Projektna naloga za izdelavo idejne zasnove projekta plovnosti in energetske izrabe Ljubljanice

Večnamenski projekt Vzpostavitve krožne plovne poti, energetske izrabe in zagotovitve prehodnosti pregrad za ribe na Ljubljanici obravnava odsek Ljubljanice od cestnega mostu pri Livadi do peš mostu preko Ljubljanice gorvodno od Fužinskega jezu. Projekt se razvija na osnovi Dogovora Energetike Ljubljana, Mestne občine Ljubljana, Direkcije RS za vodo ter Elektro Ljubljana, da se zagotovi sklenjena plovna pot po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu okrog Grajskega hriba, ustrezno uredi vodna infrastruktura ter sočasno izkoristi razpoložljiv energetski potencial. Vsi posegi in ureditve morajo zagotavljati čim manj vplivov na vodno okolje. S projektom se izboljšuje funkcionalnost obeh obstoječih jezov na Ljubljanici z vidika zagotavljanja poplavne varnosti Barja in jugozahodnega dela Ljubljane, z vidika prehodnosti za ribe. Projekt bo preko proizvodnje električne energije (EE) v MHE zmanjšal ogljični odtis proizvodnje EE za potrebe javne razsvetljave mesta Ljubljane, razbremenil cestno infrastrukturo in z dvigom gladine Ljubljanice, brez škode za kmetijstvo, ne samo zaustavil propadanje šotišč, ampak renaturiral mokrišča in s tem zagotovil okolje za obstoj biotske raznovrstnosti Ljubljanskega barja kot naravne vrednote. Prav tako se pričakuje, da se bodo z ureditvijo in rednim vzdrževanjem plovnih poti izboljšale tudi odtočne razmere ob visokih vodah. Navedene rešitve so bile obdelane v strokovni podlagi (1).

Opis projekta

Trije osnovni elementi večnamenskega projekta so zagotavljanje krožne plovne poti okrog Grajskega hriba na območju med Livado in Fužinami, energetska izraba ter izboljšanje vodne infrastrukture, vključno z zagotovitvijo prehodnosti pregrad za ribe.

Slika 1: Območje projekta in posegov.

Pri Plečnikovi zapornici je na desnem bregu predlagana izgradnja splavnice za plovila do 10 m dolžine in prehoda za ribe v tehnični obliki. V prvi fazi je bila predvidena tudi mala hidroelektrarna (MHE) z enim klasičnim agregatom inštaliranega pretoka 25 m3/s, vendar je na podlagi izdelanega elaborata energetske izrabe Ljubljanice na lokaciji pregrad, v tej fazi ni več aktualna. Na pregradi je predvidena tudi zamenjava in avtomatizacija zapornic, kar je v domeni DRSV in ni del te idejne zasnove projekta, je pa potrebno upoštevati oz. predpisati ev. povezanost obratovanja splavnice z zapornico. Navedeni objekti in naprave se bodo vključili v predvideno ureditev Ambroževega trga in že obnovljene Cukrarne.

Slika 2a: Situacija ureditev na Ambroževem trgu – umestitev prehoda za ribe

Za lokacijo pri Plečnikovi zapornici (Ambrožev trg) je bila, za namen umeščanja v prostor in uskladitve z obstoječo arhitekturo, izdelana idejna zasnova splavnice in MHE. Pri izdelavi IZP je potrebno upoštevati rešitev izdelovalca Scapelab v delu splavnice in zunanje ureditve lokacije.

Slika 2b: Situacija ureditev na Ambroževem trgu (Scapelab, 2023).

Na Gruberjevem prekopu je predlagana izgradnja jezu z visokovodnim prelivom, sodobna MHE z gibljivo strojnico z inštaliranim pretokom 20 m3/s, splavnica za plovila do 10 m dolžine, prehod za ribe v tehnični obliki ter premostitev za peš in kolesarski promet. Širšo okolico tega večnamenskega objekta se uredi kot zeleno območje za rekreacijo z izobraževalnimi vsebinami.

Slika 3a: Predvidena oblika in dimenzije PzR v okviru nove ureditve v Gruberjevem prekopu.

Slika 3b: Umestitev predlagane tehnične oblike PzR v okvir ureditve v Gruberjevem prekopu po dokumentaciji IBE (2016) - s prilagoditvijo (2025).

Na lokaciji pri Toplarni je predvidena izgradnja nizkega jezu za potrebe krožne plovbe in energetske izrabe, namestitev dveh gibljivih strojnic s skupnim inštaliranim pretokom 41 m3/s ter pasovna poglobitev dolvodne struge v dolžini približno 1600 m (vzdolž celotne soseske Nove Fužine). Enako kot v Gruberjevem prekopu sta tudi tukaj predlagana sodobna pretočna agregata z velikimi izkoristki in majhnim vplivom na okolje, razvita v okviru programa LIFE06, projekt ENV/D/000485. Prehod za ribe je zagotovljen v tehnični obliki.

Slika 4a: Situacija novega jezu pri Toplarni.

Slika 4b: Situacija novega jezu pri Toplarni – umestitev prehoda za ribe.

Plovba

Glavni poseg za zagotovitev krožne plovne poti okrog Grajskega hriba bo izvedba dodatnega jezu za sotočjem mestne Ljubljanice in Grubarjevega prekopa, ki bo zagotavljal plovnost spodnje (vzhodne) zanke tudi ob minimalnih pretokih Ljubljanice. Za prehodnost jezovnih zgradb v mestni Ljubljanici in Gruberjevem prekopu bodo na teh lokacijah izvedene splavnice. Tako za plovno pot kot objekte splavnic je predpisano plovilo največje dolžine 10 m, širine 5 m in največjega ugreza trupa 0.6 m. Hitrost plovila ne sme presegati 8 km/h.

V študiji (2) so bili s hidravličnim matematičnim modelom določeni glavni parametri toka na predvidenem območju plovbe (preglednica 1). Preverjena je bila tudi prehodnost pod mostovi, kjer sta ugotovljeni najbolj kritični točki pri mostu na Kajuhovi in pri brvi za pešce od Kajuhove proti Štepanjskemu naselju. Ta dva mostova določata najvišjo možno koto zajezitve pod sotočjem, ki znaša 283,10 m n.m. Po drugi strani kota gladine ne sme biti nižja, ker v nasprotnem primeru nastopijo težave z nezadostno globino pod zapornicama v Gruberjevem prekopu in na Ambroževem trgu. V Preglednici 1 so določeni glavni parametri toka na območju predvidene krožne plovbe: B = širina proste gladine; H = globina vode; V = hitrost toka. Podane so najmanjše, srednje in največje vrednosti na posameznih odsekih za pričakovani razpon pretokov, pri katerih je plovba še mogoča.

Preglednica 1: Glavni hidravlični parametri plovbe.

|  |  | Bmin | Bmax] | Bpovp | Hmin | Hmax | Hpovp | Vmin | Vmax | Vpovp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m/s] | [m/s] | [m/s] |
| Mestna Ljubljanica | pod zapornico 3 m3/s | 20,80 | 41,74 | 28,13 | 1,60 | 3,41 | 2,48 | 0,03 | 0,11 | 0,06 |
|  | pod zapornico 55 m3/s | 25,55 | 41,72 | 29,39 | 2,40 | 3,52 | 2,87 | 0,56 | 1,14 | 0,86 |
|  | nad zapornico 3 m3/s | 22,05 | 48,39 | 28,56 | 2,57 | 5,10 | 3,62 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
|  | nad zapornico 55 m3/s | 22,11 | 49,26 | 28,77 | 2,86 | 5,10 | 3,74 | 0,38 | 0,77 | 0,63 |
| Gruberjev prekop | pod zapornico 3 m3/s | 17,19 | 23,25 | 19,07 | 0,52 | 4,49 | 2,00 | 0,05 | 0,37 | 0,15 |
|  | pod zapornico 55 m3/s | 18,43 | 23,25 | 21,03 | 1,97 | 4,48 | 2,76 | 0,90 | 1,51 | 1,31 |
|  | nad NOVO zapornico, 3 m3/s | 22,27 | 32,13 | 25,07 | 2,53 | 4,97 | 3,18 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
|  | nad NOVO zapornico, 55 m3/s | 22,50 | 49,42 | 25,76 | 2,82 | 5,31 | 3,39 | 0,37 | 1,09 | 0,87 |
| Skupna Ljubljanica | pod sotočjem 10 m3/s | 41,75 | 44,16 | 42,58 | 2,95 | 3,29 | 3,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | pod sotočjem 90 m3/s | 41,73 | 43,98 | 42,50 | 2,86 | 3,25 | 3,11 | 0,90 | 0,93 | 0,92 |

Energetika

Energetska izraba Ljubljanice je po izdelani Študiji energetske izrabe na lokaciji pregrad predvidena na dveh lokacijah, v Grubarjevem prekopu in za Sotočjem.

V profilu obstoječe Plečnikove zapornice na Ambroževem trgu (lokacija ML) ni predvidene MHE.

Na Gruberjevem prekopu se 300 m dolvodno od obstoječe zapornice zgradi nov večnamenski objekt, ki vključuje tudi MHE s t.im. gibljivo strojnico, v kateri je nameščena Kaplanova turbina z generatorjem v hruški ter nazivnim pretokom 25 m3/s. Nominalni padec znaša 2,31 m, najmanjši izkoristljiv pa 1,5 m. Moč agregata je 439 kW in srednja letna proizvodnja 2,533 GWh. (upoštevan Kzv=286,00).

Pod sotočjem mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa se v profilu 50 m gorvodno od obstoječe brvi za pešce izvede novo jezovno zgradbo, ki vključuje tudi dve gibljivi strojnici s Kaplanovima agregatoma in generatorjema v hruški in skupnim nazivnim pretokom 39,2 m3/s. Nazivni padec znaša 2,07 m, skupna največja moč obeh turbin 569 kW (2 x 325 kW) in srednja letna proizvodnja 3,056 GWh.

Tehnični parametri MHE so obdelani v strokovni podlagi Energetska izraba na lokaciji pregrad. Predlagane rešitve iz izdelane strokovne podlage je potrebno upoštevati pri umeščanju in dimenzioniranju plovne infrastrukture na lokacijah v Grubarjevem prekopu in na Sotočju.

Okoljski ukrepi

Izbrana varianta energetske izrabe predvideva obratovalno gladino Ljubljanice 286,00 (opcijsko 286,30 in 286,70 v kasnejši fazi) na obeh gorvodnih zapornicah, kar sočasno pomeni dodatno ekološko funkcijo, saj se s tem ohranja boljša in trajna omočenost barja na daljšem odseku. Ta gladina je nekoliko višja od sedanje konzervativne prakse, ko se obratuje okrog kote 285,60 m n.m.

Zapornica na Gruberjevem prekopu ni prehodna za ribe, na Ambroževem trgu pa je prehodnost zelo omejena oz. ni dokazana. Ob izvedbi predvidenih posegov so zato predlagani omilitveni ukrepi, kot so ureditev prehodov za ribe, ukrepi za vzpodbujanje gorvodnega in dolvodnega ter prečnega prehajanja rib, zasaditev tipične obrežne vegetacije in obogatitev vegetacije na obrežnem pasu, ki bo predstavljala tudi zaščito pred erozijo. Takšna ureditev zagotavlja habitat za različne razvojne stopnje in velikosti ter vrste rib, dopušča nihanje vode zaradi energetske izrabe in je hkrati prilagojena naravnemu sezonskemu pretočnemu režimu s spremenljivimi hitrostmi toka, pretoki in vodnimi količinami.

Tehnični parametri prehodov za ribe so obdelani v strokovni podlagi Zasnova prehodov za ribe ob pregradah. Predlagane rešitve iz izdelane strokovne podlage je potrebno upoštevati pri umeščanju in dimenzioniranju plovne infrastrukture na lokacijah Plečnikove zapornice na Ambroževem trgu, v Gruberjevem prekopu in na Sotočju.

Vsebina projektne naloge in območje obdelave

V postopku priprave in sprejetja OPPN je potrebno izdelati IZP, ki bo v nadaljevanju tudi podlaga za zaključek Hidrološko hidravlične študije Ljubljanice. Zato bo v obsegu izdelave IZP potrebno izdelati podrobno geometrijo novega stanja objektov v strugi, vključno s predvidenim režimom obratovanja pregrad, splavnic, ribjih stez in MHE.

Ob tem je bistveno, da gorvodno od zapornic v Ljubljanici (t.j. od Ambroževega trga) in v Gruberjevem prekopu (kjer se bo zapornica prestavila cca 300 m v dolvodni smeri) ni predvidene spremembe visokovodnega režima. Zaradi posodobljenih zapornic na Plečnikovem jezu in novih v Gruberjevem kanalu bo obratovanje sistema avtomatizirano in bolj fleksibilno kot pred izvedbo projekta. Avtomatizacija delovanja zapornic bo, v normalnih hidroloških razmerah, zagotavljala konstantni nivo vodne gladine Ljubljanice. Prav tako ne bo sprememb obsega poplave na dolvodnih krakih Ljubljanice in Gruberjevega pretoka, kar bo zagotovljeno s sodobnim objektom za sotočjem.

Obseg dela

Idejna zasnova projekta mora biti izdelana v obsegu prikaza tehnične in funkcionalne rešitve objektov plovne, energetske in okoljske infrastrukture (prehodi za ribe na pregradah):

AMBROŽEV TRG

- Izdelava tehnične rešitve splavnice na lokaciji ob Plečnikovi zapornici, vključno z režimom obratovanja splavnice. Pri izdelavi tehnične rešitve je potrebno upoštevati že izdelano IZP Splavnica Ambrožev trg, načrt arhitekture, št. projekta 2023-198, verzija 2, Marec 2024, SCAPELAB d.o.o., ki postavlja robne pogoje umeščanja v prostor s stališča sprejemljivosti presoje HIA. Rešitev SCAPELAB je vključevala tudi MHE, ki je v sedaj predlagani izvedbi ni. Sodelovanje SCAPELAB pri novelaciji rešitve zagotovi naročnik.

- Obstoječa hidromehanska oprema Plečnikove zapornice je dotrajana in predvidena za zamenjavo. Investitor zamenjave je Direkcija RS za vode. Investicija je po dostopnih podatkih v fazi izdelave projektne rešitve. Obratovanje splavnice in zapornice bosta obratovalno povezani, kar bo potrebno upoštevati pri izdelavi obratovalnega režima splavnice.

- Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije na Ambroževem trgu iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Zaradi ugotavljanja osnovnih razmer za plovbo in obratovanje ribje steze je potrebno osnovno 2D modeliranje natoka nad jezom in pod jezom za vsaj dva merodajna pretoka Ljubljanice in značilno obratovanje splavnice.

GRUBERJEV PREKOP

- Izdelava tehnične in prostorske rešitve nove zajezitve v Gruberjevem prekopu, vključno s splavnico, režimom obratovanja splavnice in malo hidroelektrarno s parametri iz že izdelane študije energetske izrabe na lokaciji pregrad. Naročnik bo še podal posebne usmeritve za prostorske ureditve na območju nove jezovne zgradbe in na obeh bregov ob jezovni zgradbi.

- Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije v Gruberjevem prekopu iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Rešitev ureditve odseka struge Gruberjevega prekopa med staro in novo jezovno zgradbo.

- Zaradi ugotavljanja osnovnih razmer za energetiko, plovbo in obratovanje ribje steze je potrebno osnovno 2D modeliranje natoka nad jezom in pod jezom za vsaj dva merodajna pretoka Ljubljanice in značilno obratovanje splavnice.

SOTOČJE

- Izdelava tehnične in prostorske rešitve nove zajezitve za sotočjem mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, vključno z malo hidroelektrarno s parametri iz že izdelane študije energetske izrabe na lokaciji pregrad. Naročnik bo še podal posebne usmeritve za prostorske ureditve na območju nove jezovne zgradbe in na obeh bregov ob jezovni zgradbi.

- Analiza dolvodne poglobitve na odseku do Fužinskega jezu z določitvijo načina in primerne tehnologije izvedbe, pri čemer morajo biti doseženi najmanj parametri spodnje vode, kot so upoštevani v strokovni podlagi Energetska izraba na lokaciji pregrad, HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d. in upoštevane usmeritve za ustrezno razgibano oblikovanje poglobitve iz strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Vključitev prehoda za ribe v celostno rešitev lokacije pri Toplarni iz že izdelane strokovne podlage Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, št. HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Zaradi ugotavljanja osnovnih razmer za obratovanje MHE in ribje steze je potrebno osnovno 2D modeliranje natoka nad jezom in pod jezom za vsaj dva merodajna pretoka Ljubljanice.

PLOVNA POT

- Priprava tehnične rešitve krožne plovne poti od Špice do sotočja in Toplarne po obeh rečnih vejah. Plovba je na gorvodnem delu krožne poti že vzpostavljena do obstoječe in v prihodnosti identične lokacije Ambrožev trg ter do sedanje pregrade v Gruberjevem prekopu, ki se bo s predlagano rešitvijo premaknila cca. 300 m (točna lokacija bo določena v fazi izdelave IZP) dolvodno na novo lokacijo. V okviru plovne poti se obdelajo splavnice in zasnova vstopno-izstopnih pristanov ter oceni poplavna izpostavljenost plovne poti.

Na lokacijah jezovnih zgradb je potrebno pripraviti osnutek organizacije gradnje in določiti potrebno trajno in začasno zasedbo prostora. Za vse rešitve se izdela stroškovna ocena in povzetki ključnih parametrov objektov.

Nujna je priprava hidravličnega modela celotnega območja plovbe, pri čemer se lokacije jezovnih zgradb obravnavajo v 2D načinu. Zagotavljanje podatkov o geometriji struge, objektih v strugi in hidrologiji ni v obsegu te naloge.

Pri uporabi obstoječe dokumentacije je, pri istih vsebinah, prioritetno potrebno upoštevati rešitve iz dokumentacije novejšega datuma.

Vhodni podatki

- Poročilo o geoloških in geomehanskih raziskavah … (IRGO, 2025).

- Aktualen geodetski posnetek lokacij jezovnih zgradb ter plovne poti, vključno z mostovi in strugo do Fužinskega jezu.

- Izhodišča za pripravo OPPN vzpostavitev krožne plovne poti po Ljubljanici v Ljubljani ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice, št. 8745, november 2023, LUZ, d.d. .

- Energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. Študija št. HPLJ-B040/084, IBE in LUZ, september 2016.

- Podrobnejše usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo osnutka Občinski podrobni prostorski načrt vzpostavitve krožne plovne poti po Ljubljanici in Gruberjevem prekopu v Ljubljani ob hkratni energetski izrabi Ljubljanice, MNVP, DRSV, št. 35020-105/2023-4, 26.6.2024.

- Strokovna podlaga – Zasnova prehodov za ribe ob pregradah, HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Strokovna podlaga – Energetska izraba na lokaciji pregrad, HPLJ-B040/084, maj 2025, IBE, d.d.

- Strokovna podlaga – Hidrološko hidravlična študija – 1. faza (IZVOR, 2025).

Viri

[1] Energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. Študija št. HPLJ-B040/084, mapa 0X/M01. IBE in LUZ, september 2016.

Roki izdelave

|  | Obseg vsebin | Rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idejna zasnova projekta – izdelane rešitve posameznih lokacij in groba geometrija struge in objektov v strugi | T0 + 6 mesecev |
| 2 | Izdelava idejne zasnove projekta v celotni vsebini | TO + 9 mesecev |

T0 = datum podpisa pogodbe