DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO

JN-B1126

NAKUP SISTEMA ZA PRODUKCIJO ZVOKA V STUDIU 01 IN STUDIU 02

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE	6

3.2	TEHNIČNI STANDARDI	6

3.3	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PRODUKCIJSKI SISTEM ZA STUDIO 01	6

3.3.1	Kontrolna enota	7

3.3.2	Delovna postaja	8

3.3.3	Vhodno izhodna enota	8

3.3.4	Stojalo za kontrolno enoto	9

3.4	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PRODUKCIJSKI SISTEM ZA STUDIO 02	9

3.4.1	Kontrolna enota	9

3.4.2	Delovna postaja	10

3.4.3	Vhodno izhodna enota	11

3.4.4	Stojalo za kontrolno enoto	12

3.5	CENTRALNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE MULTIMEDIJSKIH VSEBIN	12

3.6	SINHRONIZACIJSKA ENOTA ZA RC KOPER	13

3.7	OSTALE ZAHTEVE	13

3.7.1	Dobavni rok	13

3.7.2	Kosovni prevzem opreme	13

3.7.3	Zagon in končni prevzem opreme	13

3.7.4	Integracija sistema v delovno okolje	14

3.7.5	Montaža nove tehnologije	14

3.7.6	Izobraževanje	14

3.7.7	Garancijski rok	14

3.7.8	Rezervni deli	15

3.8	POGOJI Za sodelovanje	15

3.8.1	Osnovna sposobnost ponudnika	15

3.8.2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	15

3.8.3	Ekonomska in/ali finančna sposobnost	15

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	16

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	16

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	16

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	16

4.1.3	Jezik	16

4.1.4	Označevanje	16

4.1.5	Vsebina ponudbe	17

4.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	17

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	18

4.1.8	Neobičajno nizka ponudba	18

4.1.9	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	18

4.1.10	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	18

4.1.11	Oblika ponudbe	19

4.1.12	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	19

4.1.13	Veljavnost ponudb	19

4.1.14	Izločitev ponudbe	19

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	20

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	20

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	20

4.2.3	Predračun (OBR-3)	20

4.2.4	Izjava o sposobnosti in neobstoju izključitvnih razlogov (OBR-4)	20

4.2.5	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)	20

4.2.6	Izjava o garancijski dobi, nadomestnih delih in servisni službi (OBR-6)	20

4.2.7	Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov (OBR-7)	20

4.2.8	Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-8A ali OBR-8B)	20

4.2.9	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)	20

4.2.10	Izjava o varovanju podatkov (OBR-10)	21

4.2.11	Vzorec pogodbe (OBR-11)	21

4.2.12	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-12)	21

4.2.13	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	21

4.2.14	BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti	21

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	22

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	22

6	PRAVNO VARSTVO	22

7	OBRAZCI	23

Podatki o ponudniku	24

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	25

Predračun	26

Izjava o sposobnosti in neobstoju izključitvenih razlogov	27

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniko nova	30

Izjava o garancijski dobi, nadomestnih delih in servisni službi	31

Izjava o dobavnem roku, zagonu sistema in izobraževanju	32

Izjava proizvajalca opreme	33

Izjava principala	34

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	35

Izjava o varovanju podatkov	36

Vzorec pogodbe	37

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	46

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	47

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za:

nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 28.8.2026  do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=77144

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 28.8.2026 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana,  17.8.2026	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup produkcijske opreme za studia radijsko dramske produkcije 01 in 02 ter centralnega sistema za shranjevanje multimedijskih vsebin.

Produkcijski sistem je namenjen profesionalni avdio produkciji, montaži, snemanju, mešanju in obdelavi zvočnih vsebin za potrebe radijskega igranega programa in drugih programskih vsebin naročnika. Del opreme se bo funkcionalno dopolnjeval z obstoječo opremo, ki jo naročnik že uporablja v studiih za zvokovno produkcijo in jo namerava ohraniti v nadaljnji uporabi.

Dodatno se kupuje še sinhronizacijska enota za potrebe regionalnega centra Koper.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, katerega ponudba bo vsebovala vse naročnikove pogoje in zahteve ter bo najugodnejša glede na merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

## SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE

Javno naročilo zajema dobavo kontrolnih enot za upravljanje produkcijskega sistema, vhodno-izhodnih avdio enot, centralnega sistema za shranjevanje zvočnih in drugih multimedijskih vsebin ter pripadajoče strojne, programske in komunikacijske opreme.

Centralni sistem za shranjevanje podatkov mora omogočati povezovanje in hkratno uporabo produkcijskih sistemov iz obeh dramskih studiev ter drugih studiev za glasbeno in zvokovno produkcijo, ki uporabljajo Pro Tools oziroma enakovredne profesionalne DAW sisteme.

Sistem mora omogočati zanesljivo večuporabniško delo, centralizirano upravljanje projektov in dolgoročno integracijo v obstoječe produkcijsko okolje naročnika.

## TEHNIČNI STANDARDI

Ponujena tehnološka oprema mora delovati v skladu s standardi AES3-2003 in AES11-2003.

Vsa oprema mora biti napajana iz 230V izmeničnega električnega omrežja.  Zadostiti mora  standardom s področja električnega napajanja (230V, 50 Hz) in standardom napetostnega dotika v Sloveniji v skladu z SIST EN 50160:2023 in EN IEC 62368-1.

Ponujena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne združljivosti (EMC)

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PRODUKCIJSKI SISTEM ZA STUDIO 01

Naročnik kupuje kontrolni del mešalne mize, vhodno-izhodno avdio enoto ter delovno postajo, ki jih bo funkcionalno povezal z obstoječo produkcijsko opremo. Namen nadgradnje je vzpostavitev tehnološko enovitega in samostojnega produkcijskega sistema za potrebe radijske dramske produkcije, snemanja, montaže, obdelave in mešanja zvoka.

Naročnik v Studiu 01 že uporablja produkcijski sistem Pro Tools Ultimate, ki ga želi ohraniti v uporabi ter nadgraditi z dodatnimi komponentami tako, da bo celoten sistem deloval kot integrirana in samostojna produkcijska enota. Nova oprema mora biti v celoti združljiva z obstoječim sistemom ter omogočati nadaljnjo nadgradljivost in razširljivost.

V sklopu obstoječe opreme, ki jo bo naročnik obdržal in vključil v novi produkcijski sistem, je naslednja oprema:

- Avid HDX kartica

- Avid Dock

- licenca Pro Tools Ultimate

Nova oprema mora omogočati popolno funkcionalno integracijo z navedeno obstoječo opremo, vključno s podporo za EUCON protokol, DSP obdelavo preko HDX sistema ter produkcijskimi postopki v okolju ProTools.

### Kontrolna enota

Naročnik že uporablja Avid Dock enoto, ki jo želi obdržati in nadgraditi z dodatnimi moduli za regulacijo in kontrolo vhodno-izhodnih signalov z namenom, da vsi moduli delujejo kot enotna in funkcionalno povezana kontrolna enota. Kontrolna enota mora biti namenjena profesionalni uporabi v studijskem okolju ter omogočati hitro, učinkovito in ergonomsko delo s programsko opremo Pro Tools, s katero se mora popolnoma dopolnjevati. Sistem mora podpirati EUCON protokol ter omogočati popolno integracijo z obstoječo enoto Avid Dock.

Zahteve za kontrolno enoto so:

- Zasnova kontrolne enote mora biti modularna. Sistem mora biti sestavljen iz najmanj dveh vhodnih modulov in obstoječe enote Avid Dock, ki predstavlja centralni kontrolni modul sistema.

- Kontrolna enota mora omogočati fleksibilno postavitev modulov ter njihovo medsebojno prestavljanje z namenom zagotavljanja različnih ergonomskih konfiguracij delovnega mesta.

- Vsak modul  mora imeti najmanj 8 motoriziranih drsnih regulatorjev nivoja, skupaj se zahteva 16 drsnikov. Predlagani tip modulov je Avid S1 ali enakovredno.

- Nad vsakim drsnikom mora biti najmanj en vrtljivi kontrolni gumb (enkoder) za nastavitev parametrov posameznega kanala. Kontrolni gumbi morajo omogočati prosto nastavljivo funkcijo kontrole.

- Nad vsakim modulom mora biti nameščen prikazovalnik na dotik, ki služi kot prikazovalnik parametrov posameznega kanala, statusnih informacij in merilnikov nivojev signalov. Predlagani tip prikazovalnika je tablični računalnik Apple 13-inch iPad Air oziroma enakovredno.

- Ponudnik mora ponuditi najmanj tri enake prikazovalnike, ki morajo biti popolnoma kompatibilni z moduli z drsniki in z obstoječo enoto Avid Dock.

- Prikazovalniki morajo omogočati uporabo aplikacije za upravljanje kontrolne enote in prikaz funkcij sistema preko omrežne povezave.

- Kontrolna enota mora omogočati neposredno upravljanje parametrov programske opreme ProTools, vključno z upravljanjem kanalov, panorame, sendov, avtomatizacije, transportnih funkcij in vtičnikov.

- Vsi moduli morajo biti med seboj povezljivi z ethernet kablom preko mrežnega stikala ali neposredno preko delovne postaje.

- Sistem mora omogočati komunikacijo preko standardnega gigabitnega ethernet omrežja.

- Kontrolna enota mora omogočati dvosmerno komunikacijo med režijo in studiem, ki je lahko izvedena v sklopu kontrolne enote v povezavi z vhodno-izhodno avdio enoto ali kot zunanja komunikacijska enota.

- GPIO najmanj 2 x, za potrebe signalizacije

### Delovna postaja

Naročnik v sklopu produkcijske opreme že uporablja delovno postajo Mac z integrirano Avid HDX kartico ter programsko opremo Protools Ultimate. Zaradi zastarelosti se menja delovna postaja, obdrži se Avid HDX kartica in programska oprema Protools Ultimate. Naročnik želi tudi v bodoče uporabljati delovno postajo z Mac operacijskim sistemom kot je Apple Mac Studio M3 Ultra ali enakovredno. Ponudnik mora v sklopu delovne postaje zagotoviti ohišje, ki omogoča integracijo HDX kartice s PCIe vodilom, kot je Protools HDX Thunderbolt 3 Chassis ali enakovredno.

Zahteve za delovno postajo in ohišje za HDX kartico:

- Procesor (SoC): najmanj 28 jeder

- AI pospeševalnik: najmanj 30 jeder (NPU / Neural Engine)

- Grafika: integriran GPU z najmanj 60 jedri,

- Delovni pomnilnik: najmanj 96 GB unified memory

- prepustnost najmanj 800 GB/s

- Shranjevanje: SSD najmanj 2 TB

- Priključki (min.):

- o	≥ 6× Thunderbolt / USB-C

- o	≥ 2× USB-A

- o	≥ 1× HDMI

- o	≥ 1× 10Gb Ethernet

- Brezžično: Wi-Fi 6E in Bluetooth ≥5.3

- Omrežje: 10 Gb Ethernet (podpora 1/2.5/5/10 Gb)

- Napajanje: 100–240 V AC, energijsko učinkovit sistem (≤ ~500 W)

- Programska oprema Mac OS X

- Ohišje Rackmount s PCIe vodilom za montažo HDX kartice

- Tipkovnica prilagojena za delo s programom Protools, referenčni model Avid Pro Tools TITAN Wireless Backlit Keyboard – Mac, ali enakovredno.

Delovna postaja bo instalirana v sistemskem prostoru, ki je od režije oddaljen cca 20 metrov, zato se zahteva dodatno KVM ekstender za upravljanje delovne postaje. Predlagan KVM ekstender je AdderLink XD642P DP ali enakovreden.

### Vhodno izhodna enota

Zahteva se avdio vhodno/izhodna enota ki je namenjena za profesionalna studijsko uporabo. Enota mora biti popolnoma modularno zasnovana z najmanj 8 razširitvenimi režami za I/O kartice. Zagotavljati mora osnovno matriko in kontrolo monitoringa z integriranim DSP. Ohišje enote mora biti rackmount izvedba, 19" standard. Enota mora zagotavljati povezavo z drugo vhodno izhodno enoto  studia 02 in omogočati delitev audio signalov med enotama. Zaradi omejenega prostora ne sme presegati 2U višine. Predlagani tip vhodno/izhodne enote je Avid MTRX II ali enakovredno.

Zahteve za vhodno/izhodno enoto:

- najmanj 16 mikrofonskih vhodov prek ustreznih AD kartic z mikrofonskimi predojačevalniki, fantomsko napajanje 48V, z možnostjo uporabe tudi kot linijski vhod

- najmanj 8 AES/EBU vhodov in 8 AES/EBU izhodov (AES3 standard)

- najmanj 8 analognih linijskih izhodov (DA kartice) s simetričnimi izhodi (breakout cable DB25 ali XLR)

- Dante podpora najmanj 128  kanalov

- MADI podpora najmanj 64 kanalov

- zagotavljati mora vzorčno frekvenco od 44,1 kHz do 192 kHz

- najmanj 24 bitna ločljivost za vse analogne vhode

- Usmerjevalna matrika najmanj 512 x 64

- Monitoring kontroler za stereo, surround in immersive z možnostjo upravljanja preko aplikacije in oddaljenega upravljanja

- Sinhronizacija najmanj Word clock, AES 11

- Redundantno napajanje. Naročnik želi z redundantnim napajanjem zagotoviti neprekinjen dovod električne energije iz dveh neodvisnih virov. Napajanje je lahko izvedeno z dvema priklopoma napajanja na enoti  ali izvedba redundantnega napajanja s skupnim avtomatskim preklopnim stikalom.

### Stojalo za kontrolno enoto

Stojalo mora biti popolnoma prilagojeno ponujenemu modelu kontrolne enote in validirano s strani proizvajalca. Stojalo mora biti namenjeno uporabi v profesionalnem avdio produkcijskem okolju ter omogočati ergonomsko, stabilno in modularno postavitev opreme. Referenčni model stojala je Argosy Eclipse Avid S1 ali enakovreden.

Zaradi omejenega prostora v režiji studia 01 dimenzija stojala v širino ne sme presegati 230 cm. Na desni strani stojala mora biti vgrajena Rack tehnološka omarica za vgradnjo aparatur višine najmanj 8U. Rack omarica mora biti vgrajena pod kotom, ki omogoča dober pregled nad aparaturami in lahek dostop za manipulacijo. Na zadnji strani mora biti omogočen servisni dostop. Na sredini stojala mora biti vgrajena izvlečna polica za računalniško tipkovnico in miško. Na levi strani mora biti razširjena  ravna delovna površina, ki je namenjena odlaganju pripomočkov in opreme.

Konstrukcija stojala mora biti robustna in stabilna, brez vibracij pri normalni studijski uporabi. Integriran mora biti sistem za kabelski management, ki omogoča ločevanje napajalnih in signalnih poti. Robovi morajo biti zaobljeni, barva mora biti črna ali temno siva.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA PRODUKCIJSKI SISTEM ZA STUDIO 02

Za potrebe studia 02 se kupuje kontrolni del mešalne mize, vhodno izhodno enoto in delovno postajo, kar se bo kombiniralo z že obstoječo opremo. Naročnik v studiu 02 že uporablja produkcijski sistem ProTools, ki ga želi obdržati in nadgraditi z dodatnimi komponentami z namenom, da celoten sistem deluje kot samostojna produkcijska enota. V sklopu opreme, ki jo bo naročnik obdržal je:

- AVID HDX kartica

- ProTools Ultimate licenca

### Kontrolna enota

Predmet naročila je dobava kontrolne enote za upravljanje digitalnega avdio produkcijskega sistema, tipa Avid S4 ali enakovredno. Sistem mora biti namenjen profesionalni uporabi v studijskem okolju in omogočati napredno upravljanje DAW sistemov. Kontrolna enota mora omogočati hitro in učinkovito delo s programsko opremo Pro Tools, s katero se mora popolnoma dopolnjevati. Zaradi zagotavljanja polne kontrole nad procesorsko enoto in ProTools sistemom mora enota podpirati EUCON protokol. Kontrolna enota mora omogočati upravljanje najmanj dveh neodvisnih DAW sistemov hkrati ter zagotavljati popolno integracijo z omrežnimi avdio sistemi in zunanjimi avdio vmesniki. Sistem mora biti namenjen neprekinjenemu profesionalnemu delovanju v radijskem in postprodukcijskem okolju.

Zahteve za kontrolno enoto so:

- Zasnova kontrolne enote mora biti modularno zasnovana.

- Enota mora biti sestavljena iz najmanj štirih modulov, od katerih so najmanj trije enakovredni vhodni moduli in eden centralni kontrolni modul, ki jih je mogoče prestavljati med seboj z namenom zagotavljanja različnih možnosti postavitve in ergonomskega prilagajanja delovnemu okolju.

- Centralni kontrolni modul mora vsebovati najmanj: barvni zaslon na dotik, transportne kontrole, programsko nastavljive tipke, jog/shuttle kolesce, sekcijo za avtomatizacijo ter osrednji drsnik za upravljanje izbranega kanala.

- Nad vsakim sektorjem kontrolne enote (modulom) mora biti integriran barvni brez refleksni prikazovalnik visoke ločljivosti, enake širine kot pripadajoči modul, ki predstavlja smiselno celoto sektorja. Prikazovalnik mora omogočati prikaz in nastavitve vseh parametrov kanala oziroma mešalne mize, vključno z imenom kanala, nivoji signalov, panoramo, procesiranjem, avtomatizacijo, routingom in statusnimi informacijami.

- Kontrolna enota mora biti opremljena z najmanj 24 motoriziranimi drsnimi regulatorji, ki so nameščeni pod pripadajočimi vhodnimi »kanalskimi« moduli. Motorizirani drsni regulatorji morajo biti občutljivi na dotik. Dolžina drsnika mora biti najmanj 100 mm.

- Motorizirani drsniki morajo omogočati samodejno pozicioniranje glede na trenutno stanje projekta in avtomatizacije v programski opremi delovne postaje.

- Nad vsakim drsnikom morajo biti najmanj štirje vrtljivi kontrolni gumbi (enkoderji) za nastavitev parametrov posameznega kanala. Kontrolni gumbi morajo omogočati prosto nastavljivo posamezno funkcijo kontrole.

- Vrtljivi regulatorji morajo biti občutljivi na dotik ter omogočati prikaz trenutne funkcije in vrednosti parametra.

- Drsni in vrtljivi regulatorji morajo omogočati različno barvno osvetljenost glede na pripadajočo trenutno funkcijo, ki jo upravljajo na mešalni mizi (color coding).

- Omogočati mora prikaz barvnih oznak kanalov skladno z nastavitvami v programski opremi delovne postaje.

- Kontrolna enota mora omogočati neposredno upravljanje parametrov vtičnikov (plug-in), dinamike, EQ procesiranja, sendov, panorame in avtomatizacije.

- Omogočati mora programabilne uporabniške tipke za izvajanje makro ukazov, bližnjic in uporabniško določenih funkcij.

- Kontrolna enota mora omogočati funkcije Attention Channel, Spill Zone, Layout Management in hitro priklicevanje uporabniških postavitev kanalov.

- Vsi moduli morajo biti med seboj povezljivi z ethernet kablom preko mrežnega stikala ali neposredno preko delovne postaje.

- Sistem mora omogočati komunikacijo preko standardnega gigabitnega ethernet omrežja.

- Kontrolna enota mora zagotavljati dvosmerno komunikacijo med režijo in najmanj tremi studii.

- Sistem mora omogočati kontrolo monitoringa najmanj stereo, surround 5.1, 7.1, Atmos 5.1.2. in 7.1.4.

- GPIO najmanj 2 x, za potrebe signalizacije.

- Kontrolna enota mora omogočati redundančno napajanje oziroma priklop na dva neodvisna napajalna voda.

- Sistem mora imeti najmanj dva mrežna priključka za povezavo v produkcijsko omrežje.

- Kontrolna enota mora omogočati nadgradnjo z dodatnimi kanalskimi moduli, prikazovalnimi moduli in razširitvenimi funkcijami istega proizvajalca.

- Združljiva mora biti z operacijskima sistemoma MacOS.

- Kontrolna enota mora omogočati delovanje z aktualnimi različicami programske opreme ProTools Ultimate.

### Delovna postaja

Naročnik v sklopu produkcijske opreme že uporablja delovno postajo Mac z integrirano Avid HDX kartico ter programsko opremo Protools Ultimate. Zaradi zastarelosti se menja delovna postaja, obdrži se Avid HDX kartica in programska oprema Protools Ultimate. Naročnik želi tudi v bodoče uporabljati delovno postajo z Mac operacijskim sistemom kot je Apple Mac Studio M3 Ultra ali enakovredno. Ponudnik mora v sklopu delovne postaje zagotoviti ohišje, ki omogoča integracijo HDX kartice s PCIe vodilom, kot je Protools HDX Thunderbolt 3 Chassis ali enakovredno.

Zahteve za delovno postajo in ohišje za HDX kartico:

- Procesor (SoC): najmanj 28 jeder

- AI pospeševalnik: najmanj 30 jeder (NPU / Neural Engine)

- Grafika: integriran GPU z najmanj 60 jedri,

- Delovni pomnilnik: najmanj 96 GB unified memory

- prepustnost najmanj 800 GB/s

- Shranjevanje: SSD najmanj 2 TB

- Priključki (minimalno):

- o	≥ 6× Thunderbolt / USB-C

- o	≥ 2× USB-A

- o	≥ 1× HDMI

- o	≥ 1× 10Gb Ethernet

- Brezžično: Wi-Fi 6E in Bluetooth ≥5.3

- Omrežje: 10 Gb Ethernet (podpora 1/2.5/5/10 Gb)

- Napajanje: 100–240 V AC, energijsko učinkovit sistem (≤ ~500 W)

- Programska oprema Mac OS X

- Ohišje Rackmount s PCIe vodilom za montažo HDX kartice

- Tipkovnica prilagojena za delo s programom Protools, referenčni model Avid Pro Tools TITAN Wireless Backlit Keyboard – Mac, ali enakovredno.

Delovna postaja bo instalirana v sistemskem prostoru, ki je od režije oddaljen cca 20 metrov, zato se zahteva dodatno KVM ekstender za upravljanje delovne postaje. Predlagan KVM ekstender je AdderLink XD642P DP ali enakovreden.

### Vhodno izhodna enota

Zahteva se profesionalna avdio vhodno/izhodna enota za studijsko in broadcast uporabo. Enota mora biti modularne zasnove z najmanj 8 razširitvenimi režami za I/O kartice. Zagotavljati mora osnovno matriko in kontrolo monitoringa z integriranim DSP. Ohišje enote mora biti Rackmount izvedba, 19" standard. Enota mora zagotavljati povezavo z drugo vhodno izhodno enoto  studia 01 in omogočati delitev audio signalov med enotama. Zaradi omejenega prostora ne sme presegati 2U višine. Predlagani tip vhodno/izhodne enote je Avid MTRX II ali enakovredno.

Zahteve za vhodno/izhodno enoto:

- najmanj 40 mikrofonskih vhodov prek ustreznih AD kartic z mikrofonskimi predojačevalniki, fantomsko napajanje 48V, z možnostjo uporabe tudi kot linijski vhod

- najmanj 8 AES/EBU vhodov in 8 AES/EBU izhodov (AES3 standard)

- najmanj 16 analognih linijskih izhodov (DA kartice) s simetričnimi izhodi

- Dante podpora najmanj 128  kanalov

- MADI podpora najmanj 64 kanalov

- zagotavljati mora vzorčno frekvenco od 44,1 kHz do 192 kHz

- najmanj 24 bitna ločljivost za vse analogne vhode

- Usmerjevalna matrika najmanj 512 x 64

- Monitoring kontroler za stereo, surround in immersive z možnostjo upravljanja preko aplikacije in oddaljenega upravljanja

- Sinhronizacija najmanj Word clock, AES 11

- Redundantno napajanje. Naročnik želi z redundantnim napajanjem zagotoviti neprekinjen dovod električne energije iz dveh neodvisnih virov. Napajanje je lahko izvedeno z dvema priklopoma napajanja na enoti  ali izvedba redundantnega napajanja s skupnim avtomatskim preklopnim stikalom.

### Stojalo za kontrolno enoto

Stojalo mora biti popolnoma prilagojeno ponujenemu modelu kontrolne enote in validirano s strani proizvajalca. Stojalo mora biti namenjeno uporabi v profesionalnem avdio produkcijskem okolju ter omogočati ergonomsko, stabilno in modularno postavitev opreme. Referenčni model stojala je Argosy Eclipse Avid S4 - 4 Foot Wide Base System ali enakovreden.

Zaradi omejenega prostora v režiji studia 02 dimenzija stojala v širino ne sme presegati 250 cm. Na levi in  desni strani stojala mora biti vgrajena Rack tehnološka omarica za vgradnjo aparatur višine najmanj 8U. Rack omarica mora biti vgrajeno pod kotom, ki omogoča dober pregled nad aparaturami in lahek dostop za manipulacijo. Na zadnji strani mora biti omogočen servisni dostop do aparatur. Na sredini stojala mora biti integrirana izvlečna polica za računalniško tipkovnico in miško.

Konstrukcija stojala mora biti robustna in stabilna, brez vibracij pri normalni studijski uporabi. Integriran mora biti sistem za kabelski management, ki omogoča ločevanje napajalnih in signalnih poti. Robovi morajo biti zaobljeni, barva mora biti črna ali temno siva.

## CENTRALNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE MULTIMEDIJSKIH VSEBIN

Predmet naročila je dobava centralnega omrežnega shranjevalnega sistema za potrebe profesionalne avdio produkcije. tipa Avid NEXIS PRO+ ali enakovredno. Sistem mora biti namenjen uporabi v produkcijskem in postprodukcijskem okolju ter omogočati hkratno delo več uporabnikov na skupnih projektih. Sistem mora zagotavljati popolno združljivost s programsko opremo ProTools in drugimi profesionalnimi DAW sistemi ter omogočati centralizirano upravljanje projektov in uporabniških pravic. Sistem mora biti namenjen neprekinjenemu delovanju 24/7 in omogočati visoko stopnjo zanesljivosti, razpoložljivosti in zaščite podatkov.

Zahteve za shranjevalni sistem so:

- Shranjevalni sistem mora biti zasnovan kot centraliziran omrežni produkcijski strežniški sistem za hkratni dostop več uporabnikov.

- Zagotavljati mora dostop najmanj 30 hkratnim uporabnikom.

- Omogočati mora deljenje projektov in medijskih datotek med več delovnimi postajami brez potrebe po ročnem kopiranju podatkov.

- Sistem mora biti dobavljen v konfiguraciji z najmanj 80 TB bruto uporabne kapacitete.

- Omogočati mora razširitev kapacitete z dodatnimi diskovnimi enotami ali razširitvenimi moduli istega proizvajalca

- Uporabljati mora enterprise razred diskovnih enot, namenjenih neprekinjenemu profesionalnemu delovanju.

- Sistem mora omogočati redundanco diskovnega polja in zaščito podatkov pred odpovedjo najmanj enega diska brez izgube podatkov ali prekinitve delovanja.

- Podpirati mora samodejno obnovo diskovnega polja po menjavi okvarjenega diska.

- Omogočati mora najmanj 10 Gbit/s in 25 Gbit/s ethernet povezljivost.

- Sistem mora imeti najmanj dva redundantna mrežna priključka za povezavo v produkcijsko omrežje.

- Omogočati mora upravljanje uporabniških pravic po posameznih uporabnikih oziroma skupinah uporabnikov ter zaklepanje projektov oziroma datotek za zaščito pred hkratnim prepisovanjem podatkov.

- Sistem mora podpirati ustvarjanje ločenih delovnih prostorov (workspace) z nastavljivimi pravicami dostopa.

- Omogočati mora neposredno integracijo s programsko opremo ProTools

- Omogočati mora delo z avdio datotekami visoke ločljivosti, vključno z večkanalnimi projekti.

- Združljiv mora biti z operacijskima sistemoma MacOS in Windows.

- Vključene morajo biti vse potrebne stalne licence za neomejeno časovno uporabo sistema brez obveznih naročniških modelov.

- Sistem mora biti dobavljen kot zaključena in funkcionalna celota, pripravljena za vgradnjo v standardno 19" komunikacijsko omaro.

- Vključevati mora redundantno napajanje z možnostjo priklopa na dva neodvisna napajalna voda.

- Sistem mora omogočati zamenjavo diskov med delovanjem (hot-swap).

## SINHRONIZACIJSKA ENOTA ZA RC KOPER

Predmet naročila je dobava sinhronizacijske enote za potrebe avdio in video produkcije, tipa Avid SYNC X ali enakovredno.

Zahteve za sinhronizacijsko enoto so:

- Enota mora omogočati generiranje, sprejem in distribucijo časovne reference za sinhronizacijo avdio in video naprav.

- Podpirati mora najmanj LTC (Linear Time Code), Word Clock, Video Reference (Black Burst) in HD Tri-Level Sync signale.

- Omogočati mora delovanje z video standardi PAL, NTSC ter HD in UHD produkcijskimi okolji.

- Podpirati mora frekvence vzorčenja od 44,1 kHz do 192 kHz.

- Opremljena mora biti z najmanj enim LTC vhodom in izhodom, enim Word Clock vhodom in dvema Word Clock izhodoma ter enim Video Reference vhodom in izhodom.

- Omogočati mora samodejno ali ročno izbiro notranjega oziroma zunanjega referenčnega vira.

- Zagotavljati mora stabilno in natančno referenčno uro z nizko stopnjo jitterja, primerno za profesionalno produkcijsko okolje.

- Vsebovati mora prikazovalnik oziroma statusne indikatorje za nadzor sinhronizacije in delovanja sistema.

- Enota mora biti izvedena za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro in namenjena neprekinjenemu delovanju 24/7.

## OSTALE ZAHTEVE

### Dobavni rok

Celotna oprema mora biti dobavljena v največ 90 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe, ponudniki pa lahko ponudijo tudi krajši dobavni rok.

### Kosovni prevzem opreme

Kosovni prevzem opreme se bo opravil v skladišču RTV Slovenija, Čufarjeva 6, 1000 Ljubljana. Ob pregledu opreme je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Naročnik ponudnika seznani o dnevu kosovnega prevzema opreme. Kosovni prevzem bo naročnik opravil najkasneje v 7 (sedmih) dneh po dospetju blaga na lokacijo naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni.

Po uspešnem prevzemu se opravi zapisnik o kosovnem prevzemu opreme. Šteje se, da je kosovni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

### Zagon in končni prevzem opreme

Končni prevzem kontrolnih enot, vhodno izhodnih enot in sistema za shranjevanje multimedijskih vsebin bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora imeti tehnično usposobljeno osebje.

Pri končnem prevzemu in zagonu sistema bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu

Naročnik mora opraviti končni prevzem dobavljene opreme najkasneje v roku 60 dni po kosovnem prevzemu opreme. Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika predvidoma v roku 14 (štirinajst) dni. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šteje se, da je končni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki. Po uspešno opravljenem končnem prevzemu bo naročnik izstavil in podpisal zapisnik. Z dnem podpisa tega zapisnika bo pričel teči garancijski rok.

### Integracija sistema v delovno okolje

- Instalacija komponent

- Instalacija sistemske programske opreme

- Instalacija aplikacijske programske opreme Pro Tools, kontrolnega sistema in vhodno izhodnih enot z vsemi nastavitvami

- Testiranje in prevzem

Ponudnik mora zagotoviti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo, ki bo izvedla instalacijo in integracijo programske in strojne opreme na lokaciji naročnika. V kolikor naročnik ugotovi, da oseba, ki izvaja instalacijo in integracijo ni dovolj strokovno usposobljena, ima pravico, da zahteva zamenjavo oz. dodatno strokovno usposobljeno osebo.

Vsi stroški v zvezi z instalacijo in integracijo (bivanja, nastanitve, dnevnice in prevozi za strokovnjaka ponudnika ter ostali stroški v zvezi s storitvijo instalacije in integracije), morajo biti vključeni v ponudbo.

Instalacija in integracija se mora pričeti najkasneje v roku enaindvajset (21) dni po kosovnem prevzemu opreme in mora trajati dva (2) delovna dneva.

### Montaža nove tehnologije

Instalacijo nove strojne opreme in kablov, ki povezujejo vhode/izhode sistema, bo opravil naročnik sam.

### Izobraževanje

Po dobavi opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik, skladno z zahtevami, zagotoviti operativni, servisni tečaj in zagon opreme.

Vsi stroški v zvezi z izobraževanjem in zagonom opreme (bivanja, nastanitve, dnevnice in prevozi za strokovnjaka ponudnika ter ostali stroški v zvezi s tečajem), morajo biti vključeni v ponudbo.

Operativni in servisni tečaj mora biti opravljen na instaliranem sistemu pri naročniku, v dogovoru z naročnikom in mora skupaj s prevzemom trajati najmanj dva (2) delovna dneva.

### Garancijski rok

Minimalno garancijsko obdobje za kontrolni enoti, vhodno izhodne enote, delovni postaji in sistem za shranjevanje multimedijskih vsebin, mora biti najmanj 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega končnega prevzema opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe za ponujeno opremo brezplačno oskrbovati naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti.

Servisiranje in nadgradnja programske opreme mora biti omogočena preko mrežne internetne  povezave.

Vzdrževanje opreme v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka

Za vso strojno opremo, ki izhaja iz tega javnega naročila, se zahteva brezplačno garancijsko vzdrževanje opreme z odpravo napak in brezplačna tehnična podpora v času garancijskega roka, to je najmanj 24 mesecev od uspešno opravljenega končnega prevzema.

Ponudnik mora navesti kontaktne podatke za tehnično podporo uporabnikom z navedbo lokacije tehnične podpore in oseb za tehnično podporo za odpravo napak.

Ponudnik mora predložiti svojo lastno izjavo s podrobnejšimi podatki o vzdrževanju opreme v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka, iz katerih morajo biti razvidni: naslov evropskega servisa za ponujeno opremo, kontaktna oseba, telefonska številka, odzivni čas, rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Ponudnik mora v svoji izjavi obvezno zagotoviti:

- za čas garancijskega roka: odpošiljanje nadomestnega modula na stroške ponudnika, s hitro pošto v roku 48 ur po zahtevi,  upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil defektni modul na stroške ponudnika, po prejetju nadomestnega.

- za čas po preteku garancijskega roka  (t.j. do 5 let po končnem prevzemu opreme): odpošiljanje nadomestnega modula s hitro pošto v roku 48 ur po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte.  Naročnik bo vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

### Rezervni deli

Ponudnik mora za ponujeno tehnološko opremo zagotavljati od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 5 (pet) let po končnem prevzemu, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.

Rezervni deli, potrebni v času trajanja garancijskega roka morajo biti za naročnika brezplačni.

## POGOJI Za sodelovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Osnovna sposobnost ponudnika

Skladno s podano Izjavo o sposobnosti in neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-4).

### Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Skladno s podano Izjavo o sposobnosti in neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-4).

### Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Skladno s podano Izjavo o sposobnosti in neobstoju izključitvenih razlogov (OBR-4).

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 20.8.2026 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

### Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi storitev, ki je predmet javnega naročila v celoti in so navedene v točki 3 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

### Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

### Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

### Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

### Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračuna (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

»Skupne ponudbene vrednosti«, ki bodo vpisane v istoimenske razdelke in dokumenti, ki bodo naloženi kot predračuni v del »Predračun«, bodo razvidne in dostopne na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.13 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1)

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Predračun (OBR-3)

### Izjava o sposobnosti in neobstoju izključitvnih razlogov (OBR-4)

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)

### Izjava o garancijski dobi, nadomestnih delih in servisni službi (OBR-6)

### Izjava o izvedbi šolanja naročnikovih uporabnikov (OBR-7)

### Izjava proizvajalca opreme ali principala (OBR-8A ali OBR-8B)

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav (OBR-9A ali OBR-9B).

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Ta izjava ni potrebna za: instalacijski material, pasivno opremo in ostalo drobno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o varovanju podatkov (OBR-10)

### Vzorec pogodbe (OBR-11)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-12)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso potrebno dokumentacijo (v slovenskem ali angleškem jeziku), iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz točke 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti uporabniška navodila za vso ponujeno opremo v slovenskem ali angleškem jeziku. Uporabniška navodila so lahko v elektronski obliki v formatu PDF. Dobavljena morajo biti tudi instalacijsko-servisna navodila v elektronski obliki.

Ob dobavi sistema mora biti dostavljena vsaj ena kopija uporabniških navodil v tiskani obliki.

### BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti

Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev obrazca BON-2 ali bančnega potrdila o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudbe, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k predložitvi originala dokumenta.

# MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika, ki bo predložil dopustno ponudbo, se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudili opremo za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljše garancijsko obdobje. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enako garancijsko obdobje, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

# PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Predmet: Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1126

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zapredložitev ponudbe za Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- bomo hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Predračun

JAVNO NAROČILO JN-B1126

Predmet: Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02

| Opis postavke | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkcijski sistem za Studio 01 | 1 |  |  |
| Produkcijski sistem za Studio 02 | 1 |  |  |
| Centralni sistem za shranjevaje multimedijskih vsebin | 1 |  |  |
| Sinhronizacijske enota za RC Koper | 1 |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cena mora biti fiksna za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

- 95 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 5 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok v skladišče naročnika: ….…….. dni (največ 90 dni) od dneva veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok: ……………… (najmanj 24 mesecev) za celotno opremo.

(ponudnik vpiše število mesecev)

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4

Naziv ponudnika: ..................................................

Naslov: ....................................................

## Izjava o sposobnosti in neobstoju izključitvenih razlogov

JAVNO NAROČILO JN-B1126

Vse spodaj navedene izjave dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Kot gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe; v nadaljevanju KZ-1) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, kot sledi:

– terorizem (108. člen KZ-1),

– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo svoj sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

- Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. čl. ZJN-3.

- V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dveh kršitvitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Izpolnjujemo vse veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

- Na podlagi sklepa Sveta SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, izjavljamo, da kot ponudnik nismo:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

- Proti nam se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče; naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene; proti nam se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Naše podjetje ni v stečajnem postopku ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni določilo.

- Nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.

- Naše podjetje ali z nami povezano podjetje ni neposredno ali posredno sodelovalo pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.

- Pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil sklenjenih z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije.

- Imamo veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naše podjetje je zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila.

- Imamo poravnane vse obveznosti do RTV Slovenija in nismo v sodnem postopku z RTV Slovenija.

Strinjamo se, da naročnik našo ponudbo lahko izloči, če se izkaže, da smo kršili katero koli izmed zgoraj navedenih trditev.

Izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki se nanašajo na navedbe v tej izjavi in soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc in z vpogledom v aplikacijo eDosje, kadar je to mogoče. Naše soglasje velja za čas od dneva podpisa te izjave do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti po tem javnem naročilu.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniko nova

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je celotna ponujena oprema tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garancijski dobi, nadomestnih delih in servisni službi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nudimo za ponujeno opremo ………. mesečno (najmanj 24 mesecev) garancijsko dobo;

- bomo celotno trajanje garancijske dobe zagotavljali brezplačno servisiranje in vzdrževanje opreme z odpravo napak in brezplačno tehnično podporo v času garancijskega roka;

- bomo v času garancijske dobe za ponujeno opremo brezplačno oskrbovali naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti;

- bo servisiranje in nadgradnja programske opreme omogočena preko mrežne internetne  povezave;

- bomo vzdrževali opremo v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka;

- nudimo odzivni čas največ ……. ur od prijave napake s strani naročnika pooblaščene osebe in odpravo napake v roku …….. ur ;

- bomo v času odprave napake naročniku zagotovili nadomestno opremo.

- bomo za čas garancijskega roka in po-garancijskega roka krili stroške odpošiljanja nadomestnega modula, s hitro pošto v roku 48 ur po zahtevi,  upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte. Naročnik bo vrnil defektni modul na stroške ponudnika, po prejetju nadomestnega;

- bomo zagotavljali nadomestne dele, potrebne za popravilo ponujene opreme, najmanj 5 let od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema.

PODATKI O SERVISU:

NAZIV PODJETJA: …………………………………………………………………………………………………

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ……………………………………………………………………………………..

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ: …………………………………… DRŽAVA: ……………………………….

KONTAKTNA OSEBA: …………………………………………….  TELEFON: ………………………………

E-NASLOV: …………………….………………………………………………………………...

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o dobavnem roku, zagonu sistema in izobraževanju

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo celotno opremo, ki je predmet javnega naročila dostavili v roku ………….. dni (največ 90 dni) od dneva veljavnosti pogodbe;

- bomo po dogovoru z naročnikom in skladno z zahtevami opravili zagon in končni prevzem opreme v roku 60 dni po kosovnem prevzemu;

- bomo dogovoru z naročnikom  opravili izobraževanje, skladno z zahtevami v točki 3. dokumentacije.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8A

Proizvajalec opreme  ………….................................

Naslov ......................................................................

## Izjava proizvajalca opreme

JAVNO NAROČILO JN-B1126

……………….…………. (proizvajalec opreme) potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila z oznako JN-B1126 za Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02, v katerem oddaja ponudbo …………………………….. (podatki ponudnika).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima ponudnik popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za celotno ponujeno opremo v postopku javnega naročila z oznako JN-B1126.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

........................................						.........................................

OBR-8B

Principal ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava principala

JAVNO NAROČILO JN-B1126

…………………………. (principal) potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila z oznako JN-B1126 za nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02, v katerem oddaja ponudbo ………..………………….. (podatki ponudnika).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima ponudnik popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za celotno ponujeno opremo v postopku javnega naročila z oznako JN-B1126.

Priloga:

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo. V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

........................................						.........................................

OBR-9

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO POD OZNAKO JN-B1126

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za  nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Naziv: ..................................................

Naslov: ......................................................

Izjava o varovanju podatkov

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo:

- vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1126

Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel odprti postopek na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne …………

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne (DATUM) ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2. člen

Predmet javnega naročila je nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) Cena navedena na obrazcu Predračun (OBR-3) je izražena v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cena mora biti fiksna in se ne sme spremeniti.

DOBAVA BLAGA IN KOSOVNI PREVZEM OPREME

4. člen

(1) Ponudnik mora ponujeno opremo, ki je predmet javnega naročila dostaviti na lokacijo naročnika najkasneje v roku ……. dni (največ 90 dni) od dneva veljavnosti pogodbe, kjer se opravi kosovni prevzem.

(2) Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih.

(3) Kosovni prevzem opreme se bo opravil v skladišču RTV Slovenija, Čufarjeva 6, 1000 Ljubljana. Ob pregledu opreme je lahko prisoten predstavnik ponudnika. Naročnik ponudnika seznani o dnevu kosovnega prevzema opreme. Kosovni prevzem bo naročnik opravil najkasneje v 7 (sedmih) dneh po dospetju blaga na lokacijo naročnika.

(4) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 14 dni.

(5) Po uspešnem prevzemu se opravi zapisnik o kosovnem prevzemu opreme. Šteje se, da je kosovni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

(7) Če dobava oz. izvedba ni izvršena v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 0,5 odstotkov vrednosti naprav, ki niso dobavljene/montirane pravočasno, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(8) Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo oz. izvedbo. Če dobava oz. izvedba zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot tri tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo in vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

KONČNI PREVZEM

5. člen

(1) Končni prevzem kontrolnih enot, vhodno izhodnih enot in sistema za shranjevanje multimedijskih vsebin bosta opravila predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika, ki mora imeti tehnično usposobljeno osebje.

(2) Pri končnem prevzemu in zagonu sistema bo naročnik ugotavljal naslednje karakteristike:

- kakovost dobavljenih in vgrajenih delov sistema

- funkcionalnost sistema

- stabilnost delovanja sistema

- odpravljanje morebitnih napak v sistemu

(3) Naročnik mora opraviti končni prevzem dobavljene opreme najkasneje v roku 60 dni po kosovnem prevzemu opreme. Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika predvidoma v roku 14 (štirinajst) dni. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(4) Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjena. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na zapisniku.

(5) Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

-	pravilno izpolnjeno dobavnico,

-	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

-	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

-	druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem oziroma angleškem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

(6) V primeru, ko je potrebno postopek prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(7) O uspešno opravljenem končnem prevzemu naročnik sestavi in podpiše zapisnik. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

ZAGON OPREME IN IZOBRAŽEVAJE

6. člen

(1) Po dobavi opreme in po dogovoru z naročnikom, mora ponudnik, skladno z zahtevami, zagotoviti operativni, servisni tečaj in zagon opreme.

(2) Integracija sistema v delovno okolje zajema:

- Instalacija komponent,

- Instalacija sistemske programske opreme,

- Instalacija aplikacijske programske opreme Pro Tools in kontrolnega sistema in vhodno izhodnih enot z vsemi nastavitvami,

- Testiranje in prevzem.

(3) Ponudnik mora zagotoviti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo, ki bo izvedla instalacijo in integracijo programske in strojne opreme na lokaciji naročnika. V kolikor naročnik ugotovi, da oseba, ki izvaja instalacijo in integracijo ni dovolj strokovno usposobljena, ima pravico, da zahteva zamenjavo oz. dodatno strokovno usposobljeno osebo.

(4) Vsi stroški v zvezi z instalacijo in integracijo (bivanja, nastanitve, dnevnice in prevozi za strokovnjaka ponudnika ter ostali stroški v zvezi s storitvijo instalacije in integracije), morajo biti vključeni v ponudbo.

(5) Instalacija in integracija se mora pričeti najkasneje v roku enaindvajset (21) dni po kosovnem prevzemu opreme in mora trajati dva (2) delovna dneva.

(6) Vsi stroški v zvezi z izobraževanjem in zagonom opreme (bivanja, nastanitve, dnevnice in prevozi za strokovnjaka ponudnika ter ostali stroški v zvezi s tečajem), morajo biti vključeni v ponudbo.

(7) Operativni in servisni tečaj mora biti opravljen na instaliranem sistemu pri naročniku, v dogovoru z naročnikom in mora skupaj s prevzemom trajati najmanj dva (2) delovna dneva.

(8) Instalacijo nove strojne opreme in kablov, ki povezujejo vhode/izhode sistema, bo opravil naročnik sam.

SERVISNA SLUŽBA IN REZERVNI DELI

7. člen

(1) Servisiranje in nadgradnja programske opreme mora biti omogočena preko mrežne internetne  povezave.

(2) Ponudnik mora predložiti podatke o servisni službi:

- naslov servisa za vzdrževanje naprav,

- kontaktna oseba,

- številka tel.,

- e-pošta,

- odzivni čas,

- rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. čas o zagotovitvi nadomestne opreme

- delovni čas.

(3) V času garancije se bodo vsa popravila opravljala brezplačno.

(4) Ponudnik zagotavlja rezervne dele še 5 let po datumu končnega prevzema opreme (prevzemnega zapisnika). Za celotni čas garancijske dobe ponudnik zagotavlja rezervne dele brezplačno.

PLAČILO

9. člen

(1) Naročnik bo plačilo za dobavo opreme, ki je predmet naročila izvršil na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

- 95 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme na lokaciji naročnika in prejemu ustreznega računa;

- 5 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo materiala.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

ODGOVORNE OSEBE

10. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

11. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da blago, ki je predmet tega sporazuma, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

(2) Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje ponudnik …….. mesečno (najmanj 24 mesečno) garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa končnega zapisnika o uspešnem prevzemu. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

(3) Ponudnik mora v času garancijske dobe za ponujeno opremo brezplačno oskrbovati naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti. Nadgradnja programske opreme mora biti omogočena preko mrežne internetne  povezave.

(4) Naročnik bo morebitne tehnične napake in/ali napake v delovanju opreme sporočil ponudniku s pomočjo elektronske pošte ali preko telefonskega klica. Ponudnik se mora odzvati na prijavo napake v roku 8 ur in z naročnikom določiti točen termin odprave napake.

(5) Odprava napake mora biti opravljena najkasneje v roku treh delovnih dneh od prijave napake. V kolikor napake ni možno odpraviti, mora ponudnik zagotoviti nadomestno napravo.

(6) V času garancije mora ponudnik vse napake odpraviti brezplačno.

(7) Ponudnik zagotavja za čas garancijskega roka: odpošiljanje nadomestnega modula na stroške ponudnika, s hitro pošto v roku 48 ur po zahtevi,  upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte ali fax sporočila. Naročnik bo vrnil defektni modul na stroške ponudnika, po prejetju nadomestnega.

(8) Ponudnik zagotavja za čas po preteku garancijskega roka  (t.j. do 5 let po končnem prevzemu opreme): odpošiljanje nadomestnega modula s hitro pošto v roku 48 ur po zahtevi, upoštevajoč delovne dni. Zahteva naročnika bo poslana preko elektronske pošte ali fax sporočila.  Naročnik bo vrnil defektni modul po prejetju nadomestnega.

REKLAMACIJE IN ODGOVORNOST

12. člen

(1) Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

(2) Naročnik bo kakovostne napake reklamiral takoj, ko jih bo ugotovil.

(3) Rok za rešitev reklamacije je največ 3 delovne dni od prejema pisnega ali ustnega obvestila naročnika o reklamaciji. Vsi morebitni stroški reklamacij bremenijo ponudnika.

VIŠJA SILA

13. člen

(1) Višja sila pomeni dogodek oziroma okoliščino, ki je zunaj vpliva in nadzora pogodbenih strank, je izreden, nepredvidljiv ali kljub razumno pričakovani skrbnosti neizogiben ter onemogoča ali bistveno otežuje izpolnitev pogodbenih obveznosti, na primer: naravne nesreče (požar, poplava, potres), vojna in izredne razmere, teroristična dejanja, epidemične/pandemične okoliščine in uradne karantene, obsežne stavke ali zapore, obsežni in neodvisni izpadi ključnih javnih storitev (elektrika, komunikacijska omrežja), ukrepi javne oblasti, ki neposredno prepovedujejo ali onemogočajo izvedbo.

(2) Za višjo silo se ne štejejo: organizacijske in druge pomanjkljivosti pogodbenih strank, odsotnost kadrov, zamude podizvajalcev brez neposredne povezave z okoliščinami višje sile, okvare opreme, ki bi jih bilo mogoče ob običajni skrbnosti preprečiti ali nadomestiti, ter druge okoliščine, ki izvirajo iz rizika izvajanja storitev na strani ponudnika.

(3) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti brez odlašanja, najpozneje v treh (3) delovnih dneh od nastanka oziroma seznanitve z okoliščino, s kratkim opisom vpliva na izpolnjevanje obveznosti, predvidenim trajanjem, dokazili in predlogom ukrepov ter novih rokov. Vsi dogovori o podaljšanju ali prilagoditvi rokov se sklenejo v pisni obliki.

(4) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora ves čas trajanja okoliščin sprejemati razumno pričakovane ukrepe za omilitev posledic (npr. nadomestne poti izvedbe, prerazporeditev kadrov, delna izvedba), redno poročati o statusu ter brez odlašanja nadaljevati z izpolnjevanjem, ko ovira preneha.

(5) Roki za izpolnitev obveznosti se podaljšajo najmanj za čas trajanja ovire ter za razumno potreben čas ponovne vzpostavitve delovnih pogojev. Če višja sila vpliva le na del obveznosti ali posamezne dobavljive rezultate, se podaljšajo zgolj roki zanje; drugi roki ostanejo nespremenjeni.

(6) V času, ko trajajo okoliščine višje sile in za posledično obdobje podaljšanja roka po tem členu, ponudnik ne odgovarja za zamudo in se roki sorazmerno prilagodijo.

(7) Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, nastale zaradi višje sile, do prenehanja ovire; plačila za že korektno opravljene in prevzete storitve ostanejo zapadla in plačljiva. V primeru razdora/razveze zaradi dolgotrajne višje sile vsaka pogodbena stranka krije svoje do razdrtja nastale stroške, skladno z obstoječo pogodbeno ureditvijo.

(8) Če okoliščine višje sile neprekinjeno trajajo več kot trideset (30) koledarskih dni ali kumulativno več kot šestdeset (60) koledarskih dni v šestih mesecih in bistveno vplivajo na doseganje pogodbenega namena, lahko katerakoli pogodbena stranka s pisnim obvestilom razveže pogodbo v celoti ali v delu, ki ga višja sila prizadene. Pri tem pogodbeni stranki uredita poračun za korektno opravljen del storitev in odprte obveznosti.

(9) Kakršnakoli sprememba rokov, obveznosti ali drugih pogodbenih določil zaradi višje sile mora biti pisno dokumentirana in sklenjena v skladu s tem členom in ostalimi določbami o pisnih spremembah pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

14. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še 12 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

(4) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

16. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

17. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

18. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda. PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1126 – Nakup sistema za produkcijo zvoka v studiu 01 in studiu 02

Ljubljana, dne ………………..	……………….., dne ………………..

NAROČNIK: 	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Uprava Javnega zavoda

Radiotelevizije Slovenija

Predsednica uprave RTV Slovenija

Natalija Gorščak

……………………………. 	…………………………….

Članica uprave RTV Slovenija

Nevenka Črnko

…………………………….

Član uprave RTV Slovenija

Luka Rupnik

…………………………….

Član uprave RTV Slovenija /

Delavski direktor

Franci Pavšer

…………………………….

Žig 	Žig

OBR-12

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1126

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig: