Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana		T: 01 478 70 00

E: gp.mope@gov.si

www.mop.gov.si

## PROJEKTNA NALOGA

Prevzem, odvoz in odstranitev odpadkov v stečajnem postopku družbe I Trade d. o. o. po sklepu Okrožnega sodišča v Mariboru št. 692/2025

Številka: 430-16/2026-2570

avgust, 2026

- Namen projektne naloge

# Projektna naloga (v nadaljevanju: PN) določa tehnične, okoljske in izvedbene zahteve za izvedbo odstranitve odpadkov, ki se nahajajo v proizvodni hali in na območju ob proizvodni hali na lokaciji Perhavčeva ulica 21, 2000 Maribor.

Izhodišče za izvedbo naročila predstavlja Sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. 692/2025 v zadevi stečajnega postopka družbe I Trade d. o. o., na podlagi katerega je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) zavezanec za izvedbo odstranitve odpadkov z navedene lokacije.

Na lokaciji se nahajajo različne vrste odpadkov, med katerimi prevladuje odpadek s klasifikacijsko številko:

19 12 11* – Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi iz mehanske obdelave odpadkov.

Poleg navedenega odpadka se na območju izvajanja del nahajajo tudi drugi odpadki ter ostanki poškodovanih gradbenih elementov, ki so nastali zaradi poškodb objekta in preobremenitve posameznih konstrukcijskih delov zaradi velike količine odloženega odpadnega materiala.

- Cilji

Glavni cilji izvedbe javnega naročila so:

- izvedba popolne odstranitve vseh odpadkov iz proizvodne hale in vseh zunanjih površin območja izvajanja del;

- zagotovitev zakonitega ravnanja z odpadki skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije;

- preprečitev nadaljnjih negativnih vplivov odpadkov na okolje in zdravje ljudi;

- zagotovitev varnega izvajanja del za izvajalca, naročnika in okolico;

- zagotovitev popolne sledljivosti vseh odstranjenih količin odpadkov;

- zagotovitev dokazil o zakonitem končnem ravnanju z odstranjenimi odpadki;

- zagotovitev urejenega in varnega stanja območja po zaključku vseh aktivnosti.

- Obseg, stanje in način izvedbe del

- Območje izvajanja del

Območje izvajanja del zajema:

- zahodni del skladiščne stavbe z ID znakom stavba 680-3343, v skupni površini približno 975 m²;

- zunanje površine ob nepremičnini z ID znakom parcela 680-2572/1;

- ravno streho povezovalnega hodnika stavbe z ID znakom stavba 680-3343, ki povezuje skladiščni objekt s poslovnim aneksom in se nahaja na nepremičnini z ID znakom parcela 680-2569, v skupni površini približno 440 m².

Skupna orientacijska površina območja izvajanja del znaša približno 1.415 m². Navedene površine so informativne narave in služijo izključno za pripravo ponudbe. Obračun izvedenih del bo izveden izključno na podlagi dejansko odstranjenih in stehtanih količin odpadkov, potrjenih z evidenčnimi listi, tehtalnimi listi ter drugo predpisano spremljajočo dokumentacijo.

- Dejansko stanje na lokaciji

Iz razpoložljive dokumentacije in ogleda lokacije izhaja, da je zaradi velike količine odloženega odpadnega materiala prišlo do izjemne prenatrpanosti objekta in preobremenitve posameznih konstrukcijskih delov. Zaradi obremenitve z odpadnim materialom so se poškodovali oziroma porušili posamezni fasadni paneli, steklene površine ter drugi gradbeni elementi objekta. Posledično se je del odpadnega granulata razsul:

- iz proizvodne hale na zunanje površine ob objektu;

- na sosednje zemljišče;

- na ravno streho povezovalnega hodnika med skladiščnim objektom in poslovnim objektom.

Predmet odstranitve so poleg osnovnega odpadnega materiala tudi vsi drugi odpadki, ki so posledica poškodb objekta, zlasti:

- fasadni paneli;

- stekleni elementi;

- drugi poškodovani gradbeni elementi;

- razsuti material na nedostopnih oziroma izpostavljenih površinah.

Izvajalec mora odstraniti vse odpadke, ki se nahajajo na območju izvajanja del, ne glede na njihovo dejansko lego, stanje ali način razsutja.

- Zahteve za izvedbo del

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati dejansko stanje na lokaciji ter zagotoviti vse potrebne tehnične, organizacijske in varnostne ukrepe za varno odstranitev vseh odpadkov.

Izvajalec mora zlasti zagotoviti:

- ustrezno organizacijo delovišča;

- varno manipulacijo z odpadki;

- uporabo ustrezne mehanizacije in opreme glede na dejansko stanje objekta;

- preprečevanje dodatnega poškodovanja objekta;

- preprečevanje razsutja, prašenja ali drugega širjenja odpadkov v okolje;

- varovanje zaposlenih in drugih oseb, ki se nahajajo na območju izvajanja del.

Posebno pozornost mora izvajalec nameniti območjem, kjer so prisotni poškodovani deli objekta, nestabilni elementi, ostanki stekla oziroma drugi potencialno nevarni materiali. Izvajalec je odgovoren za izbiro ustreznega načina izvedbe del, pri čemer mora zagotoviti, da bodo vsa dela izvedena strokovno, varno in skladno z veljavnimi predpisi.

- Ogled lokacije in priprava ponudbe

Grafični prikaz območja izvajanja del je sestavni del PN in predstavlja prilogo k razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije ter se seznaniti z:

- dejanskim stanjem objekta;

- dostopnostjo lokacije;

- možnostmi manipulacije in transporta;

- prostorskimi omejitvami;

- morebitnimi posebnostmi, ki lahko vplivajo na izvedbo del.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbene cene upoštevati vse prostorske, organizacijske, logistične, tehnične in druge okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo naročila. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe v celoti seznanjen z dejanskim stanjem na lokaciji in vsemi okoliščinami, ki vplivajo na izvedbo del.

Kasnejše uveljavljanje dodatnih stroškov ali podaljšanja rokov iz razlogov, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob ogledu lokacije oziroma iz razpisne dokumentacije, ne predstavlja razloga za spremembo pogodbenih obveznosti.

- Tehtanje, evidenca in sledljivost odstranjenih odpadkov

Izvajalec mora zagotoviti popolno sledljivost vseh odstranjenih odpadkov od prevzema na lokaciji do njihove končne predelave oziroma odstranitve. Vsaka pošiljka odpadkov mora biti stehtana in evidentirana v sistemu IS-Odpadki oziroma v primeru čezmejnega pošiljanja odpadkov dokumentirana skladno s predpisi, ki urejajo čezmejne pošiljke odpadkov. Izvajalec odgovarja za pravilnost, popolnost in verodostojnost vseh podatkov, vpisanih v spremljajočo dokumentacijo. Tehtanje mora biti izvedeno na tehtnici, ki izpolnjuje zahteve predpisov s področja meroslovja. Evidentiranje in ravnanje z odpadki mora biti izvedeno skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, pri čemer mora biti evidenčni list izpolnjen pred začetkom pošiljanja posamezne pošiljke odpadkov.

Za obračun izvedenih del se upoštevajo izključno dejansko odstranjene količine odpadkov, potrjene z ustreznimi tehtalnimi listi, evidenčnimi listi in drugo zahtevano dokumentacijo.

Izvajalec mora za vsako posamezno pošiljko zagotoviti najmanj:

- pravilno določitev klasifikacijske številke odpadka;

- evidentiranje količine odstranjenih odpadkov;

- izpolnitev evidenčnih listov;

- tehtalne liste;

- podatke o prevozniku;

- podatke o prevzemniku odpadkov;

- podatke o kraju končnega ravnanja z odpadki.

Če tehtanje izvedeta pošiljatelj in prevzemnik, se za evidentiranje količine odpadkov upošteva prvo tehtanje, izvedeno na tehtnici, ki izpolnjuje zahteve predpisov s področja meroslovja in za katero je bila skladnost ugotovljena v skladu s predpisanimi postopki ugotavljanja skladnosti.

Izvajalec odgovarja za:

- pravilnost vpisanih podatkov;

- popolnost dokumentacije;

- skladnost podatkov v evidenčnih listih, tehtalnih listih in drugih dokumentih;

- zakonitost ravnanja z odstranjenimi odpadki.

Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti pravilnost evidentiranih količin in zahtevati dodatna dokazila.

- Transport in čezmejno ravnanje z odpadki

Transport odstranjenih odpadkov mora izvajati ustrezno usposobljen in za to pooblaščen prevoznik z vozili, ki izpolnjujejo zahteve veljavne zakonodaje.

Odpadki morajo biti med transportom ustrezno zavarovani tako, da se prepreči:

- razsipavanje odpadkov;

- prašenje;

- onesnaževanje voznih površin in okolice.

Izvajalec mora zagotoviti, da so vsa transportna sredstva primerna glede na vrsto in lastnosti odpadkov. V primeru, da zaradi izvajanja transporta pride do onesnaženja javnih ali drugih površin, mora izvajalec nemudoma izvesti čiščenje in na lastne stroške vzpostaviti ustrezno stanje. Če se bodo odpadki predajali v obdelavo izven Republike Slovenije, mora izvajalec pred izvedbo posamezne pošiljke pridobiti vsa potrebna soglasja, dovoljenja in dokazila skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo čezmejne pošiljke odpadkov. Vsa dokumentacija, povezana s čezmejnim ravnanjem z odpadki, mora biti predložena naročniku skupaj s končnim poročilom.

Vsi stroški transporta, morebitnih čezmejnih postopkov, dovoljenj, obdelave in odstranitve odpadkov morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

- Zaključna dela

Po zaključeni odstranitvi vseh odpadkov mora izvajalec izvesti končno čiščenje območja izvajanja del tako, da je vzpostavljeno urejeno in varno stanje lokacije. Zaključna dela vključujejo najmanj:

- mehansko čiščenje proizvodne hale;

- čiščenje zunanjih površin;

- odstranitev vseh ostankov odpadnega materiala;

- odstranitev razsutega granulata;

- odstranitev ostankov poškodovanih gradbenih elementov;

- ureditev območja do stanja, ki omogoča varno nadaljnjo uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti, da po zaključku del na območju izvajanja del ne ostanejo odpadki, ki so predmet tega naročila.

Če naročnik ob pregledu ugotovi, da območje ni ustrezno očiščeno, mora izvajalec ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga določi naročnik, in na lastne stroške.

- Poročanje naročniku in vodenje evidenc

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih del voditi ažuren delovni dnevnik, v katerega se sproti evidentirajo vse aktivnosti, povezane z odstranitvijo odpadkov.

Delovni dnevnik mora biti potrjen s strani predstavnika naročnika oziroma druge osebe, ki jo naročnik določi za spremljanje izvedbe del. V delovni dnevnik se vpisujejo najmanj naslednji podatki:

- zaporedna številka posameznega odvoza;

- datum in ura izvedenega odvoza;

- registrska številka transportnega vozila;

- podatki o prevozniku;

- klasifikacijska številka odstranjenega odpadka;

- količina odstranjenih odpadkov;

- številka tehtalnega lista;

- številka evidenčnega lista o odpadkih;

- številka listine oziroma druge dokumentacije za čezmejno pošiljanje odpadkov, kadar je ta zahtevana;

- podatki o prevzemniku odpadkov;

- kraj končnega ravnanja z odstranjenimi odpadki;

- morebitne posebnosti oziroma odstopanja pri izvedbi posameznega odvoza.

Izvajalec mora naročniku sproti omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, povezano z izvedbo naročila. Po zaključku vseh del mora izvajalec naročniku predložiti celovito dokumentacijo o izvedbi naročila, ki mora vključevati najmanj:

- vse evidenčne liste;

- vse tehtalne liste;

- vso prevozno dokumentacijo;

- dokumentacijo o prevzemu in končnem ravnanju z odpadki;

- dokazila o predelavi oziroma odstranitvi odpadkov;

- dokumentacijo o morebitnih čezmejnih pošiljkah odpadkov;

- dokazila iz sistema IS-Odpadki;

- končno poročilo o izvedenih delih;

- fotodokumentacijo izvedbe del.

Končno poročilo mora vsebovati najmanj:

- opis izvedenih aktivnosti;

- časovni potek izvedbe del;

- podatke o odstranjenih količinah po posameznih vrstah odpadkov;

- seznam vseh izvedenih odvozov;

- podatke o končnih prevzemnikih odpadkov;

- podatke o načinu končnega ravnanja z odstranjenimi odpadki;

- prikaz stanja pred začetkom del, med izvedbo in po zaključku del.

Vsa dokumentacija mora biti medsebojno skladna. Če izvajalec ne predloži popolne dokumentacije oziroma dokumentacija ne omogoča preveritve zakonitega ravnanja z odstranjenimi odpadki, se šteje, da storitev ni v celoti izvedena. Naročnik ima v takem primeru pravico zadržati plačilo do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.

- Rok izvedbe

Izvajalec mora vsa pogodbena dela zaključiti v roku 45 dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da bodo v pogodbenem roku izvedeni najmanj:

- odstranitev vseh odpadkov;

- izvedba vseh potrebnih transportov;

- predaja odpadkov v nadaljnje ravnanje;

- izvedba zaključnega čiščenja;

- predaja celotne zahtevane dokumentacije naročniku.

V primerih, ko zaradi objektivnih okoliščin izvedba del ni mogoča, oziroma bi izvedba predstavljala tveganje za okolje in/ali ljudi, mora izvajalec o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na pogodbeni rok, naročnika nemudoma pisno obvestiti ter predložiti ustrezno obrazložitev. V teh primerih se ugotavlja upravičenost podaljšanja roka, po potrebi pa se sklene aneks za podaljšanje izvedbenega roka storitve.

Kot takšne okoliščine se štejejo predvsem vremenske razmere, zaradi katerih:

- ni mogoče varno izvajati manipulacije z odpadki;

- ni mogoče zagotavljati preprečevanja onesnaženja zunanjih površin;

- bi lahko prišlo do raznašanja odpadnega materiala iz območja izvajanja del.

Veljavnost pogodbe je 75 dni od podpisa pogodbe.

- Cena in odgovornost izvajalca

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, potrebne za popolno izvedbo naročila, ne glede na način organizacije dela izvajalca.

Cena mora vključevati najmanj:

- ogled in pripravo območja izvajanja del;

- organizacijo delovišča;

- potrebne varnostne ukrepe;

- nakladanje in manipulacijo z odpadki;

- tehtanje;

- transport;

- stroške prevoza;

- stroške predaje odpadkov v nadaljnje ravnanje;

- stroške predelave oziroma odstranitve odpadkov;

- stroške morebitnega čezmejnega ravnanja z odpadki;

- izdelavo dokumentacije;

- vodenje evidenc;

- zaključna čiščenja;

- vse druge stroške, potrebne za popolno izvedbo naročila.

Cena vključuje tudi vse stroške ravnanja z morebitnimi spremljajočimi odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del, vključno z ostanki poškodovanih gradbenih elementov. Obračun izvedenih del se izvede izključno na podlagi dejansko odstranjenih in stehtanih količin odpadkov, potrjenih z ustrezno dokumentacijo. Izvajalec odgovarja za:

- pravilno izvedbo vseh pogodbenih del;

- zakonito ravnanje z odstranjenimi odpadki;

- pravilnost razvrstitve in evidentiranja odpadkov;

- varno izvajanje del;

- preprečevanje onesnaženja okolja;

- škodo, povzročeno naročniku ali tretjim osebam zaradi nepravilnega ravnanja.

Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da se lahko dejanska količina, sestava in razporeditev odpadkov na lokaciji razlikujejo od razpoložljivih podatkov. Morebitna odstopanja, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti z ogledom lokacije oziroma iz razpoložljive dokumentacije, ne predstavljajo razloga za dodatna plačila ali spremembo pogodbenih obveznosti.

- Pravna podlaga

Izvajalec mora pri izvedbi naročila upoštevati vse veljavne predpise Republike Slovenije in Evropske unije.

Izvajanje del mora biti skladno z:

- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2);

- Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25);

- Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nevarnih lastnosti odpadkov;

- Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov

- predpisi, ki urejajo posamezne vrste odpadkov;

- predpisi, ki urejajo evidenco in spremljanje pošiljk odpadkov;

- predpisi, ki urejajo čezmejne pošiljke odpadkov;

- predpisi s področja meroslovja;

- predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu;

- drugimi veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi Republike Slovenije;

- veljavno zakonodajo Evropske unije;

- Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

Izvajalec mora pri izvedbi naročila upoštevati tudi:

- projektno nalogo;

- razpisno dokumentacijo;

- pogoje in merila za izbor izvajalca;

- zahteve naročnika, povezane z zakonito in sledljivo odstranitvijo odpadkov.

- Nadzor in obveznosti naročnika

Naročnik ima pravico ves čas izvajanja pogodbenih del izvajati nadzor nad potekom del ter preverjati skladnost izvedbe z zahtevami projektne naloge in pogodbe. Nadzor naročnika ne zmanjšuje odgovornosti izvajalca za pravilno, strokovno in zakonito izvedbo naročila. Izvajalec mora naročniku omogočiti:

- dostop do območja izvajanja del;

- vpogled v dokumentacijo;

- pregled evidenc;

- preverjanje količin odstranjenih odpadkov;

- spremljanje posameznih odvozov;

- pregled dokazil o končnem ravnanju z odpadki.

Naročnik si pridržuje pravico izvajati tudi nenapovedan nadzor nad izvajanjem del.

Izvajalec mora pred začetkom del naročniku posredovati podatke o odgovorni osebi za izvedbo naročila ter vse podatke, potrebne za učinkovito spremljanje izvedbe.

Naročnik izvajalcu zagotovi podatke in dokumentacijo, s katero razpolaga in ki so potrebni za izvedbo naročila. Naročnik skupaj z lastnikom lokacije odstranjevanja odpadkov zagotovi nemoten dostop do lokacije v času izvajanja del.

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za dejansko organizacijo izvedbe del, izbiro ustreznih postopkov, zakonito ravnanje z odpadki ter izpolnitev vseh obveznosti, določenih s to projektno nalogo in pogodbo.

Pripravila:

mag. Magda Lipovec