Številka zadeve: 430-11/2026-2570-4

Datum: 12. 8. 2026

PROJEKTNA NALOGA:

Izvedba predhodnih preiskav terena na dveh območjih nedovoljenih odlagališč na območju MO Maribor in MO Kranj

Projektna naloga je razdeljena na dva sklopa, in sicer:

- Sklop 1: Izvedba predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)

- Sklop 2: Izvedba predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju

Avgust, 2026

VSEBINA PROJEKTNE NALOGE

UVOD	2

SKLOP 1: IZVEDBA PREDHODNIH PREISKAV TERENA - OBMOČJE NEDOVOLJENEGA ODLAGALIŠČA GUDRONA NA STUDENCIH (MO MARIBOR)	3

1. SPLOŠNI OPIS Z USMERITVAMI	4

2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE	5

3. VMESNI IN KONČNI ROK IZVEDBE	6

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA	7

5. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN SEZNANJANJE JAVNOSTI	7

6. LASTNIŠTVO REZULTATOV IN JAVNA UPORABA	8

SKLOP 2: IZVEDBA PREDHODNIH PREISKAV TERENA OBMOČJE NEDOVOLJENEGA ODLAGALIŠČA NAD INDUSTRIJSKO CONO LAZE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU	9

1. SPLOŠNI OPIS Z USMERITVAMI	10

2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE	11

3. VMESNI IN KONČNI ROK IZVEDBE	13

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA	14

5. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN SEZNANJANJE JAVNOSTI	14

6. LASTNIŠTVO REZULTATOV IN JAVNA UPORABA	15

UVOD

Predmet projektne naloge je izvedba predhodnih preiskav terena na dveh prostorsko ločenih, vendar z vidika okoljskih bremen primerljivih območjih, kjer obstaja utemeljen sum na čezmerno obremenitev okolja zaradi preteklih industrijskih dejavnosti oziroma nedovoljenega odlaganja odpadkov. Projektna naloga je zaradi različnosti lokacij, značaja okoljskih bremen in potrebnega obsega raziskav razdeljena na dva vsebinsko ločena sklopa:

- Sklop 1: Izvedba predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)

- Sklop 2: Izvedba predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju

SKLOP 1: IZVEDBA PREDHODNIH PREISKAV TERENA - OBMOČJE NEDOVOLJENEGA ODLAGALIŠČA GUDRONA NA STUDENCIH (MO MARIBOR)

1. SPLOŠNI OPIS Z USMERITVAMI

Območje opuščenega odlagališča gudrona na Studencih v Mestni občini Maribor je zgolj eno izmed okoljskih bremen iz preteklosti, tovrstna odlagališča so prisotna na celotnem območju Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor je predmetno območje prepoznalo kot potencialno onesnaženo območje zaradi odlaganja nevarnih odpadkov.

Odlaganje gudrona na Studencih sega v čas delovanja nekdanje Rafinerije mineralnih olj Maribor. Po razpoložljivih podatkih se gudron na Studencih nahaja na dveh parcelah št. 489 in 488, k.o. Studenci. Ocenjuje se, da je na lokaciji odloženih približno 12.700 m³ kisle gošče (gudrona), belilne zemlje in zemljin ter dodatnih 10.000 m³ kontaminiranih zemljin, kot so gramoz in drugi materiali.

Lokacija odlagališča je še posebej občutljiva saj se nahaja znotraj širšega vodovarstvenega območja (VVO III) po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15 in 182/20). Odlagališče samo je konstituirano v opuščeni gramoznici, a o tem ni pisnih dokumentov. Pod dnom odlagališča se pretaka podzemna voda. Kota dna odlagališča ni dokumentirana.

Spodnja slika prikazuje območje mestne četrti Studenci ter lokacijo gudronske jame (turkizno obarvano):

Vir: Elaboratu št. 25115 z dne 13. 11. 2025 »Program izvedbe predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)«

Na vplivnem območju odlagališča do sedaj še ni bilo izvedenih namenskih hidrogeoloških raziskav. Severni robni pogoj podzemnega toka trenutno temelji na raziskavah Limbuške dobrave, povezanih z vodnim virom Vrbanski plato. Zaradi teh neznank je potrebno izvesti raziskave, ki bodo domnevo o vplivu onesnaženja gudrona na vodotok potrdile ali ovrgle. Razmere v vodonosniku podzemne vode, zasnovane piezometrske mreže, hidrogeološke meritve in kemijska preizkušanja so podrobno opisana v elaboratu iz leta 2025 »Program izvedbe predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)«, priloženem v Prilogi 1. Predlagani program predvideva dve fazi, s tem da se 2. faza izvede zgolj v primeru, v kolikor bodo rezultati 1. faze pokazali, da je tudi izvedba te potrebna. Za 2. fazo po programu bo po ugotovitvi potrebnosti izvedbe, izpeljan nov postopek javnega naročanja. Sama izvedba del 1. faze bo potekala po mejnikih, ki so podrobneje opisani v 3. poglavju 1. sklopa te projektne naloge.

Namen naročila 1. faze programa 1. sklopa je vzpostaviti opazovalno hidrogeološko mrežo za ugotavljanje vpliva nedovoljenega odlagališča kislega gudrona na podzemno vodo, določiti smer toka podzemne vode, prostorski obseg vpliva onesnaženja ter pridobiti kemijske podatke kot strokovno podlago za nadaljnje odločitve oz. načrtovanje ukrepov (sanacija, monitoring, zaščita vodnih virov).

2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge so naslednje aktivnosti:

- izdelati in aktivirati osem (8) piezometrov na lokacijah opredeljenih v elaboratu št. 25115 z dne 13. 11. 2025 – 1. faza programa (Priloga 1),

- zagotoviti kontinuirane meritve gladin podzemne vode, temperature in elektroprevodnosti,

- izvesti črpalne in nalivalne preizkuse,

- odvzeti vzorce podzemne vode po aktivaciji piezometrov,

- izvesti kemijske analize v obsegu, določenem v elaboratu,

- izdelati končno poročilo s sintezo rezultatov in strokovno presojo o nadaljnjih korakih.

Izvajalec mora izdelati ustrezno dokumentacijo o zgrajenih piezometrih v skladu s predpisi in po vsakem opravljenem vzorčenju in analizi izdelati tudi vmesno poročilo o vzorčenju, meritvah, analizah in vrednotenju.

Natančna navodila in obseg izvedbe aktivnosti sta podana v elaboratu št. 25115 z dne 13. 11. 2025 »Program izvedbe predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)«, ki je Priloga 1 in sestavni del te projektne naloge.

3. VMESNI IN KONČNI ROK IZVEDBE

V spodnji tabeli je razvidna časovnica posameznih del in pričakovani rezultati po posameznih mejnikih.

| Št. | Mejnik | Trajanje v mesecih | Končni rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripravljalna dela in organizacija aktivnosti (točna določitev lokacij predvidenih del kot so vrtine, dovozne poti ipd.) | 1 | Izdelava poročila o izvedenih pripravljalnih delih in organizaciji aktivnosti izvedenih za 1. mejnik |
| 2 | Izvedba postavitve opazovalne mreže in aktivacija meritev (vrtine do 35 m, uvodna kolona, čiščenje, karotažne meritve, sonde za meritve nivojev, nalivalni poizkusi v nezasičeni coni, črpalni v zasičeni coni), kemijsko preizkušanje | 4 | Poročilo o vzpostavitvi opazovalne mreže in rezultatih že izvedenih meritev za 2. mejnik |
| 3 | Izvajanje meritev nivojev, geoelektrične meritve območja gudrona in vmesna poročila | 12 | Vmesno mesečno poročilo (skupaj 12 mesečnih poročil) o rezultatih izvedenih meritev za 3. mejnik |
| 4 | Obdelava podatkov, končno poročilo ter predstavitev rezultatov (pregled in analiza vseh podatkov in končno poročilo z ugotovitvami in predlogi za načrtovanje dodatnih ukrepov) | 3 | Končno poročilo z ugotovitvami in predlogi za nadaljnja dela za 4. mejnik |
|  | Skupaj trajanje izvedbe del od podpisa pogodbe do zaključka vseh del | 20 |  |

Rok za dokončanje vseh del je najkasneje 20 mesecev po podpisu pogodbe.

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4.1 Izvajalec ima poleg nalog, določenih v splošnem opisu z usmeritvami ter v predmetu projektne naloge, še naslednje obveznosti:

- izvajati vsa dela v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in strokovnimi standardi s področja geoloških, hidrogeoloških in okoljskih preiskav;

- sproti obveščati naročnika o poteku del ter ga nemudoma seznaniti z dejstvi ali okoliščinami, ki bi lahko pomembno vplivala na obseg, kakovost ali roke izvedbe;

- pripravljati mesečna poročila o poteku aktivnosti, če to zahteva naročnik;

- sodelovati na koordinacijskih sestankih z naročnikom in po potrebi z drugimi vključenimi deležniki;

- upoštevati morebitna dodatna navodila naročnika, ki so v okviru razpisanega obsega del in ne pomenijo razširitve naročila;

- zagotoviti, da so vsi rezultati raziskav, poročila, karte, baze podatkov in druge strokovne podlage izdelani v slovenskem jeziku in predani naročniku v nezaklenjeni (odprti) digitalni obliki (PDF in po potrebi izvorni formati);

- v ponudbeno ceno vključiti vse morebitne potne stroške in vse druge posredne stroške (npr. odškodnin za vrtine in razkope), stroške, ki izhajajo iz zahtev pristojnih soglasjedajalcev oz. mnenjedajalcev ter stroške geodetske določitve lokacij piezometrov;

- izvajalec je dolžan med izvajanjem del izvajati ukrepe tehnične zaščite in druge ukrepe za zagotovitev varnega dela;

- izvajalec je dolžan med izvajanjem del izvajati ukrepe v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;

- izvajalec je dolžan sodelovati pri uvedbi v delo in primopredaji del;

- izvajalec je dolžan za dela na območju vodotokov in vodovarstvenih območij izvajati aktivne ukrepe zaščite pred onesnaženjem in preprečiti negativne vplive na živelj v vodotokih ter na podzemno vodo.

5. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN SEZNANJANJE JAVNOSTI

Izvajalec je dolžan izvesti eno (1) strokovno predstavitev končnih rezultatov naročniku ter predstavnikom lokalne skupnosti in pristojnih mnenjedajalcev. Predstavitev rezultatov se izvede po končnem poročilu, terminsko v skladu z dogovorom z naročnikom.

Oblika in obseg predstavitve:

- predstavitev se izvede v obliki enega sestanka, vključno z razpravo udeležencev,

- sestanek organizira naročnik (zagotovi prostor in vabila),

- izvajalec pripravi in izvede:

- strokovno predstavitev rezultatov (PowerPoint ali enakovredno),

- razlago ugotovitev v poljudno razumljivi obliki, primerni za ne-strokovno javnost,

- odgovore na vprašanja udeležencev.

Udeleženci predstavitve:

- naročnik (Ministrstvo za okolje in prostor),

- predstavniki Mestne občine Maribor oziroma Mestne četrti Studenci,

- pristojni mnenjedajalci (po presoji naročnika),

- ostala zainteresirana javnost, če jo naročnik vnaprej povabi in v obsegu, določenem s strani naročnika.

6. LASTNIŠTVO REZULTATOV IN JAVNA UPORABA

Rezultati raziskav in vse izdelane strokovne podlage so last naročnika. Izvajalec tako lahko dokumentacijo raziskav uporabi za strokovne ali javne namene (objave, predstavitve, izobraževanja) le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika.

Priloge k projektni nalogi za sklop 1:

- Elaborat št. 25115, z dne 13. 11. 2025, »Program izvedbe predhodnih preiskav terena – območje nedovoljenega odlagališča gudrona na Studencih (MO Maribor)«, in sicer za storitve, ki so opisane in določene v 1. fazi.

- Soglasje za poseg na zemljišču s parc. št. 472/1, k.o. Studenci, Mestna občina Maribor, št. 4102-754/2025-5 z dne 16. 1. 2026.

- Mnenje pristojnega mnenje dajalca, Mariborski vodovod d.o.o., Maribor, št. 202605260 z dne 10. 4. 2026.

- Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za vodne pravice, št. 35505-51/2026-6 z dne 12. 5. 2026.

SKLOP 2: IZVEDBA PREDHODNIH PREISKAV TERENA OBMOČJE NEDOVOLJENEGA ODLAGALIŠČA NAD INDUSTRIJSKO CONO LAZE V STRAŽIŠČU PRI KRANJU

1. SPLOŠNI OPIS Z USMERITVAMI

Na robu naselja Stražišče pri Kranju, jugozahodno od mestnega središča Kranja, se nahaja območje industrijske cone Laze. Zgodovinsko gledano je tu bila prva industrija opeke, nato pa se je skozi čas na to območje naselila industrija termične obdelave odpadne gume. Po zaprtju opekarne je območje prešlo v splošno industrijsko rabo. Poleg industrijske cone (IC) Laze pa predstavlja širše območje tudi nedovoljeno odlagališče zaradi divjega odlaganja odpadkov in delno sodi v območja Nature 2000,  se nahaja tudi ribnik, ki ga je zalila voda in zavzema del nekdanjega glinokopa. Ves industrijski razvoj pa je tudi vplival na okoljsko stanje površinskih in podzemnih voda ter tal, kar se je že odražalo v pojavu rdeče obarvane vode v potoku in prisotnosti vidnih smeti.

Na območju nedovoljenega odlagališča ter industrijske cone Laze z zaledjem v okviru državnega monitoringa doslej niso bile izvedene celovite okoljske raziskave. So pa bili v preteklem desetletju na podlagi prijav in opažanj lokalne skupnosti izvedeni posamezni inšpekcijski pregledi ter ciljno usmerjene analize posameznih okoljskih komponent.

Ker obstaja sum na okoljsko obremenitev zaradi odlaganja odpadkov ali/in posledic pretekle in zdajšnje industrijske dejavnosti, je predmet te projektne naloge izvedba predhodnih preiskav terena na območju nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju, v skladu z elaboratom št. GA 3037/25 z dne september 2025 »Pregled dokumentacije in priprava elaborata za izvedbo predhodnih preiskav »terena območje nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju«, priložen v Prilogi 2.

Namen naročila 2. sklopa te projektne naloge je vzpostaviti opazovalno hidrogeološko mrežo za ugotavljanje vpliva nedovoljenih odlagališč na podzemno vodo, določiti smer toka podzemne vode, prostorski obseg vpliva onesnaženja ter pridobiti kemijske podatke kot strokovno podlago za nadaljnje odločitve oz. načrtovanje ukrepov (sanacija, monitoring, …).

2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge so naslednje aktivnosti:

1.	Terensko delo (inženirsko‐geološko kartiranje);

2.	Geomehanske raziskave;

3.	Geološke in hidrogeološke raziskave, ki vključujejo izvedbo raziskovalnih vrtin, piezometrov, črpalne in nalivalne preizkuse ter interpretacijo hidrogeoloških razmer;

4.	Hidrološke raziskave;

5.	Kemijske analize (med katerimi bodo):

a.	analize sedimenta,

b.	analize vode,

c.	analize tal (zemljine);

6.	Izdelati končno poročilo s sintezo rezultatov in strokovno presojo o nadaljnjih    korakih, ki vsebuje:

- natančen litološki popis vrtin ter izris geoloških profilov na obravnavanem območju,

- geomehanske lastnosti tal območja nedovoljenega odlagališča,

- določitev obstoja vodonosnikov: oceno njihove globine, debeline, izdatnosti, povezanosti ali ločenosti (npr. ali sta dva vodonosnika ločena z glino ali medsebojno povezana),

- določitev poplavne ogroženosti samega nedovoljenega odlagališča in okolice,

- analizo stanja podzemne vode – določitev, ali je prisotno onesnaženje (kemijsko ali mikrobiološko) in način njegovega širjenja v prostoru

- analizo stanja tal, zemljine – določitev, ali je prisotno onesnaženje v samih tleh,

- analizo jezerskega in rečnega sedimenta – določitev razporeditev onesnaženja po globini in časovnem intervalu.

Na spodnji sliki je prikazano obravnavano območje z jasno označenimi lokacijami predhodno izvedenih raziskav:

Vir: Elaborat št. GA 3037/25 iz septembra 2025 »Pregled dokumentacije in priprava elaborata za izvedbo predhodnih preiskav »terena območje nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju«

Obravnavano območje delno leži na območju Nature 2000 in VVO III, zato mora izvajalec vsa dela izvajati skladno z naravovarstvenimi in vodovarstvenimi režimi ter pridobljenimi soglasji.

V zvezi s tem področjem navajamo pogoje iz Naravovarstvenega soglasja št. 35623-279/2026-2560-7 z dne 30. 7. 2026 (točka 2 navedenega soglasja):

- Poseg je dovoljeno izvajati med 15. aprilom tekočega leta in 15. februarjem naslednjega leta.

- Dostopne poti in ostale posege je treba umestiti na način, da se ohrani drevesno vegetacijo.

- Ne nadeluje se novih trajnih poti.

- Odvzem sedimenta je treba izvesti na način, da bo kaljenje vode minimalno. Dela, ki povzročajo kaljenje vode, ni dovoljeno izvajati več kot 3 dni.

- Odkopavanje oz. vrtanje na mokrotnih depresijah ni dovoljeno.

- Hidrologijo in hidromorfologijo vodotoka je treba ohranjati.

- Po končanih delih je treba območja posegov povrniti v prvotno stanje.

- Zaradi varstva domorodne vegetacije je treba vnos invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst zmanjšati na način, da se gradbeno mehanizacijo in prevozna sredstva pred transportom na gradbišče in po izvedbi del očisti oz. odstrani ostanke invazivnih tujerodnih vrst. Po končanih delih se najmanj tri leta spremlja prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. V kolikor pride do vnosa teh vrst, naj se jih s strokovno ustreznimi metodami odstrani.

Vse navedeno izvajalec upošteva v stroških oz. ponudbi.

Izvajalec mora izdelati ustrezno dokumentacijo o zgrajenih piezometrih v skladu s predpisi in po vsakem opravljenem vzorčenju in analizi izdelati tudi vmesno poročilo o vzorčenju, meritvah, analizah in vrednotenju.

Natančna navodila in obseg izvedbe aktivnosti sta podana v elaboratu št. GA 3037/25 iz septembra 2025 »Pregled dokumentacije in priprava elaborata za izvedbo predhodnih preiskav terena »območje nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju«, ki je Priloga 2 in sestavni del te projektne naloge.

3. VMESNI IN KONČNI ROK IZVEDBE

V spodnji tabeli je razvidna časovnica posameznih del in pričakovani rezultati po posameznih mejnikih.

| Št. | Mejnik | Trajanje v mesecih | Končni rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripravljalna dela in organizacija aktivnosti (točna določitev lokacij predvidenih del kot so vrtine, izkopi, točke vzorčenja vodotokov ipd.) | 2 | Izdelava poročila o izvedenih pripravljalnih delih in organizaciji aktivnosti izvedenih za 1. mejnik |
| 2 | Izvedba postavitve opazovalne mreže in aktivacija meritev (nadzor nad deli (izkopi, vrtanje, …) in črpalni/nalivalni preizkusi v piezometrih) | 2 | Prve meritve in poročilo prvih meritev izvedenih za 2. mejnik |
| 3 | Izvajanje / izvedba meritev in vmesna poročila (mesečno meritve nivojev in pregled odlagališča) | 12 | Vmesno mesečno poročilo (skupaj 12 mesečnih poročil) o rezultatih izvedenih meritev za 3. mejnik |
| 4 | Obdelava podatkov, končno poročilo ter predstavitev rezultatov (pregled in analiza vseh podatkov in končno poročilo z ugotovitvami in predlogi za načrtovanje dodatnih ukrepov) | 2 | Končno poročilo z ugotovitvami in predlogi za nadaljnja dela za 4. mejnik |
|  | Skupaj trajanje izvedbe del od podpisa pogodbe do zaključka vseh del | 18 |  |

Rok za dokončanje vseh del je najkasneje 18 mesecev po podpisu pogodbe.

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4.1 Izvajalec ima poleg nalog, določenih v splošnem opisu z usmeritvami ter v predmetu projektne naloge, še naslednje obveznosti:

- izvajati vsa dela v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in strokovnimi standardi s področja geoloških, hidrogeoloških in okoljskih preiskav;

- sproti obveščati naročnika o poteku del ter ga nemudoma seznaniti z dejstvi ali okoliščinami, ki bi lahko pomembno vplivala na obseg, kakovost ali roke izvedbe;

- pripravljati mesečna poročila o poteku aktivnosti, če to zahteva naročnik;

- sodelovati na koordinacijskih sestankih z naročnikom in po potrebi z drugimi vključenimi deležniki;

- upoštevati morebitna dodatna navodila naročnika, ki so v okviru razpisanega obsega del in ne pomenijo razširitve naročila;

- zagotoviti, da so vsi rezultati raziskav, poročila, karte, baze podatkov in druge strokovne podlage izdelani v slovenskem jeziku in predani naročniku v nezaklenjeni (odprti) digitalni obliki (PDF in po potrebi izvorni formati);

- v ponudbeno ceno vključiti vse morebitne potne stroške in vse druge posredne stroške (npr. odškodnin za vrtine in razkope), stroške, ki izhajajo iz zahtev pristojnih soglasje oz. mnenje dajalcev ter stroške geodetske določitve lokacij piezometrov;

- izvajalec je dolžan med izvajanjem del izvajati ukrepe tehnične zaščite in druge ukrepe za zagotovitev varnega dela;

- izvajalec je dolžan med izvajanjem del izvajati ukrepe v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;

- izvajalec je dolžan sodelovati pri uvedbi v delo in primopredaji del;

- izvajalec je dolžan za dela na območju vodotokov in vodovarstvenih območij izvajati aktivne ukrepe zaščite pred onesnaženjem in preprečiti negativne vplive na živelj v vodotokih ter na podzemno vodo.

5. PREDSTAVITEV REZULTATOV IN SEZNANJANJE JAVNOSTI

Izvajalec je dolžan izvesti eno (1) strokovno predstavitev končnih rezultatov naročniku ter predstavnikom lokalne skupnosti in pristojnih mnenjedajalcev. Predstavitev rezultatov se izvede po končnem poročilu, terminsko v skladu z dogovorom z naročnikom.

Oblika in obseg predstavitve:

- predstavitev se izvede v obliki enega sestanka, vključno z razpravo udeležencev,

- sestanek organizira naročnik (zagotovi prostor in vabila),

- izvajalec pripravi in izvede:

- strokovno predstavitev rezultatov (PowerPoint ali enakovredno),

- razlago ugotovitev v poljudno razumljivi obliki, primerni za ne-strokovno javnost,

- odgovore na vprašanja udeležencev.

Udeleženci predstavitve:

- naročnik (Ministrstvo za okolje in prostor),

- predstavniki Mestne občine Kranj,

- pristojni mnenjedajalci (po presoji naročnika),

- ostala zainteresirana javnost, če jo naročnik vnaprej povabi in v obsegu, določenem s strani naročnika.

6. LASTNIŠTVO REZULTATOV IN JAVNA UPORABA

Rezultati raziskav in vse izdelane strokovne podlage so last naročnika. Izvajalec tako lahko dokumentacijo raziskav uporabi za strokovne ali javne namene (objave, predstavitve, izobraževanja) le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika.

Priloge k projektni nalogi za sklop 2:

- Elaborat št. GA 3037/25 iz septembra 2025 »Pregled dokumentacije in priprava elaborata za izvedbo predhodnih preiskav »terena območje nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču pri Kranju«.

- Soglasje upravljavca Slovenski državni gozdovi d.o.o., št. 1.7-064-052/2026-ER z dne 2. 4. 2026.

- Mnenje pristojnega mnenjedajalca, Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., št. 172/2026-937112 z dne 16. 4. 2026.

- Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, Direkcija Republike Slovenije za vode, Oddelek za vodne pravice, št. 35505-52/2026-9 z dne 15. 5. 2026.

- Izdaja soglasja za raziskavo podzemnih voda z vrtanjem – območje nedovoljenega odlagališča nad IC Laze (Stražišče pri Kranju), Mestna občina Kranj, Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba urejanja prostora, št. 351-693/2022-15 z dne 19. 3. 2026.

- Izdaja soglasja za raziskavo podzemnih voda z vrtanjem – območje nedovoljenega odlagališča nad IC Laze (Stražišče pri Kranju), Mestna občina Kranj, Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba urejanja prostora, št. 351-693/2022-16 z dne 13. 5. 2026.

- Naravovarstveno soglasje, Ministrstvo za okolje in prostor, št. 35623-279/2026-2560-7 z dne 30. 7. 2026.

Opomba: soglasja zasebnih lastnikov se hranijo na MOP.