PRILOGA:

Zeleno javno naročanje (ZeJN)

- Splošne določbe in obveznosti izvajalca

Projektiranje in izvedba objekta morata v celoti izpolnjevati vse minimalne obvezne zahteve veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN), ki so relevantne za predmet javnega naročila, skladno s cilji iz 6. člena Uredbe.

Ker se javno naročilo izvaja po sistemu "Projektiraj in gradi" (Design and Build), prevzema izvajalec (skupaj s projektantom) polno odgovornost, da bodo vse rešitve v fazi izdelave projektne dokumentacije (PZI) in v fazi izvedbe ter nabave opreme projektirane in izvedene skladno z določili Uredbe ZeJN.

Izvajalec mora za vse vgrajene proizvode, materiale in opremo pravočasno predložiti ustrezna dokazila (tehnične liste, certifikate, izjave o lastnostih). Brez predhodne potrditve dokazil s strani naročnika in strokovnega nadzora materialov ni dovoljeno vgraditi.

- Konkretne minimalne zahteve

Izvajalec mora pri načrtovanju in izvedbi upoštevati naslednje minimalne tehnične specifikacije, določene v Prilogi 1 Uredbe ZeJN:

  - Projektiranje in izvedba gradnje stavb

- Energetska učinkovitost: Stavba mora biti načrtovana in izvedena kot skoraj nič-energijska stavba (sNES), skladno z veljavnimi predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

- Uporaba lesa in lesnih tvoriv:

  - Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbi mora znašati najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij).

  - Laboratorijska izjema: Ker so v objektu predvideni laboratorijski prostori, kjer predpisi o biološki in kemijski varnosti ali specifični nameni uporabe (zahtevne sterilne in kemijsko odporne površine) uporabo lesa prepovedujejo ali tehnično onemogočajo, se prostornina teh prostorov izloči iz splošnega izračuna. Projektant mora v PZI dokumentaciji priložiti uraden izračun prostorninskega deleža lesa, pripravljen skladno z uradnimi Smernicami Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

  - Stavbno pohištvo (okna in vrata)

- Materiali: Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu mora znašati najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja).

- Če se iz tehničnih oziroma laboratorijskih razlogov na določenih mestih uporabijo aluminijasta ali PVC okna/vrata, morajo ta izpolnjevati pogoje glede toplotne prehodnosti in vsebovati delež recikliranih materialov skladno z določili ZeJN.

- Trajnost virov: Sav stavbni les mora izvirati iz zakonito posekanih in trajnostno upravljanih gozdov.

  - Svetlobni viri in razsvetljava v notranjih prostorih

- Učinkovitost: Vgrajena morata biti izključno visoko učinkovita LED razsvetljava in svetlobni viri, ki izpolnjujejo stroge pogoje glede svetlobnega izkoristka (lm/W) in življenjske dobe po prenovljeni Uredbi ZeJN.

- Krmiljenje: Sistem razsvetljave v pisarnah mora vključevati senzorje prisotnosti in regulacijo glede na dnevno svetlobo, kjer je to tehnično izvedljivo.

- Vsebnost snovi: Svetlobni viri ne smejo vsebovati živega srebra.

  - Sanitarne armature in oprema za stranišča

- Varčevanje z vodo: Vse sanitarne armature (pipe) v sanitarijah in pripadajočih prostorih morajo imeti omejen pretok vode:

  - Armature za umivalnike: maksimalni pretok do 6 litrov/minuto pri tlaku 3 bare.

- Splakovanje: Oprema za stranišča mora omogočati dvokoličinsko splakovanje (npr. 3/6 litrov), oprema za pisoarje pa varčno splakovanje (največ 1 liter na splakovanje).

- Opomba: Laboratorijske armature (specifične pipe za tehnološko vodo, destilirano vodo, pline ipd.) so izvzete iz teh omejitev in morajo primarno ustrezati laboratorijski tehnologiji.

  - Pisarniško pohištvo in stenske plošče

- Materiali: Leseni deli pohištva in stenskih plošč morajo biti izdelani iz lesa iz trajnostno upravljanih gozdov (dokazilo FSC ali PEFC certifikat).

- Kemijska varnost: Emisije formaldehida iz lesnih kompozitov (iverne plošče, MDF ipd.), uporabljenih za pohištvo ali stenske obloge, morajo biti nižje od vrednosti, ki jih predpisuje standard EN 717-1 (razred E1 ali boljši). Uporabljeni premazi in laki ne smejo vsebovati prekomernih hlapnih organskih spojin (HOS/VOC).

  - Grelniki vode, prostora in hranilniki tople vode

- Vse naprave za ogrevanje prostorov in sanitarne vode morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede sezonske energetske učinkovitosti in spadati v najvišje razpoložljive energijske razrede (skladno z energijskimi nalepkami EU za posamezno vrsto naprave).

  - Električne naprave (Hladilniki, zamrzovalniki, pomivalni stroji, klimatske naprave,ipd.)

- Vse naprave, vgrajene v čajne kuhinje, laboratorijske pripadajoče prostore ali pisarne, morajo dosegati visoko energetsko učinkovitost:

  - Gospodinjski aparati (hladilniki, pomivalni stroji) morajo dosegati najmanj energijski razred C ali višji po novi EU lestvici (A–G), odvisno od specifične kategorije naprave pod Uredbo ZeJN.

  - Klimatske naprave morajo izkazovati visoka faktorja sezonske učinkovitosti (SEER in SCOP).

  - Druge naprave in aparati v skladu z zahtevami Uredbe ZeJN.

  - Ravnanje z gradbenimi odpadki

- Izvajalec mora pred začetkom del pripraviti Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

- Med izvedbo mora zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na gradbišču. Zagotoviti mora, da se najmanj 70 % (masnega deleža) nenevarnih gradbenih odpadkov (kot so beton, opeka, ploščice, jeklo, les), nastalih na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo materialno predelavo.

- Dokazovanja in faze predložitve

Izvajalec mora dokazila o izpolnjevanju zahtev predložiti v naslednjih fazah projekta:

Faza 1: PROJEKTIRANJE (PZI) ──> Poročilo o deležu lesa in tehnične specifikacije v popisu.

Faza 2: NABAVA (Pred vgradnjo) ──> Tehnični listi, FSC/PEFC certifikati, CE izjave v potrditev.

Faza 3: ZAKLJUČEK (Primopredaja) ──> Evidenčni listi odpadkov, končna zbirna mapa dokazil.

| Sklop / Proizvod | Zahtevano minimalno dokazilo (izmed navedenih) | Rok za predložitev |
| --- | --- | --- |
| Projekt gradnje (sNES in les) | Izračun energetske bilance (PURES) in uradni izračun prostorninskega deleža lesa (skladno s smernicami MGTŠ). | V fazi potrjevanja PZI dokumentacije |
| Stavbno pohištvo, pohištvo, stenske plošče | FSC ali PEFC certifikat za sledljivost lesa; tehnični list proizvajalca ali poročilo o preskusu emisij formaldehida (EN 717-1). | Pred naročilom / vgradnjo |
| Svetila in električne naprave | Tehnična dokumentacija proizvajalca, EU energijska nalepka, CE izjava o skladnosti. | Pred naročilom / vgradnjo |
| Sanitarne armature | Tehnični list proizvajalca z jasno razvidnim maksimalnim pretokom vode (l/min) pri 3 barih. | Pred naročilom / vgradnjo |
| Gradbeni odpadki | Načrt gospodarjenja z odpadki (na začetku) in uradni evidenčni listi o ravnanju z odpadki iz sistema IS-Odpadki. | Med izvedbo (ob situacijah) in pred primopredajo |

- Končne določbe

Če izvajalec med izvedbo vgradi materiale ali opremo, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih minimalnih zahtev Uredbe ZeJN ali zanjo ne predloži ustreznih dokazil, se to šteje kot nedovoljeno odstopanje od pogodbe. Naročnik ima v tem primeru pravico zahtevati odstranitev neustreznih materialov in zamenjavo s skladnimi na stroške izvajalca, ali zadržati plačilo do predložitve ustreznih dokazil.