PRILOGA 1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Dobava gasilskega vozila PV-1

1. PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava novega osnovnega vozila, in predelava  v gasilsko vozilo PV-1 skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem zastopniku preveri pravilnost vseh tehničnih podatkov, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi.

Ponujeno osnovno vozilo mora biti tehnično primerno za kasnejšo vgradnjo gasilske opreme, opozorilne signalizacije, komunikacijske opreme in ostale opreme, predvidene za vozilo PV-1.

Ponudnik mora dobaviti novo, nerabljeno vozilo.

Ponujeno vozilo mora biti homologirano za uporabo v Republiki Sloveniji.

Vse zahteve iz tehnične specifikacije predstavljajo minimalne zahteve naročnika.

Če ponudnik ponudi tehnično enakovredno ali boljšo rešitev, mora njeno enakovrednost dokazati z uradno tehnično dokumentacijo proizvajalca.

2. FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Osnovno vozilo mora omogočati:

- varen prevoz najmanj šestih oseb,

- uporabo vozila kot poveljniško vozilo,

- kasnejšo predelavo skladno s tipizacijo GZS za vozilo PV-1,

- izvedbo električne nadgradnje,

- izvedbo svetlobne in zvočne signalizacije,

- namestitev komunikacijske opreme,

- namestitev strešne opreme,

- ureditev delovnega prostora z minimalno predelavo.

3. MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OSNOVNO VOZILO

Za dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev lahko ponudnik predloži prospekt proizvajalca, homologacijski dokument, uradni tehnični list proizvajalca ali drugo enakovredno dokazilo.

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo ponudnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip vozila | Kombinirano osebno vozilo (kombi) | Prospekt proizvajalca |
| 2 | Stanje vozila | Novo, nerabljeno | Izjava ponudnika |
| 3 | Barva | rdeča (kovinska ali navadna po izbiri naročnika) | Prospekt |
| 4 | Največja dovoljena masa | največ 3.500 kg | Prospekt |
| 5 | Motor | Dizelski | Prospekt |
| 6 | Moč motorja | najmanj 120 kW | Prospekt |
| 7 | Prostornina motorja | Od 1900ccm ali več delovne prostornine | Prospekt |
| 7 | Emisijski standard | najmanj EURO 6e | Prospekt |
| 8 | Menjalnik | Samodejni 8 stopenjski | Prospekt |
| 9 | Pogon | Pogon, ki zagotavlja varno uporabo vozila pri največji dovoljeni masi | Prospekt |
| 10 | Dolžina | največ 5.500 mm | Prospekt |
| 11 | Širina brez ogledal | največ 2.100 mm | Prospekt |
| 12 | Višina | največ 2.200 mm | Prospekt |
| 13 | Medosna razdalja | skladno z izvedbo proizvajalca | Prospekt |
| 14 | Nosilnost | vozilo mora po kasnejši predelavi omogočati prevoz najmanj pet oseb in opreme skladno s tipizacijo GZS, ne da bi preseglo največjo dovoljeno maso vozila. | Izjava proizvajalca |
| 15 | Rezervoar goriva | najmanj 70 litrov | Prospekt |
| 16 | AdBlue rezervoar | Serijski | Prospekt |

4. KAROSERIJA

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Število vrat | najmanj 5 | Prospekt |
| 18 | Drsna vrata | Levo in desno | Prospekt |
| 19 | Zadnja vrata | Dvižna | Prospekt |
| 20 | Bočni stekli | Odpiranje v drugi vrsti | Prospekt |
| 21 | Zadnja stekla | Zatemnjena | Prospekt |
| 22 | Streha | Nizka izvedba | Prospekt |
| 23 | Strešni nosilci | Vzdolžni originalni | Prospekt |
| 24 | Zaščita motorja | Zaščita spodnjega dela motorja- kovinska | Prospekt |
| 25 | Vlečna naprava | Predpriprava za vlečno kljuko z elektro instalacijo | Prospekt |
| 26 | Rezervno kolo | DA | Prospekt |

5. NOTRANJOST

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Število sedežev | 1 + 7 | Prospekt |
| 28 | Voznikov sedež | Nastavljiv po višini | Prospekt |
| 29 | Sovoznikov sedež | Posamezni | Prospekt |
| 30 | Nadglavna konzola | Za možnost vgradnje radijske postaje | Prospekt |
| 31 | Druga vrsta | Posamezni sedeži, odstranljivi | Prospekt |
| 32 | Druga vrsta | Vzdolžno pomični | Prospekt |
| 33 | Tretja vrsta | Posamezni, odstranljivi | Prospekt |
| 34 | Talna obloga | Originalna pralna | Prospekt |
| 35 | Večfunkcijski volan | DA | Prospekt |
| 36 | Potovalni računalnik | DA | Prospekt |
| 37 | Digitalna instrumentna plošča | DA | Prospekt |
| 38 | Osvetlitev notranjosti | Da | Prospekt |
| 39 | Akumulator | Močnejši akumulator vsaj 95Ah | Prospekt |

6. VARNOSTNA OPREMA

Vozilo mora biti opremljeno z naslednjimi varnostnimi sistemi.

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | ABS | DA |  |
| 51 | ESP | DA |  |
| 52 | Sistem proti zdrsu pogonskih koles | DA |  |
| 53 | Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec | DA |  |
| 54 | Elektronski nadzor stabilnosti priklopnika | DA, če je na voljo |  |
| 55 | Sistem preprečevanja naleta | DA |  |
| 56 | Sistem za ohranjanje voznega pasu | DA |  |
| 57 | Prepoznavanje prometnih znakov | DA |  |
| 58 | Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah | DA |  |
| 59 | Tempomat | Prilagodljivi |  |
| 60 | Omejevalnik hitrosti | DA |  |
| 61 | Parkirni senzorji | Spredaj in zadaj |  |
| 62 | Kamera | Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| 63 | Zračne blazine | Voznik in sovoznik |  |
| 64 | Bočne zračne blazine | DA |  |
| 65 | Zračne zavese | DA |  |

7. OPREMA ZA UDOBJE

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Klimatska naprava | Samodejna |  |
| 67 | Klimatska naprava potniškega prostora | Ločeno uravnavanje |  |
| 68 | Ogrevano vetrobransko steklo | DA |  |
| 69 | Ogrevana zunanja ogledala | DA |  |
| 70 | Električno poklopna ogledala | DA |  |
| 71 | Senzor dežja | DA |  |
| 72 | Samodejni vklop luči | DA |  |
| 73 | Večfunkcijski volan | DA |  |
| 74 | Brezžično polnjenje telefona | DA |  |
| 75 | USB priključki | najmanj 4 |  |
| 76 | 12 V vtičnice | najmanj 2 |  |
| 77 | 230 V vtičnica | najmanj 400 W |  |
| 79 | Digitalni radio DAB+ | DA |  |
| 80 | Bluetooth | DA |  |
| 81 | Apple CarPlay oziroma Android Auto | DA |  |

8. ZAHTEVE ZA PREDELAVO V PV-1

Ponujeno vozilo mora biti konstrukcijsko primerno za izvedbo nadgradnje v gasilsko vozilo PV-1.

Ponudnik mora zagotoviti, da konstrukcija vozila in predvidene predelave ne vključujejo posegov, ki bi zmanjšali varnost vozila ali onemogočili homologacijo.

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Vgradnja LED svetlobnega bloka | Led tehnologija širine 1500 mm z vgrajenim zvočnikom 100W. Na strehi vozila. |  |
| 83 | Vgradnja LED opozorilnih modulov | 2 x 6-LED modri vgrajeni v prednjo masko |  |
|  | Vgradnja LED flash luči | 2x 2-LED modri flash , montaža pod zadnjimi lučmi |  |
| 84 | Vgradnja sirene | Vgrajena v LED svetlobni blok |  |
|  | Zvočnik | Vgrajen v LED svetlobni blok |  |
|  | Ojačevalec | 12V 100W |  |
|  | 3- LED vgradni modul moder | Vgrajen v zadnja vrata, viden ob odprtih vratih |  |
| 85 | Vgradnja radijske postaje | V nadglavno konzolo v šoferski kabini. Radijsko postajo MOTOROLA DM4601e vključno z priključnimi kabli dostavi naročnik. Pogoovrka dosegljiva vozniku in sovozniku na prednjem sedežu. |  |
| 86 | Vgradnja dodatne antene | Da. Anteno dobavi izvajalec. |  |
|  | Maska za stikala | Najmanj 5 stikal ( vklop modrih luči, vklop sirene in izbira tonov, izklop zadnjih modrih luči v primeru vožnje v konvoju, vklop delovnih luči, |  |
|  | Krmilna enota/stikal za upravljanje sirene in svetlobnih blokov | Morata biti nameščen tako, da je dosegljiv vozniku in sopotniku na prednjem sedežu. |  |
| 88 | Vgradnja polnilnika akumulatorjev | 12V min 10A |  |
| 89 | Vgradnja notranje LED razsvetljave | Dodatna osvetlitev potniškega prostora – LED razsvetljava |  |
| 90 | Vgradnja delovne zunanje razsvetljave. | Delovna LED luč bočno 2x |  |
| 91 | Vgradnja strešne tende | Omogočena kasnejša izvedba |  |
| 93 | Priprava za delovni prostor | Omogočena v tretji vrsti sedežev brez konstrukcijskih posegov. |  |
| 94 | Odstranitev zadnje vrste sedežev | Omogočena po navodilih proizvajalca |  |
| 95 | Pritrditev gasilske opreme | Opremo po tipizaciji GZS za PV-1 dobavi izvajalec. Oprema v Alu zaboju v prtljažnem prostoru. Pritrdišče za gasilnik ločeno. |  |
|  | Pnevmatike | Zimske pnevmatike |  |
|  | Vlečna kljuka | Da, homologirana |  |
|  | Polepitev vozila | V skladu z tipizacijo GZS |  |
| 96 | Homologacija po izvedeni predelavi | Izvajalec izvede drugostopenjsko homologacijo in tipizacijo pri komisiji GZS, |  |

9. PRIPRAVA OSNOVNEGA VOZILA ZA KASNEJŠO ELEKTRIČNO NADGRADNJO

Osnovno vozilo mora omogočati izvedbo električne nadgradnje za potrebe gasilskega vozila PV-1.

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo ponudnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 | Električni sistem vozila | Mora omogočati priklop dodatnih porabnikov brez posega v osnovne varnostne sisteme vozila | Izjava proizvajalca oziroma pooblaščenega predelovalca |
| 98 | Alternator | Originalni alternator ustrezne zmogljivosti za kasnejšo dodatno obremenitev | Prospekt |
| 99 | Akumulator | AGM ali enakovreden, primeren za kasnejšo nadgradnjo | Prospekt |
| 100 | Napeljava | Omogočeno dodatno ožičenje za opozorilno signalizacijo in komunikacijsko opremo | Izjava ponudnika |

10. DODATNA OPREMA

| Zap. št. | Tehnična zahteva | Minimalna zahteva | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | Rezervno kolo | Polne dimenzije ali originalna izvedba proizvajalca | Prospekt |
| 105 | Gumijasti predpražniki | Vozniški in potniški del | Prospekt |
| 106 | Dva originalna ključa | DA | Izjava ponudnika |

11. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

| Zap. št. | Dokument |
| --- | --- |
|  | Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku |
| 107 | Tehnični prospekt osnovnega vozila |
| 107 | Potrdilo proizvajalca oziroma pooblaščenega predelovalca, da je ponujeno vozilo primerno za kasnejšo predelavo v gasilsko vozilo PV-1 (če to ni razvidno iz priložene tehnične dokumentacije) |
| 108 | Tehnične podatke ponujenega vozila |
| 109 | Izjavo o skladnosti vozila |
| 110 | Podatke o garanciji |
| 111 | Podatke o servisni mreži v Republiki Sloveniji |
| 112 | Dokazilo o emisijskem standardu |
| 113 | Dokazilo o največji dovoljeni masi |
| 114 | Dokazilo o moči motorja |
| 115 | Dokazilo o dimenzijah vozila |

12. GARANCIJA

Garancija proizvajalca mora ostati veljavna tudi po izvedeni kasnejši predelavi, če je ta izvedena skladno z navodili proizvajalca osnovnega vozila.

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna zahteva |
| --- | --- | --- |
| 116 | Garancija za vozilo | najmanj 24 mesecev brez omejitve kilometrov od dneva končnega prevzema vozila iz strani naročnika. |
| 117 | Garancija proti prerjavenju | skladno z garancijo proizvajalca |
| 118 | Jamstvo mobilnosti | skladno s pogoji proizvajalca |
| 119 | Zagotovljeni rezervni deli | najmanj 10 let |

13. SERVIS

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna zahteva |
| --- | --- | --- |
| 120 | Servisna mreža | Pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji |
| 121 | Dobavljivost rezervnih delov | Zagotovljena |
| 122 | Servisna dokumentacija | V slovenskem jeziku |

14. KONČNE DOLOČBE

Vse navedene tehnične zahteve predstavljajo minimalne zahteve naročnika.

Ponudnik lahko ponudi tehnično boljšo rešitev, če je ta skladna s funkcionalnimi zahtevami naročnika in ne vpliva na možnost kasnejše predelave v vozilo PV-1.

V primeru ponujene enakovredne rešitve mora ponudnik njeno enakovrednost dokazati s tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila zahteva dodatna pojasnila ali dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev.

Vsa oprema mora biti serijsko vgrajena ali originalno dobavljiva pri proizvajalcu vozila, razen če je v tehnični specifikaciji izrecno določeno drugače.

Ponudnik jamči, da ponujeno osnovno vozilo omogoča izvedbo kasnejše predelave v gasilsko vozilo PV-1 skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije, pri čemer izvedba predelave ne sme povzročiti izgube garancije proizvajalca osnovnega vozila zaradi neustreznosti osnovnega vozila.

Če posamezna tehnična zahteva ni razvidna iz javno dostopne tehnične dokumentacije proizvajalca, lahko naročnik od ponudnika zahteva dodatno dokazilo proizvajalca oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika.

# TABELA TEHNIČNE SKLADNOSTI

| Zap. št. | Zahteva naročnika | Ponudnik izpolnjuje (DA/NE) | Ponujena vrednost | Dokazilo (stran prospekta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinirano osebno vozilo |  |  |  |
| 2 | Novo vozilo |  |  |  |
| 3 | Dizelski motor |  |  |  |
| 4 | Moč motorja najmanj 120 kW |  |  |  |
| 5 | Samodejni menjalnik |  |  |  |
| 6 | Največja masa 3.500 kg |  |  |  |
| 7 | Dolžina največ 5.500 mm |  |  |  |
| 8 | Širina največ 2.100 mm |  |  |  |
| 9 | Višina največ 2.700 mm |  |  |  |
| 10 | Rezervoar najmanj 70 l |  |  |  |
| 11 | Dvojna drsna vrata |  |  |  |
| 12 | Dvižna zadnja vrata |  |  |  |
| 13 | Klimatska naprava za potniški prostor |  |  |  |
| 14 | 230 V vtičnica najmanj 400 W |  |  |  |
| 15 | Vlečna naprava |  |  |  |
| 16 | Zaščita motorja |  |  |  |
| 17 | Strešni nosilci |  |  |  |
| 18 | Rezervno kolo |  |  |  |
| 19 | Kamera za vzvratno vožnjo |  |  |  |
| 20 | Parkirni senzorji |  |  |  |
| 21 | Priprava za kasnejšo predelavo |  |  |  |

# KONČNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik izjavlja, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse minimalne tehnične zahteve naročnika.

Za vsako zahtevo je priloženo ustrezno dokazilo iz tehnične dokumentacije proizvajalca oziroma druga dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih lastnosti.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe ponudnika pri proizvajalcu vozila oziroma njegovem pooblaščenem zastopniku.

Ponudnik mora ponuditi vozilo, ki omogoča kasnejšo homologirano predelavo v gasilsko vozilo PV-1 brez posegov v nosilno konstrukcijo vozila.

Gospodarski subjekt

Žig			___________________________