TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naročnik: Univerza v Mariboru

Predmet: Upravljanje in servisiranje objektov in naprav po priloženi specifikaciji

1. Upravljanje

Storitev upravljanja vključuje:

- nastavljanje urnikov ogrevanja in temparatur glede na zasedenost objekta;

- vodenje energetskega knjigovodstva in monitoring porabe energentov za shranjevanje in analizo ključnih merjenih podatkov za potrebe kot npr.: e-stat, SURS, inšpekcijski pregledi, URE uporabniki;

- sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih (kadri usposobljeni skladno s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav);

- nastavljanje urnikov delovanja klimata in temperatur glede na zasedenost objekta in letne čase;

- nastavitev urnikov ogrevanja in temperatur sanitarne vode in cirkulacijskih črpalk po priporočilih NIJZ.

2. Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema (CNS)

Redno preventivno vzdrževanje:

- letni preventivni pregled programske SCADA opreme in morebitna nadgradnja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave  ali po potrebi na terenu;

- testiranje sistema odčitavanja toplotnih števcev in kontrola delovanja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave  ali po potrebi na terenu;

- testiranje sistema arhiviranja ter prikaza podatkov iz SQL baze in kontrola delovanja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave.

- vzpostavitev VPN povezave (prenos na izbranega operaterja) – podatkovne pakete zagotovi naročnik.

Izredno vzdrževanje:

- podpora pri reševanju težav oziroma napak v sistemu preko oddaljenega dostopa e-pošta ali telefon, po potrebi obisk na terenu;

- podpora pri reševanju težav oziroma napak v sistemu preko oddaljenega dostopa preko VNC, po potrebi obisk na terenu.

Podpora naročniku:

- podpora naročniku pri tehničnih vprašanjih preko oddaljenega dostopa e-pošta ali telefon;

- podpora naročniku pri tehničnih vprašanjih preko oddaljenega dostopa preko VNC;

- izobraževanje vzdrževalcev toplotnih postaj SCADA, krmilnik TP08, seznanjanje naročnika z novitetami.

3. Vzdrževanje in servis v kotlovnicah in toplotnih podpostajah

Storitev servisiranja in vzdrževanja vključuje

- redni polletni servis klimatskih naprav (2 pregleda letno):

- dobava in zamenjava vrečastih filtrov na dovodu in odvodu;

- pregled in nastavitev krmilja;

- testiranje varnostnih funkcij;

- pregled in servis požarnih loput.

- redni polletni pregled kotlarne (servis 1, servis 2):

- pregled ogrevalnih krogov in STV;

- pregled črpalk;

- pregled mešalnih ventilov;

- pregled elektromotornih pogonov;

- pregled tesnosti;

- pregled delovanja regulacije;

- pregled vmesnikov za daljinski nadzor;

- pregled mehčalne naprave;

- pregled varnostnih ventilov;

- pregled ekspanzijske posode;

- pregled elektro komandne omarice;

- pregled javljalnikov plina in preizkus tesnosti plinske napeljave;

- stalna tehnična in strokovna podpora naročniku (po potrebi prisotnost na terenu).

- Redni polletni pregled toplotne podpostaje:

- nastavitev ključnih parametrov za nemoteno delovanje;

- vzdrževanje in kontrola merilnih naprav;

- čiščenje lovilnikov nesnage in po potrebi prenosnika toplote;

- zamenjava tesnil na čistilnem kosu in po potrebi na prenosniku toplote;

- stalna tehnična in strokovna podpora naročniku (po potrebi prisotnost na terenu).

- Pripravljenost:

- letna pripravljenost servisne službe - dežurstvo 24/7 z odzivnim časom 2 uri od prijave napake preko telefona ali elektronske pošte.

V sklopu servisa in vzdrževanja je vključen potrošni material. Ne vključuje material investicijskega vzdrževanja.

Intervencije se obračunajo skladno z veljavnim cenikom urnih postavk.

Čiščenje zalogovnika sanitarne tople vode ni predmet rednega servisa. Lahko se izvede, vendar z dodatnim plačilom.

4. Proizvodnja in obračun proizvedene toplote (dve lokaciji) ter poračun stroškov energentov

Storitev vključuje proizvodnjo in obračun toplote končnim odjemalcem toplote (spisek pravnih ali fizičnih oseb je razviden iz prilog v nadaljevanju). Naročnik (uporabnik) je naročnik in plačnik stroškov energentov. Metodologija za poračun stroškov energentov za dobavo toplote nečlanicam UMB oziroma fizičnim osebam je določen v pogodbi. Za namen obračuna toplote je izvajalec dolžan vzpostaviti sistem odčitavanja proizvedene toplote in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi z energetskega področja.

V času trajanja pogodbe izvajalec zagotavlja zavarovanje vseh naprav, ki jih je prevzel v upravljanje in vzdrževanje za primer poškodb pri nevestnem ali malomarnem upravljanju oziroma vzdrževanju le-teh.

Izvajalec mora zagotavljati 24 urni servis (režim 24 x7 vse dni v letu) in odzivni čas 2 uri od prijave napake.

Izvajalec je dolžan pridobiti vsa potrebna potrdila o tehnični brezhibnosti, javljalnikov plina, tesnosti plinske inštalacije, pregledih dimnikov in podobno in jih pošlje naročniku na njegovo zahtevo.

Za izvedbo investicijskega vzdrževanja se mora izvajalec predhodno dogovoriti z naročnikom.

Izvajalec mora o prekinitvah dobave toplote naročnika nemudoma obvestiti in mu sporočiti predvideno obdobje prekinitve.

Stroški upravljanja in rednega vzdrževanja se porazdelijo med vse odjemalce.

Stroške izrednega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja se obračunajo posebej za vsakega uporabnika oziroma naročnika po predhodni potrditvi.

Seznam posameznih uporabnikov:

- Rektorat UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor;

- Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor;

- Tehnične fakultete, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor;

- Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor;

- PeF (Pedagoška fakulteta), Koroška cesta 160, 2000 Maribor;

- Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;

- Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor;

- Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor;

- Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor;

- Fakulteta za kmetijsktvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče;

- Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško;

- Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj.

Seznam objektov

Rektorat UM

Lokacija: Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

  - Rektorat – UŠC Leona Štuklja

Lokacija: Koroška cesta 130, 2000 Maribor

Aktivnosti

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave

- Toplotna postaja HKY-O/SA-346, toplotne moči 346 kW.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Hranili sanitarne tople vode (1 x 1.000 litrov).

- Merilnik toplote MEGACONTROL-CF 51, DN 25.

KNZP-SPTE - UK MARIBOR – kotlovnica

Lokacija: Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Kotel Vitocrossal 300, 5,5 bar 460-508kW;

- Weishaupt gorilnik, tip WG40N/1-A ZM-LN zemeljski plin;

- Kotel Viessmann Vitoplex 300 - 500 kW z regulatorjem Vitotronic 100 (GC1) in vrati kotla ter kaskadnim regulatorjem Vitotronic 333;

- Weishaupt gorilnik, tip WM-G 10/3-A ZM -LN, zemeljski plin;

- Viessmann Vitobloc EM 50/81;

- Merilnik toplote Almess CF ECHO II DN 25

- Vitotronic 100GC1 + 333MW1 (kaskadna reg.), toplotna moč 81 kW, električna moč 50 kW;

- Mehčalna naprava 575-1120kW MINOM 4STE za ogrevalno vodo;

- Nov razdelilnik ogrevanja za tri veje;

- Merilnik toplote Allmess MCFU DN65 PN25;

- Merilnik toplote Allmess MCFU DN65 PN25.

- 3. Tehnične fakultete

Lokacija: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

- 3.1 TF (FERI, FKKT, FS in FGPA) objekt J1

Lokacija: Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O-560, toplotne moči 560 kW.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF51 Echo II, DN 40.

  - TF (FERI, FKKT, FS in FGPA) objekt B

Lokacija: Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O-830, toplotne moči 830 kW.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Sistem za dopolnjevanje in vzdrževanje tlaka Flamcomat 600 litrov.

- Merilnik toplote CF55, DN 65.

  - TF (FERI, FKKT, FS in FGPA) G1

Lokacija: Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

  - TF (FERI, FKKT, RS in FG) objekt H

Lokacija: Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Prezračevalna naprava kuhinja in jedilnica KNND, 10.000 m3/h

- Prezračevalna naprava predavalnica N1.1, KNND, 7.500 m3/h

- Prezračevalna naprava predavalnica N1.2, KNND, 7.500 m3/h

  - FGPA (stari rektorat)

Lokacija: Krekova ul. 35, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Kotel Vitodens 200-W, 150 kW (50/30°C).

- Toplotna črpalka zrak/zrak za ogrevanje in hlajenje, LG, Qg = 36,4 kW, QH = 33,6 kW.

- Merilnik toplotne energije – ogrevanje, CF Echo II, DN 40.

- Merilnik toplotne energije – STV, CF Echo II, DN 25.

- Toplotni prenosnik, Danfoss PN25.

- Prezračevanje in klimatizacija Systemair, 8.970 m3/h.

- PRAVNA FAKULTETA

Lokacija: Mladinska ul. 9, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje toplote podpostaje oziroma toplotnega razdelilnika.

- PEF, FF in FNM (Pedagoška fakulteta)

Lokacija: Koroška cesta 160. 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O-1700, toplotne moči 1.700 kW.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF51 Echo II, DN 40.

- ŠTUDENTSKI DOMOVI

Lokacija: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

  - Uprava Študentskih domov in ŠTUK

Lokacija: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-0, toplotne moči 136 kW.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 20.

- 6.2 DOZP-SPTE - Študentski dom 2 - kotlovnica

Lokacija: Pri parku 7, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje

- Proizvodnja in obračun prodane toplote:

  - Študentski dom 1, 2 in 3;

  - Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor;

  - Konservatorij za glasbo in balet Maribor.

Glavne vgrajene naprave:

- Viessmann Vitobloc EM 50/81.

- Merilnik toplote CF-E II 3,5 DN25.

- Viessmann VITOCROSAL 300, 575 kW.

- Weishaupt WM-G10/3-1, ZP, DN 25.

- Merilnik toplote CF51 MCFU 40, DN80.

- Viessmann VITOPLEX 200, 560 kW.

- Weishaupt WM-610/3-1, ZP, DN 25.

- Merilnik toplote CF51 MCFU 25, DN65.

- Viessmann Vitotronic 100 (GC1B).

- Toplotni razdelilnik, sistem za vzdrževanje tlaka in sistemi toplotnih podpostaj

  - Študentski dom 1 - podpostaja

Lokacija: Tyrševa ulica 23, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

- Predaja toplote.

Glavne vgrajene naprave:

- Ekspanzijska posoda: IMI Hydronic SD 140.6, 140 l

- Ekspanzijska posoda: IMI Aquapresso AUF 200.10, 200 l

*pod servisiranje in vzdrževanje je vključena strojna in elektro oprema v podpostaji, ni pa vključena programska oprema za upravljanje (centralni nadzorni sistem), ki je v pristojnosti podjetja Robotine.

  - Študentski dom 2 - podpostaja

Lokacija: Pri parku 7, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

- Predaja toplote.

Glavne vgrajene naprave:

- Ekspanzijska posoda: Intervarem, S2020362S4005023, B49296372, 2022

- Ekspanzijska posoda: EDER, Elko-san, 120D, L36-1505904, 2019

  - Študentski dom 3 - podpostaja

Lokacija: Pri parku 7, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

- Predaja toplote.

Glavne vgrajene naprave:

- Ekspanzijska posoda: Aquasystem, VRV150, Z8477883, 2023

  - Študentski dom 4

Lokacija: Gosposvetska cesta 87, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-0/SA-328, toplotne moči 360 kW.

- Sistem za dopolnjevanje Flamco, 300 litrov.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 40.

- Ekspanzijska posoda: Flexcon Airfix D-E-L, 1102392005, 300l,  2010

- Ekspanzijska posoda: T.Uyar, 2010

- Hranilnik sanitarne tople vode (3 x 1.000 litrov).

  - Študentski dom 5

Lokacija: Gosposvetska c. 85, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Contra-flex, 26413, 400l

- Ekspanzijska posoda: Flamco, FLEXON AIRFIX D-E-L, 1077337001, 120 l,

- Hranilnik sanitarne tople vode (2 x 1.500 litrov).

  - Študentski dom 6

Lokacija: Gosposvetska cesta 87a, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-0/SA-288, toplotne moči 393 kW.

- Sistem za dopolnjevanje Flamco, 600 litrov.

- Hranilnik STV 2 x 2.000 litrov.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 40.

- Ekspanzijska posoda: Flexcon, 16603, 600l

- Ekspanzijska posoda: 2 x Elbi, DV-CE 150, CE-PED-D-ELB001-05-BVI, 150l

  - Študentski dom 7

Lokacija: Gosposvetska cesta 83a, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-0/SA-358/33, 391 kW.

- Sistem za dopolnjevanje Flamco, 600 litrov.

- Toplotni razdelilnik z opremo.

- Merilnik toplote CF Echo II DN 40.

- Ekspanzijska posoda: Contra- Flex, 800, 17181, 800l

- Ekspanzijska posoda: Flamco, Flexcon AIRFIX D-E-L, 1102709005, 600 l

  - Študentski dom 8, 9 in 10

Lokacija: Koroška c. 35, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O/SA 650/100, toplotne moči 650 kW.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Varis Lendava, 52191, 250 l.

- Ekspanzijska posoda: Reflex, refix DT5 Junior, W/DJ/588, 100 l,

- Hranilnik sanitarne tople vode (2 x 1.000 litrov).

  - Študentski dom 11

Lokacija: Ob bregu 22, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O/SA 650/100, toplotne moči 650 kW.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Reflex, refix DT5 Junior, NW-9481AT2535, 300 l

- Ekspanzijska posoda: Reflex, refix N300, 1609137 00712, 300l

- Hranilnik sanitarne tople vode (2 x 1.000 litrov).

  - Študentski dom 12

Lokacija: Ob bregu 24, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O/SA 650/100, toplotne moči 650 kW.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Reflex, Refix N300, 1609137 00714, 300l

- Hranilnik sanitarne tople vode (1 x 1.000 litrov).

  - Študentski dom 13

Lokacija: Smetanova ulica 71, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O/SA 650/100, toplotne moči 650 kW.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Flexcon-C, 17142, 425 L

- Hranili sanitarne tople vode (1 x 1.300 litrov).

  - Študentski dom 14

Lokacija: Gorkega ul. 45, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna črpalka IDM, Terra-Max 90B, 112 kW

- Toplotna črpalka IDM, Terra-Max 70H, 52 kW

- Merilnik toplote

- Ekspanzijska posoda: Flexcon-C, 17142, 425 L

- Hranili sanitarne tople vode (1 x 2000 litrov).

- Toplotni izmenjevalec IDM na hranilu STV

  - Študentski dom 15 (DPGP)

Lokacija: Koroška cesta 158, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O-280, toplotne moči 280 kW.

- Hranili sanitarne tople vode (1 x 1.000 litrov).

- Merilnik toplote MCFU 25, DN 25.

- Ekspanzijska posoda: Conta-flex, 26413, 400l

- Ekspanzijska posoda: Flexcon Airfix D-E-L, 1102779006, 180 l

  - Študentski dom 16

Lokacija: Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Toplotna postaja HKY-O/SA 650/100, toplotne moči 650 kW.

- Merilnik toplote CF Echo II, DN 50.

- Ekspanzijska posoda: Flexcon, 17190, 1000l

- Ekspanzijska posoda: Airfix D-E, 14752, 300 l,

- Hranilnik sanitarne tople vode (2 x 2.000 litrov).

- FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Lokacija: Žitna ul. 15, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

Glavne vgrajene naprave:

- Ekspanzijska posoda Varfleks 300l

- MEDICINSKA FAKULTETA

Lokacija: Taborska ul. 8, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- EPF - RAZLAGOVA 14 – kotlovnica in podpostaja

Lokacija: Razlagova ulica 14 in Razlagova ulica 20, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje

- Proizvodnja in prodaja toplote:

  - Ekonomska poslovna fakulteta A in B;

  - Zveza prijateljev mladine Maribor;

  - Fizičnim in pravni osebam (Razlagova 17, 28 odjemalcev toplote).

Glavne vgrajene naprave:

- Vitoplex 300, 1000 kW;

- Weishaupt gorilnik, tip WM-G20/2-A-ZM-LN-R1 1/2, zemeljski plin;

- Merilnik toplote, Kamstrup Multical 601, DN 100;

- Vitoplex 300, 1000 kW;

- Weishaupt gorilnik, tip WM-G20/2-A-ZM-LN-R1 1/2, zemeljski plin;

- Merilnik toplote Kamstrup Multical 601, DN 100;

- Viessmann Vitobloc EM 50/81;

- Merilnik toplote CF Echo II DN 25;

- Naprava za vzdrževanje tlaka Flamcomat FLGB600M10;

- Avtomatska dozirna naprava Syr DOS;

- Avtomatska mehčalna naprava, Oceanic DECAL 25 l;

- Toplotna postaja toplotne moči 450 kW;

- Toplotni razdelilnik z dvema ogrevalnima vejama;

- Toplovod (DN80 - veja EPF R20,22, DN80 - veja do SŠ in ZPM, DN65).

Lokacija: Razlagova ulica 20, 2000 Maribor

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- Upravljanje, servisiranje in vzdrževanje.

- Predaja in obračun toplote.

Glavne vgrajene naprave:

- Prezračevalna naprava CompAir RW 4000 s pretokom zraka 4.300 m³/h - jedilnica.

- Prezračevalna naprava CompAir RW 6000 s pretokom zraka 6.400 m³/h - kuhinja.

- Toplotna postaja HKY-O, toplotne moči 600 kW.

- Merilnik toplote CF 51 DN 65.

- Sistem za dopolnjevanje Flamco SPC.

- Toplotni razdelilnik s tremi ogrevalnimi vejami.

- FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Lokacija: Pivola 10, 2311 Hoče

Aktivnosti

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Lokacija: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

Aktivnosti:

- Vodenje energetskega knjigovodstva.

- FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Lokacija: Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Aktivnosti

- Vodenje energetskega knjigovodstva.