Predmet javnega naročila: Dobava delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov

Št. javnega naročila: 8/JN-2026/B

PRILOGA 3.1

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava vozil za zbiranje in prevoz odpadkov.

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva (2) sklopa:

Sklop 1: Vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z vrtljivim bobnom (1 kom)

Sklop 2: Vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov samonakladalni prekucnik (1 kom)

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali oba sklopa. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za oba sklopa, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predloži več kot eno ponudbo za javno naročilo, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka.

II. RAZPISNI POGOJI, SKUPNI ZA OBA SKLOPA

Zahteve glede servisiranja:

- Pooblaščen servis v Sloveniji ki ni oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe, v primeru okvare, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika.

- Dobava rezervnih delov v 48 urah od pisnega naročila.

- Dobava rezervnih delov zagotovljena še 10 let od prevzema vozila.

Dokumentacija, ki mora biti priložena ponudbi:

- Skice vozila z nosilnostmi in merami (ofertne risbe).

- Dokumentacija s tehničnimi podatki vozila, vključno s potrebnimi slikami, iz katerih bo razvidno, da vozilo izpolnjuje zahteve iz točke III. za vozilo, za katerega se oddaja ponudba.

- Vzorec izjave o CE skladnosti.

- Prospekti in fotografije vozila in nadgradnje.

Dokumentacija, ki mora biti predložena ob prevzemu – predaji vozil:

- Servisna knjižica vozila in nadgradnje ter garancijski list z garancijskimi pogoji, ter katalog nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki.

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo.

- Oznaka CE in izjava o skladnosti.

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje kompletnega vozila z nadgradnjo v slovenskem  jeziku, v tiskani in digitalni verziji.

- Sheme delovanja posameznih sistemov.

- Prvostopenjska homologacija za šasijo.

- Drugostopenjska homologacija za nadgradnjo.

- Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme nadgradnje.

- Vse označbe, nalepke in napisi v slovenskem jeziku.

Zahteve glede garancije:

      - Minimalno 24 mesecev na kompletno vozilo (šasija in nadgradnja).

      - Začetek veljavnosti garancije z dnem registracije vozila.

Usposabljanje:

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje upravljavcev vozila pri naročniku.

Druge zahteve:

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.

Vsa vozila morajo biti tovarniško nova – datum izdelave vozila mora biti datum med podpisom pogodbe in iztekom roka za dobavo vozila, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje od 1000 kilometrov.

Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z  veljavnimi predpisi v RS oz. predpisi EU.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE VOZIL ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV PO SKLOPIH

ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Z VRTLJIVIM BOBNOM

  - Tehnično tehnološke zahteve za šasijo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov z vrtljivim bobnom:

Osnovne zahteve za šasijo:

    - komunalno prirejena triosna šasija s kratko kabino, pogon 6x2, zadnja os gibljiva

    - največja dovoljena masa vozila najmanj 26.000 kg

    - nosilnost sprednje osi najmanj 9.000 kg

    - nosilnost pogonske osi najmanj 11.500 kg

    - nosilnost zatečne osi najmanj 9.000 kg.

    - vrsta motorja – 6 valjev, nizko emisivni dizel Euro 6 e

    - protihrupna zaščita v skladu z predpisi

    - moč motorja – najmanj 290 kW

    - prostornina motorja – najmanj 10.500 ccm

    - navor motorja najmanj 1.900 Nm

    - elektronsko upravljanje motorja

    - elektronski omejevalni hitrosti pri 90 km/h

    - močnejša motorna zavora najmanj 340 kW

    - omejevalnik hitrosti pri 30 km/h z blokado za vzvratno vožnjo

    - vse režimski regulator

    - kapaciteta rezervoarja za gorivo najmanj 290 litrov

    - kapaciteta rezervoarja za Ad blue najmanj 60 litrov

    - izpuh spodaj

    - avtomatiziran menjalnik najmanj 12 stopenjski

    - ustrezen izvod moči za ustrezno delovanje smetarske nadgradnje

    - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji

    - menjalnik in sklopka primerna za smetarsko vozilo, z veliko zaustavitev in speljevanj

    - zapora diferenciala na pogonski osi

    - zračni, dvokrožni zavorni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh

    - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

    - disk zavore na vseh oseh

    - ABS sistem

    - sistem proti zdrsevanju koles pri speljevanju

    - dodatna pomožna zavora

    - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu.

    - pnevmatike 315/80R22,5 z M+S profilom na pogonski osi

    - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj

    - hidravlično krmiljena zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 9.000 kg

    - stabilizator na zadnji osi

    - blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj

    - akumulatorji najmanj 2x 12V/170 Ah

    - alternator najmanj 100 A

    - električno glavno stikalo za izklop baterije

    - LED prednje luči

    - kompaktna prekucna kabina srednje velikosti, najmanj 400 mm prostora za sedeži

    - električno dvigovanje kabine

    - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

    - asistenčni sistem zaznave mrtvega kota pri zavijanju desno (bočni radar)

    - električni pomik stekel

    - ročna klima naprava v kabini

    - dnevne LED luči

    - dve LED bliskavici v maski kabine

    - meglenke

    - loputa na strehi kabine

    - zadnja stena kabine brez oken

    - zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del

    - sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in  varnostnim pasom

    - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

    - tahograf

    - števec delovnih ur vozila

    - indikator obremenitve osi

    - opozorilni signal za vzvratno vožnjo

    - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY, slovenski jezik

    - prikazovalnik relativne količine goriva v rezervoarjih na armaturi

    - daljinsko centralno zaklepanje

    - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka)

    - dvigalka in pripadajoče orodje

    - radijski sprejemni DAB/bluetooth povezava za prostoročno telefoniranje in 7″ zaslon

    - barva bela

    - medosna razdalja največ 3.600 mm

    - stranska bočna zaščita na medosju

    - podložna zagozda 2 x

    - plastični sprednji branik

  - Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov z vrtljivim bobnom:

Splošno

Nadgradnja za vozilo za prevoz odpadkov mora biti izdelana po CE normativih in mora biti ustrezna glede na zahteve šasije. Nadgradnja mora biti primerna za zbiranje različnih vrst frakcij (ostanka komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd)) z mehanskim nakladanjem preko vsipnega roba z zadnje strani. Nadgradnja mora imeti standarde SIST EN 1501 za vozila in EN 840 za podajalnik in posode. Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/2008 s spremembami in dopolnitvami) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1: 2000 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila z nakladanjem z zadnje strani).

Osnovne zahteve nadgradnje za zbiranje odpadkov:

- nadgradnja z vrtljivim bobnom z dvostopenjskim transportnim polžem, nameščena vzporedno z linijo šasije vozila

- pomožni okvir robustne izvedbe

- hidravlični pogon vrtljivega bobna preko zobatega venca

- izvedba vrtljivega bobna, vsipnega korita in vstopnega polža iz nerjavečega jekla - izvedba za biološke odpadke

- prostornina nadgradnje bobna najmanj 18 m3 računano v skladu s SIST EN 1501-1

- najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, z rotacijskimi svetilkami, itd) neobremenjenega vozila ne sme presegati  3.500 mm

- celotna širina vozila ne sme presegati 2.500 mm (merjeno brez vzvratnih ogledal);

- največji previs vozila skupaj z izstresalnikom ne sme presegati 2.700 mm

- boben, vrata in izstresalnik morajo biti od istega proizvajalca

- vodotesno zaprtje do višine najmanj 400 mm izvedbe za biološke odpadke

- mehansko tesnjenje med vrati in kesonom po celi višini vrat

- deljivi avtomatski izstresalni mehanizem za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do volumna 240 l

- ročni način upravljanja izstresalnega mehanizma

- ročni preklop za praznjenje malih oz. velikih posod s pomočjo pnevmatskega cilindra

- pri aktiviranju izstresalnika samodejno aktiviranje delovanja nadgradnje ob sočasni vključitvi delovnih vrtljajev motorja le za čas, ko je to potrebno

- deljivi avtomatski izstresalni mehanizem oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za odpadke:

  - premične posode za odpadke na 2. kolesih, kapacitete od 80 do 340 l za dviganje z glavnikom, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1. Ciklus praznjenja 6 – 8 sek.

  - premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2. Ciklus praznjenja 10 – 12 sek.

  - premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3. Ciklus praznjenja 10 – 12 sek.

- razdalja med tlemi in spodnjim robom dvižnega mehanizma najmanj 300 mm

- zvočni opozorilni signal, če stresalnik ni v voznem« položaju

- ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem položaju

- dvig in spust izstresnega mehanizma s pomočjo elektro motorja, ki omogoča tiho delovanje

- upravljanje mehanizma za praznjenje s pomočjo elektro motorja preko CAN-BUS krmilnega modula

- elektronsko upravljanje

- hidravlični sistem usklajen z zahtevami proizvajalca šasije

- naslonska letev za posode v zgornjem položaju

- števec obratovalnih ur

- opozorilni signal polnosti vrtljivega bobna

- avtomatski dvig vrtljajev motorja ob uporabi katerekoli funkcije nadgradnje

- vključevanje hidravlike izvedeno preko elektro-magnetne sklopke ali hidravlike z variabilno črpalko

- odpiranje zadnjih vrat navzgor za praznjenje kesona

- podporni drog za zadnja vrata

- zapiranje vrat samo od zunaj dvoročno (EN 1501-1:2000, EN 574)

- dodatne komande za odpiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini nadgradnje

- dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja v kabini

- vgrajeno lovilno korito za izcedne vode iz odpadkov – izven korita za sprejem odpadkov oz. ob zagotavljanju popolne tesnosti sistema brez lovilnega korita

- kroglični izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita

- centralno mazanje nadgradnje

- zaščita vrtljivega bobna iz nelakiranega eloksiranega aluminija

- protihrupna izolacija vrtljivega bobna - zagotavljanje hrupa v delovanju pod 76 db , skladno s standardom DIN 45636

- protiprašna zaščita vsipnega dela nadgradnje

- dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501-1

- vsa svetlobna telesa morajo biti integrirana v nadgradnjo tako, da ni izstopajočih elementov

- LED svetlobni blok na kabini in 2 rotacijski luči zadaj v LED izvedbi

- luč za osvetlitev korita in dve luči za osvetlitev delovnega prostora v LED izvedbi

- LED delovne luči za osvetlitev okolice vozila v skladu z zahtevami SIST EN 1501-1

- blatniki za zadnja kolesa

- gumijast blatnik po celi širini vrat

- zaboj za orodje s ključavnico najmanj 90 l

- nosilec za metlo in lopato

- strgalo-ščetka za čiščenje tesnila med vrati in koritom za zbiranje odpadkov

- barva nadgradnje in izstresalnika v barvi kabine (bela)

- omejitev hitrosti na 30 km/h in blokada vzvratne vožnje pri obremenjeni stopnici na zadnjem delu nadgradnje

- zaprt televizijski sistem z 2 kanalnim LCD barvnim zaslonom diagonale >=7 col z delovno kamero in kamero za vzvratno vožnjo s komunikacijo od posadke do voznika

- vse operacije nadgradnje krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola, sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (sistem za identifikacijo, za tehtanje, sledilne naprave …) oz. drugo krmiljenje, ki prav tako omogoča komuniciranje in naknadno vgradnjo vseh trenutno znanih in uporabnih naprav k nadgradnji

- vse dejanske mere vozila podati v prilogi

- izračun obremenitev osi podati v prilogi.

IV. ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV - SAMONAKLADALNI PREKUCNIK

1. Tehnično tehnološke zahteve za šasijo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov – samonakladalni prekucnik:

Osnovne zahteve za šasijo:

- Motor: 6 valjev, EURO 6

- Prostornina: najmanj 12800 cm

- Moč: najmanj 375 kW

- Navor: najmanj 2450 Nm

- Dovoljene teže:

- skupna tehnično dovoljena masa: najmanj 26000 kg

- skupna masa vlaka vozila: 44000 kg

- nosilnost prve krmilne osi min. 8.000 kg

- nosilnost druge pogonske osi min. 11.500 kg

- nosilnost tretje negnane  krmiljno dvižne osi min. 9.000 kg

- Motorni del:

- protihrupna zaščita: 80 db

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

- vserežimski regulator

- motorna zavora moči minimalno: 420 kW pri 2300 obratov/minuto

- predgrelec goriva

- rezervoar za gorivo izdelan iz aluminija in volumna: najmanj 350 litrov s ključavnico

- ad blue ogrevan rezervoar: najmanj  50 litrov

- stranski izpuh.

- Menjalnik in diferencial:

- avtomatiziran menjalnik minimalno 12 stopenjski za vožnjo naprej ter, 2 stopenjski za vožnjo vzvratno

- možnost ročnega prestavljanja

- prestavno razmerje prilagojeno za samonakladalno (abroll) vozilo

- zapora diferenciala na pogonski premi

- hlajenje olja v menjalniku

- sekundarni oljni retarder

- enoploščna sklopka

- Zavorni sistem:

- naprava za merjenje obtežitve zadnje preme

- kolutna zavora na sprednji in zadnji premi

- elektronski zavorni sistem z abs in asr

- asistent za uravnavanje stabilnosti vozila esp

- opozorilo z utripanjem pri ostrem zaviranju

- posoda za stisnjen zrak- aluminij

- ogrevanje stisnjenega zraka

- parkirna zavora elektronska

- postajališčna zavora

- zavora za priklopnik, 2-krožna

- samodejna nastavitev zavornih oblog  na vseh oseh

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

- zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika

- priklop fi 50 – 200 kN  enakovredno ROCKINGER

- Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu.

- Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike: 385/65 – krmiljene osi, 315/80 R22,5 na pogonski osi M+S

- rezervno kolo z bočnim nosilcem 315/80 R22,5

- parabolično vzmetenje prednje osi

- pnevmatsko vzmetenje druge in tretje osi.

- Električne naprave:

- baterije: 2 x 12 V/minimalno 220 Ah

- generator minimalno: 28 V 150 A

- stikalo za izklop baterije

- Kabina:

- kompaktna kratka, nizka kabina

- komfortno vzmetena kabina

- odprtina na strehi mehanska

- LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine

- bliskavice v maski kabine 2kom

- 2x reflektor na kabini zadaj

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- avtomatska klima naprava v kabini

- avtoradio bluetooth

- zračno vzmeten sedež voznika, ogrevan

- zadnja stena z oknom

- nastavljiv sedež sopotnika

- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

- dnevni digitalni tahograf za dva voznika

- opozorilni znak za vzvratno vožnjo

- računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

- računalniški merilec povprečne porabe goriva

- aktivni tempomat

- glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči in meglenke

- zaščitna mreža za žaromete

- jeklen prednji branik

- dvigalka in pripadajoče orodje

- obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni

aparat)

- hladilnik

- barva: bela.

- Okvir šasije:

- medosna razdalja: 4400 - 4600 mm

- podložna zagozda 2 x.

- Priklop zadaj tanden, premem 50 mm, Duo matic

- Bočne zaščite.

2. Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov – samonakladalni prekucnik:

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

- Konstrukcija iz visokokvalitetnega jekla debeline d=8mm , minimalna kvaliteta jeklo S355

- Višina nakladalca med šasijo vozila in nasedom kontejnerja: največ 240 mm

- Možnost krmiljenja nadgradnje v in izven kabine z dvema delovnima hitrostma (počasna in normalna)

- Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

- Centralno mazanje z avtomatsko črpalko

- Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

- Kljuka s teleskopom in zadnja kotalna vodila v rumeni barvi

- Kontejnerski nakladalnik:

  - lastna teža največ: 2300 kg

  - uporabna teža (kontejner+tovor): najmanj 14000 kg, glede na skupno dovoljeno težo 26000 kg

  - dolžina nakladalca: 6300 mm

  - najmanjša dolžina kontejnerja: 4800 mm

  - največja  dolžina kontejnerja: 7500 mm

  - navlečna sila: najmanj 200 kN

  - možnost navlačenja kontejnerja kadar je kontejner nižje od nivoja vozila

  - kot zavračanja najmanj 45 stopinj

  - hod teleskopske roke nakladalca: najmanj  1300 mm

  - skupna višina opremljenega vozila: največ 3200 mm

  - skupna dolžina opremljenega vozila: največ 9000 mm

- Hidravlični sistem:

- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- delovni tlak največ: 310 bar

- pretok olja: najmanj 80 l/min

- glavni hidravlični ventil za večje pretoke olja do 140 L/min

- glavni hidravlični ventil mora biti pozicioniran nižje, da se da prevažati »press« kontejnerje

- Upravljanje:

- vse komande potrebne za varno delovanje nadgradnje v kabini vozila z najmanj dvema hitrostma, avtomatični dvig vrtljajev motorja za razkladanje in nakladanje kontejnerjev

- prilagojena zasnova in prilagodljive funkcije z barvnim zaslonom

- različni načini prikazov na zaslonu

- ergonomsko upravljanje več funkcij z eno ročico

- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan s hidravličnim zaklepom

- premik teleskopa med stresanjem kontejnerja ni dovoljen

- kadar kontejner ni ustrezno varovan s hidravličnim zaklepom, samodejna preprečitev stresanja kontejnerja

- možnost ročnega upravljanja v sili na levi strani

- sistem upravljanja mora omogočati:

- prikaz transportne pozicije

- izklop v sili

- zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije

- možnost upravljanja naprave ob izpadu el. napajanja

- prikaz informacij:

- delovne ure naprave

- izpis digitalne informacije ob napaki delovanja.

- Montaža nakladalnika:

- hidravlična črpalka: 80-107 l/minuto

- hidravlična rezervoar: najmanj 130 litrov z nosilci in povratnim filtrom

- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino

- montaža hidravlične in električne napeljave:

  - montaža črpalke

  - montaža hidravličnega rezervoarja

  - napolnitev hidravličnega rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM

  - izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod)

  - izdelava električnih vodov dvigala

  - nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila.

- preskus delovanja naprave:

  - nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave

  - zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter največjo obremenitvijo.

- Dodatna oprema:

- hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znotraj - navzven

- dodaten sprednji hidravlični zaklep po sistemu od zunaj – navznoter

- podpore kontejnerja morajo biti vijačene za lažjo menjavo pri obrabi

- dodatni nosilec zabojnika pritrjen na dvižnem okvirju, ki prevzame določen del teže kontejnerja pri kipanju

- dodatna ojačitev pred zadnjim prečnim nosilcem v debelini min. 8mm

- hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

- telematska strojna oprema pripravljena za zbiranje podatkov

- priprava nakladalca za mehansko izvlačljiv branik

- mehansko izvlačljiv zadnji branik po CE

- aluminjast zaboj za orodje z nosilcem

- aluminjast zaboj za mrežo z nosilcem

- kamera za vzvratni pogled na priklop

- LED reflektor na nadgradnji 4 kos - 1xL in 1xD ter 1xL+1xD na zadnjem previsu.

- 4.200 LUMEN

- oranžne bliskavke 2 kosa,  na zadnjem delu kotalnega prekucnika

- nosilec za metlo in lopato

- dostopna lestev s podestom, kot ima že naročnik na obstoječih vozilih