Številka: 	430-303/2026-2

Datum: 	22. 07. 2026

_________________________________________________________________________________

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Prenova sistema radijskih zvez DRO-DMR

# MORS 238/2026–ODP

# REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

# I.	POVABILO

# 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

# 2.1 	oznaka: MORS 238/2026–ODP

2.2 	Predmet javnega naročila: Prenova sistema radijskih zvez DRO-DMR razdeljen na tri sklope:

SKLOP 1: Nakup in montaža MW linkov;

SKLOP 2: Nakup in montaža rezervnega napajanja;

SKLOP 3: Nakup in montaža dispečarskih terminalov;

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za posamezen sklop ali za vse sklope oz. za celotno javno naročilo.

Ponudnik mora ponuditi vse pozicije znotraj sklopa javnega naročila.

# 3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilo o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si.

4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

# 6. PREDVIDEN ČAS DOBAVE BLAGA/IZVEDBE STORITEV

Rok dobave blaga: 90 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Rok izvedbe storitve: 20.11.2027

# 7. LOKACIJA DOBAVE BLAGA

Lokacija dobave blaga:

Skladišče URSZR - DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Lokacija izvedbe oz. vzpostavitve:

Lokacije montaže so za posamezne sklope opredeljene v V. poglavju – Tehnične  specifikacijie.

# 8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v 30ih dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa) na naslovu naročnika.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke: 104.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

# 9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

# Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 112. členom ZJN-3 poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. 	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- PONUDBA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI« za sklop/a/e, za kater/ega/a/e se ponudnik prijavlja

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Druge priloge:

- Priloga P1 – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Priloga P2 – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih pogojev iz točke 4. Poglavja III navodil iz katerih bo razviden tudi proizvajalec in tip ponujenega blaga – OBVEZEN PODATEK.

- Priloga podatki o ponudniku.

- Priloga »Izjava glede omejitve poslovanja« skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana

3. Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga/storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;

- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;

- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;

- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;

- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;

- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;

- ne sme spreminjati vsebine predračuna;

- izračunana mora biti na rok plačila v 30ih dneh od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;

- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop javnega naročila;

- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Skladišče URSZR - DLC Roje,   Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana-Šentvid in cena storitve (montaže oz. vzpostavitve) vključuje izvedbo storitve na izbranih lokacijiah naročnika;

- cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas trajanja oz. veljavnosti pogodbe

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. Predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je naložen kot predračun v del »Predračun, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

4. OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6.	POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: http://www.enarocanje.si, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7.	OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

- NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

- PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;

- prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, vse ob upoštevanju 9. odstavka 75. člena. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi.

10.	STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. 	NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz obrazec ESPD v zvezi s 1. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje). ESPD je del ponudbe.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 1.1 do 1.5.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2, 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/esdp, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno neprečiščeno besedilo; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki PODIZVAJALCI in SKUPNA PONUDBA II. poglavja te dokumentacije.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

1.	OSNOVNA SPOSOBNOST

1.1	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev in

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.2 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan, ko poteče roka za oddajo ponudb ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekta, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D:Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.4 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi  v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z   devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D:Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.5	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- izpolnjen  obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve, v polje »Navedite razloge za nemoteno izvedbo pogodbe« pa ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

1.6	Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik mora izpolniti obrazec predračuna »PREDRAČUN ENOSTAVNI«, in priložiti   »PREDRAČUN ENOSTAVNI«, skladno s poglavjem II.

3. PODIZVAJALCI

DOKAZILO:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Priloga P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;

- Priloga P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

4 TEHNIČNI POGOJI

4.1 Splošni pogoji

4.1.1 Velja za vse tri sklope:

Ponudnik mora zagotoviti :

  - Izpolnjevanje vseh tehničnih pogojev in zahtev ter drugih zahtev naročnika v razpisni dokumentaciji.

  - Varovanje podatkov naročnika. Ponudnik bo moral za vse svoje strokovno usposobljene osebe opraviti varnostno preverjanje za dostop in varovanje tajnih podatkov do stopnje interno.

- DOKAZILO

Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga TPTZ – izjava o izpolnjevanju tehničnih in drugih pogojev oz. zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.

4.1.2 Velja za SKLOP 1 in SKLOP 2:

  - 2 X terensko vozilo (4X4) za prevoz naprav in osebja

DOKAZILO

- 2 X fotokopija prometnega dovoljenja terenskega vozila.

4.2 SKLOP 1: Nakup in montaža MW linkov

4.2.1 Strokovno usposobljen kader

Ponudnik mora zagotoviti:

  - 2 ekipi strokovno usposobljenih oseb. Ekipa šteje najmanj 2 osebi

  - Poimenski seznam vseh stokovno usposobljenih oseb, s področja, ki je predmet javnega razpisa. V kolikor se poimenski seznam tekom montaže opreme spremeni je izvajalec dolžan obvestiti naročnika z dopisom ter priložiti posodobljeno Prilogo SUK1 in vse potrebne certifikate in potrdila o ustreznosti nove strokovno usposobljene osebe.

  - Najmanj 4 osebe morajo biti usposobljene za  opravljanje dela na višini. Pri tem morajo biti navedene osebe usposobljene za montažo naprav, ki so predmet razpisa.

  - Vsaj 3 strokovno usposobljene osebe na področju radijskih linkov.

  - Vsaj 2 strokovno usposobljeni osebi za delo z računalniškim programom, ki ga uporablja ponudnik za namen načrtovanja radijskih linkov.

  - Vsaj 1 strokovno usposobljeno osebo s področja požarnih pregrad in navideznega omrežja (CompTIA Network+ ali enakovredno)

  - Vsaj 1 strokovno usposobljeno osebo s področja varnosti (CompTIA Security+, SSCP, CISSP ali enakovredno)

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj 5 strokovnjakov od katerih ima lahko posamezni strokovnjak več strokovnih znanj oz. potrdil in vsi skupaj vsa zahtevana znanja.

Vsi certifikati oziroma potrdila morajo biti izdani s strani proizvajalca opreme ali akreditiranih institucij. Potrdila ne smejo biti stara več kot tri leta in ne starejša kot za njih predvideva proizvajalec oziroma akreditirana institucija. Naročnik dopušča možnost, da ima en strokovnjak več različnih certifikatov oziroma potrdil.

- DOKAZILO

  - Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga SUK1 – izjava o ustreznem številu strokovno usposobljenega kadra.

  - Vsaj 4 X kopija originalnega dokazila  o usposabljanju za delo na višini, ki ga izda pristojna inštitucija.

  - Vsaj 3 X kopija originalnega certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti za radijske linke.

  - Vsaj 2 X kopijo originalnega certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti za delo z računalniškim programom za namen načrtovanja radijskih linkov.

  - Vsaj 1 X kopijo originalnega certifikata s področja požarnih pregrad in navideznega omrežja (CompTIA Network+ ali enakovreden)

  - Vsaj 1 X kopijo originalnega certifikata s področja varnosti (CompTIA Security+, SSCP, CISSP ali enakovredno)

4.2.2 Minimalni nabor servisnih inštrumentov, merilne in programske opreme

Ponudnik mora razpolagati z minimalnim naborom merilnih inštrumentov za montažo opreme, ki je predmet nakupa. Vsaka ekipa mora imeti servisni računalnik, mobilni telefon, spodobnost oddaljenega dostopanja do potrebnih informacij, možnost takojšnjega dostopa do potrebne rezervne opreme in rezervnih delov ter vso potrebno opremo za izvedbo montaže MW linkov ter mrežne opreme.

MW linki:

  - Osciloskop 100MHz ali zmoglivejši,

  - Spektralni analizator do 10 Ghz,

  - Analizator IP protokola *,

  - Merilnik za UTP kable *,

  - Merilnik za optične kable,

  - Programska oprema za načrtovanje radijskih linkov.

  - Merilnik koaksialnih kablov in anten,

  - Inštrument za merjenje parametrov DMR repetitorjev,

  - Inštrument za umerjanje antenskih kretnic.

- * Vsaka ekipa, ki izvaja montažo mora imeti svojo opremo.

- Instrumenti morajo omogočati ključne meritve parametrov navedenih v tehnični specifikaciji, ki je predmet nakupa opreme. Vsi za frekvenčno območje, na katerem deluje radijska oprema, ki je predmet nakupa.

- Za omenjene servisne instrumente oziroma merilno opremo je potrebno predložiti kopije originalnih potrdil o kalibraciji v skladu z zahtevami proizvajalca in predpisi s tega področja. Potrdilo o opravljeni kalibraciji ne sme biti starejše od 4 let. Naročnik si pridržuje pravico, da v času veljavnosti pogodbe nenajavljeno preveri, ali izvajalec dejansko razpolaga z navedeno merilno opremo in preveri kalibracijo oziroma veljavnost potrdil o kalibraciji posameznih naprav.

- Programska oprema:

  - Programsko opremo za nadzor in konfiguriranje opreme MW linkov. Nameščena mora biti na servisnem prenosnem računalniku.

  - Računalniška oprema za načrtovanje DMR omrežja in radijskih linkov.

  - Programsko opremo za nadzor in programiranje naprav. Nameščena mora biti na servisnem prenosnem računalniku.

Razpolagati mora tudi z zadnjimi različicami licenčne programske opreme za upravljanje naprav, ki so predmet nakupa. Predložiti mora spisek celotne programske opreme iz katere je razviden za kakšen namen se programska oprema uporablja. Naročnik si pridržuje pravico, da v času veljavnosti pogodbe nenajavljeno preveri, ali izvajalec dejansko razpolaga z vso navedeno licenčno programsko opremo.

- DOKAZILO

  - Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga MNO1 – izjava o razpolaganju minimalnega nabora ustreznih servisnih inštrumentov, merilne in programske opreme. (iz nabora opreme je razvidno: oprema, proizvajalec, model naprave, serijska številka naprave, datum zadnje kalibracija opreme).

  - Kopije originalnih potrdil o kalibraciji naprav, ki ne smejo biti strarejša od 4-ih let.

4.2.3 Reference s področja vzpostavitve MW linkov

Ponudnik mora izkazati najmanj tri (3) uspešno zaključene reference v zadnjih petih (5) letih na področju dobave, montaže, konfiguracije in zagona licenciranih mikrovalovnih (MW) point-to-point povezav.

Vsaka posamezna referenca mora vključevati najmanj pet (5) vzpostavljenih MW linkov kot del enotnega projekta oziroma funkcionalno povezanega komunikacijskega sistema.

Od navedenih referenc morata biti najmanj dve (2) izvedeni na področju komunikacijske infrastrukture (dispečerski sistemi zdravstva, sistemi zaščite in reševanja, energetska infrastruktura ali telekomunikacijski backbone sistemi).

- DOKAZILO

  - izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost (reference) vpisati minimalno število referenc

  - Vsaj 3 X  priložena referenca – izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo R1 -  izjava o referencah.

4.3 SKLOP 2: Nakup in montaža rezervnega napajanja

4.3.1 Strokovno usposobljen kader

Ponudnik mora zagotoviti:

  - 2 ekipi strokovno usposobljenih oseb. Ekipa šteje najmanj 2 osebi.

  - Poimenski seznam vseh strokovno usposobljenih oseb, s področja, ki je predmet javnega razpisa. V kolikor se poimenski seznam tekom izvedbe naročila spremeni je izvajalec dolžan obvestiti naročnika z dopisom ter priložiti posodobljeno Prilogo SUK2 in vse potrebne certifikate in potrdila o ustreznosti nove strokovno usposobljene osebe.

  - Vsaj 2 osebi s profesionalnim nivojem znanja na področju rezervnega napajanja.

  - Vsaj 2 osebi s profesionalnim nivojem znanja za vzpostavitev nadzornega sistema rezervnega napajanja.

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj 4 strokovnjake od katerih ima lahko posamezni strokovnjak več strokovnih znanj oz. potrdil in vsi skupaj vsa zahtevana znanja.

Vsi certifikati oziroma potrdila morajo biti izdani s strani proizvajalca opreme ali akreditiranih institucij. Potrdila ne smejo biti stara več kot tri leta in ne starejša kot za njih predvideva proizvajalec oziroma akreditirana institucija. Naročnik dopušča možnost, da ima en strokovnjak več različnih certifikatov oziroma potrdil.

- DOKAZILO

  - Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga SUK2 – izjava o ustreznem številu strokovno usposobljenega kadra.

  - Vsaj 2 X kopijo originalnega certifikata oziroma potrdila o profesionalni usposobljenosti za postavitev rezervnega napajanja.

  - Vsaj 2 X kopijo originalnega certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti za delo z računalniškim programom za namen vzpostavitve nadzornega sistema rezervnega napajanja.

4.3.2 Minimalni nabor inštrumentov, merilne in programske opreme

Izvajalec mora pri izvedbi dobave, montaže in vzpostavitve rezervnega napajanja zagotoviti ustrezno tehnično, merilno in programsko opremo za kakovostno izvedbo, testiranje in validacijo sistema.

Minimalne tehnične zahteve za inštrumente in merilno opremo:

- digitalni TRMS multimeter za meritve AC/DC napetosti, tokov in preverjanje električnih povezav,

- kleščni ampermeter (AC/DC) za meritve obremenitve sistema in polnilnih tokov baterij,

- merilnik notranje upornosti baterij za preverjanje stanja baterijskih sklopov,

- izolacijski tester za meritve izolacijske upornosti električnih vodov,

- merilnik ozemljitve za preverjanje zaščitnega ozemljitvenega sistema,

- termovizijska kamera za kontrolo segrevanja spojev, varovalk in priključkov,

- obremenilni tester baterij (load tester) za simulacijo delovanja ob izpadu omrežnega napajanja,

Programske in diagnostične zahteve:

Izvajalec mora zagotoviti:

- prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo proizvajalca za konfiguracijo in diagnostiko opreme za rezervno napajanje,

- dostop do nadzornega sistema (NMS) oziroma programske opreme za spremljanje alarmov, dogodkov in stanja napajalnega sistema,

- možnost izvoza dnevniških zapisov in poročil o izvedenih testih.

DOKAZILO

Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga MNO2 – izjava o razpolaganju minimalnega nabora ustreznih servisnih inštrumentov, merilne in programske opreme. (iz nabora opreme je razvidno: oprema, proizvajalec, model naprave, serijska številka naprave, datum zadnja kalibracije opreme).

Kopije originalnih potrdil o kalibraciji naprav, ki ne smejo biti strarejša od 4-ih let.

4.3.4 Reference s področja postavitve rezervnega napajanja

Ponudnik mora izkazati najmanj eno (1) referenco v zadnjih 5 letih na področju izvedbe rezervnega napajanja za komunikacijske ali informacijske sisteme. Referenca mora biti za 48V DC napajalni sistem z baterijskim hranilnikom in nadzornim sistemom alarmiranja na najmanj 10 lokacijah.

- DOKAZILO

  - izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost (reference) vpisati minimalno število referenc

  - Vsaj 1 X  priložena referenca – izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo R2 -  izjava o referencah.

.

4.4 SKLOP 3: Nakup in montaža dispečarski terminalov

4.4.1 Strokovno usposobljen kader

Ponudnik mora zagotoviti najmanj:

  - Vodjo projekta z izkušnjami pri vodenju projektov profesionalnih radijskih dispečerskih sistemov.

  - Strokovnjaka s področja radijskih sistemov z izkušnjami na področju konfiguracije, integracije in optimizacije DMR in MW sistemov.

  - Implementacijskega tehnika z izkušnjami pri montaži, zagonu oz. vzpostavitvi in vzdrževanju radijskih dispečerskih sistemov.

  - Specialista z izkušnjami na področju integracije dispečarskih sistemov, IP komunikacij in nadzornih sistemov.

  - Strokovnjaka  s področja požarnih pregrad in navideznega omrežja (CompTIA Network+ ali enakovredno)

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj 3 strokovnjake, od katerih ima lahko posamezni strokovnjak več strokovnih znanj oz. potrdil in vsi skupaj vsa zahtevana znanja.

Vsi certifikati oziroma potrdila morajo biti izdani s strani proizvajalca opreme ali akreditiranih institucij. Potrdila ne smejo biti stara več kot tri leta in ne starejša kot za njih predvideva proizvajalec oziroma akreditirana institucija. Naročnik dopušča možnost, da ima en strokovnjak več različnih certifikatov oziroma potrdil.

- DOKAZILO

  - Kot dokazilo se upoštevajo samo strokovnjaki, ki so opredeljeni v referencah

  - Vsaj 2 X kopijo originalnega certifikata proizvajalca opreme oziroma potrdila o profesionalni usposobljenosti za postavitev radijskih dispečerskih terminalov.

  - Vsaj 1 X kopija originalnega certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti za radijske linke.

  - Vsaj 1 X kopijo originalnega certifikata s področja požarnih pregrad in navideznega omrežja (CompTIA Network+ ali enakovreden)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe in zahtevati dodatna dokazila.

4.4.2 Minimalne zahteve glede tehnične in programske opreme za postavitev in konfiguracijo radisjkih dispečarskih terminalov

Izvajalec mora za izvedbo namestitve, konfiguracije, testiranja in zagona dispečarskih terminalov zagotoviti ustrezno tehnično, merilno in programsko opremo.

Minimalne zahteve vključujejo:

- prenosni računalnik ali delovno postajo z nameščeno uradno konfiguracijsko programsko opremo proizvajalca dispečarskega sistema,

- licenčno programsko opremo za konfiguracijo, diagnostiko in nadzor dispečarskih terminalov,

- programsko opremo za konfiguracijo radijskih omrežij, govornih skupin, alarmnih funkcij in uporabniških profilov,

- dostop do nadzornega sistema za spremljanje delovanja, alarmov in sistemskih dogodkov,

- omrežno diagnostično opremo za preverjanje IP povezljivosti (LAN tester, analizator prometa ali primerljivo),

- avdio testno opremo za preverjanje kakovosti prenosa govora, snemanja komunikacij in delovanja avdio poti,

- orodja za testiranje funkcionalnosti klicev (individualni, skupinski, prioritetni in emergency klici),

- programsko opremo za preverjanje in izvoz dnevniških zapisov ter snemanih komunikacij,

- programsko opremo za varno izdelavo varnostnih kopij konfiguracijskih datotek in sistemskih nastavitev,

- programsko opremo za oddaljeno podporo, diagnostiko in odpravljanje napak.

Izvajalec mora zagotoviti, da je vsa uporabljena programska oprema licenčna, kompatibilna z obstoječim sistemom naročnika ter skladna s tehničnimi zahtevami proizvajalca.

DOKAZILO

Izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran obrazec Priloga MNO3 – izjava o razpolaganju minimalnega nabora ustreznih servisnih inštrumentov, merilne in programske opreme. (iz nabora opreme je razvidno: oprema, proizvajalec, model naprave, serijska številka naprave, datum zadnja kalibracije opreme).

Kopije originalnih potrdil o kalibraciji naprav, ki ne smejo biti strarejša od 4-ih let.

4.4.3 Reference s področja postavitve dispečarskih terminalov

Ponudnik mora izkazati najmanj dve (2) uspešno zaključeni referenci v zadnjih petih (5) letih na področju dobave, konfiguracije, integracije in zagona dispečarskih terminalov za profesionalne radijske komunikacijske sisteme. Reference morajo dokazovati izkušnje z operativnimi dispečarskimi okolji, ki vključujejo upravljanje govornih skupin, alarmiranje, snemanje komunikacij in IP povezljivost.
Referenca mora vključevati najmanj pet (5) vzpostavljenih dispečarskih delovnih mest oziroma terminalov kot del enotnega operativnega sistema in mora biti izvedena na sistemih komunikacijske infrastrukture (dispečerski sistemi zdravstva, sistemi zaščite in reševanja, energetska infrastruktura ali telekomunikacijski backbone sistemi).

- DOKAZILO

  - izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost (reference) vpisati minimalno število referenc

  - Vsaj 2 X  priložena referenca – izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo R3 -  izjava o referencah.

IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti in v poglavju V. Tehnične specifikacije, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, ob pogoju, da bo njegova ponudba po izvedenem pregledu označena za dopustno, in sicer na podlagi ocenjevalnih merilih:

|  | Kriterij | max. število točk |
| --- | --- | --- |
| a | Vrednost ponudbe | 80 |
| b | Število strokovno usposobljenih oseb | 20 |
| S K U P A J : |  | 100 |

a) Vrednost ponudbe za posamezen sklop – največje število točk: 80

| ## Število točk | Kriterij |
| --- | --- |
| 0 - 80 | Najnižja skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop x 80 Ponujena skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop |

DOKAZILO: Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«

b) Število strokovnih usposobljenih oseb (monterji, strokovnjaki) po posameznem sklopu, ki so navedeni v prilogi SUK1-1.sklop in/ali SUK 2-2.sklop, in/ali referencah za 3. sklop oz. skupno število strokovnih usposobljenih oseb navede ponudnik na koncu predračuna enostavnega za posamezen sklop.

| ## Število točk | Kriterij |
| --- | --- |
| 0 - 20 | Število strokovnih usposobljenih oseb po posameznem sklopu Upošteva se največ 10 strokovnih usposobljenih oseb in vsaka šteje 2 točke. *za Sklop 3 se štejejo samo strokovno usposobljene osebe ki bodo zapisane v referencah |

V kolikor ena strokovno usposobljena oseba izkazuje več strokovnih znanj, se šteje le kot ena strokovna oseba in prejme 2 točki.

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril (a + b) po posameznem sklopu. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk in bo ponudba dopustna. Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.

V kolikor bo doseženo enako najugodnejše število točk po posameznem sklopu in bo cena oz. skupna vrednost po posameznem sklopu (točka a tega poglavja) različna, se izbere ponudba, ki je dopustna in ima nižjo skupno vrednost po posameznem sklopu.

V kolikor bosta dva ali bo več ponudnikov po posameznem sklopu doseglo enako najugodnejšo število vseh točk in obenem enako število točk iz vrednosti ponudbe pod točko a tega poglavja in enako število točk iz števila strokovnih oseb ponudnika (strokovnjaki, monterji) pod točko b tega poglavja, se izbere ponudnik, ki je prej oddal ponudbo.

V. 	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Predmet javnega naročila je prenova sistema radijskih zvez DRO-DMR:

Sklop 1. Nakup in montaža MW linkov

Mikrovalovni linki v sistemu radijskih zvez DRO-DMR zagotavljajo zanesljivo povezavo med oddaljenimi repetitorskimi lokacijami in centralnim dispečerskim centrom ter omogočajo neprekinjeno delovanje govornih in podatkovnih storitev tudi v primerih, ko javna komunikacijska infrastruktura ni na voljo.

Naročilo obsega zamenjavo obstoječih mikrovalovnih radijski linkov tipa TDD (Time Division Duplex) s FDD (Frequency Division Duplex).

MW (mikrovalovni) duplex linki ki so predmet nakupa, predstavljajo hrbtenično komunikacijsko omrežje, ki povezuje DMR repetitorje, dispečerske centre in strežniško infrastrukturo v enotno IP omrežje. Predmet nakupa je 26 MW linkov z pripadajočo mrežno opremo.

Tehnične zahteve za naprave (Antena in radijska enota)

- Radijska enota mora biti izvedena v polni zunanji konfiguraciji (Full-Outdoor), namenjena neposredni montaži na anteno (Direct mount), brez potrebe po namestitvi notranje enote (IDU)

- Radijska enota mora v enem samem fizičnem ohišju, z enim oddajnikom/sprejemnikom in integriranim duplekserjem, omogočiti istočasno delovanje dveh neodvisnih radijskih nosilcev (Dual-Carirer) na dveh različnih frekvencah ob uporabi iste polarizacije antene in istega RF napajalnega voda.

- Naprava mora imeti izključno pasivno hlajenje brez gibljivih delov

- Naprava mora podpirati delovanje v standardih ETSI frekvenčnih pasovih 8 GHz in 10 GHz

- Naprava mora podpirati dinamično prilagodljivo kodiranje in modulacijo (ACM) v razponu od QPSK do najmanj 4096 QAM za vsak nosilec posebej

- Naprava mora podpirati pasovno širino kanalov od 8 MHz do najman 112 MHz (skladno z ETSI standardom) na posamezni nosilec

- Radijska enota mora z uporabo dveh nosilcev in najvišje modulacije (brez zunanjih preklopnih stikal) zagotavljati prenosno kapaciteto do najman 2.5 Gbps na nivoju L1 oziroma več z uporabo kompresije paketnih glav (Header Compression)

- Naprava mora imeti najmanj 1x RJ45 s podporo za napajanje preko Etherneta (PoE) in najmanj z hitrostoj 1 GbE in možnost priklopa optičnega SFP priključka

- Naprava mora podpirati napredne funkcionalnosti (skladno z IEEE  802.1q VLAN in IEEE 802.1AS QinQ)

- Naprava mora omogočati upravljanje kakovosti storitev (QoS) in podpirati najmanj 8 prednostnih vrst na vrata, z možnostjo uveljavljanja strategij stige prioritete (Strict Priority) in ponderiranje deljenja (WFQ)

- Naprava mora podpirati omrežno sinhronizacijo ki jo mora zagotavljati vgrajena strojna podpora za SyncE (Synchronous Ethernet) in IEEE 1588v2 (PTP)

- Poraba naprava pri polni obremenitvi obeh nosilcev ne sme presegati 50 W

- Naprava mora nemoteno delovati v temperaturnem obočju -33ºC do + 55 ºC

- Zunanje ohišje naprave mora imeti stopnjo zaščite najmanj IP66

Sistem mora vsebovati tehnologijo za inteligentno  upravljanje dveh nosilcev znotraj ene radijske naprave, ki mora izpolnjevati naslenje zahteve:

- Neodvisni ACM na posameznem nosilcu, kar v primeru slabšanja vremenski pogojev mora sistemu omogočati, da za vsak izmed dveh nosilcev neodvisno on asimetrično znižuje ali zvišuje svojo modulacijsko stopnjo glede na trenutno slabljenje signala. Znižanje modulacije na enem nosilcu ne sme povzročiti prekinitve, motenj ali avtomatskega znižanja modulacije na drugem nosilcu

- Brezprekinitveni preklop (Hiteless/Errorless ACM) , kar mora omogočati prehod med modulacijskimi stopnjami ki morajo potekati v realnem času, brez izgube paketov (hitless) in brez vpliva na fazo prometa za ves prednostni promet

- Dinamična alokacija prometa in QoS zaščita. V kolikor se zaradi vremenskih vplivov skupna kapaciteta radijske povezave zmanjša, mora naprava samodejno in brez zakasnitev prerazporediti kritični promet na tiste nosilce, ki v danem trenutku ohranja višjo in stabilnejšo modulacijo

Seznam MW povezav:

| Zap. št. | Relacija | Razdalja (km) | Frekvenčno področje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lendavske gorice – Žikarce | 51,1 | 10 GHz |
| 2. | Žikarce – Boč | 30 | 10 GHz |
| 3. | Boč – Jelovice | 26,7 | 10 GHz |
| 4. | Boč – Mrzlica | 39,3 | 10 GHz |
| 5. | Mrzlica – Uršlja gora | 34,9 | 10 GHz |
| 6. | Uršlja gora – Velika Kopa | 53,7 | 10 GHz |
| 7. | Velika Kopa – Lendavske gorice | 96,8 | 8 GHz |
| 8. | Mrzlica – Krvavec | 20,0 | 10 GHz |
| 9. | Krvavec – Krim | 40,0 | 10 GHz |
| 10. | Krim – Trdinov Vrh | 68,1 | 8 GHz |
| 11. | Trdinov Vrh – Lisca | 34,9 | 10 GHz |
| 12. | Lisca – Boč | 34,6 | 10 GHz |
| 13. | Krim – Nanos | 36,9 | 10 GHz |
| 14. | Nanos - Slivnica | 27,5 | 10 GHz |
| 15. | Nanos – Slavnik | 27,1 | 10 GHz |
| 16. | Slavnik – Poljane | 19,1 | 10 GHz |
| 17. | Poljane – Trstelj | 39,8 | 10 GHz |
| 18. | Trstelj – Kuk | 38,1 | 10 GHz |
| 19. | Trstelj – Javornik | 29,2 | 10 GHz |
| 20. | Javornik – Krvavec | 57,1 | 10 GHz |
| 21. | Javornik – Dobrča | 55,3 | 10 GHz |
| 22. | ReCO Maribor - Jelovice | 25,5 | 10 GHz |
| 23. | ReCO Ljubljana - Krim | 16,4 | 10 GHz |
| 24. | ReCO Nova Gorica - Trstelj | 12,1 | 10 GHz |
| 25. | Rezerva 1 |  | 10 GHz |
| 26. | Rezerva 2 |  | 10 GHz |

Tehnične zahteve za antene za MW linke

- Parabolna antena z radom zaščito

- Frekvenčno območje: 7.100 – 8.500 GHz in 10.125 – 11.700 GHz

- Max. dimenzije: premer 0.7m

- Vpetje: nosilci za antene morajo imeti vpetje za montažo na drog premera 50 mm–120 mm

- Teža antene: manj kot 10kg

- Dovoljena hitrost vetra: ≥ 250 km (max), ≥ 180 km/h (delovanje),

- Neposredna pritrditev antene na napravo (direct mount)

Tehnične zahteve za STP kabel za MW linke:

- Cat 5e oklopljen,

- Primeren za zunanjo uporabo,

- Oklopljeni konektorji z zaščito pred vremenskimi vplivi in vdorom vode in vlage,

- Primeren za povezovanje zunanjih enot MW linkov z notranjimi enotami.

Shema hrbteničnega omrežja

Predmet javnega naročila obsega še dobavo industrijskih usmerjevalnikov in stikal za potrebe sistema radijskih zvez DRO-DMR, namenjenih zagotavljanju zanesljive in varne IP komunikacijske infrastrukture. Dobavljena oprema mora omogočati neprekinjeno delovanje v kritičnih okoljih ter podpirati sodobne omrežne funkcionalnosti, vključno z VLAN, QoS, VPN in redundantnimi komunikacijskimi povezavami.

Z vidika informacijske varnosti mora oprema zagotavljati napredne varnostne mehanizme, kot so požarni zid (firewall), podpora za šifrirane VPN povezave (IPsec, OpenVPN ali WireGuard), avtentikacija uporabnikov, nadzor dostopa ter redne varnostne posodobitve programske opreme.

Dobavljena rešitev mora omogočati centralizirano upravljanje in nadzor naprav ter biti primerna za uporabo v sistemih kritične infrastrukture, kjer so ključni visoka razpoložljivost, odpornost proti kibernetskim grožnjam in zagotavljanje neprekinjenega delovanja komunikacijskega omrežja

Tehnične zahteve za usmerjevalnike Teltonika RUTX09 ali enakovreden 60 kos

Osnovni tehnični parametri :

- 4x Gigabit Ethernet port

- WAN/LAN konfiguracija

- 4G LTE Cat 6 povezljivost prenos do 300 Mbps

- Dual SIM podpora in avtomatski preklop med operaterjema za redundanco

- Industrijski temperaturni razpon delovanje od -40 °C do +75 °C

- napajalni razpon 9 – 50 V DC

- GPS/GNSS podpora vključuje GPS, GLONASS in Galileo

- Napredna VPN podpora ki mora vključevati (OpenVPN , Ipsec, WireGuard )

- Oddaljeno centralno upravljanje

- Industrijska robustna izvedba

- aluminijasto ohišje + DIN letev montaža

Tehnične zahteve za stikala Teltonika TSW212 ali enakovreden 60 kos.

Osnovni tehnični parametri :

- 8x Gigabit Ethernet port

- Layer 2 upravljano stikalo z naprednimi mrežnimi funkcionalnostmi

- Podpora za VLAN segmentacija omrežja za večjo varnost

- RSTP/STP podpora redundanca in preprečevanje omrežnih zank

- napajalni razpon 9 – 50 V DC

- Industrijski temperaturni razpon delovanje od -40 °C do +75 °C

- Oddaljeno upravljanje in monitoring preko spletnega vmesnika in SNMP

- Industrijska robustna izvedba

- aluminijasto ohišje + DIN letev montaža

Tehnične zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti

Izbrani ponudniki mora zagotoviti učinkovito in varno delovanje VLAN omrežja v sistemu DRO-DMR. Upoštevati mora naslednje ključne kriterije, ki zagotavljajo optimalno delovanje, varnost in enostavno upravljanje omrežja :

- Pravilno načrtovano VLAN strukturo za IoT naprave

- Pravilno optimizirati konfiguracijo VLAN na stikalih

- Vzpostavitev varnostnih mehanizmov za omejitev naprav na posameznih portih

- Konfiguracijo ustreznega omrežnega routinga z katerim ne bo preobremenjeval omrežja

- Zagotoviti mora ustrezen nadzor, testiranje in dokumentacijo ( VLAN, IP shemo in pravila ACL)

Montaža, priklop, konfiguracija in testiranje dobavljene opreme je v letu 2027.

Sklop 2. Nakup in montaža rezervnega napajanja

V primeru večjih naravnih in drugih nesreč, lahko na določenih področjih pride do daljših izpadov omrežnega napajanja, tudi do nekaj dni. Sistem neprekinjenega napajanja mora zagotavljati najmanj 48 urno avtonomijo delovanja radijskega sistema DRO-DMR  v primeru izpada omrežnega napajanja.

Oprema sistema radijskih zvez DRO-DMR je nameščena na skupno 74 lokacijah. Na lokacijah regijskih centrov za obveščanje in dispečerskih centrov zdravstva, to je na skupno 15 lokacijah imamo UPS in napajanje z agregatom, zato na teh lokacijah dodatnega neprekinjenega napajanja opreme sistema radijskih zvez DRO-DMR ne potrebujemo. Skupno število lokacij za montažo sistemov neprekinjenega napajanja je 59.

Za opremo sistema radijskih zvez DRO-DMR je na vseh lokacijah ki so predmet javnega naročila zagotovljena omrežna napetost 230 V AC.

Modularni napajalni sistem

Sistem mora biti zasnovan modularno in vgrajen v strežniški okvir. Poleg usmerniškega napajalnega sistema in kontrolne enote je v strežniškem okvirju predviden tudi prostor za akumulatorje z zahtevano zmogljivostjo.

Osnovne tehnične zahteve sistema rezervnega napajanja :

- Zagotovitev najmanj 48 ur neprekinjenega delovanja ob izpadu elektrike

- Vsaka lokacija mora imeti akumulatorje različnih kapacitet glede na predvideno kapaciteto po lokaciji

- Sistem mora omogočati delovanje  na napetosti 12 V DC in 48 V DC.

Sistemi so razdeljeni glede na velikosti in število naprav ki bodo priklopljene na rezervno napajanje.

Sistem 1 : najmanj 300 W  in nadzorni sistem do 6 enot:  33 kompletov

- AC/DC pretvornik 220V -> 48V

- Nadzorna enota z šestimi priključki, moči najmanj 300 W  z izhodno napetostjo 48 V

- DC/DC pretvornik 120 W 48 v -> 12 V

- Akumulator – skupna kapaciteta večja od kapacitete zapisane v tabeli

- Enojni strežniški okvir 600x600x1340 za lokacije kje je to zahtevano

- Polico za strežniški okvir 2 kos kjer je zahtevano

Sistem 2 : najmanj 700 W in nadzorni sistem do 12 enot:  26 kompletov

- AC/DC pretvornik 220V -> 48V

- Nadzorna enota z dvanajstimi priključki, moči najmanj 700 W z izhodno napetostjo 48 V

- DC/DC pretvornik 480 W 48 V -> 12 V

- Akumulator – skupna kapaciteta večja od kapacitete zapisane v tabeli

- Enojni strežniški okvir 600x600x1340 za lokacije kje je to zahtevano

- Polico za strežniški okvir 2 kos za lokacije kje je to zahtevano

Minimalne tehnične zahteve za AC/DC pretvornik (220V -> 48V)

- Vhodna napetost : 90 – 300 VAC

- Vhodna frekvenca : 50/60 Hz

- Power factor: 0,99

- Izhodna napetost : 48 V

- Izkoristek : >90%

- Varnost: IEC/EN 60950-1

- Elektro magnetna združljivost : EMC EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-6-3, RoHS, CE

Minimalne tehnične zahteve za DC/DC pretvornik (48V -> 12V)

- Vhodna napetost : 33 – 67 VAC

- Vhodna frekvenca : 50/60 Hz

- Power factor: 0,99

- Izhodna napetost : 12 V

- Izkoristek : >90%

- Varnost: IEC/EN 60950-1

Minimalne tehnične zahteve za kontrolne enote :

- Izhodna napetost : 48 VDC

- Število potrebnih usmerniških modulov odvisen od vrste sistema (glej posamezno vrsto in lokacijo)

- Skupno do 12 izhodnih pozicij z varovalkami ali odklopniki 20 A (48 V) na izhod

- Temperaturno območje delovanja: - 30 do 60° C

- Standardna TCP/IP Ethernet komunikacija za oddaljeni nadzor in spremljanje delovanja

- Omrežni varnostni protokoli vključujejo HTTPS, TLS 1.2, SNMP v1/v2c/v3

- Obvestila o alarmih prek SMS ali e-pošte

- Oddaljeno preklapljanje posameznih izhodov

- Omrežni nadzorni mehanizem ki samodejno ponovno zažene usmerjevalnike ali stikala, če ne prejme odziva

- Vzdrževanje napetosti

- Alarme visoke ali nizke napetosti baterije

Tehnična specifikacija nadzornega sistema :

- Nadzorni sistem delovanja in alarmiranje v primeru izpada elektrike

- Nadzorni sistem mora omogočite online podatke o kapaciteti, času avtonomije in stanju akumulatorjev

- Nadzorni sistem mora delovati v svojem VLAN omrežju sistema DRO-DMR

- Nadzorni sistem mora omogočit vklop ali izklop določene naprave, da ni potreben obisk vzdrževalca na lokaciji

- Nadzorni sistem mora omogočiti alarme v primeru nepooblaščenega dostopa

Minimalne tehnične zahteve za nadzor akumulatorjev:

- Poročanje o stanju napetosti baterije

- Poročanje o ocenjenem preostalem času delovanja

- Testiranje baterij z ciklom praznenja in polnenja

Minimalne tehnične zahteve za baterije:

- Vgrajene baterije morajo biti ustrezne zmogljivosti (glej posamezni tip in lokacijo)

- Vrsta akumulatorja AGM, napetost 12V

- Življenjska doba najmanj 6 let

- Baterije proizvedene v Evropi

59 lokacij :

| LOKACIJA STOLPA | Skupaj Ah | Objekt | Linki | Agregat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artviže | 205 | ELES d.o.o | 1 |  |
| Beli križ | 205 | RTV Objekt | 1 | DA |
| Boč | 670 | MORS | 7 | DA |
| Bohor | 406 | IT 100 | 2 |  |
| Črvov vrh | 129 | RTV Objekt | 1 |  |
| Dobrča | 444 | Elektro Gorenjska | 3 |  |
| Golte | 205 | IT 100 | 1 |  |
| Grmada | 205 | MORS | 1 | DA |
| Huda peč | 319 | RTV Objekt | 1 |  |
| Janče | 289 | MORS | 3 | DA |
| Javornik | 214 | IT 100 | 4 |  |
| Jelovice | 263 | Radio amaterji PGD Jelovice | 5 |  |
| Kobalove planine | 129 | RTV Objekt | 1 |  |
| Kobariški stol | 205 | RTV Objekt | 1 |  |
| Koprivnik | 228 | RTV Objekt | 1 |  |
| Kranjska Gora | 304 | Elektro Gorenjska | 1 |  |
| Krim | 760 | MORS | 10 |  |
| Krvavec | 366 | MORS | 3 |  |
| Kuk | 269 | RTV Objekt | 3 |  |
| Kum | 444 | RTV Objekt | 3 | DA |
| Laze | 159 | RTV Objekt | 2 |  |
| Lendavske gorice | 205 | IT 100 | 3 |  |
| Lisca | 214 | ARSO | 2 |  |
| Loška dolina | 129 | IT 100 | 2 |  |
| Lovski vrh | 205 | MORS | 1 |  |
| Lubnik | 413 | Elektro Gorenjska | 3 |  |
| Malič | 265 | MORS | 2 |  |
| Malija | 235 | IT 100 | 1 |  |
| Medvedjek - Trava | 394 | RTV Objekt | 1 |  |
| Mirna gora | 220 | Telekom | 1 |  |
| Mrzlica | 330 | MORS | 5 |  |
| Nanos | 456 | RTV Objekt | 5 | DA |
| Pečna reber | 235 | MORS | 2 |  |
| Police | 290 | Tadej Turin | 4 |  |
| Poljane | 390 | MORS | 4 |  |
| Pregarje | 235 | TV Galeja | 2 |  |
| Slavnik | 162 | RTV Objekt | 4 |  |
| Ravni pod Stolom | 235 | Elektro Gorenjska | 2 |  |
| Sela na Krasu | 125 | Kraški Vodovod | 1 |  |
| Slivnica | 388 | RK Ljubljana | 4 |  |
| Štjak | 205 | IT 100 | 1 |  |
| Stolpnik | 129 | IT 100 | 1 |  |
| Šmarna gora | 235 | IT 100 | 2 |  |
| Sveta gora | 320 | RTV Objekt | 2 |  |
| Šilentabor | 129 | RTV Objekt | 2 |  |
| Šumahov vrh | 159 | RTV Objekt | 2 |  |
| Tinjan | 482 | RTV Objekt | 5 |  |
| Trdinov vrh | 482 | RTV Objekt | 6 | DA |
| Trstelj | 339 | RTV Objekt | 6 |  |
| Ulovka | 205 | IT 100 | 1 |  |
| Uršlja gora – Plešivec | 433 | RTV Objekt | 4 | DA |
| Vaneča | 296 | IT 100 | 1 |  |
| Veliki Brebovnik | 205 | RK Ormož | 1 |  |
| Velika Kopa | 205 | IT 100 | 1 |  |
| Vogel | 129 | RTV Objekt | 1 |  |
| Vrhtrebnje | 189 | Studi Da Vinci | 2 |  |
| Zidovnik | 205 | Kraški vodovod | 1 |  |
| Žavcarjev vrh | 235 | IT 100 | 1 |  |
| Žikarce | 290 | MORS | 3 | DA |

Dodatno je potrebno dobaviti strežniške omare in police (zap. št. 7 v predračunu enostavnem):

| Poz. | Naziv | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okvir velika omara | 7 |
| 2 | Velika zunanja omara | 2 |
| 3 | Okvir mala omara | 7 |
| 4 | Nosilec za akumulatorje | 19 |
| 5 | Police - omara velika | 24 |
| 6 | Police - omara mala | 16 |
| 7 | Razdelilec 8x z prednapetostno zaščito | 16 |

Poz. 1. :

Komunikacijska omara mora imeti možnost prilagoditve višine

Poz. 2. :

Zunanja samostoječa telekomunikacijska omarica 19" 42U, 610 × 610 × 2200 mm

Zaščita IP54

Poz. 3. :

Poz. 4. :

Nosilec za akumulatorje 600 × 600 × 600 mm (skica je informativne narave). Sestavljen je iz industrijskih Alu profilov 25x25 (možnost prilagoditve glede na lokacijo postavitve) ter 3 polic, skupne nosilnosti 80 kg.

Poz. 5. :

Poz. 6. :

Poz. 7. :

Montaža, priklop, konfiguracija in testiranje dobavljene opreme je v letu 2027.

Sklop 3. Nakup in montaža dispečarskih terminalov

Tehnični parametri in značilnosti dispečarskega sistema TRBOnet PLUS (Motorola / TRBOnet za sisteme MOTOTRBO) ali enakovreden:

- Podpirati mora MOTOTRBO arhitekturo : IP Site Connect, Capacity Plus (eno-in večsmerni), Connect Plus, Capacity Max

- Sistem mora biti modularen in razširljiv, z različnimi dodatki: snemanje govora, beleženje podatkov, GPS sledenje, geofencing, tekstno sporočanje, alarmi, job ticketing, stik s telefonom (phone interconnect), možnost povezovanja več kanalov, grup individualnih klicev.

- Arhitektura strežnik – klient ki mora omogočati povezavo na centralizirano/dislocirano podatkovno bazo MS SQL

- Vzpostavitev redundantnega strežnika

- Možnost priklopa baznih radijskih postaj preko oddaljene enote (vmesnik za prenos podatkov med Motorola MOTOTRBO radijskimi postajami in strežnikom)

- Direkten dostop do digitalnega radijskega sistema DRO DMR preko IP podatkovnih povezav za vse regijske centre (14xReCO + 6x mobilne enote). Podpora vsem IP repetitorskim omrežjem Motorola Solutions (IPSEC, CP:ss, CP:MS, CAPMAX)

- Možnost neposrednega priklopa telefonije preko SIP (SIP clinet in SIP trunk) za dostop uporabnikov do telefona

- Sledenje ustrezno opremljenih radijskih postaj preko dispečarskega sistema

- Pošiljanje in sprejemanje tekstovnih sporočil, statusov

- Možnost ustvarjanja povezav med različnimi radijskimi omrežji (DRO – TETRA, DRO-DMR – ZARE analog)

- Snemanje celotnega radijskega prometa vključno z zasebnimi klici med radijskimi postajami

- Možnost vklopa šifriranja (Basic, Enhance 40 bit, AES256)

- Možnost vklopa zunanjih fizičnih alarmov, RS-232 in TCP/IP za opozarjanje o izpadih delovanja drugih kritičnih elementov sistema (rezervno napajanje, sistem za alarmiranje, alarmne centrale,…)

- Najmanj 5.000 radio licenc

- Povezljivost in kompatibilnost z sistemom TRBOnet ki ga uporablja DCZ (Dispečarski center zdravstva)

# Lokacije:

# 1.	ReCO Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

# 2.	ReCO Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje

# 3.	ReCO Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

# 4.	ReCO Koper, Ferrarska ulica 5b, 6000 Koper

# 5.	ReCO Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica

# 6.	ReCO Postojna, Kolodvorska cesta 5, 6230 Postojna

# 7.	ReCO Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

# 8.	ReCO Brežice, Cesta svobode 15, 8250 Brežice

# 9.	ReCO Slovenj Gradec, Pohorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

# 10.	ReCO Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj

# 11.	ReCO Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota

# 12.	ReCO Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje

# 13.	ReCO Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Montaža, priklop, konfiguracija in testiranje dobavljene opreme je v letu 2027.

### Tehnične zahteve za montažo opreme DRO-DMR (vsi sklopi)

Pri montaži opreme za sistem radijskih zvez DRO-DMR morajo biti izpolnjene tehnične, varnostne in operativne zahteve, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje sistema v vseh razmerah.

#### 1. Mehanska in konstrukcijska izvedba

- Montaža mora biti izvedena na ustrezno dimenzionirane nosilne konstrukcije, odporne proti vibracijam, vetrovnim obremenitvam in koroziji.

- Vsi nosilci, omare in pritrdilni elementi morajo biti iz nerjavečega ali vroče cinkanega materiala.

- Zagotovljena mora biti mehanska stabilnost MW anten, radijskih enot in komunikacijske opreme.

#### 2. Električno napajanje

- Oprema mora biti priključena na stabilizirano napajanje 230V AC oziroma 48V DC skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca.

- Obvezna je izvedba prednapetostne zaščite na napajalnih in podatkovnih vodih.

- Sistem mora biti priklopljen na rezervno napajanje

#### 3. Ozemljitev in strelovodna zaščita

- Vsa oprema mora biti ustrezno ozemljena skladno z veljavnimi standardi.

- Izvesti je treba izenačevanje potencialov.

- Antenski sistemi, MW linki in omare morajo biti vključeni v sistem strelovodne zaščite.

#### 4. Klimatski pogoji

- Vgrajena oprema mora omogočati delovanje v temperaturnem območju najmanj od -25 °C do +55 °C.

- Zunanje omare morajo zagotavljati zaščito najmanj IP54.

- Zagotovljeno mora biti ustrezno prezračevanje ali klimatizacija.

#### 5. Telekomunikacijska in RF izvedba

- Koaksialni, UTP in optični vodi morajo biti ustrezno zaščiteni, označeni in mehansko pritrjeni.

- RF kabli morajo imeti minimalne izgube in biti odporni na UV ter vremenske vplive.

- Mikrovalovne antene morajo biti natančno usmerjene v skladu z načrtom radijskega linka.

#### 6. Omrežna in IP infrastruktura

- Vsa IP oprema (usmerjevalniki, stikala, firewall) mora biti nameščena v komunikacijskih omarah.

- Zagotovljena mora biti segmentacija omrežja (VLAN), QoS in redundanca povezav.

- Uporabiti je treba industrijsko opremo.

#### 7. Informacijska varnost

- Dostop do opreme mora biti fizično in logično zaščiten.

- Vsi privzeti dostopi morajo biti zamenjani.

- Omogočeno mora biti šifriranje komunikacij (VPN/IPsec).

- Vključeno mora biti beleženje dogodkov (logging), nadzor dostopov in redne varnostne posodobitve.

#### 8. Dokumentacija in označevanje

- Vsa oprema, kabli in priključki morajo biti jasno označeni.

- Izvajalec mora predati:

  - izvedbeno dokumentacijo,

  - sheme povezav,

  - meritve ozemljitve,

  - meritve MW linkov,

  - konfiguracijske varnostne nastavitve.

#### 9. Preizkus in zagon

- Pred prevzemom mora biti izveden funkcionalni test:

  - delovanje DMR komunikacije,

  - IP povezljivost,

  - redundanca,

  - alarmiranje,

  - preklop na rezervno napajanje,

  - varnostni mehanizmi.

Montaža mora biti izvedena skladno s standardi proizvajalcev opreme, zahtevami informacijske varnosti, elektro standardi ter zahtevami za sisteme kritične komunikacijske infrastrukture, pri čemer mora zagotavljati visoko razpoložljivost, odpornost na izpade in zaščito pred kibernetskimi grožnjami.

Razlaga kratic:

DMR – Digital Mobile Radio

DRO – Državno radijsko omrežje

MW – Mikrovalovna povezava

PRILOGA

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 238/2026–ODP

Prenova sistema radijskih zvez DRO DMR

# Podatki o ponudniku:

| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA (ime, priimek in EMŠO - navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3) |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

MORS 238/2026–ODP

Prenova sistema radijskih zvez DRO DMR

____________________________________________________________________________

(navedba imena in priimka fizične osebe2 ali odgovorne osebe3 gospodarskega subjekta)

____________________________________________________________________________

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt ________________________ (navedba gospodarskega subjekta4) _______________ (matična številka gospodarskega subjekta ) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja v Ministrstvu za obrambo RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

_________________________  	Žig 	 	_____________________________

Kraj in datum    					             Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

_________________________

1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA P1

SOGLASJE PODIZVAJALCA

MORS 238/2026–ODP

Prenova sistema radijskih zvez DRO DMR

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| TELEFON |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: MORS 238/2026–ODP, Prenova sistema radijskih zvez DRO DMR

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: __________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

IZJAVLJAMO

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

__________________ 				______________________________

Kraj in datum 	Žig 	Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

# PRILOGA P2

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

MORS 238/2026–ODP

Prenova sistema radijskih zvez DRO DMR

V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo, DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _______ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________ (navesti kraj izvedbe) do ____________________ (navesti rok izvedbe).

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

###### PRILOGA TPTZ

IZJAVA PONUDNIKA

O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV IN ZAHTEV TER DRUGIH ZAHTEV NAROČNIKA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse tehnične in druge pogoje oz. zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za MORS 238/2026–ODP za Prenovo sistema radijskih zvez DRO DMR (obkrožite ustrezno številko pred sklopom, na katerega se prijavljate)

1.   SKLOP 1: Nakup in montaža opreme za MW linke

2.   SKLOP 2: Nakup in montaža opreme za rezervno napajanje

3.   SKLOP 3: Nakup in montaža opreme za dispečarske terminale

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- Za blago iz poglavja V. Tehnične specifikacije za določen sklop za to stranjo/izjavo prilagamo sliko artikla (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnične specifikacije v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku za ponujeni artikel, iz katerih je razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim tehničnim zahtevam, ter navesti proizvajalca in tip ponujenega artikla.

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu za podjetje pridobili dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO in za vse osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi tega naročila in so navedene na seznamu v prilogi SUK1, SUK2 in R3 pridobili potrdila za dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |

SKLOP 1: Nakup in montaža za MW linkov                   Priloga SUK1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Ponudnik vpiše poimenski seznam vseh monterjev in strokovnjakov, ki bodo izvajali dela tekom izvedbe naročila. Pri vsakem kandidatu označi strokovno usposobljenost z oznako X. V vrstici skupaj sešteje strokovno usposobljenost kadra, ki mora ustrezati zahtevam v poglavju III, točka 4.2.1.

| Zap. št. | Ime in priimek | Delo na višini | Profesionalen nivo znanja na področju MW linkov | CompTIA Network+ ali enakovreden | CompTIA Security+, SSCP, CISSP ali enakovredno | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |

Kraj: __________________________

Žig				Podpis odgovorne osebe: ________________________

Datum:________________________

SKLOP 2: Nakup in montaža rezervnega napajanja										                                          Priloga SUK2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Ponudnik vpiše poimenski seznam vseh strokovnjakov in monterjev ki bodo izvajali dela tekom izvedbe naročila. Pri vsakem kandidatu označi strokovno usposobljenost z oznako X. V vrstici skupaj sešteje strokovno usposobljenost kadra, ki mora ustrezati zahtevam v poglavju III, točka 4.3.1.

| Zap. št. | Ime in priimek | Profesionalen nivo znanja na področju rezervnega napajanja | Profesionalni nivo znanja za vzpostavitev sistema nadzora rezervnega napajanja | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |

Kraj: __________________________

Žig				Podpis odgovorne osebe: ________________________

Datum:________________________

IZJAVA O MINIMALNEM NABORU OPREME                                                                                                                                                         Priloga MNO1

SKLOP 1: Nakup in montaža MW linkov

Ponudnik izpolni podatke o zahtevanem minimalnem naboru opreme. Za vsako opremo navede proizvajalca, model in serijsko številko opreme. V kolikor za določeno opremo serijska številka ne obstaja ponudnik izpolni polje z: /. Ponudnik za vsak kos opreme vnese datum zadnje kalibracije naprave. V kolikor za določeno opremo kalibracija ni predvidena, ponudnik označi z znakom /. Ponudnik mora priložiti potrdilo o veljavni kalibraciji za vsako napravo, ki ne sme biti starejše od 4-ih let.

| Zap. št. | Oprema | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Datum zadnje kalibracije | Opombe | Število kosov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osciloskop 100MHz ali zmoglivejši |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spektralni analizator do 10 Ghz, |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Analizator IP protokola |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Merilnik za UTP kable |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Merilnik za optične kable |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Programska oprema za načrtovanje radijskih linkov |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Merilnik koaksialnih kablov in anten |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Inštrument za merjenje parametrov DMR repetitorjev, |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Inštrument za umerjanje kretnic |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Programsko opremo za nadzor in konfiguriranje opreme MW linkov * nameščena na servisnem PC |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Računalniška oprema za načrtovanje radijskih linkov. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | / |  |  |
| 13. |  |  |  |  | / |  |  |
| 14. |  |  |  |  | / |  |  |

Kraj: __________________________

Žig				Podpis odgovorne osebe: ________________________

Datum:____________________

IZJAVA O MINIMALNEM NABORU OPREME

Priloga MNO2

SKLOP 2: Nakup in montaža rezervnega napajanja

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Ponudnik izpolni podatke o zahtevanem minimalnem naboru opreme. Za vsako opremo navede proizvajalca, model in serijsko številko opreme. V kolikor za določeno opremo serijska številka ne obstaja ponudnik izpolni polje z: /. Ponudnik za vsak kos opreme vnese datum zadnje kalibracije naprave. V kolikor za določeno opremo kalibracija ni predvidena, ponudnik označi z znakom /. Ponudnik mora priložiti potrdilo o veljavni kalibraciji za vsako napravo, ki ne sme biti starejše od 4-ih let.

| Zap. št. | Oprema | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Datum zadnje kalibracije | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitalni TRMS multimeter za meritve AC/DC napetosti |  |  |  |  |  |
| 2. | kleščni ampermeter (AC/DC) za meritve obremenitve sistema |  |  |  |  |  |
| 3. | merilnik notranje upornosti baterij za preverjanje stanja baterijskih sklopov |  |  |  |  |  |
| 4. | izolacijski tester za meritve izolacijske upornosti električnih vodov |  |  |  | / |  |
| 5. | merilnik ozemljitve za preverjanje zaščitnega ozemljitvenega sistema |  |  |  | / |  |
| 6. | termovizijska kamera za kontrolo segrevanja spojev, varovalk in priključkov |  |  |  | / |  |
|  | obremenilni tester baterij (load tester) |  |  |  |  |  |
|  | prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo proizvajalca za konfiguracijo in diagnostiko opreme za rezervno napajanje |  |  |  |  |  |
|  | programske opreme za spremljanje alarmov, dogodkov in stanja napajalnega sistema |  |  |  |  |  |

Kraj: __________________________

Žig				Podpis odgovorne osebe: ________________________

Datum:__________________

SKLOP 3: Nakup in montaža dispečarskih terminalov													 Priloga MNO3

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Ponudnik izpolni podatke o zahtevanem minimalnem naboru opreme. Za vsako opremo navede proizvajalca, model in serijsko številko opreme. V kolikor za določeno opremo serijska številka ne obstaja ponudnik izpolni polje z: /. Ponudnik za vsak kos opreme vnese datum zadnje kalibracije naprave. V kolikor za določeno opremo kalibracija ni predvidena, ponudnik označi z znakom /. Ponudnik mora priložiti potrdilo o veljavni kalibraciji za vsako napravo, ki ne sme biti starejše od 4-ih let.

| Zap. št. | Oprema |  | Proizvajalec | Model | Serijska številka | Datum zadnje kalibracije | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | omrežno diagnostično opremo za preverjanje IP povezljivosti (LAN tester, analizator prometa ali primerljivo) |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | avdio testno opremo za preverjanje kakovosti prenosa govora, snemanja komunikacij in delovanja avdio poti |  |  |  |  |  |
| 3. | orodja za testiranje funkcionalnosti klicev (individualni, skupinski, prioritetni in emergency klici), |  |  |  |  |  |  |
| 4. | prenosni računalnik ali delovno postajo z nameščeno uradno konfiguracijsko programsko opremo proizvajalca dispečarskega sistema |  |  |  |  |  |  |
| 5. | licenčno programsko opremo za konfiguracijo, diagnostiko in nadzor dispečarskih terminalov |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Licenčno programsko opremo za konfiguracijo radijskih omrežij, govornih skupin, alarmnih funkcij in uporabniških profilov |  |  |  |  |  |  |
| 7. | programsko opremo za preverjanje in izvoz dnevniških zapisov ter snemanih komunikacij, |  |  |  |  |  |  |
| 8. | programsko opremo za varno izdelavo varnostnih kopij konfiguracijskih datotek in sistemskih nastavitev, |  |  |  |  |  |  |
| 9. | programsko opremo za oddaljeno podporo, diagnostiko in odpravljanje napak. |  |  |  |  |  |  |

Kraj: __________________________

Žig				Podpis odgovorne osebe: ________________________

Datum:____________________

IZJAVA O REFERENCAH                                  Priloga R1

Ponudnik mora priložiti svojo referenco v obdobju zadnjih petih let (od l. 2022 do l. 2026 v obliki spodaj priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika njegova stranka / naročnik, za katerega je ponudnik izvedel projekt vzpostavitve sistema MW linkov.

POTRDILO POGODBENEGA PARTNERJA

(Potrdilo potrdi pogodbeni partner)

Naročnik (naziv in naslov):

______________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik / izvajalec (naziv in sedež ponudnika / izvajalca):

______________________________________________________________________________

v letu (obdobju) _____________, po projektu (naziv projekta):

________________________________________________________________

za naročnika pravočasno, kvalitetno, vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili opravil oz. realiziral naslednja dela:

- vzpostavitev infrastrukture MW linkov v skupnem obsegu vsaj 10 naprav (5 vzpostavljenih linkov),

- vzpostavitev omrežja z najmanj 10 napravami (usmerjevalniki, požarne pregrade)

in so bila izvedena na področju komunikacijske infrastrukture, in sicer (ustrezno obkrožiti vsaj pri dveh referencah):

- dispečerski sistemi zdravstva

- sistemi zaščite in reševanja

- energetske infrastrukture

- telekomunikacijski backbone sistemi.

Kontaktna oseba za morebitno preverjanje referenčne izjave je ____________________________

______________________________                                       _____________________________

Kraj in datum                   	Žig            	Podpis odgovorne osebe

OPOMBA:

Potrdilo je lahko izdano tudi na obrazcu ali dokumentu pogodbenega partnerja, vendar pa z vsemi zahtevanimi podatki.

Razvidne morajo biti naslednje vsebine: izvajalec, čas izvajanja, pogodba oz. projekt (številka ali oznaka pogodbe, datum in naziv). Čitljivo mora biti navedena kontaktna oseba. Potrjevalec reference je organizacija oz. pogodbeni partner - naročnik, pri katerem so bila izvedena dela.

IZJAVA O REFERENCAH                                             Priloga R2

Ponudnik mora priložiti svojo referenco v obdobju zadnjih petih let (od l. 2022 do l. 2026 v obliki spodaj priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika njegova stranka / naročnik, za katerega je ponudnik izvedel projekt vzpostavitve sistema rezervnega napajanja.

POTRDILO POGODBENEGA PARTNERJA

(Potrdilo potrdi pogodbeni partner)

Naročnik (naziv in naslov):

______________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik / izvajalec (naziv in sedež ponudnika / izvajalca):

______________________________________________________________________________

v letu (obdobju) _____________, po projektu (naziv projekta):

________________________________________________________________

za naročnika pravočasno, kvalitetno, vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili opravil oz. realiziral naslednja dela:

- vzpostavitev sistema rezervnega napajanja 48V DC z baterijskim hranilnikom in nadzornim sistemom alarmiranja na najmanj 10 posameznih lokacijah za  komunikacijske ali informacijske sisteme

Kontaktna oseba za morebitno preverjanje referenčne izjave je ____________________________

______________________________                                       _____________________________

Kraj in datum                   	Žig            	Podpis odgovorne osebe

OPOMBA:

Potrdilo je lahko izdano tudi na obrazcu ali dokumentu pogodbenega partnerja, vendar pa z vsemi zahtevanimi podatki.

Razvidne morajo biti naslednje vsebine: izvajalec, čas izvajanja, pogodba oz. projekt (številka ali oznaka pogodbe, datum in naziv). Čitljivo mora biti navedena kontaktna oseba. Potrjevalec reference je organizacija oz. pogodbeni partner - naročnik, pri katerem so bila izvedena dela.

IZJAVA O REFERENCAH                                  Priloga R3

Ponudnik mora priložiti svojo referenco v obdobju zadnjih petih let (od l. 2022 do l. 2026 v obliki spodaj priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika njegova stranka / naročnik, za katerega je ponudnik izvedel projekt vzpostavitve Sistema radijskih dispečerskih terminalov.

POTRDILO POGODBENEGA PARTNERJA

(Potrdilo potrdi pogodbeni partner)

Naročnik (naziv in naslov):

______________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik / izvajalec (naziv in sedež ponudnika / izvajalca):

______________________________________________________________________________

v letu (obdobju) _____________, po projektu (naziv projekta):

________________________________________________________________

za naročnika pravočasno, kvalitetno, vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili opravil oz. realiziral naslednja dela:

vzpostavitev sistema radijskih dispečarskih terminalov z najmanj pet (5) vzpostavljenimi dispečarskimi delovnimi mesti oziroma terminalov kot del enotnega operativnega sistema in mora biti izvedena na sistemih radijske komunikacijske infrastrukture, in sicer (ustrezno obkrožiti):

- dispečerski sistemi zdravstva

- sistemi zaščite in reševanja

- energetske infrastrukture

- telekomunikacijski backbone sistemi.

z naslednjimi strokovnimi sodelavci:

___________________________, kot ________________________________________________,

(ime in priimek)	(vloga v projektu)

___________________________, kot ________________________________________________,

(ime in priimek)	(vloga v projektu)

___________________________, kot ________________________________________________,

(ime in priimek)	(vloga v projektu)

___________________________, kot ________________________________________________,

(ime in priimek)	(vloga v projektu)

___________________________, kot ________________________________________________,

(ime in priimek)	(vloga v projektu)

Kontaktna oseba za morebitno preverjanje referenčne izjave je ____________________________

______________________________                                       _____________________________

Kraj in datum                   	Žig            	Podpis odgovorne osebe

OPOMBA:

Vloga v projektu mora biti v skladu z zahtevanimi o strokovno usposobljenih kadrih v točki 4.4.1. (ustrezno navesti:

­	Vodja projekta z izkušnjami pri vodenju projektov profesionalnih radijskih dispečerskih sistemov.

­	Strokovnjak s področja radijskih sistemov z izkušnjami na področju konfiguracije, integracije in optimizacije DMR in MW sistemov.

­	Implementacijski tehnik z izkušnjami pri montaži, zagonu oz. vzpostavitvi in vzdrževanju radijskih dispečerskih sistemov.

­	Specialist z izkušnjami na področju integracije dispečarskih sistemov, IP komunikacij in nadzornih sistemov.

­	Strokovnjak s področja požarnih pregrad in navideznega omrežja (CompTIA Network+ ali enakovredno)

Potrdilo je lahko izdano tudi na obrazcu ali dokumentu pogodbenega partnerja, vendar pa z vsemi zahtevanimi podatki.

Razvidne morajo biti naslednje vsebine: izvajalec, čas izvajanja, pogodba oz. projekt (številka ali oznaka pogodbe, datum in naziv). Čitljivo mora biti navedena kontaktna oseba. Potrjevalec reference je organizacija oz. pogodbeni partner - naročnik, pri katerem so bila izvedena dela.

PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22);

| Naročnik: | Podpisnik: |
| --- | --- |
| REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister |  |
| Davčna št.: 47978457 | Telefon: 01 471 22 11 |
| Matična št.: 5268923000 |  |
| Transakcijski račun: 01100-6370191114 | E-pošta: glavna.pisarna@mors.si |

| Dobavitelj: | Podpisnik: Ime priimek, direktor |
| --- | --- |
| , ki ga zastopa direktor Ime Priimek |  |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: |  |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

POGODBO o prenovi sistema radijskih zvez DRO-DMR

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. ________ z dne___________, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 238/2026-ODP, prenova sistema radijskih zvez DRO-DMR

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ______ z dne _________, ki je postala pravnomočna dne ___________.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago/izvedel storitev ___________________, kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 238/2026-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št _______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago/izvedel storitev po ceni:

| ZŠ | PREDMET | M.E. | količina | cena/M.E. brez DDV v EUR | DDV/M.E. v EUR | Cena/M.E. z DDV v EUR | skupna cena z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skupna vrednost pogodbe znaša ________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma ______ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku 90 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe in

izvedel storitev do 20.11.2027.

Kraj dobave blaga Skladišče URSZR - DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana-Šentvid

Kraj izvedbe storitev v skladu s tehnično specifikacijo.

Navedene cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020): Skladišče URSZR - DLC Roje, Obvozna cesta 112, 1210 Ljubljana-Šentvid ter izvedbo storitve na izbranih lokacijah naročnika.

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega prevzema blaga/storitve s strani naročnika (dneva dobave/izvedbe), izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico in

- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke: 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30ih dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun) na naročnikovem naslovu, ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Kakovost blaga/storitve

5. člen

Kakovost blaga/storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

6. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7 (obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem). Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Kakovost presoje oziroma prevzem blaga/storitve, ki je predmet te pogodbe, se  dokumentira skladno z veljavnimi pravno normativnimi  akti z zapisnikom (obrazec SS 14-7 – zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov) oziroma potrditvijo skladnosti na dobavnem dokumentu izvajalca. Zapisnik se izdela v informacijskem dokumentarnem sistemu naročnika (IRDG), katerega potrdijo in podpišejo predstavniki naročnika in s potrjenim dobavnim dokumentom posredujejo po e - pošti izvajalcu  kot prilogo e- računu. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, izvajalca pa _____________.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”. V primeru, da je pri prevzemu blaga ugotovljena neskladnost s strani naročnika z zahtevami v razpisni dokumentaciji, se izdela Zapisnik z oznako »Kakovost NE USTREZA«, katerega lastnoročno podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi in postavitvi na namembnem kraju po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

7. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

# Garancijski rok

8. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema. Življenjska doba blaga je ______________ mesecev.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja morebitna popravila v Republiki Sloveniji.

Protikorupcijska klavzula

9. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Škodljiva programska koda in povračilo škode

10. člen

Dobavitelj jamči, da predmet naročila ne vsebuje zlonamerne ali kakršnekoli druge programske kode, ki bi kakorkoli škodovala naročniku.

V primeru, da naročnik pri prevzemu predmeta naročila ali kasneje pri uporabi, vendar najkasneje do izteka garancijskega roka, odkrije škodljivo kodo, je dobavitelj dolžan nemudoma izročiti drug predmet pogodbe brez napake in pri tem povrniti naročniku vso s tem v zvezi nastalo škodo.

Informacijska varnost

11. člen

Izvajalec je zavezan upoštevati določila Zakona o informacijski varnosti (ZInfV) (Uradni list RS, št. 40/25).

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi z informacijsko infrastrukturo  naročnika, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec opravljal ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov naročnika. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

## Varnostno preverjanje

- člen

Dobavitelj/izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju/izvajalcu oziroma pri podizvajalcu, katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Dobavitelj/Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca/dobavitelja. Vse osebe dobavitelja/izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj/Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za dobavitelja/izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje dobavitelju/izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Dobavitelj/Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja/izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb dobavitelja/izvajalca ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu/dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja/izvajalca, katerim osebam dobavitelja/izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja/izvajalca dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja/izvajalca  dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu dobavitelju/izvajalcu se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

13. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe/potrditvi naročila odstopi od pogodbe/naročila in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

14. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti zamujene posamezne dobave z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti zamujene posamezne dobave z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Razvezni pogoj

15. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe) ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelj.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Skrbnik pogodbe

16. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________, s strani dobavitelja pa _________.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti ______________, strokovni nosilec.

Višja sila

17. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

18. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

19. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

20. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

21. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

22. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Številka:

Datum:

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

- obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem

- soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;

- testira in preizkuša predmet pogodbe;

- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;

- so odgovornosti za kakovost predpisane;

- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;

- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta

omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika in pooblaščeni predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Opravljanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,

- z meritvami, testiranji in preizkušanjem karakteristik proizvodov,

- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,

- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,

- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,

- naključni pregled,

- vzorčenje,

- certifikacijo,

- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

4.4

Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Če pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom«.

Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščeni predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbena določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 1: 	Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

Priloga 2:	 Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:                                          	 PRILOGA ŠT. 1

Obrazec SS 12-7

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

| Številka pogodbe/naročilnice: |  |
| --- | --- |

| Datum pogodbe/naročilnice: |  |
| --- | --- |

| Pogodbeni datum/rok dobave: |  |
| --- | --- |

| Ime in priimek pooblaščene osebe dobavitelja1: |  |
| --- | --- |

| Dosegljivost: telefaks |  | telefon |  | mobilni telefon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Številka dobave/pošiljke2: |  |
| --- | --- |

| Kraj – lokacija kontrole kakovosti: |  |
| --- | --- |

| Zap. št. 3 | Identifikacija 4 | Naziv proizvoda 5 | Mera 6 | Količina | Datum 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| V/Na |  | , dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca |

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.

2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.

4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.

5. Komercialni naziv proizvoda.

6. Enota mere proizvoda.

7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

____________________________________________________________________________

OBVESTILO POSREDOVATI NA

Ministrstvo za obrambo

e-pošta: glavna.pisarna@mors.si

naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA						      	PRILOGA ŠT. 2

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO			obrazec SS14-7

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05

F: 01 471 12 65

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka:

Datum:

| ### ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV | Št. kontrole kakovosti: |
| --- | --- |

| Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec): |  | Naslov: |
| --- | --- | --- |
| Številka pogodbe: | Datum pogodbe: | Pogodbeni datum dobave: |
| Številka dobavnice/predračuna/računa: |  | Število prevzemov: |

- IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI: - Storitev: - Blago: Šifra MS; Naziv proizvoda; Enota mere; Količina; Opombe.

- PRESOJA KAKOVOSTI: - Uvod: - Predmet presoje kakovosti: - Vrednost prevzetega proizvoda: - Ugotovitev: - Preizkus delovanja: - Dokumentacija: - Garancija: - Drugo: - Odprava pomanjkljivosti

| Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): 1. 100 % pregleda;; 2. naključnega pregleda;; 3. certifikacije;; 4. vzorčenja;; 5. primerjave s potrjenim vzorcem.. |
| --- |
| Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM |  |
| Kraj kontrole: | Datum kontrole: |

IZJAVA: DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA: ČE JE DOBAVITELJ/PONUDNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščeni predstavnik(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščeni predstavnik(-i) kupca/naročnika:

- OPOMBE: Dobava:. Plačnik PU:. Črpanje finančnih sredstev:. Začetni prevzem:. Gibanje:. Knjiženje ML:. Knjižna vrednost z DDV:. Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:. Nalog za prenos MS na drugo skladišče:. Končni uporabnik:. Gibanje (230 ali 280):. Izdelava tehničnih knjižic:. Tehnično vzdrževanje:. Druge opombe: /.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),

- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),

- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)

- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),

- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),

- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,

- garancije,

- izkazi kakovosti,

- tehnična dokumentacija.

SOGLASJE ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA

| Priimek: |  |
| --- | --- |
| Ime: |  |
| Datum rojstva: (dan, mesec, leto) |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Stalno / začasno prebivališče: (kraj, ulica, hišna številka) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Zaposlitev: (podjetje, naslov podjetja) |  |
| Predmet pogodbe / naročilnice: |  |
| Številka pogodbe / naročilnice:* |  |
| Lokacija izvajanja del naročila: |  |
| Vrsta del: |  |
| Čas izvajanja del: |  |

- Spodaj podpisani(-a) dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem predmetnega naročila

| skladno z: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Zakonom o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22), - Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), |  |
| in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Uradni list. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 9/15 in 139/20), |  |  |

- zame opravi varnostno preverjanje

|  |  |  | Lastnoročni podpis ** |
| --- | --- | --- | --- |

| V/na |  | , dne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj |  | Datum |

- * navesti štev., datum in partnerja v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti.

- ** Soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.