Uvedba sistema več-faktorske avtentikacije

Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« mora izpolniti ponudnik in to v vseh tabelah sklopa. Ponudba mora izpolniti vse tehnično strokovne zahteve, sicer bo ponudba obravnavana kot neustrezna.

Sistem več-faktorske avtentikacije

Spodnja tabela podaja tehnične zahteve sistema za uvedbo sistema za več-faktorsko avtentikacijo. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: Ponudnik mora zagotoviti rešitev za večfaktorsko avtentikacijo (MFA) Ponujena rešitev: __________________________ | N/A |
| 2 | Licenčne zahteve: - Pravica uporabe (licenčnina) za število uporabnikov, kot je navedeno v pogodbi o sukcesivni dobavi programske in strojne opreme za vzpostavitev sistema za več nivojsko avtentikacijo za obdobje 60 mesecev od datuma prevzema posamezne licence - Možnost dodajanja uporabnikov in časovnega podaljševanja glede na potrebe naročnika. - Licenčno neomejena možnost uporabe mobilne aplikacije za namen avtentikacije - Število strojnih avtentikacijskih žetonov (HW token) kot je navedeno v pogodbi o sukcesivni dobavi programske in strojne opreme za vzpostavitev sistema za več nivojsko avtentikacijo enakega proizvajalca kot je MFA sistem z možnostjo dokupovanja glede na potrebe naročnika. - Podpora proizvajalca in dostop do centrov za tehnično pomoč 24x7 za obdobje 60 mesecev od datuma prevzema posamezne licence. |  |
| 3 | Splošne zahteve: - Rešitev mora biti zagotovljena kot: - SaaS storitev ali - hibridna rešitev (glede na arhitekturo proizvajalca). - Rešitev mora zagotavljati visoko razpoložljivost in redundanco storitve. - Rešitev mora omogočati uporabo brez dodatne lokalne infrastrukture (razen integracijskih komponent). |  |
| 4 | Zahteve upravljavskega vmesnika: - Rešitev mora vključevati centraliziran spletni upravljavski vmesnik - Upravljanje uporabnikov, skupin in politik avtentikacije. - Integracijo z imeniki: - Microsoft Active Directory (LDAP) - Azure AD / Entra ID (sinhronizacija ali federacija). - Določanje politik MFA glede na: - Uporabnika, - skupino, - vrsto aplikacije, - tip naprave, - lokacijo ali omrežje (IP, zaznava tveganja). - Upravljanje življenjskega cikla avtentikacijskih sredstev: - mobilne aplikacije, - strojni tokeni, - začasni ali rezervni dostopi (backup codes). - Vloge in pravice administratorjev (RBAC): - ločevanje sistemskih, varnostnih in podpornih vlog. |  |
| 5 | Aplikacijske zahteve: - Podpora omrežnim in sistemski dostopom: - VPN (npr. IPsec, SSL VPN), - Dostop do strežnikov (RDP, SSH), - Privilegiran dostop za administratorje (PAM-integracije). - Poslovne in oblačne aplikacije: - Spletne aplikacije (SAML 2.0, OAuth2, OpenID Connect), - SaaS storitve (npr. Microsoft 365, VPN portali, notranje aplikacije), - Podpora za lastne (custom) aplikacije. |  |
| 6 | Mobilni in programski faktorji: - Mobilna aplikacija za MFA mora biti podprta na sistemih: - iOS - Android - Podpora za: - Push obvestila (Approve / Deny) - Enkratna gesla (OTP – TOTP/HOTP) - Biometrično potrjevanje prek mobilne naprave (npr. prstni odtis, Face ID – odvisno od OS in naprave) - Delovanje tudi v offline načinu (npr. generiranje OTP kod brez povezave). - Mobilna aplikacija mora omogočati: - potrjevanje prijav s “one-tap” potrditvijo, - zaznavo in prijavo sumljivih poskusov dostopa. - Podpora za postopke: - samostojno uvajanje uporabnikov (self-enrollment), - samoobnovo dostopa ob izgubi naprave ali strojnega žetona (ob nadzoru administratorja). - Samopostrežni portal za končne uporabnike (upravljanje naprav, žetonov). |  |
| 7 | Varnost, nadzor in poročanje: - Rešitev mora zagotavljati: - podrobno beleženje dogodkov (login, deny, policy change), - audit loge za potrebe varnostnih pregledov in revizij. - Integracija z: - SIEM sistemi (npr. Splunk, Sentinel, QRadar). - Možnost zaznavanja tveganih prijav (npr. novo okolje, nova naprava, nova lokacija). - Možnostjo, da se MFA: - ne zahteva za določene naprave ali procese, - ne zahteva v definiranih zaupanja vrednih omrežjih. - Rešitev mora omogočati dinamično prilagajanje zahteve po MFA glede na zaznano tveganje na podlagi: - lokacije, - omrežja, - naprave, - zgodovine prijav, - Samodejno zaostrovanje ali sproščanje MFA zahtev. - Prilagodljiva pravila za kritične in nekritične dostope. - Rešitev mora omogočati stanje varnosti naprav (Windows, MAC OS): - preverjanje skladnosti povezanih naprav, - posodobljen operacijski sistem, - podprti brskalniki za uporabo poslovnih vsem aplikacijam do katerih se dostopa preko brskalnika. |  |
| 8 | Razširljivost in življenjski cikel: - Rešitev mora omogočati: - postopno rast okolja, - dodajanje novih naprav brez spremembe arhitekture. |  |
| 9 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Rešitev mora omogočati integracijo z Cisco Identity Services Engine (ISE) za potrebe MFA v AAA scenarijih (npr. VPN, administrativni dostopi). - Rešitev mora omogočati integracijo z Cisco Firewall Management Center in Cisco FTD preko SAML protokola |  |

Zahtevane storitve za uvedbo sistema več-faktorske avtentikacije

Spodnja tabela podaja zahteve za uvedbo sistema več-faktorske avtentikacije. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dobava opreme in licenc na sedež naročnika. |  |
| 2 | Priprava izvedbenega načrta (HLD/LLD na visoki ravni) za uvedbo MFA in vplive na uporabnike, aplikacije in procese. |  |
| 3 | Priprava načrta migracije / uvajanja po fazah (pilot → produkcija), z okvirnim časovnim planom in okni za posege. |  |
| 4 | Vzpostavitev MFA okolja |  |
| 5 | Integracija z uporabniškim imenikom. |  |
| 6 | Sinhronizacija uporabnikov in skupin (uvoz, mapiranje atributov, skupine za politike). |  |
| 7 | Določitev in priprava skupin za: - pilotne uporabnike, - privilegirane uporabnike, - uporabnike s strojni žetoni, - uporabnike s avtentikacijo preko mobilnih naprav (IOS, Android). |  |
| 8 | Priprava in konfiguracija politik avtentikacije: - po skupinah uporabnikov, - po aplikacijah, - po lokacijah/omrežjih (trusted/authorized networks), - po tipu dostopa (interno/oddaljeno). |  |
| 9 | Konfiguracija izjem MFA za kritične procese in naprave: - definicija “trusted device / trusted network” pravil, - kontrolirane izjem, - sledljivost in revizijska sled sprememb, - Konfiguracija poznanih naprav in podobnih mehanizmov, kjer je to skladno z varnostno politiko naročnika. |  |
| 10 | Aktivacija in nastavitev metod MFA: - mobilna aplikacija (push), - OTP (TOTP/HOTP), - strojni avtentikacijski žetoni (hardware token). |  |
| 11 | Ureditev administrativnih pravil: - izdaja/aktivacija tokenov, - zamenjava izgubljenih tokenov, - preklic in ponovna aktivacija, - “backup” postopki (rezervne kode/alternativni faktorji – če predvideno). |  |
| 12 | Integracija MFA za oddaljene dostope: - VPN (odvisno od infrastrukture naročnika), - RDP/SSH scenariji (kjer je predvideno). |  |
| 13 | Integracija s Cisco: - MFA za izbrane AAA scenarije (npr. VPN/TACACS+), - uskladitev politik z NAC (npr. skupine uporabnikov, privilegirani dostopi). |  |
| 14 | Integracija MFA za spletne in poslovne aplikacije: - SAML/OIDC/OAuth, - VPN portali / reverse proxy / gateway scenariji. |  |
| 15 | Priprava postopkov za uvajanje uporabnikov: - samopostrežna registracija (self-enrollment), - vodeno uvajanje za pilot skupine, - uvajanje za uporabnike s strojnimi žetoni. Priprava operativnih postopkov: - izguba telefona / tokena, - zamenjava naprave, - začasna odobritev dostopa (time-bound), kjer je nujno. Priprava kratkih navodil za končne uporabnike (1–2 strani) in navodil za helpdesk. |  |
| 16 | Funkcionalno testiranje po scenarijih: - standardni uporabnik (push/OTP), - uporabnik s strojnim žetonom, - privilegiran uporabnik, - izjema MFA (kritična naprava/omrežje), Testiranje integracij: - SSO / federacija, - aplikacije, - VPN/AAA, - Cisco ISE. |  |
| 17 | Priprava dokumentacije, ki vključujej: - arhitekturni opis (visok nivo), - seznam integracij in aplikacij, - opis politik (MFA, izjeme, device health, brskalniki), - seznam uporabljenih avtentikacijskih metod, - postopke za helpdesk (L1/L2) in administratorske postopke, - osnovni “troubleshooting” (najpogostejše težave in ukrepi). |  |

Zahtevani statusi, kompetence in reference za izvedbo projekta

Kompetence ponudnika

Spodnja tabela podaja zahtevane kompetence ponudnika. Ponudnik v tabeli izpolni stolpec »Ponudnik izpolnjuje zahtevo (DA/NE)«.

| # | Zahteva | Zahtevano dokazilo | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj enega strokovnjaka na področju ponujene rešitve za ponujeno več-faktorsko avtentikacijo. Ponudnik bo štel kot veljaven katerikoli certifikat s strani proizvajalca opreme, ki dokazuje, da ima ponudnik pridobljena znanja iz področja uvedbe in vzdrževanja ponujene rešitve. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 2 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj enega s strani proizvajalca Cisco certificiranega strokovnjaka s certifikatom CCIE Enterprise Infrastructure. Zahteva velja do vključno podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 3 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj enega s strani proizvajalca Cisco certificirana strokovnjaka s certifikatom CCNP Security. Zahteva velja do vključno podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 4 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj enega s strani proizvajalca Microsoft certificiranega strokovnjaka s certifikatom Azure Administrator Associate. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |

Poleg navedenih dokazil, ki jih mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe, lahko naročnik ali uporabnik od najugodnejšega ponudnika zahtevata, da predloži ustrezna dokazila o znanju slovenskega jezika za posamezne certificirane osebe. Kot ustrezno dokazilo se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.

Reference ponudnika

| # | Zahteva | Zahtevano dokazilo | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik ali njegov podizvajalec je v zadnjih petih letih v predvidenem roku uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu s pogodbo/naročilnico) vsaj dva (2) projekta za uvedbo več-faktorske avtentikacije | Ponudnik mora izpolniti ter priložiti podpisano referenčno izjavo, ki potrjuje resničnost podatkov in doseganje kriterija. |  |

Partnerski statusi ponudnika

Spodnja tabela podaja zahtevane partnerske statuse ponudnika. Ponudnik v tabeli izpolni stolpec »Ponudnik izpolnjuje pogoj (DA/NE)«.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Najvišji partnerski status proizvajalca mrežne opreme Cisco, ki je nameščena pri naročniku (npr. Cisco Preferd Networking Partner) |  |
| 2 | Najvišji ali drugi najvišji partnerski status proizvajalca varnostne opreme Cisco, ki je nameščena pri naročniku (npr. Cisco Preferd Security Partner ali Cisco Porfolio Security Partner) |  |
| 3 | Partnerski status proizvajalca Microsoft Solutions Partner for Infrastructure (Azure) |  |

Izvajalec mora priložiti kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih statusov. Izpolnjevati je potrebno vse pogoje navedene v tabeli.