PROJEKTNA NALOGA

Izdelava projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela na objektu na naslovu Rejčeva ulica 7, Nova Gorica

VSEBINA NAROČILA

Predmet javnega naročila so projektantske storitve za izvedbo del na objektu Rejčeva ulica 7 v Novi Gorici, ki obsegajo prizidavo novega zunanjega dvigala ob objektu, preureditev obstoječih sanitarij v pritlični etaži z namenom prilagoditve sanitarij za gibalno ovirane osebe, ureditev razpoložljivih kletnih prostorov v prostore za hrambo dokumentarnega gradiva in sanacija dostopa na streho. Za prizidavo dvigala, ki povezuje več kot tri etaže, je zahtevana pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsa ostala načrtovana dela se Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov štejejo za vzdrževalna dela.

Projektantske storitve obsegajo:

- Za gradnjo dvigala:

- izdelavo geodetskega posnetka,

- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- izdelava vlog in zastopanje naročnika v upravnih postopkih pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja

- Za gradnjo dvigala ter vsa ostala načrtovana dela:

- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno s pripravo tehničnih zahtev, povzetkom tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za ureditev prostorov za namen razpisa za izbor izvajalca del,

- izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID),

- izvajanje projektantskega nadzora med izvedbo del,

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v času izvajanja del. Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo izkazale za potrebne tekom projektiranja in izvajanja del.

Splošne naloge projektanta so:

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v delo;

- projektantski nadzor;

- redno udeleževanje koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik;

- tolmačenje razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo;

- nudenje strokovne pomoči;

- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava predlogov in rešitev;

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili naročnika;

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlasti tista, ki vplivajo na naročnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice;

- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del;

- v vsakem trenutku omogočiti naročniku vpogled v stanje na projektu;

- varovati poslovno tajnost naročnika in tajnost vseh tehničnih podlog in ostalih informacij;

- najti take rešitve, ki bodo omogočale enostavno izvedbo in enostavno uporabo,

- projektne rešitve morajo obdelati vse potrebno za celovito in funkcionalno umestitev načrtovanih rešitev v objekt  ,omogočati racionalno izvedbo gradnje ter enostavno vzdrževanje projektiranih rešitev po njihovi predaji v uporabo.

OBSEG DEL

  - DPP

V tej fazi je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev za nameravani poseg gradnje novega osebnega dvigala.

  - DGD

DGD se izdela v naslednjem obsegu za namen postavitve novega osebnega dvigala in obsega najmanj:

- geodetski načrt,

- vodilno mapo z lokacijskimi podatki, tehničnim poročilom, izkazi, izjavo vodje projekta in kopijami soglasij na DGD ter soglasij za priključitev,

- načrt arhitekture in zunanje ureditve, v predpisanem obsegu in vsebini,

- študijo požarne varnosti,

Naročnik zahteva, da projektant tudi v fazi DGD pripravi izračun investicijske vrednosti s prikazano vrednostjo glavnih postavk.

Projektant mora že v fazi DGD rešiti vsa vprašanja vezana na inštalacije, križanja, priključevanja, preboje.

Po predaji DGD na upravno enoto je projektant dolžan sodelovati z naročnikom in upravnim organom pri tolmačenju, pojasnjevanju, usklajevanju in dopolnjevanju.

  - PZI

PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:

- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so opredeljene v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in načina njihove vgradnje,

- vodilni načrt,

- risbe s področja gradbeništva s popisom gradbeno obrtniških del,

- risbe s področja elektrotehnike s popisom elektro del,

- risbe s področja strojništva s popisom strojnih del,

- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,

- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,

- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi),

- druge potrebne risbe in prikaze,

- projektantski popis del in predračun.

Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del bo projektant v okviru postavke PZI moral za investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za sanacijo.

  - PID

PID dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s predhodno dogovorjenimi izkazi.

  - PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor izvaja odgovorni vodja projekta, ki po potrebi vključuje odgovorne projektante posameznih načrtov. Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo naročnika ali njegovega pooblaščenega inženirja in obsega zlasti:

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov,

- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije,

- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik,

- vodenje dnevnika projektantskega nadzora,

- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov in opreme ter izvedbi detajlov.

NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE

Projektna naloga ter cilj predmetne investicije je izdelana za namen izdelave projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Rejčeva 7 v Novi Gorici.

PREDMET IN OBSEG NALOGE Z OPISOM OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA

  - Lokacija in podatki o stavbi

Obravnavani objekt je lociran na naslovu Rejčeva ulica 7 v Novi Gorici. Stavba je bila zgrajena leta 1970 in adaptirana leta 2000.

Slika: Lokacija objekta

Slika 2: Parcela ob objektu

Objekt je samostoječ, pravokoten na Rejčevo ulico in leži med stanovanjskima objektoma na vzhodni in zahodni strani ter poslovnim objektom na južni strani. Število etaž v stavbi je K+P+3.

Osnovni podatki o stavbi:

katastrska občina:                  	2304 NOVA GORICA

parcelna številka:                  	550/7

številka stavbe:                      	448

GK koordinate objekta:        	GKY 395003

GKX  91341

Stavbo uporablja več uporabnikov in sicer Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Okrožno sodišče v Novi Gorici ter Upravno sodišče Republike Slovenije, del pa je skupnih prostorov.

  - Novo osebno dvigalo

Predvideti je novo zunanje osebno dvigalo kot prizidek k objektu na njegovi JV strani. Novo dvigalo bo povezovalo štiri etaže od pritličja objekta do vključno 3. nadstropja. Dvigalo mora omogočati prevoz gibalno ovirane osebe s spremstvom. Povezavo objekta z dvigalnim jaškom se izvede preko obstoječih brezparapetnih okenskih odprtin. Projektant je zavezan poiskati najlažjo in tehnično ter stroškovno najugodnejšo varianto rešitve s čim manjšimi posegi  v nosilno konstrukcijo stavbe.

Projektirano rešitev potrdi naročnik.

Slika: lokacija predvidenega dvigala

  - Ureditev kletnih prostorov in sanacija strehe

Obstoječe kletne prostore je potrebno preurediti tako, da bodo primerni za hranjenje dokumentarnega gradiva. Klet sestoji iz dveh prostorov. En prostor je finalno neobdelan, v drugem, večjem prostoru pa je v enem delu kotlovnica, drugi del pa je neobdelan in neizkoriščen ter se trenutno uporablja za skladiščenje. Predvideti je potrebno finalno obdelavo prostorov, vključno s predhodno sanacijo oziroma izvedbo vse potrebne strojne in elektro instalacije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in  razsvetljavo. Prostor mora izpolnjevati pogoje, kot izhajajo iz predpisov, ki določajo pogoje za hrambo dokumentarnega  gradiva.

Projektirano rešitev potrdi naročnik.

Slika: lokacija arhivskega prostora

  - Sanacija dostopa na streho

Predvideti je rekonstrukcijo dostopa na streho objekta. Obstoječ dostop na streho se izvaja preko prenosne lestve in strešnega okna. Nov dostop na streho mora biti urejen preko fiksne lestve v notranjosti objekta skozi novo strešno odprtino. Projektirana rekonstrukcija dostopa mora vključevati vse detajle za izvedbo.

Projektirano rešitev potrdi naročnik.

Slika: obstoječ dostop na streho

  - Invalidski WC:

Obstoječe sanitarije v pritličju, ki sestojijo iz dveh sanitarnih prostorov, ločenih po spolu, se v celoti prenovi. Ohrani se dva sanitarna prostora, pri čemer se enega uredi za moške, drugega pa se preuredi oziroma prilagodi na način, da ga lahko uporabljajo tudi gibalno ovirane osebe (invalidi).

Slika: obstoječa zasnova sanitarij

Projektirano rešitev potrdi naročnik.

ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA DOKUMENTACIJE:

Projektno dokumentacijo DPP in DGD se izdela v številu, da zadostijo svojemu namenu.

Projektno dokumentacijo PZI se izdela v sedmih (7) tiskanih in dveh (2) elektronskih izvodih.

Projektno dokumentacijo PID se izdela v štirih (4) tiskanih in dveh (2) elektronskih izvodih.

Pred izdelavo in oddajo končnega izvoda posamezne vrste projektne dokumentacije, jo mora izvajalec naročniku posredovati v pregled in potrditev. Izvajalec v pregled posreduje dva (2) kompletna izvoda dokumentacije v tiskani in v elektronski obliki na USB nosilcu. Vse datoteke v elektronski obliki morajo biti v .pdf zapisu.

Končni izvodi projektne dokumentacije v elektronski obliki morajo biti naročniku predani na elektronskem prenosnem mediju - USB ključ. Vse datoteke v elektronski obliki morajo biti shranjene v dveh ločenih mapah. V eni mapi morajo biti vse datoteke zaklenjene in shranjene v obliki zapisa *pdf (Adobe).

V drugi mapi pa morajo biti vse datoteke odklenjene in shranjene v obliki, ki omogoča nadaljnje urejanje (obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje). Tekstualni del dokumentacije mora biti shranjen v obliki zapisa *docx (MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa *xlsx (MS Excel), izdelano na način in v obliki, primerni za pripravo javnega naročila, načrti pa v obliki zapisa *dwg (Auto CAD).

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati bistvene zahteve za zanesljivost objekta skladno z vso veljavno zakonodajo.

PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE

Naročnik razpolaga z naslednjo dokumentacijo:

- Projektna dokumentacija DPP, Izdelava projektne naloge za izvedbo dostopa gibalno oviranim osebam v objektih v upravljanju MJU, NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p., maj 2023,

- PZI projekt strojnih inštalacij, Sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja Rejčeva 7 Nova Gorica Projekt d.d., Nova gorica, maj 2021

CENA

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in podizvajalcev.

| Faza dela | Obračun del | Višina obračunanih del |
| --- | --- | --- |
| - faza | DPP | 10 % |
| - faza | DGD | 15 % |
| - faza | PZI | 50 % |
| - faza | PID, proj. nadzor | 25 % |

ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE

- Faza:

| Izdelava DPP dokumentacije |  | 14 koledarskih dni od uvedbe v delo |
| --- | --- | --- |

- Faza:

| Izdelava DGD dokumentacije |  | 30 koledarskih dni od pridobitve vseh projektnih pogojev |
| --- | --- | --- |
| Dopolnitev DGD dokumentacije, izdelava končnega izvoda in Vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na UE |  | 5 koledarskih dni po prejemu pripomb |

Naročnik bo DGD dokumentacijo pregledal predvidoma v roku 7 koledarskih dni.

- Faza:

| Izdelava PZI dokumentacije |  | 60 koledarskih dni od pridobitve GD |
| --- | --- | --- |
| Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava končnega izvoda |  | 7 koledarskih dni po prejemu pripomb |

Naročnik bo PZI dokumentacijo pregledal predvidoma v roku 10 koledarskih dni.

Naročnik bo usklajenost končnih izvodov PZI dokumentacije pregledal in potrdil predvidoma v roku 7 koledarskih dni.

- Faza:

| Projektantski nadzor |  | V času izvajanja del, dobave in montaže opreme – predvidoma 4 mesece |
| --- | --- | --- |
| Izdelava PID dokumentacije |  | 14 dni po zaključku gradnje |

Priloga projektne naloge:

- PZI projekt, Sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja Rejčeva 7 Nova Gorica, Projekt d.d., Nova gorica, maj 2021