PRILOGA A – TEHNIČNE ZAHTEVE

- SPLOŠNE ZAHTEVE IN TEHNIČNI PODATKI

Javno naročilo zajema nakup 37 kompletov osebne zaščitne opreme pripadnikov enote NUS.

En (1) komplet osebne zaščitne opreme pripadnikov NUS zajema:

| ZŠ | Artikel | ME | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlače taktične | kos | 3 |
|  | Jakna vetrna | kos | 1 |
|  | Hlače dežne | kos | 1 |
|  | Jakna dežna | kos | 1 |
|  | Majica taktična dolg rokav | kos | 1 |
|  | Majica kratek rokav | kos | 10 |
|  | Čepica | kos | 2 |
|  | Puli | kos | 2 |
|  | Podmajica in podhlače | par | 1 |
|  | Flis jopica | kos | 1 |
|  | Kombinezon negorljiv | kos | 2 |
|  | Kapa zimska | kos | 2 |
|  | Pas usnjen | kos | 1 |
|  | Nogavice letne | par | 10 |
|  | Nogavice zimske | par | 10 |
|  | Rokavice zimske | par | 1 |
|  | Majica kratek rokav - spodnja | kos | 5 |
|  | Majica dolg rokav - spodnja | kos | 5 |
|  | Majica kratek rokav | kos | 10 |
|  | Čevlji nizki | par | 1 |
|  | Čevlji visoki gorniški | par | 1 |
|  | Čevlji visoki taktični | par | 1 |
|  | Označba ime in priimek | kos | 2 |
|  | Označba službe | kos | 2 |

Podrobnejše splošne zahteve in tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz sledečega priloženega opisa posameznih kosov kompleta osebne zaščitne opreme pripadnikov NUS.

V tabelah kjer je izrecno podana zahteva morajo artikli izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži:

– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo (PRILOGA 4), ali

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

– potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Za izdelke kjer se zahteva OEKO-TEX Standard 100 je obvezen certifikat OEKO-TEX 100

- Za izdelke kjer je posebej navedeno, je obvezna predložitev ustreznih dokazil in certifikatov

- Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območja.

- Besedilo in oznake na etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila.

SPLOŠNE ZAHTEVE IN TEHNIČNI PODATKI – KOMPLET OSEBNE ZAŠČITNE OPREME

- HLAČE TAKTIČNE

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 52. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: bombaž/poliester/elastan. Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna. Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi z uporabo primerno močnega sukanca, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Hlače se izdelujejo po velikostnih številkah ter po merah uporabnikov. |  |  |  |  |
| 4 | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 6 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost materiala %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 8 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 9 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 9.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC - mehanska obdelava zmanjšana - prepovedana uporaba mehčalca |  |  |
| 9.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje z ogljikovodikom - razredčilo |  |  |
| 9.3 | Beljenje |  | - beljenje ni dovoljeno |  |  |
| 9.4 | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi |  |  |
| 9.5 | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo |  |  |
| 9.6 | Mokro čiščenje |  | - zelo blago profesionalno mokro čiščenje. |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala »Hlače taktične«

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* =23,84 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,96 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = -1,82 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | keper 2/2 |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 1833 |  |  |
|  |  |  | 50 % bombaž | ± 3 % |  |  |  |
|  |  | % | 48 % poliester |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 % elastan |  |  |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m² | 250 | ± 5% | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 5 | Dolžinska masa preje |  | Osnova 16 tex x 2; Nm63/2 |  | SIST EN ISO 7211 |  |  |
|  | (tex,Nm) |  | Votek : 26 tex x 2 ; Nm 38/2 |  |  |  |  |
| 6 | Pretržna sila | N/5 cm |  | ± 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 1100 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 620 |  |  |  |  |
| 7 | Gostota niti | Niti/10 cm |  | -2% | SIST EN ISO 1049-2 |  |  |
|  | Osnova |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | 240 |  |  |  |  |
| 8 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 10 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 5 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN ISO 4920 |  |  |
|  | V novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  | SIST EN ISO 20811 |  |  |
| 12 | Obstojnost na drgnjenje - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | Martindale z | Pretrg niti | ≥ 80.000 |  |  |  |  |
|  | obremenitvijo 12Kpa |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Obstojnost proti drgnjenju | 5.000 | 4- 5 |  | SIST EN ISO 12947 -4 |  |  |
|  | spremenjena Martindale | ciklov |  |  |  |  |  |
|  | metoda , z 12 kPa |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Obstojnost na piling |  |  |  |  |  |  |
|  | spremenjena Martindale | 7000 ciklov |  |  | SIST EN ISO 12945 - 2 |  |  |
|  | metoda , |  |  |  |  |  |  |
|  | V novem stanju |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Barvne obstojnosti | Ocena* | A/B/C |  |  |  |  |
|  | pri 60*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 60˚C) | A/B/C | 4-5/3-4/4 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli | A/B/C | 4/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni | A/B/C | 4-5/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho | A/B/ | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Drgnjenje mokro | A/B/ | 4-5/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Kemično čiščenje | A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  | Likanje 150°C | A/B/C |  |  |  |  |  |
|  | Suho takoj/ po 4 urah | A/A | 4-5/4-5/ |  |  |  |  |
|  | Vlažno takoj/ po 4 urah | A/A/B | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  | Umetna svetloba | A/ | 6 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 16 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano (certifikat) |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Legenda*    	A - sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala - kombinacija »Hlače taktične«

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* =21,09 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,91 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = -2,77 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 1833 |  |  |
|  |  |  | 93 % poliamid | ± 3 % |  |  |  |
|  |  | % | 8 % elastan |  |  |  |  |
| 3 | Površinska masa | g/m² | 290 | ± 5% | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 4 | Dolžinska masa preje |  | Osnova 33 tex x 1; Nm30/1 |  | SIST EN ISO 7211 |  |  |
|  | (tex,Nm) |  | Votek : 29 tex x1 ;Nm 35/1 |  |  |  |  |
| 5 | Pretržna sila | N/5 cm |  | ± 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 1750 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 1380 |  |  |  |  |
| 6 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 3 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 7 | Dimenzijska stabilnost | % |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | pri kemičnem čiščenju |  |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 8 | Martindale z | Pretrg niti | ≥ 50.000 |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | obremenitvijo 12Kpa |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla:

- Sukanec: surovinski sestav in barva prilagojena osnovni tkanini; - Žepovina; - Mreža za ventilacijo; - Etiketa z zahtevanimi podatki; - Obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 18 cm , dolžina za vel.št.50; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 18 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 20 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 18 cm; - Plastični regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice; - Plastični končnik; - Hlačni spenci 4 delni; - Pritisni gumbi; - PVC končnik-ježek na zapestniku; - Sprimni trak 20 mm, črni, mehki del; - Sprimni trak 20 mm, črni, robati del; - Rinčica galvansko obdelana; - Rips trak 20 mm črni; - Elastika 35 mm črna; - Potegavčki na vrvici s plastičnim delom za lažje odpenjanje zadrg.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Hlače se zapirajo z zadrgo-1 ključek ( dolžina zadrge za vel. 50 = 180 mm), razpor izdelan z oblikovanim podrazporom. Žepi zgornji – pod pasom so iz strani – N žep. Na strani so našiti stranski žepi; princip zapiranja žepa je z zadrgo od zgoraj  ter iz strani ( zadrge so dolžine 180 mm). Pozor – zgornja zadrga se zapira iz zadnje proti prednji strani! Na stranski žep je dodatno  našit manjši žep , ki je uporaben za mobitel, ter se zapenja s sprimnim trakom (širine 20 mm, dolžine 40 mm) ter primežem iz keper traku. V stranskem žepu, je dodatno še 1x manjši žep, ki je po sredini prešit, uporablja se za kuli, nož…. V predelu žepa so hlače dodatno ojačane, iz materiala v kombinaciji je narejen tudi žep, ker je ta del - glede na uporabnika, zelo izpostavljen obremenitvam. V kolenskem delu je notranji žep, izdelan z zadrgo ( vel. 50 =dolžine 180 mm, ter z mrežico v notranjosti, služi za možnost vstavitve kolenskega vstavka.  Kolena so ergonomsko oblikovana.

V prečnem stegenskem zgornjem šivu je narejen zračnik – 1x paspuliran žep, širina paspule 10 mm z zadrgo dolžine 100 mm, podstavljeno z mrežico.

V predelu ojačanja sprednje hlačnice, kot tudi kolenski del je izdelan iz mrežice.

Zadaj:

Hlačni nastavek zadaj, kot tudi ojačanje v sedalnem delu hlač.(glej skico), so izdelane v kombinaciji materiala. Zgornji sedalni del je dodatno ojačan. Hlače so v zadnjem delu rezane pod kolenom.

Pas:

pas je šir. 4 cm.  Na strani je vstavljena elastika dolžine 130 mm šir. 35 mm. Pasne zanke 6x- širine 40 mm, dolžina zanke 50 mm, zanka je zatrjena - prehod pri zanki mora biti 45 mm.

Hlače se v pasu zapenjajo s hlačnim spencem  ter s pritisnim gumbom.

Dolžina:

Robljena na NS – 2 x 2 cm. Hlače so v koračnem predelu dodatno ojačane, na dolžini so izdelane z elastično vrvico. Izdelava na dolžini omogoča možnost ožanja in regulacije hlač – vrvica z regulatorjem.

Na zadrgah na stranskih žepih so nameščeni potegavčki za lažje odpiranje.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:					                                                                                        Zadnji del:

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VELIKOSTNE ŠTEVILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|  |  | XS |  | S |  | M |  | L |  | XL |  | XXL |  | 3XL |  | 4XL |
| PASNA TELESNA | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| PASNA GOTOVA- VŠITA ELASTIKA | 70 65 | 74 69 | 78 72 | 82 76 | 86 80 | 90 84 | 94 88 | 98 92 | 10296 | 108 102 | 114 108 | 121114 | 126 119 | 132 125 | 138 131 | 144 137 |
| ½ PASNE MERE | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
| KOLČNA TELESNA | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| KOLČNA GOTOVA | 90 | 94 | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 149 |
| ½ KOLČNE ŠIRINE | 45 | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59,5 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74,5 |
| DOL. ARTIKLA-BREZ PASU | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 |
| DOL. KORAKA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ŠIRINA SPODAJ | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Delovne hlače se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe (N – normalna velikost, P – podaljšana velikost, K – krajšana velikost). Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so hlače izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- način in navodilo

- vzdrževanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Velikost zahtevanih oznak je min 5 mm.

Tako pakirane hlače se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- JAKNA VETRNA

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 52. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: triplastna tkanina (3 – plastni laminat): zgornja plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja plast 100% poliester . Jakna je podložena z mrežico. Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna. Barva tkanine je temno siva. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Jakne se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost materiala % - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 6 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 8 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 8.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC, - mehanska obdelava zmanjšana. |  |  |
| 8.2 | Kemično čiščenje |  | - Kemično čiščenje dovoljeno s perkloretenom. |  |  |
| 8.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |  |  |
| 8.4 | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi. |  |  |
| 8.5 | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 plastni laminat softshell

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* = 23,25 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,93 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = - 1,50 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | ripstop |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  | 100 % poliester |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | zgornje tkanine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dvokomponentna |  |  |  |  |
|  | Funkcijska plast |  | membrana na bazi |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE ali enakovredno |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava |  |  |  |  |  |  |
|  | spodnje tkanine--flis |  | 100 % poliester |  |  |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m² | 255 | ± 10% | SIST EN ISO 2286-2 |  |  |
| 5 | Pretržna sila | N |  | ± 7% | SIST EN ISO 1421 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 790 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 690 |  |  |  |  |
| 6 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 7 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 3 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN ISO 4920 |  |  |
|  | V novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 2 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obstojnost na drgnjenje |  | Na površini |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | Martindale z | Ciklov |  |  |  |  |  |
|  | obremenitvijo 9Kpa |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vrhnja tkanina |  | ≥ 50.000 |  |  |  |  |
|  | Spodnja tkanina flis |  | ≥ 40.000 |  |  |  |  |
| 11 | Obstojnost na piling - | 7.000 | 5 |  | SIST EN ISO 12945 -2 |  |  |
|  | spremenjena Martindale metoda | ciklov |  |  |  |  |  |
| 12 | Odpor tkanine pri | m²Pa/W | < 7 | -0,5 enote | SIST EN ISO 31092 |  |  |
|  | prehodu vodne pare - ret |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odpor tkanine pri | m²K/W | ≥ 0,049 |  | SIST EN ISO 31092 |  |  |
|  | prehodu vodne pare - rct |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Barvne obstojnosti | Ocena | A/B/C/D |  |  |  |  |
|  | pri 40*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 40˚C) |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho |  | 4/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Drgnjenje mokro |  | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Umetna svetloba |  | 6 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 15 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

*Legenda

A - sprememba barvnega tona preizkušanca

B - prehod barve na belo bombažno tkanino

C - prehod barve na belo poliestrsko tkanino

D - prehod barve na belo bombažno tkanino

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla:

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine; - Žepovina; - Mreža za ventilacijo; - Etiketa z zahtevanimi podatki; - Obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 16 cm; - Zadrga deljiva, leva, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolžine 70cm, dolžina za vel.št.50; - Zadrga deljiva, desna, spiralna 5 mm,1 drsnik ,dolžine 70cm, dolžina za vel.št.50; - Zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 71 cm, dolžina vel.št.50; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 16 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 15 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 25 cm; - Plastični regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice; - Vrvica elastična fi 3 mm črna; - PVC končnik-ježek na zapestniku; - PVC končnik-ježek za vrvico; - Sprimni trak 25 mm, črni, mehki del; - Sprimni trak Ø 9 cm, črni, mehki del; - Rinčica galvansko obdelana; - Rips trak 20 mm črn; - Potegavčki na vrvici z plastičnim delom za lažje odpenjanje zadrg.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Jakna je spredaj rezana v prsnem predelu, ter v vzdolžni liniji, kjer sta skrito izdelana prsna žepa z zadrgo dolžine 250 mm. Žep je izdelan z zadrgo 1 ključek in pokrivno letvijo. Spredaj se jakna zapira z zadrgo, ki sega do dolžine jakne (za vel. 50 = 690 mm). Zadrga je izdelana z letvico. Šivi so pošiti 6 mm. Pod zadrgo je na notranji strani (Lin D) izdelana odprtina za poseg v žep (dimenzija odprtine za vel. 50 = 165 mm), zapenja se s sprimnim trakom.

Zadaj:

Jakna je prečno rezana preko hrbta, ter vzdolžno do dolžine. Šivi so pošiti 6 mm. Dolžina jakne je izdelana z obrobnikom. Na dolžini je vpeljana elastična vrvica, možnost regulacije preko dveh regulatorjev na strani.

Rokav:

Je snemljiv. Dolžina deljive zadrge za vel. 50 = 68 cm. 140 mm od vrha rokava je našit žep z gubo globine 20 mm v vogalih 3x,  širine 155 mm in dolžine 175 mm,  izdelan z zadrgo dolžine 160 mm. V predelu komolca sta izdelana dva všitka. V spodnjem delu rokava, je izdelan manjši žep z zadrgo,  s prekrivno letvijo 18 mm z zadrgo dolžine 150 mm. Na dolžini rokava je trak širine 25 mm in dolžine 75 mm, ki je zaključen s plastičnim regulatorjem, tako je omogočena regulacija rokava na dolžini s sprimnim trakom.

Ovratnik:

Je stoječ, šir. 60 mm. V zgornjem delu pri vratu je dodatno ojačan v širini 20 mm.

V notranjosti je jakna podložena z mrežico, v vratnem izrezu zadaj je na mrežico našit obrobnik, na levi strani je v notranjosti našit notranji žep, ki je izdelan z zadrgo.

Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz tkanine v kombinaciji širine 8 mm in dolžine 85 mm (notranja stran), na sredino vratnega izreza. Etiketa z zahtevanimi podatki je našita na levi strani, sprednji notranji del.

Na zadrgah na sprednjih žepih, zgornjih žepih na rokavu in na sprednji zadrgi so nameščeni potegavčki za lažje odpiranje.

Nad desnim prsnim prerezom je našit  98 mm x 25 mm širok sprimni trak (mehki del)  za pripenjanje imenske oznake. Na desnem rokavu je našit okrogel sprimni trak Ø 9 cm ( mehki del )  za pripenjanje znaka službe.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:								Zadnji del:

|  | Dimenzije emblemov in našitkov: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm Začetnica imena in priimek š x d: 2 cm x 12 cm |
| --- | --- |

|  | Oblike emblemov in našitkov: Oznaka enote: okrogle oblike Začetnica imena in priimek : pravokotne oblike |
| --- | --- |

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEL. ŠT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|  |  |  | XS |  | S |  | M |  | L |  | XL |  | XXL |  | 3XL |  |
| PRSNA TELESNA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| PRSNI OBSEG | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| ½ PRSNEGA OBSEGA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| PASNA TELESNA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| PASNA GOTOVA | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 |
| ½ PASNE GOTOVE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| KOLČNA TELESNA | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| KOLČNA GOTOVA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| ½ KOLČNE GOTOVE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| DOL. MODELA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| DOLŽINA RAME | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| DOL. ROKAVA | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Vetrne jakne se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so vetrne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- način in navodilo,

- vzdrževanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane jakne se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- HLAČE DEŽNE

| Zap, št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: tri - plastna tkanina (3 – plastni laminat): zgornja plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja plast 100% poliamid . Tkanina je vodo-odbojna in olje-odbojna. Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Hlače se izdelujejo po velikostnih številkah ter po merah uporabnikov. |  |  |  |  |
| 4 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 6 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 8 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 8.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC - mehanska obdelava zmanjšana |  |  |
| 8.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje dovoljeno s perkloretenom |  |  |
| 8.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno |  |  |
| 8.4 | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji 9.5.temperaturi. |  |  |
| 8.5 | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 plastni  laminat Hlače dežne

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* =22,31 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,84 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = -2,21 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | keper 1/2 |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | zgornje tkanine |  | 100 % poliester |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dvokomponentna |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | Funkcijska plast |  | membrana na bazi |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE ali enakovredno |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | spodnje tkanine |  | 100 % poliamid |  |  |  |  |
|  | Površinska masa | g/m² | 220 | ± 10% | SIST EN ISO 2286-2 |  |  |
| 4 | Pretržna sila | N |  | ± 7% | SIST EN ISO 1421 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 1200 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 1110 |  |  |  |  |
| 5 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 3 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 6 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Test vodotesnosti tkanine |  |  |  | SIST EN ISO 811 |  |  |
|  | V novem stanju |  |  |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | ≥ 100 kPa |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov |  |  |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test vodotesnosti šiva |  |  |  | SIST EN ISO 811 |  |  |
|  | V novem stanju |  | ≥ 15 kPa |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  |  |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov |  |  |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odpornost proti drgnjenju - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | po Martindale metodi | ciklov |  |  |  |  |  |
|  | pretrg niti z 9Kpa(ciklov) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrhnja tkanina z 9 kPa |  | ˃ 50.000 |  |  |  |  |
|  | Membrana z 9 kPa |  | ˃ 5000 |  |  |  |  |
| 11 | Obstojnost na piling vrhnje |  |  |  | SIST EN ISO 12945 -2 |  |  |
|  | tkanine - spremenjena | 7 000 ciklov | 5 |  |  |  |  |
|  | Martindale metoda |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odpor tkanine pri | m²Pa/W | < 4 | -0,5 enote | SIST EN ISO 31092 |  |  |
|  | prehodu vodne pare - ret |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Barvne obstojnosti | Ocena | A/B/C |  |  |  |  |
|  | pri 40*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 40˚C) | A/B/C | 5/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho/mokro | D | 4/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Umetna svetloba | A/B/C | 5 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 14 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

D – prehod barve na belo bombažno tkanino

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- sukanec - surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine; - etiketa z zahtevanimi podatki; - obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,2 drsnika ,dolžine 114 cm za vel.št.50; - zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnika ,dolžine 20 cm; - pritisni gumbi ,vodotesni; - elastika 35 mm; - sprimni trak 30 mm, črni, mehki del; - sprimni trak 30 mm, črni, robati del; - sprimni trak 20 mm, črni, mehki del; - sprimni trak 20 mm, črni, robati del; - trak za lepljenje šivov.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Spredaj se hlače zapirajo z zadrgo ( vel. M = 180 mm), izdelane so s podrazporom. V pasu zgoraj se zapirajo z dvema vodotesnima pritisnima gumboma.

Hlače imajo v predelu stegen spredaj dodatno izdelan žep z zadrgo dolžine 200 mm in pokrivno letvijo, preko katere je možnost posega v notranjost hlač. V dolžini sprednje hlačnice je vstavljen podaljšek za prekrivanje čevlja, ki se lahko pripne v notranjost hlač (sprimni trak širine 20 mm in dolžine 40 mm), Robati del je našit na podaljšku, kosmat del je nameščen na sprednji del hlačnice, na poziciji določeni s  podaljškom. Na dolžini hlač, v stranskem šivu, je vstavljen pasek, ki nudi možnost regulacije hlač na dolžini s pritisnim gumbom.

V stranski šiv je preko cele dolžine hlač vstavljena zadrga, možnost odpiranja hlač  iz vrhnje in spodnje strani. Zadrga (za vel. M = 1100 mm) je preko cele dolžine izdelana z letvijo, katera je sestavljena na sprednjo hlačnico.

Zadaj:

Hlače so gladke, na dolžini hlač sta nabita dva pritisna gumba (možnost regulacije na dolžini),  zapenjanje traku iz sprednje strani na zadnji del hlač.

Pas:

Hlače so izdelane na pas. V pasu zgoraj je na strani v širini pasu vstavljen pasek, ki služi za možnost regulacije hlač v pasu. Popenjalni trak (našit robati del sprimnega traku v dolžini 30 mm  in širini 30 mm), na zadnjem delu pasu našit kosmati del sprimnega traku v dolžini 80 mm in širini 30 mm.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

Vsi zunanji pritisni gumbi in šivi so po konstrukciji vodotesni.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:						Zadnji del:

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 1/2 pas | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 1/2 boki | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| str. dol. brez pasu | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 114 |
| korak | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 81,5 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Dežne hlače se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe (N – normalna velikost, P – podaljšana velikost, K – krajšana velikost). Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so dežne hlače izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,

- ime in priimek,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- način in navodilo

- vzdrževanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane dežne hlače se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- JAKNA DEŽNA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 52. |  |  |  |  |
| 2 |  | Surovinska sestava jakne: tri-plastna tkanina (3 – plastni laminat): zgornja plast 100% poliester, membrana na bazi ePTFE ali podobno, spodnja plast 100% poliamid. Dežna jakna je podložena z mrežico. Surovinska sestava kapuce 3-plasten laminat. Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna. Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana |  |  |  |  |
| 3 |  | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Hlače se izdelujejo po velikostnih številkah in po merah uporabnikov. |  |  |  |  |
| 4 |  | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 5 |  | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost pletenine %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 6 |  | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 |  | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 8 |  | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 8.1 |  | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC - mehanska obdelava zmanjšana |  |  |
| 8.2 |  | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje dovoljeno s perkloretenom |  |  |
| 8.3 |  | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno |  |  |
| 8.4 |  | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu pri nižji temperaturi |  |  |
| 8.5 |  | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 plastni laminat JAKNA DEŽNA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* =22,31 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,84 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = -2,21 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | keper 1/2 |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | zgornje tkanine |  | 100 % poliester |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dvokomponentna |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | Funkcijska plast |  | membrana na bazi |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE ali enakovredno |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | spodnje P |  | 100 % poliamid |  |  |  |  |
|  | Površinska masa | g/m² | 220 | ± 10% | SIST EN ISO 2286-2 |  |  |
| 4 | Pretržna sila | N |  | ± 7% | SIST EN ISO 1421 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 1200 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 1110 |  |  |  |  |
| 5 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 3 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 6 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Oljeodbojnost |  | 5 |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  |  |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Test vodotesnosti tkanine |  |  |  | SIST EN ISO 811 |  |  |
|  | V novem stanju |  |  |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  | ≥ 100 kPa |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov |  |  |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Test vodotesnosti šiva |  |  |  | SIST EN ISO 811 |  |  |
|  | V novem stanju |  | ≥ 15 kPa |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov pranja |  |  |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 5 ciklov |  |  |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odpornost proti drgnjenju - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | po Martindale metodi | ciklov |  |  |  |  |  |
|  | pretrg niti z 9Kpa(ciklov) |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrhnja tkanina z 9 kPa |  | ˃ 50.000 |  |  |  |  |
|  | Membrana z 9 kPa |  | ˃ 5000 |  |  |  |  |
| 11 | Obstojnost na piling vrhnje |  |  |  | SIST EN ISO 12945 -2 |  |  |
|  | tkanine - spremenjena | 7 000 ciklov | 5 |  |  |  |  |
|  | Martindale metoda |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odpor tkanine pri | m²Pa/W | < 4 | -0,5 enote | SIST EN ISO 11092 |  |  |
|  | prehodu vodne pare - ret |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Barvne obstojnosti | Ocena* | A/B/C |  |  |  |  |
|  | pri 40*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 40˚C) | A/B/C | 5/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho/mokro | A/B | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Umetna svetloba | A/B/C | 5 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 14 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Legenda*

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala - 3 plasten  laminat KAPUCA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barva – črna |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vezava zgornjega in |  |  |  |  |  |  |
|  | spodnjega pletiva |  | Osnovno pletivo |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  |  |  |  |  |  |
|  | zgornje tkanine |  | 100 % poliamid |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dvokomponentna |  | SIST EN ISO 11827 |  |  |
|  | Funkcijska plast |  | membrana na bazi |  |  |  |  |
|  |  |  | PTFE,PU ali enakovredno |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava |  |  |  |  |  |  |
|  | spodnje tkanine |  | 100 % poliamid |  |  |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m² | 100 | ± 10% | SIST EN ISO 2286-2 |  |  |
| 5 | Pretržna sila | N |  | ± 7% | SIST EN ISO 1421 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 410 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 150 |  |  |  |  |
| 6 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 3 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 7 | Test vodotesnosti tkanine |  |  |  | SIST EN ISO 811 |  |  |
|  | V novem stanju |  |  |  |  |  |  |
|  | Po predobdelavi - 5 ciklov pranja |  | ≥ 200 kPa |  |  |  |  |
|  | Po predobdelavi - 5 ciklov |  |  |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vzdržljivost laminata | Ocena | Ni delaminacije |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | Po 50 x pranju |  | Ni mehurjev |  |  |  |  |
| 9 | Obstojnost na drgnenje - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | Martindale z obremenitvijo | Pretrg niti | ˃ 20.000 ciklov |  |  |  |  |
|  | 9Kpa - vrhnje pletivo |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obstojnost na drgnjenje - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | Martindale z obremenitvijo | Pretrg niti | ˃ 15.000 ciklov |  |  |  |  |
|  | 9Kpa - spodnje pletivo |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Barvne obstojnosti | Ocena* | A/B/C |  |  |  |  |
|  | pri 40*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 40˚C) |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda |  | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho/mokro |  | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Umetna svetloba |  | 5 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 12 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Legenda*

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine; - Žepovina; - Podloga mreža; - Etiketa z zahtevanimi podatki; - Obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,2 drsnika ,dolžine 25 cm; - Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 26 cm; - Zadrga nedeljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 16 cm; - Zadrga deljiva, premazana, spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 72 cm za vel.št.50; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 16 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,1 drsnik ,dolžine 44 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 3 mm,2 drsnik ,dolžine 25 cm; - plastični regulator 2 vhoda za regulacijo vrvice; - Vrvica elastična fi 3 mm črna; - Pritisni gumbi ,vodotesni ; - PVC končnik-ježek na zapestniku; - sprimni trak 25 mm, črni, mehki del; - sprimni trak Ø 9 cm, črni, mehki del; - Rinčica galvansko obdelana; - Trak za lepljenje šivov; - Potegavčki na vrvici z plastičnim delom za lažje odpenjanje zadrg.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Dežna jakna je spredaj rezana v prsnem predelu, ter v vzdolžni liniji, kjer sta izdelana prsna žepa dolžine 250 mm. Žep je izdelan z zadrgo in pokrivno letvijo šir. 30 mm. Spredaj se jakna zapira z zadrgo. Zadrgo pokrivata letvi (zgornja letev je širine  70 mm, spodnja letev je širine 75 mm), ki se zapenjata s šestimi vodotesnimi pritisnimi gumbi. Zgornja letev in spodnja letev ustvarita v zapetem stanju »kanal«, po katerem odteka voda navzdol. Spodnja letev je spodaj in zgoraj zatrjena. Pod zadrgo je na notranji strani (Lin D) izdelana odprtina za poseg v žep (dimenzija odprtine za vel. 50 = 165 mm), zapenja se s sprimnim trakom.

Na dolžini jakne – na strani,  je vstavljen trak s stiskačem, ki se zapenja preko stranske zadrge na zadnji del. Na strani, od dolžine navzgor je vstavljena zadrga dolžine 250 mm, 2 ključka z možnostjo odpiranja iz zgornja ali spodnje strani ( X izvedba zadrge), izdelano s podloženo letvijo. Odprtina na strani služi za dostop do orožja. Na dolžini je jakna izdelana z obrobnikom.

Zadaj:

Jakna je prečno rezana preko hrbta. V vzdolžnih šivih sta vstavljeni dve zadrgi, dolžine 250 mm. Žep je izdelan z zadrgo in pokrivno letvijo šir. 30 mm, preko katerih se z izdelavo ustvari prehodni žep. Jakna je zadaj oblikovana. Na dolžini je jakna izdelana z obrobnikom. V stranskem delu je nabit stiskač, služi za pripenjanje traku preko zadrge na dolžini jakne. Dimenzija popenjalnega traku na dolžini; šir. 35 mm, dolžina 70 mm.

Rokav:

V zgornjem delu je rokav prečno sestavljen, 140 mm od vrha rokava je našit žep z gubo globine 20 mm v vogalih 3x,  širine 155 mm in dolžine 175 mm,  izdelan z zadrgo dolžine 160 mm. V predelu komolca sta izdelana dva všitka. V spodnjem delu rokava, je izdelan manjši žep z zadrgo,  s prekrivno letvijo 18 mm z zadrgo dolžine 16 cm. Na dolžini rokava je trak širine 25 mm in dolžine 75 mm , ki je zaključen s plastičnim regulatorjem, tako je omogočena regulacija rokava na dolžini s sprimnim trakom.

Ovratnik in kapuca:

V zgornjem delu ovratnika je všita zadrga (dimenzije za vel. 50 = 380 mm ) pokrita z letvico (širine 20 mm) po celi širini ovratnika. V ovratniku je zložena kapuca. Kapuca je izdelana iz tanjšega materiala, kot je osnova jakne. Po obodu in dolžini kapuce je vpeljana elastična vrvica (črne barve, 3 mm, okrogla), ki ima na obeh straneh plastičen regulator (z dvema vhodoma, črne barve) in po dve rinčici. Na vrhu kapuce je dodatna regulacija s sprimnim trakom  (mehki del: širine 20 mm x dolžine 80 mm, grobi del: širine 20 mm x dolžine 40 mm - grobi del sprimnega  traku  je našit na trak širine 30 mm in dolžine 80 mm.

V notranjosti je jakna podložena z mrežico, v vratnem izrezu zadaj je na mrežico našit obrobnik v osnovni tkanini, na levi strani je v notranjosti našit notranji žep, ki je izdelan z zadrgo.

Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela pod obesno vrvico (iz osnovne tkanine širine 8 mm in dolžine 85 mm (notranja stran), na sredino vratnega izreza. Etiketa pa je našita na levi sprednji notranji del.

Na zadrgah na sprednjih žepih, zadnjem žepu za prehod, stranski odprtini, zgornjih žepih na rokavu in na sprednji zadrgi so nameščeni potegavčki za lažje odpiranje.

Nad desnim prsnim prerezom je našit  98 mm x 25 mm širok sprimni trak (mehki del)  za pripenjanje imenske oznake.

Na desnem rokavu je našit okrogel sprimni trak Ø 9 cm (mehki del)  za pripenjanje znaka službe.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del 								Zadnji del

Dimenzije emblemov in našitkov: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm Začetnica imena in priimek š x d: 2 cm x 12 cm

Oblike emblemov in našitkov: Oznaka enote: okrogle oblike Začetnica imena in priimek : pravokotne oblike

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMALNE VELIKOSTNE ŠTEVILKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEL. ŠT. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|  |  |  | XS |  | S |  | M |  | L |  | XL |  | 2XL |  | 3XL |  |
| PRSNA TELESNA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| PRSNI OBSEG | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| ½ PRSNEGA OBSEGA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| PASNA TELESNA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| PASNA GOTOVA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| ½ PASNE GOTOVE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| KOLČNA TELESNA | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| KOLČNA GOTOVA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
| ½ KOLČNE GOT- ŠIRINA VETROVKE NA DOLŽINI | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| DOL. MODELA: | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| DOLŽINA RAME | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20 |
| DOL. ROKAVA | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Dežne jakne se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe (N – normalna velikost, P – podaljšana velikost, K – krajšana velikost). Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so dežne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- način in navodilo vzdrževanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane dežne jakne se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- MAJICA TAKTIČNA DOLG ROKAV

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 50. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: sprednjega in zadnjega dela majice je mešanica visoko odpornega polietilena in poliamida Surovinska sestava: rokavov bombaž /poliester/ elastan. Surovinska sestava ojačitev na rokavih mešanica poliamida in elastana Barva tkanine na rokavih in ojačanja je temno siva, enakomerno obarvana. Barva sprednjega in zadnjega dela je črna. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Artikel se izdeluje po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 6 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost pletenine %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 8 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 9 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 9.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 30°C - mehanska obdelava zmanjšana - prepovedana uporaba mehčalca |  |  |
| 9.2 | Beljenje |  | - beljenje ni dovoljeno |  |  |
| 9.3 | Sušenje |  | - sušenje v bobnu ni dovoljeno |  |  |
| 9.4 | Likanje |  | - likanje ni dovoljeno |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Material na prsnem in hrbtnem delu je mešanica materiala iz visoko odpornega polietilena in poliamida (delež visoko odpornega polietilena).

Sestava:  60 %  polietilen/40 % poliamid (odstopanje ±3%)

Teža: 235 g/m²(odstopanje ± 5%).Barva črna.

Kakovost zahtevanega parametra materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območja.

Kakovost zahtevanega parametra materiala se dokazuje originalno žigosanim tehničnim listom s strani proizvajalca materiala.

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala ROKAVI

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  |  | L* = 23,84 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  |  | Barva - temno siva |  | a* = 0,96 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  |  | b* = - 1,82 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 |  | Vezava |  | keper 2/2 |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 |  | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 1833 |  |  |
|  |  |  |  | 50 % bombaž | ± 3 % |  |  |  |
|  |  |  | % | 48 % poliester |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 %elastan |  |  |  |  |
| 4 |  | Površinska masa | g/m² | 250 | ± 5% | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 5 |  | Dolžinska masa preje |  | Osnova 16 tex x 2; Nm63/2 |  | SIST EN ISO 7211 |  |  |
|  |  | (tex,Nm) |  | Votek : 26 tex x 2 ; Nm 38/2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Pretržna sila | N/5 cm |  | ± 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  |  | Osnova |  | ≥ 1100 |  |  |  |  |
|  |  | Votek |  | ≥ 620 |  |  |  |  |
| 7 |  | Gostota niti | Niti/10 cm |  | -2% | SIST EN ISO 1049-2 |  |  |
|  |  | Osnova |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  | Votek |  | 240 |  |  |  |  |
| 8 |  | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  |  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  |  | Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  |  | Votek |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  |  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN ISO 4920 |  |  |
|  |  | V novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Obstojnost na drgnenje - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  |  | Martindale z | Pretrg niti | ≥ 80.000 |  |  |  |  |
|  |  | obremenitvijo 12Kpa |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Obstojnost proti drgnjenju | 5.000 | 4- 5 |  | SIST EN ISO 12947 -4 |  |  |
|  |  | spremenjena Martindale | ciklov |  |  |  |  |  |
|  |  | metoda , z 12 kPa |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Obstojnost na piling |  |  |  | SIST EN ISO 12945 - 2 |  |  |
|  |  | spremenjena Martindale | 7000 ciklov |  |  |  |  |  |
|  |  | metoda , |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V novem stanju |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  |  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Barvne obstojnosti | Ocena | A/B/C |  |  |  |  |
|  |  | pri 60*C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pranje( 60˚C) | A/B/C | 4-5/3-4/4 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  |  | Znoj kisli | A/B/C | 4/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  |  | Znoj alkalni | A/B/C | 4-5/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  |  | Voda | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  |  | Drgnjenje suho | A/B/ | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  |  | Drgnjenje mokro | A/B/ | 4-5/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  |  | Kemično čiščenje | A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  |  | Likanje | A/B/C |  |  |  |  |  |
|  |  | Suho takoj/ po 4 urah | A/A | 4-5/4-5/ |  |  |  |  |
|  |  | Vlažno takoj/ po 4 urah | A/A/B | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  |  | Umetna svetloba | A/ | 6 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 15 |  | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  |  |  |  |

Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območja.

    - Kakovostni parametri osnovnega materiala – kombinacija OJAČANJE NA ROKAVU

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  |  | L* =21,09 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  |  | a* = 0,91 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  |  | b* = -2,77 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava |  |  |  |  | SIST EN ISO 1833 |  |  |
|  |  |  |  | 93 % poliamid | ± 3 % |  |  |  |
|  |  |  | % | 8 % elastan |  |  |  |  |
| 3 | Površinska masa |  | g/m² | 290 | ± 5% | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 4 | Dolžinska masa preje |  |  | Osnova 33 tex x 1; Nm30/1 |  | SIST EN ISO 7211 |  |  |
|  | (tex, Nm) |  |  | Votek : 29 tex x 1; Nm 35/1 |  |  |  |  |
| 5 | Pretržna sila |  | N/5 cm |  | ± 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  | Osnova |  |  | ≥ 1750 |  |  |  |  |
|  | Votek |  |  | ≥ 1380 |  |  |  |  |
| 6 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C |  | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  |  | ± 3 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 7 | Dimenzijska stabilnost |  | % |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | pri kemičnem čiščenju |  |  |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 8 | Martindale z |  | Pretrg niti | ≥ 50.000 |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | obremenitvijo 12Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | OEKO-TEX Standard 100 |  |  | zahtevano |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območja.

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine; - Centilin (medvloga); - Mreža za ventilacijo v črni barvi; - Podloga na ramenih 100 % pes v črni barvi; - Etiketa z zahtevanimi podatki; - Obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - Zadrga nedeljiva, obrnjena spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 16 cm; - Zadrga nedeljiva, obrnjena spiralna 6 mm,1 drsnika ,dolžine 18 cm; - Zadrga nedeljiva, spiralna 6 mm,1 drsnik ,dolžine 14 cm; - Sprimni trak Ø 9 cm, črni, mehki del.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Spredaj:

Gladka majica, se zapenja z zadrgo do vrha ruskega (stoječega) ovratnika (dolžina zadrge za vel. 50 = 180 mm). Pod zadrgo je lepljeno z medvlogo (centilin) - izdelava brez letvice.

Zadaj:

Gladka.

Ovratnik:

je izdelan iz osnovne tkanine, ruski (stoječ), lepljen.

Rokav: je raglan. V ramenskem delu je vstavek iz osnove, izdelan v notranjosti z žepkom. V žepek je možno vstaviti hladilni vložek s peno. Dolžina rokava je zarobljena. V zgornjem delu rokava je L+D biceps žep z zadrgo dolžine 160 mm, v komolčnem delu je našit žep, ki se zapenja z ježki, služi kot ojačitev oz. možnost vstavitve komolčnega vložka – izdelan iz tršega materiala. V spodnjem delu rokava je dodatni žep izdelan z letvico in zadrgo dolžine 140mm. Na dolžini se rokav zapenja s potegavčkom, možnost  regulacije dolžine rokava z ježki.

Majica ima pod pazduho vstavek iz mrežice.

Velikostna številka izdelka je všita v vratni izrez zadnjega dela. Etiketa pa je našita na levi strani, sprednji notranji del.

Na desnem rokavu je našit okrogel sprimni trak Ø 9 cm ( mehki del )  za pripenjanje znaka službe.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del 							Zadnji del

Dimenzije emblemov in našitkov: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm

Oblike emblemov in našitkov: Oznaka enote: okrogle oblike

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 |  | 56 |  | 58 |  | 60-62 |  | 64-66 |  | 68-70 |
| MERE |  | XXS | XS | S | M | L | XL |  | 2XL |  | 3XL |  | 4XL |  | 5XL |  | 6XL |
| PRSNA TELESNA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| PRSNA GOTOVA |  | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 1/2 PRSNA GOTOVA |  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| PASNA TELESNA | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| PASNA GOTOVA |  | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| ½ PASNA GOTOVA |  | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| KOLČNA TELESNA | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| KOLČNA GOTOVA |  | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
| ½ KOLČNA GOTOVA |  | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
| DOL. ARTIKLA |  | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| DOL. ROKAV (merjeno od vratu) |  | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Taktične majice se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke in izvedbe (N – normalna velikost, P – podaljšana velikost, K – krajšana velikost). Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

V kolikor so dežne jakne izdelane po meri uporabnika se jih pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri mora biti nalepljena etiketa 80 mm (±10 mm) x 50 mm (±5 mm) iz katere je razvidno:

- velikostna številka,

- naziv artikla,

- surovinska sestava,

- način in navodilo vzdrževanja,

- leto izdelave,

- naziv proizvajalca.

Tako pakirane majice se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- MAJICA KRATEK ROKAV

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava pletenine: mešanica bombaža z outlast vlakni in elastanom. Material mora biti antibakterijsko obdelan (kar mora biti razvidno iz tehničnega lista pletenine), da preprečuje nastajanje neprijetnega vonja. Barva majice je temno siva. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Majice se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 6 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost pletenine %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |  |  |
| 7 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 8 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 9 | Postopek nege: | Znak | Opis postopka: |  |  |
| 9.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40°C, - mehanska obdelava normalna, - izpiranje normalno, - centrifugiranje normalno, - prepovedana uporaba mehčalca. |  |  |
| 9.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje ni dovoljeno. - odstranjevanje madežev s topili ni dovoljeno. |  |  |
| 9.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |  |  |
| 9.4 | Sušenje |  | - ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti, |  |  |
| 9.5 | Likanje pletiva |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca.

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri – pletenina

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva temno siva |  |  | L* = 28,22 a* = 1,21 b* = - 4,11 |  |  |  |  |
|  | Vezava |  |  | jersey pletivo |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava |  | % | 66% bombaž 28% CV Outlast 6% elastan | ± 7 % | SIST ISO 1833 |  |  |
|  | Površinska masa |  | g/m2 | 180 | ± 5 % | SIST ISO 3801 |  |  |
| 2 | Obstojnost na drgnjenje Martindale, 20000 ciklov, 9kPa, volna, SM 25 |  |  | Brez pretrga |  | SIST EN ISO 12947-2 |  |  |
| 3 | Obstojnost na piling Po 7000 obratih |  | Ocena | Min. 4-5 |  | SIST EN ISO 12945-2 (prilagojena Martindalova metoda) |  |  |
| 4 | Dimenzijska stabilnost pri pranju 40°C Po dolžini Po širini |  | % | ± 6 % ± 6 % |  | SIST EN 25077 ISO 5077 SIST EN ISO 3759 |  |  |
|  | Barvne obstojnosti na: |  | Ocene* |  |  |  |  |  |
|  | Pranje 40°C |  | A/B/C | 5/5/5 |  | SIST EN ISO 20105-C01 |  |  |
|  | Znoj kisli |  | A/B/C | 5/5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni |  | A/B/C | 5/5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Svetloba |  | A | 4-5 |  | SIST EN ISO 105-B01 |  |  |
| 5 | Drgnjenje Suho mokro |  | A/B | 4-5/4-5 4-5/3-4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
| 6 | OEKO-TEX Standard 100 |  |  | Zahtevan |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

*Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- sukanec: surovinski sestav in barva prilagojena barvi osnovne tkanine/pletenine, - etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.6., - etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.7., - obesna etiketa z zahtevanimi podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.8. - tisk napis ime in priimek, - tisk znak pripadnosti službe

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Izdelana je iz pletiva v črni barvi. Majica ima okrogel izrez, ki je izdelan iz istega pletiva kot je osnova, vidna širina obrobe je 15 mm, sestavljena je na zadnjem delu izreza. Dolžina patentne obrobe se prilagaja vratnemu izrezu in raztezni vrednosti materiala. Kratka rokava sta všita v rokavno okroglino.

Izrez majice je v sprednjem delu ob patentnem pletivu 2x prešit, in sicer 2 mm od šiva – robu in v razmaku igel 6 mm. Dolžina rokavov in dolžina majice je zarobljena ter 2x prešita, in sicer 20 mm od gotove dolžine in v razmaku igel 6 mm.

Šivi

(dvoigelni) so izdelani pod pravilno napetostjo in enakomerno oddaljeni eden od drugega (enakomeren razmak igel – 6 mm).

Na desnem prsnem delu tisk napis ime in priimek 100 mm x 25 mm.

Na desnem rokavu tisk znak pripadnosti službe.

Etiketa

z oznako velikostne številke v všita v šivu zadaj na sredini vratnega izreza, etiketa z ostalimi  podatki pa je všita v šiv na notranji levi strani 140 - 180 mm od spodnjega roba majice.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del 								Zadnji del

Oblike emblemov in našitkov (tisk) Oznaka enote: okrogle oblike

Dimenzije tiska: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikostna številka | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| PRSNI OBSEG -TELESNA MERA | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-126 |
| ½ PRSNE ŠIR. | 42,5 | 46,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
| ½ NA DOLŽINI | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| DOLŽINA MAJICE | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| DOLŽINA ROKAVA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Dimenzije so podane v cm.

Majice se izdelujejo v velikostnih številkah od XS do 4XL.

  - EMBALIRANJE

Majica se pakira v zaščitno polietilensko vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko izdelka je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani artikli se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- ČEPICA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 57. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: bombaž/poliester/elastan. Tkanina je vodoodbojna in oljeodbojna. Barva tkanine je temno siva, enakomerno obarvana. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Hlače se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Artikel mora izpolnjevati zahteve iz 3. točke prvega odstavka 4. člena ter iz 4. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kar ponudnik dokazuje na način, da k ponudbi priloži: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 6 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost materiala %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |  |  |
| 7 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 8 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 9 | postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 9.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40ºC - mehanska obdelava zmanjšana - prepovedana uporaba mehčalca |  |  |
| 9.2 | Beljenje |  | - beljenje ni dovoljeno |  |  |
| 9.3 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje s perkloretenom |  |  |
| 9.4 | Sušenje |  | - dovoljeno sušenje v bobnu, normalen cikel sušenja |  |  |
| 9.5 | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 200°C |  |  |

Prepovedana uporaba mehčalca!

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri osnovnega materiala  ČEPICA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 |  |  | L* =23,84 | ΔE≤ 1,5 | SIST EN ISO 105-J01 |  |  |
|  | Barva - temno siva |  | a* = 0,96 | Siva skala | (65/10˚) |  |  |
|  |  |  | b* = -1,82 | -0,5 enote |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | keper 2/2 |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava |  |  |  | SIST EN ISO 1833 |  |  |
|  |  |  | 50 % bombaž | ± 3 % |  |  |  |
|  |  | % | 48 % poliester |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 % elastan |  |  |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m² | 250 | ± 5% | SIST EN ISO 12127 |  |  |
|  | Dolžinska masa preje |  | Osnova 16 tex x 2; Nm63/2 |  | SIST EN ISO 7211 |  |  |
|  | (tex,Nm) |  | Votek : 26 tex x 2 ; Nm 38/2 |  |  |  |  |
| 5 | Pretržna sila | N/5 cm |  | ± 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  | Osnova |  | ≥ 1100 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 620 |  |  |  |  |
| 6 | Gostota niti | Niti/10 cm |  | -2% | SIST EN ISO 1049-2 |  |  |
|  | Osnova |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | 240 |  |  |  |  |
| 7 | Dimenzijska stabilnost |  |  |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |
|  | po pranju na 40*C | % |  |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |
|  | Osnova |  | ± 2 |  | SIST EN ISO 3760 |  |  |
|  | Votek |  | ± 2 |  |  |  |  |
| 8 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 4920 |  |  |
|  | Original v novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 2 - 3 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 5 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Oljeodbojnost |  |  |  | SIST EN ISO 4920 |  |  |
|  | V novem stanju |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obstojnost na drgnjenje - |  |  |  | SIST EN ISO 12947 - 2 |  |  |
|  | Martindale z | Pretrg niti | ≥ 80.000 |  |  |  |  |
|  | obremenitvijo 12Kpa |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Obstojnost proti drgnjenju | 5.000 | 4- 5 |  | SIST EN ISO 12947 -4 |  |  |
|  | spremenjena Martindale | ciklov |  |  |  |  |  |
|  | metoda , z 12 kPa |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Obstojnost na piling |  |  |  | SIST EN ISO 12945 - 2 |  |  |
|  | spremenjena Martindale | 7000 ciklov |  |  |  |  |  |
|  | metoda , |  |  |  |  |  |  |
| 13 | V novem stanju |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov pranja |  | 4 - 5 |  |  |  |  |
|  | Po preobdelavi - 3 ciklov |  | 4 |  |  |  |  |
|  | kemičnega čiščenja |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Barvne obstojnosti | Ocena* | A/B/C |  |  |  |  |
|  | pri 60*C |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje( 60˚C) | A/B/C | 4-5/3-4/4 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |
|  | Znoj kisli | A/B/C | 4/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Znoj alkalni | A/B/C | 4-5/4-5/5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |
|  | Voda | A/B/C | 5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |
|  | Drgnjenje suho | A/B/ | 4-5/4-5/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Drgnjenje mokro | A/B/ | 4-5/4/ |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |
|  | Kemično čiščenje | A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  | Likanje | A/B/C |  |  |  |  |  |
|  | Suho takoj/ po 4 urah | A/A | 4-5/4-5/ |  |  |  |  |
|  | Vlažno takoj/ po 4 urah | A/A/B | 4-5/4-5/4-5 |  |  |  |  |
|  | Umetna svetloba | A/ | 6 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
| 15 | OEKO-TEX Standard 100 |  | zahtevano |  |  |  |  |

*Legenda

A -sprememba barvnega tona preizkušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrsko tkanino

Pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- Sukanec surovinski sestav in barva prilagojena osnovne tkanine; - Centilin (medvloga); - Etiketa z zahtevanimi podatki; - Obesna etiketa z zahtevanimi podatki; - Senčnik plastičen; - Znojni trak; - Sprimni trak 20 mm, črni, mehki del; - Sprimni trak 20 mm, črni, robati del.

Kakovost zahtevanih parametrov materiala se dokazuje z rezultati testiranja s strani neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bile izvedene v okviru EU območja.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Čepica je izdelana iz zgornjega dela in deljenega senčnika (lažje shranjevanje čepice v žepe, se zloži). Zgornji del sestavlja sedem delov, sestavni šivi so enakomerno okrasno pošiti na obeh straneh šiva, 5 mm. Spodnji šivi so zaprti s trakom.

Senčnik je ojačan s PVC senčnikom (šiltom - dvodelni). Na sestavnem robu šilta 2x vzporedno pošit  in obenem prišit na vmesno med vlogo 5 mm, katere spodaj pokriva še plast osnove. Šilt je obrobljen z obrobnim trakom šir 7-9 mm. Zadaj se kapa zapenja s trakoma dolžine 70 mm ter širine 20mm. Trak se zapenja s sprimnim trakom.

Obseg čepice je  izdelan s potnim trakom šir 3 cm.

Velikostna številka in etiketa vzdrževanja sta všiti na notranji obod čepice.

Na sprednji del kape pride vezen znak pripadnosti službe.

Vsi šivi so enakomerni.

Sprimni trakovi so zaradi trdnosti našiti križno.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELIKOSTNA ŠT. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| obseg čepice | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

Na prednjem delu mora biti oznaka enote, okrogle oblike, premera 3,5 cm.

  - EMBALIRANJE

Čepice se pakirajo v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirane čepice se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- PULI

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine/tkanine, izdelava in videz modela morata vizualno in kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalne obremenitve skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaključki šivov. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov oziroma paranja pletenine. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali več obstojnih etiket z naslednjimi podatki: |  |  |
|  | - Naziv proizvajalca. |  |  |
|  | - Velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. |  |  |
|  | - Način vzdrževanja. |  |  |
|  | - Surovinska sestava. |  |  |
|  | - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah. |  |  |
| 5 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: prepovedana uporaba mehčalca |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri za izdelavo artikla PULI.

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) |  | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |  |  |
| 1 | Barva – srednje siva Melange – po vzorcu, ki vizualno zajema ostale sive odtenke uniforme |  |  | Vizualna ocena in skladnost z ostalimi barvami celostne podobe oblačil |  |  |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | Kompaktno gladko pletenje |  | SIST EN ISO 8388 |  |  |  |  |
|  | Surovinska sestava | % | 77 % poliester (vlakna CDPL (Cool Dry Polyester) ali enakovredno) 20% merino volna 3% elastan | ± 5 | SIST EN ISO 1833 |  |  |  |  |
| 3 | Površinska masa | g/m2 | 215 | ± 3 % | SIST EN ISO 12127 |  |  |  |  |
| 4 | Gostota zank in vrstic | Na 1 cm |  |  | SIST EN ISO 14971 |  |  |  |  |
| 5 | zank |  | 17 | ± 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | vrstic |  | 23 | ± 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Obstojnost na pretrg-hidravlična metoda | kPa | > 595 |  | SIST EN ISO 13938-1 |  |  |  |  |
| 8 | Obstojnost na piling -spremenjena Martindale metoda | 7000 ciklov | ≥ 3- 4 |  | SIST EN ISO 12945-2 |  |  |  |  |
| 9 | Obstojnost na piling – Metoda piling posode | 36000 obratov/10h | ≥ 4 |  | SIST EN ISO 12945-1 |  |  |  |  |
| 10 | Odpornost tekstilij proti drgnjenju po Martindalovi metodi -pretrg niti 12 kPa | Ciklov | ≥ 60 000 |  | SIST EN ISO 12947-2 |  |  |  |  |
| 11 | Dimenzijske spremembe po pranju 40 0 C | % |  |  | SIST EN ISO 3759 |  |  |  |  |
|  | Po dolžini |  | ± 4 % |  | SIST EN ISO 6330 |  |  |  |  |
|  | Po širini |  | ± 4 % |  | SIST EN ISO 5077 |  |  |  |  |
| 12 | Zračna propustnost površina 20 cm²intlak100Pa | l/m²s | ≥ 875 |  | SIST EN ISO 9237 |  |  |  |  |
| 13 | Ph reakcija vodnega ekstrakta | ph | 4,0 - 7,5 |  | SIST EN ISO 3071 |  |  |  |  |
| 14 | Odpor na prehajanje vodne pare (ret) | m²Pa/W | ≤ 5 |  | SIST EN ISO 11092 |  |  |  |  |
| 15 | Odpor tkanine pri prehodu toplote (Rct) | m²K/W | ≥ 0,045 |  | SIST EN ISO 11092 |  |  |  |  |
| 16 | Barvne obstojnosti na: | Ocena | *A/B/C najmanj |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranje 40°C | Siva skala A/B/C | 4 / 4 / 3 |  | SIST EN ISO 105-C06 |  |  |  |  |
|  | Voda | Siva skala A/B/C | 4 / 4 / 4 |  | SIST EN ISO 105-E01 |  |  |  |  |
|  | Znoj kisli | Siva skala A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |  |  |
|  | Znoj alkalni | Siva skala A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-E04 |  |  |  |  |
|  | Drgnjenje suho | Siva skala A/B | 4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |  |  |
|  | Drgnjenje mokro | Siva skala A/B | 4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |  |  |  |  |
|  | Kemično čiščenje | Siva skala A/B/C | 4-5/4-5/4-5 |  | SIST EN ISO 105-D01 |  |  |  |  |
|  | Likanje pri 110°C | suho | 4-5/4-5/- |  | SIST EN ISO 105-X11 |  |  |  |  |
|  |  | vlažno | 4-5/4-5/3-4 |  | SIST EN ISO 105-X11 |  |  |  |  |
|  |  | mokro | 4-5/4-5/3 |  | SIST EN ISO 105-X11 |  |  |  |  |
| 17 | Svetloba |  | 5/-/- |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |  |  |

*Legenda:

A – sprememba barvnega tona tkanine

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliestrno tkanino

Obvezna priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane inštitucije v EU.

  - MATERIAL ZA IZDELAVO – kombinacija

|  | Kakovostni parameter | Enota | Vrednost | Dovoljeno odstopanje | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barva – temno siva |  | L* = 29,85 a* = - 0,36 b* = - 3,87 | ΔE* 1,5 Siva skala: -0,5 enote | DIN 5033, ISO 105-J03 (D65/100) |
| 2 | Surovinska sestava | % | 100% poliester |  | SIST EN ISO 1833 |
| 3 | Vezava |  | keper |  | SIST EN ISO 3572 |
| 4 | Površinska masa | g/m2 | 105 g/m2 | ± 3% | SIST EN ISO 3801 |
| 5 | Gostota niti | niti/10 cm |  | -3 % | SIST EN ISO 1049-2 |
|  | osnova |  | 550 |  |  |
|  | votek |  | 500 |  |  |
| 6 | Pretržna sila | N/5cm |  |  | SIST EN ISO 13934-2 |
|  | Osnova |  | ≥ 850 N |  |  |
|  | Votek |  | ≥ 750 N |  |  |
| 7 | Dimenzijske spremembe po pranju 40* C | % |  |  | SIST EN ISO 3759 SIST EN ISO 5077 |
|  | Po dolžini |  | ± 2% |  |  |
|  | Po širini |  | ± 2% |  |  |
| 8 | Obstojnost na piling po 7000 ciklih | Ocena | ≥ 4 |  | SIST EN ISO 12945-2 |
| 9 | Obstojnost na piling -metoda piling posode | 36000 obratov/10h | ≥ 4 |  | SIST EN ISO 12945-1 |
| 10 | Obstojnost na drgnjenje Po Martindalovi metodi -pretrg niti 12 kPa(ciklov) | Interval pretrga | Min. 100.000 |  | SIST EN ISO 12947-2 |
| 11 | Zračna propustnost površina 50 cm²-100Pa | l/m²s | ≥ 140 |  | SIST EN ISO 9237 |
| 12 | Varovanje pred tekočimi kemikalijami index vpijanja vode | % | ≥ 40 |  | SIST EN ISO 6530 |
| 13 | Barvne obstojnosti na: | Ocene |  |  |  |
|  | Pranje 40*C |  | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-C06 |
|  | Voda |  | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E01 |
|  | Znoj kisli |  | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
|  | Znoj alkalni |  | 4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-E04 |
|  | Drgnjenje suho - osnova |  | 4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
|  | votek |  | 4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
|  | Drgnjenje mokro - osnova |  | 4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
|  | - votek |  | 4/4/4/4 |  | SIST EN ISO 105-X12 |
|  | Kemično čiščenje |  | 4 |  | SIST EN ISO 105-D01 |
| 14 | Svetlobo |  | 5 |  | SIST EN ISO 105-B02 |

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

C – prehod barve na belo poliamidno tkanino

Obvezna priloga: Analiza tkanine od neodvisne akreditirane inštitucije v EU.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Polo majica z dolgimi rokavi je izdelana iz kombinacije pletenine in tkanine. Sprednji in zadnji del naplečnika je izdelan iz temno sive tkanine. Stoječi ovratnik širine 6 cm je izdelan v celoti iz pletenine. Na sprednjem delu je vstavljena zadrga dolžine 22 cm za velikostne številke od 46-52. Pod zadrgo je na desnem delu vstavljena 2 cm široka letev, ki se iz notranjega dela modela na vrhu stoječega ovratnika nadaljuje navzven in se v dolžini 3 cm polkrožno zaključi na zunanji strani ovratnika.

V sestavnem stranskem šivu je všita etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave. Velikostna številka je všita v vratni izrez.

Rokavi se zaključujejo s patentom iz iste pletenine kot so izdelani ostali krojni deli modela. Širina patenta je 6 cm.

Pošivanje šivov:

- Dolžina majice je zarobljena z dvoigelnim strojem.

- Prsni prerez in naplečnik zadaj so okrasno pošiti 6 mm.

- Trak poklopca in letev zapenjanja so ozko pošiti.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:							Zadnji del:

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikostne številke | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Dolžina majice | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Dolžina rokava | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ½ Prsne širine | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Puli se pakira v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani puliji se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami.

- PODMAJICA IN PODHLAČE

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: 85% Poliamid (Meryl® Skinlife), 15% Poliester (Elite). Barva termo perila GE je črna. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posamezni artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Termo perilo se izdeluje po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Na vsakem artiklu so navedeni naslednji podatki: - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |  |  |
| 5 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 6 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 6.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura 40ºC, - mehanska obdelava zelo zmanjšana, - izpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega), - centrifugiranje zmanjšano. |  |  |
| 6.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje ni dovoljeno, - odstranjevanje madežev s topili ni dovoljeno. |  |  |
| 6.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |  |  |
| 6.4 | Sušenje |  | - sušenje v bobnu ni dovoljeno. |  |  |
| 6.5 | Likanje |  | - likanje ni dovoljeno, - parenje in obdelava s paro nista dovoljena. |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Surovinski sestav pletenine: 85% Poliamid Meryl® Skinlife, 15% Poliester Elite.

Perilo je izdelano iz dvoplastne pletenine, na notranji strani je poliester, na zunanji strani pa poliamid.

Površinska masa osnovne pletenine je 190 g ± 5 %.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Pletenje zgornjega dela podobleke – majice je cevasto, brez stranskih šivov. Rokavi so raglan, všiti so s ploščatimi šivi, zaključujejo se s 25 mm širokim zavihkom. Vratni izrez je zaključen z 13 mm široko paspulo, spredaj »V« oblike. Stranski deli majice so izdelani v posebnem pletenju, ki omogoča tesno prileganje perila telesu, spodaj se majica zaključuje z 22 mm širokim močnejšim robom.

Spodnji del podobleke – hlače, so na zunanji strani brez šiva, notranji šiv hlačnic je ploščat. Stranski del hlač so izdelani v pletenju, ki omogoča tesno prileganje perila telesu. Hlačnice se zaključujejo z 28 mm širokim močnejšim robom, v pasu pa z robom v videzu patenta, širine 35 mm.

  - OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Dimenzije in velikostne številke

Termo perilo se izdeluje v standardnih velikostnih številkah S, M, L, XL in XXL.

  - EMBALIRANJE

Vsak artikel se pakira zaščitno PE (polietilensko) vrečko. Na embalaži je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (± 5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm. Na zaščitni PE vrečki je naveden tudi naziv artikla (v primeru, da to ni označeno na artiklu).

Tako pakirani artikli se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- FLIS JOPICA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki L. |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava tkanine: poliester Barva je temno siva. |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posameznimi artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Majice se izdelujejo po velikostnih številkah. |  |  |  |  |
| 4 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka. |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - dimenzijska stabilnost %, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. Besedilo in oznake na etiketi/etiketah morajo biti dobro vidni v celotni življenjski dobi oblačila. |  |  |  |  |
| 6 | Vsak artikel ima na embalaži pritrjeno obesno etiketo, iz katere je razvidno: - naziv artikla, - velikostna številka, - surovinska sestava, - način in navodilo vzdrževanja, - leto izdelave, - naziv proizvajalca. |  |  |  |  |
| 7 | Način in navodilo o vzdrževanju v slovenskem jeziku: |  |  |  |  |
| 8 | Postopek nege: | Znak | Opis postopka: |  |  |
| 8.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura pranja 40°C, - mehanska obdelava normalna, - izpiranje normalno, - centrifugiranje normalno, - prepovedana uporaba mehčalca. |  |  |
| 8.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje ni dovoljeno. - odstranjevanje madežev s topili ni dovoljeno. |  |  |
| 8.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |  |  |
| 8.4 | Sušenje |  | - ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti, |  |  |
| 8.5 | Likanje pletiva |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro lahko poškoduje oblačilo. |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri za izdelavo artikla FLIS JOPICA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava | % | 100 % pes | ± 5% | SIST ISO 1833 mikroskopija |  |  |
| 2 | Površinska masa | g/m2 | 350 | ± 5% | SIST ISO 3801 |  |  |
| 3 | Dimenzijska stabilnost po 5 x pranju (40 C) | % največ |  |  | SIST EN 25077 ISO 5077 |  |  |
|  | Po dolžini |  | ± 3 |  |  |  |  |
|  | Po širini |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 4 | Barvne obstojnosti pri: | Ocena |  |  |  |  |  |
|  | Umetna svetloba |  | ≥ 3-4 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
|  | Znoj kisli Znoj alkalni Pranje 40*C Drgnjenje suho Drgnjenje mokro |  | ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 ≥ 3-4 |  | SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E04 SIST EN ISO 105-E01 SIST EN ISO 105-X12 SIST EN ISO 105-X12 |  |  |

Tehnične zahteve za material se dokazujejo z originalno podpisanim in žigosanim tehničnim listom s strani proizvajalca tkanine.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Flis ima v šivu spodaj 2 žepa, ki se zapirata z zadrgo. Žep je izdelan 1x osnova, spodnji del žepovina. Flis se spredaj zapira z zadrgo. Flis je rezan, navadno robljen. Dolžina flisa in rokava je zarobljena na dvoigelni pokrivni šiv. V dolžini rokava je vstavljena elastika. V dolžino modela je vstavljena 3 mm okrogla elastika, ki se na stranskem šivu regulira z regulatorjem.

  - OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:					          Zadnji del:

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikostne št. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| MERE |  | XS |  | S |  | M |  | L |  | XL |  | XXL |  | 3XL |  | 4XL |
| PRSNA TELESNA | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| PRSNA GOTOVA | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| PASNA TELESNA | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| PASNA GOTOVA | 90 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 128 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
| KOLČNA TELESNA | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| KOLČNA GOTOVA- | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 |
| DOL. ARTIKLA | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| DOL. ROKAVA | 60 | 60,5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
| DOL.RAME | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 |

  - EMBALIRANJE

Flis se pakira v  zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani flis se zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami.

- KOMBINEZON NEGORLJIV

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1 | Ponudnik naročniku predloži vzorec artikla v velikostni številki 50. |  |  |  |  |
| 2 | Osnovna tkanina je obdelana s coldblack® tehnologijo ali enakovredno, ki ščiti pred UV žarki. Osnovna tkanina se hitro suši (dryskin ali enakovredno). |  |  |  |  |
| 3 | Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju težjih telesnih aktivnosti. Zaključki šivov so izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle je takšna, da ne povzroča drsenja niti iz šivov. Konstrukcija tekstilnega materiala je izvedena tako, da preprečuje drsenje niti iz šivov. Med posamezni artikli ne sme biti razlik v odtenku barve in v kakovosti vgrajenih materialov. Kombinezoni se izdelujejo po konfekcijskih številkah in po merah uporabnikov. Prav tako je pri izdelavi potrebno upoštevati, če je uporabnik levičar ali desničar (pri izdelavi stranskega žepa). |  |  |  |  |
| 4 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidna velikostna številka (vključno s podaljški). |  |  |  |  |
| 5 | Na vsakem artiklu je všita etiketa, iz katere je razvidno: naziv artikla, surovinska sestava, način in navodilo vzdrževanja, leto izdelave, naziv proizvajalca, -------------------------- (prostor za vpis uporabnika). Etikete so tiskane z obstojnimi barvami, tisk ostane viden tudi po večkratnih postopkih vzdrževanja artikla. |  |  |  |  |
| 6 | Način in navodilo o vzdrževanju: |  |  |  |  |
| 7 | Postopek nege: | Znak: | Opis postopka: |  |  |
| 7.1 | Pranje |  | - najvišja temperatura 40ºC, - mehanska obdelava normalna, - izpiranje normalno, - centrifugiranje normalno. |  |  |
| 7.2 | Kemično čiščenje |  | - kemično čiščenje v tetrakloretilenu, monoflourtriklometanu in vseh topilih, navedenih za simbol F, - normalni postopki čiščenja brez omejitev. |  |  |
| 7.3 | Beljenje |  | - beljenje s klorom ni dovoljeno. |  |  |
| 7.4 | Sušenje |  | - sušenje v bobnu ni dovoljeno. |  |  |
| 7.5 | Likanje |  | - likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C, - likanje s paro je lahko nevarno. |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri za izdelavo artikla KOMBINEZON NEGORLJIV

Osnovni material za izdelavo artikla mora izpolnjevati zahteve standarda EN 15614:2007 A1 A2 ali drugega  enakovrednega standarda (EN 11612, EN 15025).

Sestavni del ponudbe (obvezna priloga) je dokazna listina o skladnosti z zahtevanim standardom in izjava ponudnika, da so vsi vgrajeni pomožni materiali ognje odporni.

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva |  | črna |  |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | Keper 2/1 |  |  |  |  |
| 3 | Surovinska sestava | % | 51% PPAN-fr (Modakril) 43% Lyocell (celuloza) 5% Paraaramidi 1% Antistatične niti | ± 7% | SIST ISO 1833 mikroskopija |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m2 | 240 | ± 7% | SIST ISO 3801 |  |  |
| 5 | Pretržna sila | N/ cm |  | - 7% | SIST EN ISO 13934-1 |  |  |
|  | Osnova |  | 900 |  | EN ISO 1421 |  |  |
|  | Votek |  | 650 |  |  |  |  |
| 6 | Sila nadaljnjega trganja | N |  | - 7% | EN 13937-2:2004 |  |  |
|  | Osnova |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Votek |  | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Dimenzijska stabilnost po 5 x pranju (60 C) | % največ |  |  | SIST EN 25077 ISO 5077 |  |  |
|  | Po dolžini |  | ± 3 |  |  |  |  |
|  | Po širini |  | ± 3 |  |  |  |  |
| 8 | Vodoodbojnost | Ocena |  |  | SIST EN 24920 |  |  |
|  | Original |  | min. ISO 5 |  | ISO 4920 |  |  |
| 9 | Oljeodbojnost Original |  | min. ISO 5 |  | ISO 14419 |  |  |
| 10 | Obraba pri drgnjenju (5.000 ciklov) | ocena | ≥ 4 |  | SIST EN ISO 12945-2 |  |  |
| 11 | Barvne obstojnosti pri: | ocena |  |  |  |  |  |
|  | Umetna svetloba |  | ≥ 5 |  | SIST EN ISO 105-B02 |  |  |
|  | znoj |  | ≥ 4 |  | SIST WN ISO 105-E4 |  |  |
| 12 | Obnašanje tkanine Pri testu gorenja |  |  |  | EN 15025 |  |  |
|  | Tkanina podvržena površinskemu zažigu 10 s Čas po zažigu 2 sec Čas po žarjenju 2 sec | Tkanina ne sme biti zažgana. Ne smejo se oblikovati kapljevine. Ne smejo se formirati luknje v tkanini. |  |  |  |  |  |
| 13 | Toplotna odpornost |  |  |  | ISO 61482 |  |  |
|  | Tkanina segrevana 5 minut pri temperaturi 180C-190C | Tkanina se ne sme staliti. Ne smejo se oblikovati kapljevine. Ne sme se vžgati. |  |  |  |  |  |
| 14 | Eko-tex standard 100 | zahtevan |  |  |  |  |  |

Tehnične zahteve za material se dokazujejo z originalno podpisanim in žigosanim tehničnim listom s strani proizvajalca tkanine.

Ostali pomožni vgrajeni material potreben za izdelavo artikla

- sukanec: 100% poliamid, barva temno modra, ki je prilagojena barvi osnovne tkanine, - zadrga: deljiva, spirala 6 mm, 2 drsnika, dolžina 600 – 800 mm (dolžina prilagojena velikostni številki, za velikost 48 = dolžina 700 mm), barva temno modra, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, 1 kom, - zadrga: nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 170 mm (za velikost 48) (odprtina všitja 180 mm, za velikost 48), barva temno modra, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, , 4 kom, - zadrga: nedeljiva, spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 150 mm (za velikost 48) (odprtina všitja 160 mm (za velikost 48)), barva temno modra, barva prilagojena barvi osnovne tkanine, , 1 kom, - elastični trak: širina 30 mm, barva črna, - sprimni trak: kosmačeni del traku, dimenzije 25 mm x 100 mm, barva temno modra, 2 kom, - sprimni trak: kosmačeni del traku, dimenzije 80 mm x 30 mm, barva temno modra, 1 kom, - sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 50 mm x 20 mm, barva temno modra, 6 kom, - sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 50 mm x 20 mm, barva temno modra, 6 kom, - sprimni trak: kosmačen del traku, dimenzije 100 mm x 20 mm, barva temno modra, 2 kom, - sprimni trak: grobi del traku (ježek), dimenzije 60 mm x 20 mm, barva temno modra, 2 kom, - obesna vrvica: surovinski sestav 100% PES, širina 9 mm, barva črna, - pritisni gumb: galvansko obdelani proti koroziji, Ø12,5 mm (±0,5 mm), (kapica-kroglični, kapa-vzmet), s 1 kom, - etiketa z velikostno številko.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Kombinezon je ozke silhuete in asimetričnega kroja, s stoječim ovratnikom (širina ovratnika je cca. 40 mm). V pasu je prerezan, na zadnjem delu pasu je všit elastični trak širine 30 mm. Sprednji del je v kolenskem predelu prerezan in tvori ergonomsko linijo kroja ter ima po dva všitka na vsaki strani. Prav tako je ergonomsko oblikovan zadnji del rokava, ki ima po dva všitka.

Kombinezon se spredaj zapira z deljivo 6 mm spiralno zadrgo (dolžine 700 mm za velikost 48), ki ima dva drsnika, kar omogoča zapenjanje v obe smeri. Pokriva jo letev (gotove širine 45 mm), ki se zapenja s šestimi (6) sprimnimi trakovi (kosmačen del traku, dimenzije 50 mm x 20 mm, 6 kom in grobi del traku (ježek), dimenzije 50 mm x 20 mm, 6 kom), letev je podaljšana v stoječi ovratnik, kjer se zapenja s pritisnim gumbom (galvansko obdelani proti koroziji, Ø12,5 mm (±0,5 mm), (kapica-kroglični, kapa-vzmet)). V zadnjem delu pasu je všit elastični trak (širine 30 mm).

V prsni višini je prerez, pod katerim sta dva navpično postavljena paspulirana žepa z dvema paspulama širine 5-8 mm. žepa se zapirata z nedeljivo zadrgo (spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 170 mm (za velikost 48) (odprtina všitja 180 mm, za velikost 48), barva prilagojena barvi osnovne tkanine). Pri zapetem žepu je ključ zadrge (drsnik) spodaj. Enaka žepa sta na sprednjih delih hlač pod pasom. Na levem stranskem delu kombinezona je našit stranski žep (za levičarje pa na desni strani), z dvema paspulama širine 5-8 mm, žep se zapira z nedeljivo zadrgo (spirala 6 mm, 1 drsnik, dolžina 150 mm (za velikost 48) (odprtina všitja 160 mm (za velikost 48)). Pri zapetem žepu je ključ zadrge (drsnik) na zadnjem delu hlač.

Na dolžini rokavov sta našita sprimna trakova za regulacijo širine rokavov (kosmačen del traku, dimenzije 100 mm x 20 mm in grobi del traku (ježek), dimenzije 60 mm x 20 mm, ki je našit na trak - pašček. Na desnem rokavu je 75 mm od ramenskega šiva našit vezen emblem znak pripadajoče službe (UP), na levem pa je v enaki višini našit vezen emblem simbol policije znak RS. Na desni strani je našit mehki del sprimnega traku (kosmačeni del traku, dimenzije 25 mm x 100 mm). Pod prerezom je na levi strani ob pokončnem paspuliranem žepu našit mehki del sprimnega traku (kosmačeni del traku, dimenzije 80 mm x 30 mm) za položajno oznako. Dolžina hlač in dolžina rokava je pošita s šivom širine 35 mm. Na notranji strani vratnega izreza (na sredino) je pod obesno vrvico všita etiketa z velikostno številko. Etiketa s podatki navedenimi pod zaporedno točko 1.7. je našita na notranjo stran, na levi žep.

Ovratnik, spodnji šiv rokava, šiv v pasu spredaj, šiv v koraku pa všitki na komolcu, kolenu in stranskem žepu so ozko pošiti 1-2 mm. Pošivanje sprednje letvice je 6 mm. Pošivanje ostalih šivov je dvojno: 1 mm + 7 mm.

Nad desnim prsnim prerezom je našit  98 mm x 25 mm širok sprimni trak (mehki del)  za pripenjanje imenske oznake.

Na desnem rokavu je našit okrogel sprimni trak Ø 9 cm ( mehki del )  za pripenjanje znaka službe.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Sprednji del:					  Zadnji del:

Dimenzije emblemov in našitkov: Oznaka enote: premer oznake 7,5 cm Začetnica imena in priimek š x d: 2 cm x 12 cm

Oblike emblemov in našitkov: Oznaka enote: okrogle oblike Začetnica imena in priimek : pravokotne oblike

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vel. št. | ½ prsna širina | ½ bočnega obsega | Hrbtna dolžina | Dolžina hlačnic | Dolžina ramen | Dolžina rokava |
| 42 | 50 | 44 | 52 | 96 | 16,1 | 61 |
| 44 | 52 | 46 | 52,5 | 97,5 | 16,4 | 62 |
| 46 | 54 | 48 | 53 | 99 | 16,7 | 63 |
| 48 | 56 | 50 | 53,5 | 100,5 | 17 | 64 |
| 50 | 58 | 52 | 54 | 102 | 17,3 | 65 |
| 52 | 60 | 54 | 54,5 | 103,5 | 17,6 | 66 |
| 54 | 62 | 56 | 55 | 105 | 17,9 | 67 |
| 56 | 64 | 58 | 55,5 | 106,5 | 18,2 | 68 |
| 58 | 66 | 60 | 56 | 108 | 18,5 | 69 |
| 60 | 68 | 62 | 56,5 | 109,5 | 18,8 | 70 |
| 62 | 70 | 64 | 57 | 111 | 19,1 | 71 |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Kombinezon se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (± 5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirani kombinezoni se povezani po 5 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- KAPA ZIMSKA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Pletenje in šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča usipanja zank. |  |  |
| 3 | Vsa izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): |  |  |
|  | - Naziv proizvajalca. |  |  |
|  | - Velikostna številka. |  |  |
|  | - Način vzdrževanja. |  |  |
|  | - Surovinska sestava. |  |  |
|  | - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah. |  |  |
| 5 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri za izdelavo artikla KAPA ZIMSKA

Pletenina je izdelana iz »superwash« volne in polipropilena. Izdelana mora biti skladno s STANDARD-om 100 by OEKO-TEX® .

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva – temno modra Vizualni približek barve: Tekstilni Pantone 19-4013 TPX |  | L* = a* = b* = Barvno vrednost izmeriti po prvi dobavi | ΔE* 1,5 | DIN 5033, ISO 105-J03 (D65/100) |  |  |
| 2 | Barva |  | Temno modra |  |  |  |  |
| 3 | Surovinska sestava | % | 60 % »superwash« volna 40 % polipropilen | ± 3% | SIST ISO 1833 |  |  |
| 4 | Finost preje | Tex Nm | 35,7 x 2 28/2 | ± 5 % | SIST EN ISO 2060.97 |  |  |
| 5 | Obstojnost na piling (Martindale SN 198525) |  | 3-4 |  |  |  |  |
| 6 | Dimenzijska stabilnost Skrčenje pri pranju 30 ° C Skrčenje po dolžini Skrčenje po širini | % | Največ 4 Največ 4 |  | ISO 6330.84 IWS TM 31 |  |  |
| 7 | OEKO-TEX Standard 100 |  | Zahtevan |  | OEKO-TEX® certifikat |  |  |

Obvezna priloga: podpisan in žigosan tehnični list s strani proizvajalca preje

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Zimsko pokrivalo je pleteno. Na vrhu je na šestih mestih odšito, tako da se oblika enakomerno zaokroži v okroglo obliko. Kapa ima v notranjosti 2 cm od obrobe kape našit topel izolacijski material v širini 7 cm. Izolacijski material je podložen še z medvlogo. V sredini spredaj je na kapo vezen znak, linija našivanja je od roba kape oddaljena 20 mm.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Na prednjem delu kape mora biti oznaka enote premera 3,5 cm

Oblika oznake enote: okrogla

| Dimenzije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vel. št. | obseg | višina | Obseg glave |
| S | 49 | 20 | 53 cm |
| M | 51 | 22 | 55 cm |
| L | 53 | 23 | 57 cm |
| XL | 55 | 24 | 59 cm |
| XXL | 57 | 24 | 60 cm |

Dimenzije so podane v centimetrih.

  - EMBALIRANJE

Kapa se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko artikla je premera 25 mm (± 5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm.

Tako pakirana kapa se zloži v zbirno kartonsko embalažo ustreznih dimenzij skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- PAS USNJEN

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. |  |  |
| 3 | Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: - Velikostna številka. - Naziv proizvajalca. - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo iz katere je razvidno: - Velikostna številka. - Naziv proizvajalca. - Letnica izdelave. |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Barva usnja: črna.

Debelina usnja: cca. 3 mm do 3,5 mm.

Zaponka na trn, črne barve (temno pasivizirana), širina 30 mm.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Klasičen usnjen pas ali pas iz usnju enakovrednih umetnih materialov, v črni barvi, s kovinsko zaponko (litina v staro-srebrni barvi). Okvirne dimenzije: debelina usnja cca 3 mm do 3,5 mm, širina 30 mm.

Okrog okrasno pošit na 2 mm. Je raven, le zadnji del pasu s strani luknjic je zožen na širino 20 mm. Zapenja se z zaponko širine 30 mm in dolžine 50 mm, ki je ravne oblike. Pas se pri zaponki lahko odpne in poljubno skrajša.

Velikostne številke se merijo od srednje pasne luknje. Izdeluje se v velikostih številkah, ki se večajo za 5 cm.

Pas je lahko tudi dvostranski s sprimnim trakom na eni strani, namenjenim za pritrjevanje opasača.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Dimenzije

Razpoložljive dimenzije pasov so označene z velikostnimi številkami, ki so enake dolžini pasu: 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm 135 cm, in 140 cm.

Vizualni pregled se opravi pri dobavitelju na osnovi potrjenega vzorca.

Način merjenja velikosti izdelka:

Izdelek se položi na ravno površino in poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.

- NOGAVICE LETNE

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Preja za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Pletenje / šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov in paranja zank. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): - Naziv proizvajalca. - Velikostna številka. - Način vzdrževanja. - Surovinska sestava. - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Kakovostni parametri za izdelavo artikla NOGAVICE LETNE

    - Kakovost osnovne preje

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: | % | 100 % česan bombaž |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |  |  |
| 3 | Dolžinska masa preje | Ne | 36/2 | ±5 % | SIST ISO 2060 |  |  |
| 4 | Dimenzijske spremembe po pranju pri 40 °C | % | Največ 4 % |  | SIST EN 25077 ISO 6330 |  |  |

    - Kakovost veznega pletiva (od patenta do pete ter stopalo)

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 92 % poliamid 66 8 % elastan |  | SIST ISO 1833 |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex dtex | PA 78F/23x1 Elastan 22 | ±3 % | SIST ISO 2060 |  |  |
| 3 | Končni | dtex | 88 | ±4 % |  |  |  |

    - Kakovost veznega pletiva (prsti in peta)

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 100% poliamid 66 |  | SIST ISO 1833 |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex | PA 78F/23x2 | ±3 % | SIST ISO 2060 |  |  |

    - Kakovost elastične ojačitev

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost |  | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 14% elastan 86% poliamid |  |  |  |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex dtex | PA 6 78/1x2 130 elastan tip Lycra ali enakovredno | ±2 % |  |  |  |  |

#### Izdelava nogavic:

Letne nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij ø 3 ¾ in 168 igel ali enakovredno.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Letne nogavice so tanke, s klasično oblikovano peto in prsti. Prstni del je zaključen z gladkim šivom, sešitim z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo s 3,5 cm širokim dvojnim robom – patentom, ki nogavico nekoliko stisne. V patent je vpletena elastična preja.

Zaključek notranjega roba mora biti izveden tako, da ni spuščenih zank.

Nogavice imajo vtkano velikostno številko nogavice, npr. »43-44«. Velikost označene številke je 8-10 mm je temno sive barve.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost (obutev) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | Dovoljeno odstopanje |
| a - dolžina | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0,5 cm |
| b - dolžina | 23,5 | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35 | 1 cm |
| c - dolžina | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 cm |

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je 1 %.

Način merjenja velikosti izdelka: Izdelek se položi na ravno površino, se poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.

  - EMBALIRANJE

Nogavice letne se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- NOGAVICE ZIMSKE

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Preja za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Pletenje / šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov in paranja zank. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): - Naziv proizvajalca. - Velikostna številka. - Način vzdrževanja. - Surovinska sestava. - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

    - Kakovost osnovne preje

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava: | % | 100 % česan bombaž |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |  |  |
| 3 | Dolžinska masa preje | Ne | 36/2 | ±5 % | SIST ISO 2060 |  |  |
| 4 | Dimenzijske spremembe po pranju pri 40 °C | % | Največ 4 % |  | SIST EN 25077 ISO 6330 |  |  |

    - Kakovost veznega pletiva

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 100% poliamid 6.6 |  | SIST ISO 1833 |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex | PA 78/23x2 | ±3 % | SIST ISO 2060 |  |  |

    - Kakovost veznega pletiva v patentu

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 92% poliamid 6.6 8% elastan |  | SIST ISO 1833 |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex dtex | PA 6.6 78/23x1 Elastan 22 | ±5 % | SIST ISO 2060 |  |  |
| 3 | Končni | dtex | 88 | ±4 % |  |  |  |

    - Kakovost elastične ojačitve

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Surovinska sestava: | % | 14% elastan 86% poliamid |  |  |  |  |
| 2 | Dolžinska masa preje | dtex dtex | PA 6 78/1x2 130 elastan Typ Lycra ali enakovredno | ±2 % |  |  |  |

#### Izdelava nogavic:

Zimske nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij ø 3 ¾ in 168 igel ali enakovredno.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Zimske nogavice so pletene D/L in so v notranjem delu v celoti ojačane v frotir vezavi. Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu zaključi z gladkim šivom, sešitimi z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo z 3,5 cm širokim dvojnim robom – patentom 1 : 1, ki nogavico nekoliko stisne.

Zaključek notranjega roba mora biti izveden brez spuščenih zank.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velikost (obutev) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | Dovoljeno odstopanje |
| a - dolžina | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0,5 cm |
| b - dolžina | 23,5 | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35 | 1 cm |
| c - dolžina | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 cm |

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je 1 %.

Način merjenja velikosti izdelka: Izdelek se položi na ravno površino, se poravna brez natezanja, nato se preverijo zahtevane mere.

  - EMBALIRANJE

Nogavice zimske se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- ROKAVICE ZIMSKE

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim materialov, izdelava in videz modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Izdelava izdelkov mora biti izvedeno tako, da izdelki vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Vsi vezni šivi morajo biti skriti. Notranji šivi morajo biti nemoteči. |  |  |
| 3 | Rokavice so izdelane iz termovelurja z membrano, ki ne prepušča vetra. Dlanski del je ojačan s hidrofobiranim digitaliziranim usnjem. Notranjost je izdelana iz termoflisa. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): - Naziv proizvajalca. - Velikostna številka. - Način vzdrževanja. - Surovinska sestava. - Letnica izdelave. |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Zgornji del rokavice, manšeta, del palca in deli rokavice med posameznimi prsti so izdelani iz triplastnega termovelurja (MATERIAL 1) z vgrajeno membrano. Dlanski del rokavice s prsti je ojačan s hidrofobiranim usnjem (MATERIAL 2), ki je v notranjem delu podložen s triplastnim termovelurjem (MATERIAL 3).

    - Kakovostni parametri za termovelur (MATERIAL 1)

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva |  | Črna |  |  |  |  |
| 2 | Surovinska sestava vrhnje plasti | % | 93% poliester / 7 % ePTFE |  |  |  |  |
| 3 | Funkcijska plast |  | Membrana ePTFE |  | Mikroskopija, mikrokemične reakcije |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m2 | 274 | ±10 % | ISO 2286 |  |  |
| 5 | Dimenzijske spremembe po pranju pri 24 °C Osnova Votek | % | + 6% + 2% |  | ISO 5077 ISO 6330, 5A, E. |  |  |
| 6 | Hidrostatično tlačni preizkus tkanine in termo-varjenih šivov Original |  | Min 1 mt - 1,5 psi |  | ISO 811 |  |  |
| 7 | Odpornost proti površinskemu škropljenju V novem stanju: | Ocena najmanj |  | 5 | ISO 4920 |  |  |
| 8 | Odpornost proti površinskemu škropljenju Po 3 x čiščenju: | min |  | 3 | ISO 4920 ISO 6330 A/6A/E |  |  |
| 9 | Odpor tkanine pri prehodu vodne pare, Ret | m²Pa/W | < 3 |  | ISO 11092 |  |  |
| 10 | Propustnost zraka | l/m²/s | < 10 |  | ISO 9237 |  |  |

    - Digitalizirano kozje usnje (MATERIAL 2)

Kozje usnje je:

- Strukturirano;

- Črno;

- debeline 0,7 -0,8 mm;

- Hidrofobirano;

- Parapropustno;

- Silikonizirano na površini (vodo-odbojno in odbojno proti umazaniji);

- Pralno.

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Odpornost proti trganju: (srednja vrednost ) | N/mm | 21 |  | ISO 3377-1 |  |  |
| 2 | Dinamično testiranje v Penetrometru (min) ( srednja vrednost ) |  | > 67 |  | ISO 5403-1 |  |  |
| 3 | pH vrednost (22 °C) Razlika | ocena | 3,60 0,45 |  | EN ISO 4045 |  |  |
| 4 | Prisotne spojine | % | 9,2 |  | EN ISO 4684 |  |  |
| 5 | Vsebnost VI. Valentnega kroma Suha masa | Mg/kg | < 3 |  | EN ISO 17075-2 |  |  |
| 6 | WFR | % | 100,4 |  |  |  |  |

    - Termovelur (MATERIAL 3)

Kot tretji material je uporabljen termovelur.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Rokavice so pet-prstne ter anatomsko oblikovane. Izdelane so iz kombinacije termovelurja (zapestni del, vrh rokavic in med prsti) in digitaliziranega usnja (dlanski del, del palca). V predelu zapestja na zunanji strani rokavice in delno na notranji strani do sestavnih šivov tkanine, ki se nadaljuje s palca imajo všiti elastični trak, zato lepo oprimejo zapestje.  Elastični trak je šivan tako, da rokavice zagotavljajo dober oprijem, vendar ne smejo stiskati zapestja.

Rokavice morajo biti v prstnem delu krojene tako, da ne ovirajo otipa in so prijetne za nošenje. Šivanje mora biti izvedeno tako, da so vezni šivi skriti in zaključki šivov izdelani čvrsto.

Rokavica ima na notranji rob všit elastični trak širine 12 mm in dolžine 15 cm, ki se zaključuje v zanko obsega 19 cm (2x 9,5 cm)

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

Slika 1: Rokavica z zgornje in s spodnje strani

    - DIMENZIJE ARTIKLA

Posamezni par rokavic se pakira v vrečko iz okolju prijaznih materialov v kateri mora biti dodano podrobno navodilo za vzdrževanje. Posamezne vrečke se pakirajo v kartonsko škatlo glede na velikostno številko.

Izdelki se hranijo v suhih prostorih, saj morajo biti zaščiteni pred vlago, svetlobo, prahom in mehanskimi obremenitvami.

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vel. št. | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
| Dolžina | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 27,5 | 28 |
| Širina | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 |

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno odstopanje je 5%.

  - EMBALIRANJE

Rokavice zimske se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- MAJICA KRATEK ROKAV - SPODNJA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine (jersey), izdelava in videz modela morata vizualno in kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalne obremenitve skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaključki šivov. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča paranja pletenine. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali več obstojnimi etiketami z naslednjimi podatki: - Naziv proizvajalca. - Velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani vratnega izreza. - Način vzdrževanja. - Surovinska sestava. - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi podatki kot so na všivnih etiketah. |  |  |
| 5 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: prepovedana uporaba mehčalca |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva bela |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | Jersey pletivo |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava | % | 90 % poliester* 10 % elastan | ± 3 % | SIST EN ISO 1833-1 SIST EN ISO 11827 |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m2 | 130 | ± 3 % | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 5 | Dolžinska masa preje | Tex/Nm | 6,6 tex x 1; Nm 151/1 |  | SIST EN ISO 7211-5 |  |  |
| 6 | Pretržna sila- Hidravlična metoda | kPa | ≥ 400 |  | SIST EN ISO 13938-1 |  |  |
| 7 | Nagnjenje tekstilij k pilingu | Po 2000 ciklih | ≥ 4-5 |  | SIST EN ISO 12945-2 |  |  |
| 8 | Dimenzijske spremembe po pranju 40 0 C Po dolžini Po širini | % | < 4 < 4 |  | SISTE EN ISO 3759, SIST EN ISO 5077, SIST EN ISO 6330. |  |  |

*Poliester mora imeti lastnosti hitrega sušenja, in preprečevanje razvijanja neprijetnega vonja ob potenju

Priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane inštitucije v EU

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz pletenine,  vratni V-izrez je zaključen s paspulo širine 1,4 cm.

Dolžina rokavov in dolžina majice  je dvojno pošita in fino izdelana z dvoigelnim strojem.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

Dolžina majice in rokavov je zarobljena z dvoigelnim strojem.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

    - DIMENZIJE ARTIKLA

Vsi modeli, ki so izdelani po velikostnih številkah in morajo ustrezati danim meram. Dovoljeno odstopanje dimenzij +/– 2 %.

Pri zahtevanih dimenzijah, ki so manjše od 10 cm, je dovoljeno odstopanje 2–3 mm.

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vel.št. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Dolžina majice | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| Dolžina kratkega rokava | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| ½ Prsne širine | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| ½ Obsega na dolžini | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |

  - EMBALIRANJE

Majica kratek rokav se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- MAJICA DOLG ROKAV - SPODNJA

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine (jersey), izdelava in videz modela morata vizualno in kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalne obremenitve skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaključki šivov. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča paranja pletenine. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali več obstojnimi etiketami z naslednjimi podatki: |  |  |
|  | - Naziv proizvajalca. |  |  |
|  | - Velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani vratnega izreza. |  |  |
|  | - Način vzdrževanja. |  |  |
|  | - Surovinska sestava. |  |  |
|  | - Letnica izdelave. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi podatki kot so na všivnih etiketah. |  |  |
| 5 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: prepovedana uporaba mehčalca |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

| Zap. št. | Naročnikova zahteva |  |  |  |  | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  | Kakovostni parametri | Enota | Vrednost | Odstopanje | Metoda |  |  |
| 1 | Barva bela |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vezava |  | Jersey pletivo |  | SIST EN ISO 3572 |  |  |
| 3 | Surovinska sestava | % | 90 % poliester* 10 % elastan | ± 3 % | SIST EN ISO 1833-1 SIST EN ISO 11827 |  |  |
| 4 | Površinska masa | g/m2 | 130 | ± 3 % | SIST EN ISO 12127 |  |  |
| 5 | Dolžinska masa preje | Tex/Nm | 6,6 tex x 1; Nm 151/1 |  | SIST EN ISO 7211-5 |  |  |
| 6 | Pretržna sila- Hidravlična metoda | kPa | ≥ 400 |  | SIST EN ISO 13938-1 |  |  |
| 7 | Nagnjenje tekstilij k pilingu | Po 2000 ciklih | ≥ 4-5 |  | SIST EN ISO 12945-2 |  |  |
| 8 | Dimenzijske spremembe po pranju 40 0 C Po dolžini Po širini | % | < 4 < 4 |  | SISTE EN ISO 3759,SIST EN ISO 5077 SIST EN ISO 6330 |  |  |

*Poliester mora imeti lastnosti hitrega sušenja, in preprečevanje razvijanja neprijetnega vonja ob potenju

Priloga: Analiza tkanine iz neodvisne akreditirane inštitucije v EU

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz jersey pletiva,  vratni V-izrez je zaključen s paspulo širine 1,4 cm.

Dolžina rokavov in dolžina majice  je dvojno pošita in fino izdelana z dvoigelnim strojem.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

  - INFORMATIVNA OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

    - DIMENZIJE ARTIKLA

Vsi modeli, ki so narejeni po velikostnih številkah morajo ustrezati danim meram. Dovoljeno odstopanje dimenzij +/– 2 %.

Pri zahtevanih dimenzijah, ki so manjše od 10 cm, je dovoljeno odstopanje 2–3 mm.

| Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vel.št. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Dolžina majice | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| Dolžina dolgega rokava | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ½ Prsne širine | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| ½ Obsega na dolžini | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |

  - EMBALIRANJE

Majica dolg rokav se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- MAJICA KRATEK ROKAV

| Zap. št. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..) | Razvidnost odgovora: priloga/stran/drugo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine bombaž / elastan. Izdelava in videz modela morata vizualno in kakovostno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela. |  |  |
| 2 | Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalne obremenitve skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Prav tako kvalitetno morajo biti izdelani zaključki šivov. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča paranja pletenine. |  |  |
| 3 | Vsak izdelek mora biti opremljen z eno ali več obstojnimi etiketami z naslednjimi podatki: - Naziv proizvajalca. - Velikostna številka - Način vzdrževanja. - Surovinska sestava. |  |  |
| 4 | Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z istimi podatki kot so na všivnih etiketah. |  |  |
| 5 | Način vzdrževanja mora biti označen s pripadajočimi simboli za vzdrževanje oblačila skozi njegovo celotno življenjsko dobo. Zahtevajo se najmanj pogoji, predpisani s spodaj prikazanimi simboli: prepovedana uporaba mehčalca |  |  |

  - MATERIAL ZA IZDELAVO

Majica je izdelana v sestavi 95% bombaž / 5% elastan.

  - INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana  v sestavi 95% bombaž / 5% elastan,  vratni O-izrez.

Ojačan trak na ovratniku, rebrast ovratnik z elastanom. Krojeno in šivano – raztegljivo.

  - INFORMATIVNA OBLIKA

  - EMBALIRANJE

Majica dolg rokav se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko na kateri je na sprednji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke.

- ČEVLJI NIZKI

- Zgornji material: Kombinacija mikrovlaken in tekstila.

- Podloga: 3-slojna GORE-TEX® membrana, vodoodporna in zračna

- Vložek: zahtevana visoka sposobnost vpijanja vlage, zagotavljanje blaženja pri hoji in antibakterijske lastnosti

- Podplat odporen proti  zdrsu, antistatičen, olje in bencinsko odporen

- Zavezovanje: Enostavna in učinkovita nastavitev brez zavezovanja, hitra pritrditev želene nastavitve, žepek za shranjevanje vezalk.

- Barva: črna

- ČEVLJI VISOKI GORNIŠKI

- Vodoodpornost po tehnologiji GORE-TEX®

- Podplat tehnologije VIBRAM®, odporen proti zdrsu

- Barva – siva

- Varnostna zaščita gležnja

- Vezanje – 2. consko: predel stopala (1), predel od gležnja navzgor (2)

- Zgornji material čevlja – nubuk-usnje

- Debelina usnja: 1,9 - 2,1 mm

- Teža čevlja maksimalno 730 g

- ČEVLJI VISOKI TAKTIČNI

- Elektrostatično prevodna obutev preizkušena v sladu z DIN 61340-4-3: 2002.

- Izpolnjevanje varnostnega razreda CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

- Zgornji material – Nepremočljivo usnje, hidrofobno, ki diha (5,0 mg / cm ² / h)

- Vodoodpornost po tehnologiji GORE-TEX®

- Zaščita zunanjega dela v predelu prstov – kompozitna,  za zaščito in odpornost proti obrabi

- Barva – črna

- Zaščita podplata  - prilagodljiv in lahek neprebojni vložek.

- Debelina usnja: 1,8-2,0 mm

- Teža čevlja, maksimalno 770 g

- Dvodelni način vezanja z vezalkami, predel stopala (1), predel od gležnja navzgor (2)

- OZNAČBA IME IN PRIIMEK

- V skladu s Pravilnikom  o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije.

- OZNAČBA SLUŽBE

- V skladu s Pravilnikom  o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije.

______________________________  				Žig 	 	______________________________________

Kraj in datum    					            				 Podpis fizične oz. odgovorne osebe