TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sklop 1: Strežnik za AI

Navedene so minimalne zahteve za blago oz. storitve. Če ponujeno blago oz. storitve ne ustrezajo minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Strežnik mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:

Tehnična specifikacija

Šasija in ohišje

- Strežniško ohišje za vgradnjo v standardno 19" omaro, največ 2U (npr. HPE ProLiant Compute DL384 Gen12 ali enakovredno).

- Vključena vsa pripadajoča montažna vodila in napajalni kabli (C13–C14, 250 V, 10 A).

Arhitektura procesorjev in grafičnih pospeševalnikov (Superchip)

- Vgrajen dvojni superčip sistem z visoko hitrostno medsebojno povezavo (npr. NVIDIA GH200 NVL2 Grace Hopper 144 GB HBM3e 2P Dual Superchip ali enakovredno).

- Skupno najmanj 144 procesorskih jeder (ARM arhitektura).

- Integriran visoko zmogljiv grafični in sistemski pomnilnik s skupno kapaciteto najmanj 1,1–1,2 TB (vključno s hitrim HBM3e pomnilnikom na grafičnem delu za maksimalno podatkovno prepustnost).

Sistemski diski (OS)

- 2 × 1,92 TB NVMe Gen4 Mainstream Performance M.2 SSD diska za operacijski sistem, tovarniško integrirana.

Podatkovni diski (Data)

- 2 × 7,68 TB NVMe Gen5 Mainstream Performance Read Intensive SSD diska (format E3.S ali enakovredno), tovarniško integrirana tako, da ima vsak superčip neposredno priključen svoj NVMe SSD (uravnotežena konfiguracija – balanced configuration).

- Vgrajena kletka/hrbtna plošča s podporo za najmanj 4 × EDSFF NVMe Gen5 diske za kasnejše nadgradnje.

Mrežne povezave

- Najmanj 1 × dual-port (2 × vmesnik) 10/25 GbE SFP28 mrežna kartica (npr. Mellanox MCX631102AS-ADAT ali enakovredno).

Sistem upravljanja in nadzora

- Vgrajen napredni modul za oddaljeno upravljanje (npr. HPE iLO Advanced ali enakovredno) z ustrezno licenco in podporo za celotno garancijsko obdobje (5 let).

- Vključena licenca za centralizirano upravljanje infrastrukture (npr. HPE OneView) s podporo za celotno garancijsko obdobje.

Napajanje in hlajenje

- Visoko redundantno napajanje z učinkovitostjo Titanium, sestavljeno iz 4 × hot-plug napajalnih modulov (1.800–2.200 W), za zagotavljanje stabilnega delovanja pri polni obremenitvi.

Storitve namestitve

- Vključena storitev strokovne montaže, zagona in osnovne konfiguracije strežnika na lokaciji naročnika, izvedena s strani certificiranih strokovnjakov (tovarniški zagon / startup service).

Garancija in tehnična podpora (SLA)

- Polna 5-letna tovarniška garancija proizvajalca (vse komponente morajo biti krite s strani istega proizvajalca).

- Zahtevan nivo podpore: dostava nadomestnih delov naslednji delovni dan (Next Business Day Parts Exchange / Parts Only).

- V primeru potrjene strojne okvare mora proizvajalec zagotoviti odpošiljanje in dostavo originalnega nadomestnega dela na naslov naročnika naslednji delovni dan.

- Posredovanje tehnika na lokaciji ni zahtevano.

Izvajalec mora ponujeno opremo dobaviti na lokacijo naročnika v Ljubljani ali Novi Gorici.