Tehnične specifikacije za Sklop 2: Profesionalna delovna postaja (5 kos)

# Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava 5 kosov visoko zmogljivih in zanesljivih profesionalnih delovnih postaj (v ohišju tipa stolp), namenjenih zahtevnim lokalnim izračunom, strojnemu učenju ter poganjanju obsežnih jezikovnih modelov (LLM inference).

Tehnične zahteve so oblikovane nevtralno in na način, da omogočajo oddajo ponudbe vsem vodilnim svetovnim proizvajalcem profesionalne računalniške opreme (kot so npr. HP, DELL, Lenovo ali enakovredno), ob izpolnjevanju zahtevanih arhitekturnih in zmogljivostnih kriterijev.

# Minimalne tehnične zahteve

| Komponenta / Področje | Minimalna zahtevana specifikacija |
| --- | --- |
| Procesor (CPU) | Intel Core Ultra 7 -265K (3,3 GHz osnovni takt, do 5,5 GHz v pospeševanju, 30 MB pametnega predpomnilnika, 20 jeder / 20 niti) ali enakovreden procesor z vgrajenim namenskim AI pospeševalnikom (NPU z zmogljivostjo vsaj 33 TOPS). |
| Sistemski pomnilnik (RAM) | 96 GB DDR5 z delovnim taktom vsaj 5600 MHz. Arhitektura matične plošče in ohišja mora omogočati kasnejšo razširitev pomnilnika do skupno vsaj 128 GB preko prostih pomnilniških rež. |
| Grafična kartica (GPU) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell z najvišjo toplotno močjo (TDP) 300 W ter 96 GB namenskega grafičnega pomnilnika GDDR6. Tehnična utemeljitev: Zaradi potrebe po izvajanju kompleksnih AI modelov znotraj enotnega grafičnega naslovnega prostora ter zagotavljanja neposredne strojne združljivosti z obstoječimi programskimi ogrodji in knjižnicami CUDA, je zahtevana točna navedena arhitektura z 96 GB VRAM. |
| Shranjevanje podatkov | 2 TB visokozmogljiv interni NVMe PCIe Gen4 x4 SSD pogon (TLC tehnologija zapisa). |
| Vezni nabor (Chipset) | Intel W880 ali enakovreden profesionalni vezni nabor, prilagojen za delovne postaje. |
| Napajalnik | Notranji napajalnik z nazivno močjo vsaj 1200 W, z energetsko učinkovitostjo do 92 % in aktivno korekcijo faktorja moči (aktivni PFC). |

| Komponenta / Področje | Minimalna zahtevana specifikacija |
| --- | --- |
| Povezljivost (Vmesniki) | Splošni komplet priključkov integriran na ohišju in matični plošči, ki mora obsegati standardne vmesnike USB tipa A in USB tipa C za hiter prenos podatkov, video izhode visoke ločljivosti ter standardne avdio priključke (vhod/izhod) za zunanje naprave. |
| Razširitvene reže (Matična plošča) | Matična plošča mora zagotavljati vsaj 4 PCIe reže: 1x PCIe Gen5 x16 (za grafično kartico) in vsaj 3 dodatne PCIe Gen4 reže (z različnimi konfiguracijami pasovne širine, npr. x16, x8 ali x4), da se omogoči vgradnja dodatnih razširitvenih kartic. |
| Ležišča in razširitve za pogone | Ohišje in sistem morata omogočati vgradnjo: vsaj 2x 3,5-palčna HDD diska in 1x tanki optični pogon. Sistem mora prav tako omogočati vgradnjo vsaj treh hitrih NVMe M.2 2280 SSD pogonov (bodisi neposredno preko prostih rež na matični plošči bodisi preko originalnega PCIe razširitvenega adapterja proizvajalca opreme). |
| Omrežni vmesnik | Integrirana žična mrežna kartica s podporo za hitrosti najmanj 1 Gbps (lahko do 2.5 Gbps). |
| RAID podpora | Integrirana podpora za diskovna polja nivoja RAID 0 in RAID 1. |
| Ohišje | Oblika stolp (Tower / TWR), ki je tovarniško certificirana in prilagojena za nemoteno ter tiho odvajanje toplote pri dolgotrajni visoki obremenitvi vgrajenih komponent, vključno z GPU do 300 W TDP. |
| Operacijski sistem | Zagotovljena uradna tovarniška podpora proizvajalca strojne opreme za operacijski sistem Ubuntu Linux. |
| Garancija | Minimalno 3 leta (36 mesecev) splošne garancije proizvajalca opreme. Servis se izvaja v skladu s standardnimi garancijskimi pogoji (brez zahteve po popravilu na lokaciji naročnika). |

Pomembna opozorila za ponudnike:

- Vse navedene blagovne znamke ali oznake modelov (npr. Intel, NVIDIA, HP) služijo izključno za opis zahtevane ravni zmogljivosti in arhitekturne skladnosti. Ponudniki lahko ponudijo opremo poljubnega proizvajalca (npr. HP, DELL, Lenovo...), v kolikor ponujene komponente dosegajo ali presegajo zahtevane parametre.

- Ponujena oprema mora biti tovarniško sestavljena celota s strani primarnega proizvajalca opreme (OEM) in certificirana za stabilno delovanje.