TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sklop 4 Strežnik za Firewall

Navedene so minimalne zahteve za blago oz. storitve. Če ponujeno blago oz. storitve ne ustrezajo minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Strežnika mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:

Tehnična specifikacija

Strojna oprema mora biti uradno potrjena in navedena na Check Point Hardware Compatibility List (HCL) za različico Gaia R81.20 ali višjo.

Šasija in ohišje

- Strežnik višine max 2U.

- Vodila za vgradnjo v omaro.

- Redundantno napajanje s toplim preklopom (Hot-Plug), sestavljeno iz 2x napajalnih modulov z močjo minimalno 1000W (učinkovitost Platinum ali višja).

- Vroče izmenljivi napajalniki, diski.

- Ohišje mora vključevati hrbtno ploščo (Backplane) z ležišči za minimalno 8 SFF diskov.

- Priložena vodila za montažo strežnika v standardno 19" strežniško omaro (npr. ReadyRails Sliding Rails ali enakovredno).

Procesor

- 1x Intel® Xeon® Silver 4516Y+ (2.2GHz, 24-jedrni, 185W) ali enakovreden procesor zadnje generacije z arhitekturo x86-64, ki omogoča optimalno delovanje Check Point CoreXL in SecureXL tehnologij.

Pomnilnik

- Skupaj minimalno 32 GB DDR5, konfigurirano kot 2x 16GB (za zagotavljanje večkanalnega delovanja in stabilnosti OS Gaia).

Sistemski diski (OS)

- Vgrajena minimalno 2x 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SSD diska, vezana v RAID.

povezave

- Vsi mrežni vmesniki morajo biti podprti s strani Check Point Gaia gonilnikov (priporočeni Intel čipseti) in morajo podpirati funkcije Multi-Queue ter prenos razbremenitve (Offloading).

- Minimalno 2x Dual Port (skupaj 4 vmesniki) 10/25GbE SFP28 (za Sync in Core/Trunk povezave).

- Minimalno 2x Quad Port (skupaj 8 vmesnikov) 1Gb BASE-T (RJ-45) (za Management in pomožna omrežja).

Sistem upravljanja in nadzora

- Vgrajen napredni modul za oddaljeno upravljanje izven pasu (Out-of-Band), npr. HPE iLO Advanced ali enakovredno, vključno s 3-letno podporo, ki omogoča oddaljen montiranje ISO slik (Virtual Media) za namestitev Gaia OS.

- Management licenca za upravljanje celotnega strežnika tudi na nivoju operacijskega sistema.

Garancija in tehnična podpora (SLA)

- Vzdrževanje strežnika s prijavo napake 24x7, Osnovna storitev z odzivom naslednji delovni dan (NBD), za obdobje 3 leta preko uradnega kanala proizvajalca opreme.

- Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje mora izvajati proizvajalčev uradni pooblaščeni servisni partner.

Izvajalec mora ponujeno opremo dobaviti na lokacijo naročnika v Ljubljani ali Novi Gorici.