TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Sklop 7 strežnik za virtualizacijo

Navedene so minimalne zahteve za blago oz. storitve. Če ponujeno blago oz. storitve ne ustrezajo minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Strežnika mora ustrezati naslednjim tehničnim zahtevam:

Tehnična specifikacija

Šasija in ohišje

- Strežnik višine max 2U.

- Vodila za vgradnjo v omaro.

- Redundantno napajanje.

- Vroče izmenljivi napajalniki, diski.

Procesor

- Dva procesorja AMD EPYC z minimalno base frekvenco 4 Ghz in 24 corov ali boljša.

Pomnilnik

- Najmanj 1 TB spomina tipa DDR5.

Sistemski diski (OS)

- 2 x SSD diska vsaj 400 GB (Oba diska je možno vključiti v eno RAID polje).

Podatkovni diski (Data)

- 4 diskov kapacitete vsaj 7 TB NVME  (Neto uporabnega prostora vsaj 20 TB v RAID 5 načinu)

(Vse 4 diske je možno vključiti v eno RAID polje).

Povezave

- vsaj ena dvo-portna Fiber Channel kartica hitrosti 32Gbps na port.

- dve eno-portna (ali ena dvo-portna) mrežna kartica SFP28 hitrosti 25Gbps.

- 4 x SFP Modul (multi-mode) za fibre channel.

- 2 x SFP Modul (multi-mode) za mrežno kartico.

Sistem upravljanja in nadzora

- Poseben fizično ločen dedicated management port za upravljanje strežnika.

- Strežnik mora biti opremljen s proizvajalčevo lastno, namensko out-of-band management rešitvijo (npr. HPE iLO, Dell iDRAC, Lenovo XClarity ali enakovredno), ki vključuje aktivno Enterprise/Advanced licenco za polno upravljanje na nivoju operacijskega sistema (agentless in z agentom). Generični IPMI/Redfish ali osnovni BMC brez namenske Enterprise licence ne zadošča.

- Strežnik mora omogočati posodabljanje firmware-a vseh komponent (BIOS, RAID, NIC, HBA, NVMe diski, itd.) preko proizvajalčeve namenske out-of-band management rešitve v eni sami operaciji z možnostjo staginga, razporejanja in rollbacka. Generični BMC/IPMI brez polne integracije za vse komponente ne zadošča.

Garancija in tehnična podpora (SLA)

- Vzdrževanje strežnika s prijavo napake 24x7, Osnovna storitev z odzivom naslednji delovni dan (NBD), za obdobje 5 leta preko uradnega kanala proizvajalca opreme.

- Garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje mora izvajati proizvajalčev uradni pooblaščeni servisni partner.

Vsa ponujena oprema mora biti kupljena preko uradnega distribucijskega kanala. Izvajalec mora ponujeno opremo dobaviti na lokacijo naročnika v Ljubljani ali Novi Gorici. Ponudnik mora imeti sklenjeno veljavno partnersko razmerje s proizvajalcem opreme, ki mu dovoljuje prodajo ponujene opreme.