|  | Pivola 10 2311 Hoče, Slovenija |  |
| --- | --- | --- |

Tehnične specifikacije

| Predmet naročila | Sadjarski travnati mulčer |
| --- | --- |

Naročnik išče ponudnike za dobavo in dostavo sadjarskega travnatega mulčerja.

V nadaljevanju so navedene pričakovane minimalne tehnične in funkcionalne zahteve, ki jih naročnik zahteva.

Sadjarski mulčer:

Sadjarski travnati mulčer:

•	delovna širina travnatega mulčerja: 165–175 cm,

•	mulčer primeren za vzdrževanje medvrstnega in vrstnega prostora v sadovnjakih,

•	opremljen z bočnim pomikom in enostranskim rotorjem z ojačanimi silikonskimi nitkami za ekološko odstranjevanje plevelov v vrstnem prostoru nasada,

•	z vrtenjem rotorja v levo smer, razporeja travo v vrstni prostor

•	avtomatsko elektrohidravlično tipalo z elektromagnetnim ventilom, regulatorjem pretoka, gumbom za ročni priklic v sili,

•	hidravlični cilinder za pozicioniranje rotorja z neodvisno hidravlično črpalko in rezervoarjem.

•	zadenjski standardni priključek na tritočkovni sistem 1. kategorije.

Pogoji glede tehnične podpore

-	prvi zagon stroja ob dobavi;

- dostava na lokacijo uporabnika;

-	podpora uporabnikom v slovenskem jeziku (po telefonu ali na daljavo);

-	zagotovljen servis v Sloveniji z ustreznimi referencami;

Garancijski rok

-	garancijska doba je minimalno 12 mesecev od dneva prevzema blaga;

-	rezervni deli zagotovljeni najmanj 7 let po dobavi opreme;

Plačilni pogoji:

-	najkasneje v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa;

Rok dobave

Najkasneje do 15. 10. 2026.