SPECIFIKACIJE PREDMETA POGODBE

v postopku javnega naročila

»Gradnja stanovanjske soseske Novi trg, Celje s komunalno opremo«

OPIS LOKACIJE

Lega in ureditveno območje:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je lastnik stavbnega zemljišča v severnem delu mesta Celja, med novo Cesto v Lokrovec in Novim trgom. Lokacija se nahaja na robu večjega območja večstanovanjskih sosesk. Zemljišče obsega 15.007 m² nepozidanih, zatravljenih površin v neposredni bližini mestnega središča. Lokacija je  umeščenosti v obstoječe urbano okolje ter v bližini šole, vrtca, trgovskih in storitvenih dejavnosti. Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom je predvidena izgradnja šestih večstanovanjskih blokov s pripadajočimi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami.

V JZ vogalu zemljišča namenjenega za gradnjo se nahaja obstoječa stanovanjska hiša, ki se odstrani.

Delitev na projektne faze oz. podobmočja:

Razvoj zemljišča oz. gradnja soseske je projektno deljena na dve fazi 0 in 1. Šest večstanovanjskih stavb z internimi infrastrukturnimi, prometnimi in zunanjimi ureditvami je funkcionalno zaključena celota in projektno poimenovana Faza 1.

Javna komunalna oprema območja tj. vod javnega vodovoda in vod javne fekalne kanalizacije sta ločena in projektno poimenovana Faza 0.

Predmet tega razpisa sta dve projektni fazi: Faza 0 in Faza 1.

OPIS PROJEKTNIH FAZ OZ. PODOBMOČIJ

Splošno:

Predmet razpisa, ki zajema Fazo 0 je izgradnja javne komunalne opreme v obsegu:

- nov javni vodovod NL DN100 mm, v skupni dolžini 247,7 m;

- nova javna kanalizacija za komunalne odpadne vode PP VC 250, v skupni dolžini 68,9m.

Predmet razpisa, ki zajema Fazo 1 predvideva gradnjo šestih novih večstanovanjskih stavb (objekti A1–A6) s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Parkirna mesta so načrtovana na terenu na enotni površini severno od objektov.

Dva podolgovata objekta se nahajata na severnem delu območja, štirje bolj kvadratni objekti tipa vila blok so umeščeni na južni del.

Me stavbami je večja odprta nepozidana površina namenjena za otroško in športno igrišče ter krajinsko ureditev.

Skupaj je v vseh objektih 126 stanovanj in 129 nadzemnih parkirnih mest.

Osnovni podatki o objektih:

Stavba A1 in A2 (tip 1)

Zahtevnost objekta: zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 13,75m x 42,00m

Vertikalni gabarit: 15,75m

Etažnost: P+4

Število stanovanj: 33

Stavba A3 in A5 (tip 2A)

Zahtevnost objekta: manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 23,00m x 14,50m

Vertikalni gabarit: 12,75m

Etažnost: P+3

Število stanovanj: 15

Stavba A4 in A6 (tip 2B)

Zahtevnost objekta: manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 23,00m x 14,50m

Vertikalni gabarit: 12,75m

Etažnost: P+3

Število stanovanj: 15

Zasnova stavb

V vsakem izmed stanovanjskih objektov je zasnovana ena vertikalna komunikacija kot stopnišče z dvigalom. Dostopi do stanovanj so urejeni iz enega centralnega hodnika, ki je požarno ločen od stanovanjskih enot. Iz hodnika se dostopa tudi do shramb. Stanovanjski program se nahaja v vseh etažah. V pritličju vseh blokov je del etaže namenjen skupnim prostorom, kot so vhod in shrambe, ter tehničnim prostorom. Stopnišča, shrambe in tehnični prostori so umeščeni ob severno fasado objekta, stanovanja pa so razporejena okoli skupnih komunikacij. Vsa stanovanja imajo bivalne prostor orientirane na jug, vzhod ali zahod, pri čemer so zunanje površine zasnovane kot pokriti balkoni.

Zasnova zunanje ureditve in komunalnih priključkov

Cestni priključek in prometna ureditev

Območje se napaja preko novo zgrajene "Ceste na Lokrovec" (parc. št. 592/143 k.o. Ostrožno), ki poteka vzdolž zahodne stranice zemljišč za gradnjo. Cestni priključek je že zgrajen. Preostala mreža obstoječih poti na vzhodni in južni strani je namenjena intervenciji in peš dostopu. Na severni strani zemljišča je predvideno večje zunanje parkirišče s 129 parkirnimi mesti. Stanovanjski objekti so umeščeni znotraj pravokotne mreže pešpoti. Na začetku intervencijskih poti bodo vgrajeni potopni stebrički, ki bodo onemogočali dostop vozilom, razen intervencijskim.

Priključek na elektroenergetsko omrežje

Za potrebe priključevanja stanovanjske soseske bo potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo od juga območja do transformatorske postaje po parcelah 592/160, 592/73, 566/6, 563/25 vse k.o. Ostrožno. Nov nizkonapetostni el. vod z se bo priključeval na TP POD HRASTI preko nove PS-PRO omarice na parceli št. 563/14 k.o. Ostrožno. Znotraj območja se predvidi interna električna kabelska kanalizacija do objektov A1-A6, ki bo potekala po poteh v naselju.

Toplovod

Soseska se priključuje na javno toplovodno omrežje z novim priključnim mestom na parceli št. 570/30 k.o. Ostrožno. Interni razvod poteka do posameznega objekta. Na lokaciji priključitve in med objekti je predviden priključni jašek z vstopnimi ventili. Vsak posamezni objekt bo ogrevan preko

svoje skupne razdelilne postaje v pritlični etaži.

Plinovod

Priključevanje na javno plinovodno omrežje ni predvideno. Vsi posegi, ki so predvideni v varovalnem pasu na severnem delu obravnavanega območja morajo biti izvedeni skladno s prejetimi projektnimi pogoji.

Meteorna kanalizacija

Padavinske vode s strešin objektov A1 in A2 se bodo skupaj s padavinskimi vodami s povoznih površin preko lovilca olj stekale v zadrževalnik voda na investitorjevi parceli št. 589/67, k.o. Ostrožno. Zadrževalnik je dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno

povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ne bo večji kot pred gradnjo. Iztok iz zadrževalnika je v obstoječo javno meteorno kanalizacijo preko revizijskega jaška na parceli št. 589/49 k.o. 1075 Ostrožno.

Padavinske vode s strešin objektov A3, A4, A5 in A6, bodo preko obstoječih jaškov speljane v javno meteorno kanalizacijo, ki poteka po parceli 592/160 k.o. Ostrožno na jugu območja.

Zasnova komunalne opreme – faza 0

Izvedba GOI del komunalne opreme v območju obsega izvedbo javnih vodov vodovoda in fekalne kanalizacije.

Naročnik izvaja komunalno opremo območja na podlagi sklenjene Pogodbe o opremljanju stavbnih zemljišč v stanovanjski soseski Novi trg, Celje z Mestno občino Celje (v nadaljevanju MOC), kateri se bo po končani gradnji tudi predala v upravljanje.

Vezano na Pogodbo o opremljanju bo MOC oz. zanje VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o. vršila nadzor nad izvedbo kakovosti gradnje komunalne opreme, ki je predmet tega naročila in izvedeno komunalno opremo tudi prevzela. Primopredaja komunalne opreme (Faza 0) naročniku in MOC bo potekala istočasno. Izvajalec je dolžan odpraviti tudi vse nepravilnosti oz. pomanjkljivosti pri gradnji komunalne opreme ugotovljene s strani predstavnikov MOC.

Javni vodovod

Za vodooskrbo stanovanjske soseske bo potrebno dograditi del javnega vodovodnega omrežja. Zahodno in vzhodno od predvidene gradnje, poteka obstoječi javni vodovod NL DN150 oz. PE d110. Projekt zajema gradnjo novega javnega vodovoda NL DN100 mm, v skupni dolžini 247,7 m.

Vse posege je potrebno izvajati skladno s pogoji in mnenjem upravljalca vodovoda.

Javna kanalizacija

Nova javna kanalizacija za komunalne odpadne vode, na katero se bosta priključila večstanovanjska objekta A1 in A2 je zasnovana s kanalom v dolžini 68,90 m.

Pričetek kanala je pri priklopu na obstoječo kanalizacijo v obstoječi revizijski jašek št. 40. Kanal zatem poteka v dolžini 12.90 m preko revizijskega jaška št. 1 do revizijskega jaška št. 2 na katerega se bo priključil večstanovanjski objekt A1, zatem pa v dolžini 56.0 m preko parkirišča do revizijskega jaška št. 4, v katerega se bo priključil večstanovanjski objekt A2.

Vse posege je potrebno izvajati skladno s pogoji in mnenjem upravljalca kanalizacije.

Gradbeno dovoljenje

Za gradnjo stanovanjske soseske (Faza 1) in gradnjo komunalne opreme (Faza 0) je je pridobljeno gradbeno dovoljenje št351-948/2025-6203-24  z dne 20.1.2026, ki je postalo pravnomočno dne 2.3.2026, katerega investitor je naročnik ter spremembami citiranega grad. dovoljenja, ki so še v teku.

Dokumentacija DGD:

- Stanovanjska soseska Novi trg, Arhitektura MJ d.o.o., št. projekta DN10-2024, oktober 2025, čistopis januar 2026

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.

Projekti za izvedbo – PZI

PZI dokumentacija je izdelana ločeno za vsako od dveh faz gradnje (funkcionalno zaključene celote): Fazo 0 in Fazo 1.

Faza 0:

- Stanovanjska soseska DN 10 – javna kanalizacija za komunalne odpadne vode, SV projekt, Samo Oman s.p., št. načrta 586/2025, april 2026;

- Stanovanjsko naselje Novi trg Celje - javni vodovod, Šlibar inženiring d.o.o., št. načrta 73-JV/25, april 2026:

Faza 1:

- Stanovanjska soseska Novi trg, Arhitektura MJ d.o.o., št. projekta DN10-2024, april 2026

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Opis

Zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji.

V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, Uredba o zelenem javnem naročanju in drugi predpisi) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji s strani naročnika in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, itd).

- Vodja zagotavljanja kakovosti

Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega Vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost z izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu kot npr. razvojni oddelki gradbenih podjetij ali oddelki tehnološke priprave del, izvajanje aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog:

- odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- vodja gradnje in vodja zagotavljanja kakovosti sta odgovorni osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.);

- organizacija tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.;

- priprava sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- takojšnja zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;

- odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo;

- koordinacija in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del.

Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika (TPSG), tehnične specifikacije za ceste (TSC) ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

MONITORING SOSEDNJIH OBJEKTOV:

Pred pričetkom del se je izvajalec dolžan seznaniti z dejanskim stanjem in zapisniško prevzeti poročilo o pregledu ničelnega stanja sosednjih objektov, cest in zemljišč ter okoliških komunalnih vodov in druge infrastrukture. Spremljanje vplivov gradnje na sosednje nepremičnine bo naročnik izvajal skozi celotno obdobje gradnje in bo izvajalca seznanjal z vmesnimi poročili. Po dokončanju pogodbenih del je izvajalec dolžan zapisniško prevzeti poročilo o pregledu končnega stanja in prevzeti stroške povezane z odpravo morebitne nastale škode.

SPECIFIKACIJA DEL POVEZANIH Z BIM TEHNOLOGIJO:

Obveznosti ponudnika vezane na uporabo BIM tehnologije naročnika so:

- sodelovati pri uporabi BIM tehnologije v smislu sprotne dostave podatkov, ki so tudi sestavni del PID, DZO in druge dokumentacije za uspešno pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja;

- do uvedbe v delo imenovati osebo, ki bo skrbela za ustrezno dostavo podatkov BIM nadzorniku in naročniku; ta oseba bo spremljala in koordinirala evidentiranje izvedenih del ter dostavljala informacije v ustreznem formatu BIM nadzorniku in naročniku. V času izvedbe bo skrbela za natančne vsebinske informacije, ki bodo omogočale posodobitve 3D BIM modela s strani BIM nadzornika na izvedeno stanje z vsemi potrjenimi in vgrajenimi materiali oz. opremo in bo kakovostna osnova z vsemi informacijami za izdelavo 6D BIM modela;

- priprava podatkov in dokumentov v digitalni obliki (z vsemi specifikacijami, garancijami, navodili za uporabo in vzdrževanje in drugo dokumentacijo) vezanih na zgrajene objekte in njihove elemente za povezovanje neposredno na BIM model.

Ponudnik mora sprotno predložiti vse potrebne podatke in spremembe na gradbišču za potrebe spremljanja gradbišča v BIM modelu (z vrisanimi spremembami v PZI dwg projekte, z informacijskim obrazcem, kot print screen BIM modela z grafično in numerično oznako spremembe in v obliki fotografije iz gradbišča), v ustreznih formatih za nadgradnjo in posodabljanje obstoječega BIM modela za končni BIM 6D model, ki ga bo izvajal projektant.

ČASOVNI MEJNIKI:

Časovni mejniki, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe za gradnjo stanovanjske soseske Novi trg, Celje s komunalno opremo so:

Faza 0:

Izvedba javnega vodovoda in fekalne kanalizacije: 4 mesece od uvedbe v delo

Končanje vseh del na komunalni infrastrukturi: 19 mesecev od uvedbe v delo

Pridobitev uporabnega dovoljenja: 21 mesecev od uvedbe v delo

Faza 1:

# Končanje globokega temeljenja: 3 mesece od uvedbe v delo

# Končanje vseh AB del na stavbah: 12 mesecev od uvedbe v delo

# Končanje vgradnje stavbnega pohištva: 13 mesecev od uvedbe v delo

# Zaključek streh in fasaderskih del na stavbnem ovoju: 14 mesecev od uvedbe v delo

# Zaključek vseh del na stavbah in okolici: 20 mesecev od uvedbe v delo

# Pridobitev uporabnega dovoljenja 21 mesecev od uvedbe v delo.

- štiri (4) mesece po uvedbi v delo (oziroma najkasneje štiri mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme) predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov ter opreme;

- najkasneje tri (3) mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme predložiti celotno zahtevano dokumentacijo vključno z izvedbeno/delavniško dokumentacijo, potrebno za potrditev s strani vodje projekta in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo,

- najkasneje dva (2) meseca pred vgradnjo posameznih materialov in opreme pridobiti potrditev s strani vodje projekta in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo na podlagi predložitve dokumentacije iz predhodne alineje,

- najkasneje dva (2) meseca pred začetkom izvedbe posameznih del priprava in potrditev tehnoloških elaboratov; predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišču najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu,

Naročnik in ponudnik opravita prevzem Faze 0 najkasneje v 60 dneh po pridobitvi potrdila komisije tehničnega pregleda, da so odpravljene na tehničnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ter ugotovitve, da ni zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prevzem izvedenih del od ponudnika in predaja MOC se izvrši istočasno. Ponudnik sodeluje pri predaji izvedenih del MOC

Naročnik in ponudnik opravita prevzem Faze 1 najkasneje v 60 dneh po pridobitvi potrdila komisije tehničnega pregleda, da so odpravljene na tehničnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ter ugotovitve, da ni zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O postopkih poteka prevzema se dogovorita v posebnem protokolu.

Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe.

ZAVEZE PONUDNIKA:

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje za Fazo 0 in Fazo 1.

Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje).

Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela  predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:

Vsa predhodna in pripravljalna dela še posebno:

- izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah;

- izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje aktualno veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- pred začetkom del je izvajalec dolžan preveriti, ali je na območju gradnje prisotnost invazivnih tujerodnih vrst. V primeru njihove ugotovljene prisotnosti mora izvajati vse potrebne ukrepe v skladu z zahtevami pristojnih institucij;

- kontrola količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču);

- na lokaciji gradbišča na lastne stroške postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma sosesko na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja (navadno stanovanje in stanovanje prilagojeno za gibalno ovirane) kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projektiranja, nadzornika  in naročnika;

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

- pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do prevzema pogodbenih del;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju;

- vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka v neposredni bližini meje;

- varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, vključno z varovanjem gradbišča v času, ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o  ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave, ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije

- stroški sodelovanja pri monitoringu sosednjih objektov, prometnic in infrastrukture vključno s stroški morebitnega lastnega monitoringa;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z elaboratom emisije prašnih delcev;

- vsa potrebna opravila za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del (odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, odstranitev vode, zagotavljanje zaščite začasne deponije izkopanega materiala in druge potrebne varovalne ukrepe od prevzema del od predhodnega izvajalca del in uvedbe v delo do dokončanja projekta….);

- stroški vseh potrebnih opravil, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno;

- vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo;

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerno osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi tehničnimi in kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;

- izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata;

- izvedbene načrte montažnih elementov, konstrukcij in opreme, montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projektiranja;

- izdelavo tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,…) ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

- tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje;

- zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;

- čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;

- potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij;

- meritve zvočne izolacije za tipične izvedene konstrukcije in vgrajene elemente skladno z elaboratom zaščite pred hrupom; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za posamezno stanovanje;

- strošek geomehanskega nadzora ter končno poročilo o izvedbi temeljenja, končno poročilo o izvedbi zasipov;

- strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti, izdelava izkaza požarne varnosti in požarnega reda za posamezni objekt;

- zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti;

- dopolnitev varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca,

- geodetski posnetek izvedenih del, ločeno za Fazo 1 in za Faza 0 (ločeno za vsako vrsto komunalne opreme);

- sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekt in vris sprememb v acad pripravljene risbe s strani projektanta;

- izdelava celotne PID dokumentacije ločeno za Fazo 1 in za Faza 0, ki je predmet pogodbe skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (elektronsko v izvornih datotekah in pdf (3x), elektronsko v pdf (3x) ter v 3 tiskanih papirnih izvodih);

- strošek potrjenih sprememb posameznih projektnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec in jih mora naročiti projektantu kot projekt sprememb (projekt za izvedbo). Pred naročilom spremembe mora izvajalec za predlagano spremembo pridobiti potrditev od vodje nadzora in vodje projektiranja s strani projektanta;

- strošek nadzora nad izvajanjem ukrepov zrakotesnosti in preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov;

- vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezno stanovanje in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje, ločeno za Fazo 0 in Fazo 1)

- izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami;

- izdelava energetske izkaznice za posamezne objekte;

- izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe za posamezni objekt;

- izdelava in predaja garancijske knjižice z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako, vse za posamezno stanovanje in ločeno za skupne dele in naprave (ločeno navodila v 126 izvodih za stanovalce in v 3 izvodih navodila za upravnika) po navodilih naročnika ter izdelati Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe po vrstah del, opreme, naprav s prikazanimi minimalnimi cikli vzdrževanja, ki jih bo mogoče uporabiti za aktivnosti vzdrževanja in obratovanja na objektih, po navodilih naročnika;

- vsi stroški do podpisa končnega primopredajnega zapisnika kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih  čiščenj (pred tehničnim in kvalitativnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;

- uporaba platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik;

- omogočiti, organizirati in pomagati naročniku pri izvedbi dni odprtih vrat in ogledov stanovanj, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav, v kolikor se naročnik za to odloči, za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov;

- sodelovanje oz. posredovanje potrebnih podatkov o gradnji za nadgradnjo 3D PZI BIM modela, v 3D PID BIM model ter za nadgradnjo v 6D BIM tehnologiji, vse ločeno za Fazo 0 ter za Fazo 1.

Izvajalec mora za določitev mesečne stopnje gotovosti del, pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer (ločeno za fazo 0 in fazo 1) kot osnovo za obračun izvedenih del, upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer in poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Nadzorni organ naročnika pri potrditvi stopnje gotovosti del na osnovi knjige obračunskih izmer upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah. Stopnja gotovosti del se tako ustrezno korigira glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah in sicer so predmetna dela, opravila in stroški (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd.) do višine 95% pogodbene vrednosti izplačani do izdaje zadnje situacije, ki je vezana na pridobitev potrdila o uspešno zaključenem tehničnem pregledu oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zadnjih 5% pogodbene vrednosti se izplača po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z gradbeno pogodbo.

Vse dajatve in drugi izdatki, razen davka, morajo biti vsebovani v količinah in cenah na enoto, kakor tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V razpisni dokumentaciji (popisi del za izdelavo ponudbenega predračuna) lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okolijska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. V primeru zamenjave materiala oz. opreme je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokažejo enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju.

Enakovrednost materiala oz. opreme zahtevani mora pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da material, oprema in gradbeni proizvod ni skladna z zahtevano, je dokazno breme na strani ponudnika.

Naročnik:

Stanovanjski sklad RS, javni sklad