Datum: 3. 6. 2026 OPIS NAROČILA Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo Predmet naročila: Obnova vozišča na državni cesti G2 103, 1008 Ušnik Plave od km 1,6 do km 2,144 v dolžini 544 m Št. pogodbe:2431-26-000635 Trasa obravnavanega odseka poteka izven naselja. V začetnem delu po desnem bregu Ušnice, po izlivu Ušnice v Sočo pa po desnem bregu Soče. Na desni strani je vkopana, levo poteka po terenu oz. nasipu, ki je na začetnem delu podprt s podpornim zidom. Vozišče je v razmeroma dobrem stanju, prisotne so posamezne razpoke. Na vkopni strani so na več lokacijah prisotne mrežaste razpoke, posedki in kolesnice. Odvodnjavanje zalednih vod je urejeno s koritnicami in prepusti ter razpršeno preko bankin. Na obravnavanem odseku so evidentirane težave z drsnostjo vozišča. Na celotnem odseku je predvidena zamenjava obrabno zporne asfaltne plasti, ki se izvede na sledeči način: - Rezkanje asfaltnih plasti v globini 4 cm ; - Čiščenje površine in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo; - Vgradnja obrabno zaporne asfaltne plasti v debelini - 4 cm: AC 11 surf B70/100 A3 Na območjih posedkov se pred zamenjavo obrabno zaporne asfaltne plasti izvedejo lokalne sanacije na naslednji način: - Odstranitev asfaltnih plasti, tampona in kamnite posteljice do globine 74 cm - Vgradnja ločilnega geosintetika - Vgradnja kamnite posteljice v debelini 30* cm - Vgradnja nevezne nosilne plasti v debelini 30 cm - Vgradnja dveh plasti asfalta v skupni debelini 14 cm 10 cm : AC base B 50/70 A3 4 cm: AC 11 surf B70/100 A3 (*) v primeru, da nosilnost temeljnih tal znaša manj od CBR=5%, se debelina kamnite posteljica ustrezno poveča. Pred sanacijo vozišča je potrebno urediti odvodnjavanje zalednih voda na vkopni strani. Obstoječa niveleta se ohrani. Uredijo se bankine. Uredi se talna in vertikalna prometna signalizacija in oprema. Izvajalec je dolžan nadzorni službi predhodno predložiti dokazila o ustreznosti vseh materialov. Materialov brez ustreznih dokazil ni dovoljeno vgrajevati, v nasprotnem primeru jih mora izvajalec na lastne stroške odstraniti in zamenjati. Naročnik obračuna manjvrednost za neustrezne materiale ne priznava. Izvajalec si mora sam pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča ter naročiti njeno postavitev vzdrževanje in odstranitev pri koncesionarju za redno vzdrževanje cest. Podaljšanje roka izvedbe del zaradi postopkov pridobivanja dovoljenj ni dopustno. Pred začetkom del je izvajalec dolžan opraviti zakoličbo komunalnih vodov. Vsa dela se izvajajo skladno s popisom del in kot funkcionalne enote, vključno z vsemi prevoz, dobavo materialov, pomožnimi deli ter z vso dokumentacijo, zahtevano po 8. členu vzorca pogodbe, četudi ni posebej navedena v popisu del. Obnova bo zagotovila bistveno izboljšanje prometne varnosti na obravnavanem odseku. Pripravil: DRI upravljanje investicij, d.o.o. Nadzorni inženir: Damian Raseni, univ. dipl. inž. grad.