TEHNIČNI OPIS ELEKTRIČNI AVTOBUS ZA JAVNI RAZPIS

Splošni podatki:

- Model karoserije: 75CS

- Razred vozila: II

- Šasija: Scania BEV Low Entry

- Homologacija in skladnost: UNECE R107

- Skladnost z zahtevami R66: DA

- Šolski standard: DA

Dimenzije vozila:

- Dolžina: 12.300 mm

- Širina: 2.550 mm

- Višina: 3.400 mm

Kapaciteta potnikov:

- Sedeži za potnike: 41

- Stojišča: 20

- Voznikov sedež: 1

Pogonski sistem:

Avtobus naj bo opremljen s 100-odstotno električnim pogonskim sklopom.

- Tip pogona: popolnoma električni (BEV)

- Moč elektromotorja: 240 kW (trajna moč)

- Menjalnik: integriran dvostopenjski menjalnik za optimizirano porabo energije

- Število prestav: 2 prestavi + nevtralni položaj + vzvratna vožnja

Baterijski sistem:

- Vozilo naj bo opremljeno s petimi pogonskimi baterijami

- Razporeditev baterij:

  - 1 baterija v motornem prostoru,

  - 4 baterije na strehi vozila.

- Nazivna kapaciteta baterijskega sklopa: 445 kWh

- Uporabna kapaciteta pogonskega baterijskega sklopa: 400 kWh

- Delovno območje napolnjenosti baterij (SOC): od 5 % do 95 % - (SOC 90%).

Razno:

- Največja hitrost: 85 km/h

- LED glavni žarometi

Šasija in osne obremenitve:

- Tip šasije: Scania K 240E B4x2LB

- Največja tehnična dovoljena masa vozila (GVW): 20.500 kg

- Največja tehnična obremenitev sprednje osi: 7.500 kg

- Največja tehnična obremenitev zadnje osi: 13.000 kg

Pnevmatike:

- Dimenzija pnevmatik: 295/80 R22.5

Tahograf

- Tip tahografa: Smart 2 Stoneridge ali ekvivalent (v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji)

Dodatne zahteve:

- Vozilo mora biti izdelano v skladu z veljavno evropsko zakonodajo za avtobuse razreda II in izpolnjevati zahteve pravilnikov UNECE R107 in R66.

- Avtobus mora biti primeren za izvajanje javnega potniškega prometa ter prevoza šolskih otrok.

- Predviden čas polnjenja (10%-100%): 75 min v primeru 500A polnilnega toka (325 kW), 130 min v primeru 300A polnilnega toka (195 kW).

- Življenjska doba baterij: do 1.125.000 km

- Priključek za polnjenje : tip CCS2

- Klimatska naprava : Da

- Vstopna rampa za invalide: ročna rampa podjetja Hidral Gobel ali ekvivalent

- Poseben prostor za 1 invalidski voziček z ustreznim varnostnim pasom

- Številu vrat: 2 vrata, električno odpiranje

- Zasilna kladiva za razbitje stekel