SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo po pooblastilu v imenu in za račun naročnikov: Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana In Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ulica 5 2000 Maribor |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN-1292/2026 |
| Naziv javnega naročila | Nakup perkutanih aortnih zaklopk |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Velja za vse sklope:

Ponudnik mora v vsakem sklopu ponujati najnovejše zaklopke s posamezne družine (ne starejših verzij)!

| SKLOP 1: ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA EVOLUTE EVFXPLUS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalčevo kataloško številko, proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Zaželeno je da ponudnik za vsako postavko navede dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi (navesti npr. številko strani, poglavje, oznako točke ali razdelek), iz katerega je jasno in nedvoumno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno zahtevo. Zaželeno je da ponudnik v ponudbi tudi natančno označi (markira) mesto v ponudbi oziroma v dokazilu, ki je priložen v ponudbi kjer je ta zahteva obravnavana oziroma je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve (posebej, če prospekt navaja več variant – da je nedvoumeno jasno katera od variant je ponujena – v primeru da variante ne bo mogoče določiti bo ponudba izločena). Naveden mora biti konkreten zapis ali podatek, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve, pri čemer mora biti ta zapis v dokazilu ustrezno označen. Kot dokazilo se štejejo dokumenti, ki so priloženi ponudbi, npr. tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani ali drugih elektronskih virov. V primeru sklicevanja na spletne strani ali druge elektronske vire mora biti v ponudbi priložen izpis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Zgolj navedba URL naslova ali elektronskega vira ni zadostna (saj se ta lahko s časom spreminja). Ponudnik lahko za posamezno zahtevo navede eno ali več dokazil. Zaželeno je da so priloženi dokumenti v OCR (Optical character recognition) obliki. |
|  | Proizvajalčeva kataloška številka ponujenega artikla |  |
| Številka postavke | - Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. - Zaklopka mora biti primerna za vsaj transfemoralno, transaortno perkutano implantacijo. - Zaklopka mora biti primerna za implantacijo pri bolnikih s povprečnim premerom aortnega obroča vsaj med 18-30 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. - Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. - Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 16F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. - Zaklopka mora imeti možnost repozicije. - Zaklopka mora imeti v skeletu tri odprtine, nad nivojem našitja lističev, ki olajšajo dostop do koronanih žil. Medtronic Evolute FX+ ali enakovredno |  |

| SKLOP 2: ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA SAPIEN 3 ULTRA RESILIA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalčevo kataloško številko, proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Zaželeno je da ponudnik za vsako postavko navede dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi (navesti npr. številko strani, poglavje, oznako točke ali razdelek), iz katerega je jasno in nedvoumno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno zahtevo. Zaželeno je da ponudnik v ponudbi tudi natančno označi (markira) mesto v ponudbi oziroma v dokazilu, ki je priložen v ponudbi kjer je ta zahteva obravnavana oziroma je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve (posebej, če prospekt navaja več variant – da je nedvoumno jasno katera od variant je ponujena – v primeru da variante ne bo mogoče določiti bo ponudba izločena). Naveden mora biti konkreten zapis ali podatek, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve, pri čemer mora biti ta zapis v dokazilu ustrezno označen. Kot dokazilo se štejejo dokumenti, ki so priloženi ponudbi, npr. tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani ali drugih elektronskih virov. V primeru sklicevanja na spletne strani ali druge elektronske vire mora biti v ponudbi priložen izpis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Zgolj navedba URL naslova ali elektronskega vira ni zadostna (saj se ta lahko s časom spreminja). Ponudnik lahko za posamezno zahtevo navede eno ali več dokazil. Zaželeno je da so priloženi dokumenti v OCR (Optical character recognition) obliki. |
|  | Proizvajalčeva kataloška številka ponujenega artikla |  |
| Številka postavke | - Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. - Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno, transaortno in transapikalno implantacijo. - Zaklopka mora biti primerna za implantacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 16-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. - Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. - Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.0 mm in več. - Zaklopka mora imeti tehnologijo zaščite lističev z tehnologijo blokade kalcija ter dodatno glicerolizacijo (tehnologija suhih lističev). Edwards - Sapien 3 ultra Resilia ali enakovredno |  |

| SKLOP 3: ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA MYVAL OCTAPRO+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO |  | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalčevo kataloško številko, proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Zaželeno je da ponudnik za vsako postavko navede dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi (navesti npr. številko strani, poglavje, oznako točke ali razdelek), iz katerega je jasno in nedvoumno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno zahtevo. Zaželeno je da ponudnik v ponudbi tudi natančno označi (markira) mesto v ponudbi oziroma v dokazilu, ki je priložen v ponudbi kjer je ta zahteva obravnavana oziroma je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve (posebej, če prospekt navaja več variant – da je nedvoumeno jasno katera od variant je ponujena – v primeru da variante ne bo mogoče določiti bo ponudba izločena). Naveden mora biti konkreten zapis ali podatek, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve, pri čemer mora biti ta zapis v dokazilu ustrezno označen. Kot dokazilo se štejejo dokumenti, ki so priloženi ponudbi, npr. tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani ali drugih elektronskih virov. V primeru sklicevanja na spletne strani ali druge elektronske vire mora biti v ponudbi priložen izpis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Zgolj navedba URL naslova ali elektronskega vira ni zadostna (saj se ta lahko s časom spreminja). Ponudnik lahko za posamezno zahtevo navede eno ali več dokazil. Zaželeno je da so priloženi dokumenti v OCR (Optical character recognition) obliki. |
|  |  | Proizvajalčeva kataloška številka ponujenega artikla |  |
| Številka postavke | - Balonsko raztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. - Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno implantacijo. - Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 18-29 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. - Na voljo morajo biti tudi intermediarne dimenzije zaklopk: 21.5, 24.5, 27.5, 30,0 mm ter dimenzije več kot 30 mm. - Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. - Zunanji premer katetra za transfemoralno implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 6.5 mm in več. - Zaklopka mora imeti nad nivojem zunanjega ovoja (skirt) le eno linijo neoctagonalnih odprtin. OctaPro+-Meril-ali enakovredno |  |  |

| SKLOP 4: ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA ALLEGRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalčevo kataloško številko, proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Zaželeno je da ponudnik za vsako postavko navede dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi (navesti npr. številko strani, poglavje, oznako točke ali razdelek), iz katerega je jasno in nedvoumno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno zahtevo. Zaželeno je da ponudnik v ponudbi tudi natančno označi (markira) mesto v ponudbi oziroma v dokazilu, ki je priložen v ponudbi kjer je ta zahteva obravnavana oziroma je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve (posebej, če prospekt navaja več variant – da je nedvoumeno jasno katera od variant je ponujena – v primeru da variante ne bo mogoče določiti bo ponudba izločena). Naveden mora biti konkreten zapis ali podatek, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve, pri čemer mora biti ta zapis v dokazilu ustrezno označen. Kot dokazilo se štejejo dokumenti, ki so priloženi ponudbi, npr. tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani ali drugih elektronskih virov. V primeru sklicevanja na spletne strani ali druge elektronske vire mora biti v ponudbi priložen izpis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Zgolj navedba URL naslova ali elektronskega vira ni zadostna (saj se ta lahko s časom spreminja). Ponudnik lahko za posamezno zahtevo navede eno ali več dokazil. Zaželeno je da so priloženi dokumenti v OCR (Optical character recognition) obliki. |
|  | Proizvajalčeva kataloška številka ponujenega artikla |  |  |
| Številka postavke |  | - Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. - Zaklopka mora biti primerna za vsaj transfemoralno implantacijo. - Zaklopka mora biti primerna za implantacijo pri bolnikih s povprečnim premerom aortnega obroča vsaj med 19-28 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. - Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. - Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 16F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. - Zaklopka mora imeti indikacijo za zdravljenje zaklopke v kirurški biološki zaklopki (valve-in-valve). Allegra TAVI, Biosensors ali enakovredno RAZVOJNA ZAKLOPKA |  |

| SKLOP 5: ZAKLOPKA AORTNA BIOLOŠKA PERKUTANA NAVITOR VISION |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalčevo kataloško številko, proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. Zaželeno je da ponudnik za vsako postavko navede dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi (navesti npr. številko strani, poglavje, oznako točke ali razdelek), iz katerega je jasno in nedvoumno razvidna skladnost ponujene naprave s posamezno zahtevo. Zaželeno je da ponudnik v ponudbi tudi natančno označi (markira) mesto v ponudbi oziroma v dokazilu, ki je priložen v ponudbi kjer je ta zahteva obravnavana oziroma je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve (posebej, če prospekt navaja več variant – da je nedvoumeno jasno katera od variant je ponujena – v primeru da variante ne bo mogoče določiti bo ponudba izločena). Naveden mora biti konkreten zapis ali podatek, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve, pri čemer mora biti ta zapis v dokazilu ustrezno označen. Kot dokazilo se štejejo dokumenti, ki so priloženi ponudbi, npr. tehnična dokumentacija ponujene naprave, katalog, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani ali drugih elektronskih virov. V primeru sklicevanja na spletne strani ali druge elektronske vire mora biti v ponudbi priložen izpis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Zgolj navedba URL naslova ali elektronskega vira ni zadostna (saj se ta lahko s časom spreminja). Ponudnik lahko za posamezno zahtevo navede eno ali več dokazil. Zaželeno je da so priloženi dokumenti v OCR (Optical character recognition) obliki. |
|  | Proizvajalčeva kataloška številka ponujenega artikla |  |
| Številka postavke | - Samoraztegljiva biološka aortna perkutana zaklopka. - Zaklopka mora biti primerna za perkutano transfemoralno implantacijo. - Zaklopka mora biti primerna za implanatacijo pri bolnikih s premerom aortnega obroča vsaj med 19-27 mm in s kalcinacijami na aortnih lističih. - Set z zaklopko mora vsebovati ves dodatni material potreben za postavitev zaklopke. - Zunanji premer katetra za implantacijo zaklopke ne sme presegati 18F, kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5.5 mm in več. - Zaklopka mora imeti možnost repozicije. Navitor Vision ali enakovredno |  |

Ocenjene količine po sklopih, po posameznih naročnikih, za obdobje treh let, pri čemer obdobje veljavnosti pri posameznem naročniku pomeni, da ima do tega datuma sklenjeno veljavno pogodbo (okvirni sporazum s tem naročnikom se bo v tem primeru začel izvajati po izteku navedenega datuma veljavnosti obstoječe pogodbe. Okvirne količine v obrazcu predračuna so določene za obdobje izvajanja okvirnega sporazuma):

| Naziv artikla | UKC MARIBOR |  | UKC LJUBLJANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okvirna količina nabave za 3 leta, kos | Veljavnost pogodbe | Okvirna količina nabave za 3 leta, kos | Veljavnost pogodbe |
| ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA EVOLUTE EVFXPLUS (Skupaj: 277) | 37 | 23. 1. 2027 | 240 | do 22.05.2028 |
| ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA SAPIEN 3 ULTRA RESILIA (Skupaj: 705) | 375 | 23. 1. 2027 | 330 | do 24.05.2028 |
| ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA MYVAL OCTAPRO+ (Skupaj: 368) | 38 | 23. 1. 2027 | 330 | do 25.05.2028 |
| ZAKLOPKA AORTNA PERKUTANA ALLEGRA (Skupaj: 128) | 38 |  | 90 | do 11.08.2027 |
| ZAKLOPKA AORTNA BIOLOŠKA PERKUTANA NAVITOR VISION (Skupaj:472) | 262 | 23. 1. 2027 | 210 | do 17.02.2027 |

Velja za vse sklope:

V primeru pomanjkljivih opisov in/ali podatkov ali neskladja med navedenimi opisi in/ali podatki v stolpcu »Ponujeno« ter dejanskimi podatki ali dokazili (prospekti, katalogi, druga dokumentacija) se upošteva to, kar izhaja iz stolpca »Ponujeno«.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.