KAZALO

1	KAZALO	1

2	SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA	2

3	OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITEV	10

3.1	KONCEPT UREDITEV – PODPORNE KONSTRUKCIJE	10

3.2	KONCEPT UREDITEV – CESTA Z ODVODNAJVANJEM	11

3.3	GEODETSKI POSNETEK	13

3.4	GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO IN STABILNOST KONSTRUKCIJ	13

4	OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI	15

4.1	TELEKOMUNIKACIJSKI VODI	15

4.2	6.2 ELEKTROENERGETSKI VODI	15

4.3	OBSTOJEČ VODOVOD IN FEKALNA KANALIZACIJA	16

5	VARSTVO GOZDA	17

6	VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	17

7	VODE	17

8	NARAVA	17

SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA

Investitor, Občina Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled ima namen v sklopu rekonstrukcije urediti območje ceste v naselju Bled (območje cest Za Žago in razgledna). Navedeno območje se nahaja ob obstoječi železniški progi. Meja obdelave projektne dokumentacije je od obstoječega mostu preko železniške povezave (na LC 012061) in zajema rekonstrukcijo dela lokalne ceste LC 012061, javne poti JP 512621.

Predmet tega projekta je:

- Rekonstrukcija obstoječih cest na območju

- Izvedba podpornih ukrepov zaradi širitve cest

- Ureditev odvodnjavnaja cest s povezavo v meteorni kanal (meteorni kanal je predmet ločenega projekta).

Slika 1: Pregledna situacija z označenim območjem obdelave (vir: Geopedia).

Slika 2: Situacija z označeno predvideno lokacijo podpornih konstrukcij (vir: Atlas okolja).

Slika 3: Situacija z območja predvidnega za rekonstrukcijo.

Opis obstoječega stanja

Lokalni cesti LC 012061 in LC-512461, ki se jih v sklopu predvidenih del razširi in v celoti rekonstruira, sta dotrajani. Asfaltna površina je bila večkrat sanirana zaradi različnih del in je mestoma tudi posedena. Krajši cestni odsek LC 012061, kjer je predvidena izgradnja podpornega ukrepa, v obstoječem stanju poteka v nasipu. Leva brežina se zaključi na nivoju železnice, medtem ko desna na nivoju manjše izravnave v privatni lasti, kjer se nahajajo posamezna sadna drevesa. Cesta nato poteka mimo stanovanjskih objektov in zavije za 90° v levo preko premostitve čez železniško progo Jesenice – Bled (Bohinj). Pred mostom se cesta odcepi vzporedno z železnico na LC 512461, katera pa poteka v strmem vkopu v matično podlago iz dolomita/apnenca. Na spodnji strani ceste LC 512461 se nahaja relativno strma brežina s tankim preperinskim pokrovom ter nizkim grmičevjem in drevesi do omenjene železnice. V drugem delu je spodnja brežina porasla z višjim drevjem, sicer pa naklon terena na spodnjo stran ostaja relativno podoben, z izjemo na zgornjo stran ceste, kjer se malenkost položi, vkop je manj izrazit.

Spodnje slike prikazujejo stanje na terenu.

Slika 3: Začetni del LC 012061, kjer je predvidena zložba iz kamna v betonu (desni rob).

Slika 4: Zgornji del nasipa, kjer je predvidena razširitev ceste in podporni ukrep – zid kamen v betonu (obstoječ drog električne napeljave se prestavi, po načrtu ceste/GJI).

Slika 5: Pogled na LC 512461 s križišča pred premostitvijo čez železnico. Desno se vidi matično podlago v katero je narejen vkop obstoječe ceste.

Slika 6: Osrednji del LC 512461, kjer bo po levem robu potekal AB zid zaradi širitve vozišča.

Slika 7: Pogled nazaj proti križišču pri premostitvi.

Slika 8: LC 512461 – na ovinku.

Slika 9: Zgornji del LC 512461 predviden za rekonstrukcijo.

Slika 10: Teren pod LC 512461 (slikano s premostitve čez železnico).

OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITEV

KONCEPT UREDITEV – PODPORNE KONSTRUKCIJE

V okviru rekonstrukcije lokalnih cest LC – 012061 in LC - 512461 (Bled) je zaradi širitve vozišča predvidena gradnja podpornih konstrukcij, ki so detajlneje obdelane v ločenem načrtu (129/2024, Tempos d.o.o., april 2024).

LC – 012061 med profiloma A10 in A13 poteka v nasipu, ki ga bo po rekonstrukciji z zahodne strani potrebno podpreti s podpornim ukrepom – predvidena je izgradnja zidu kamen v betonu. Zid bo, zaradi postopnega dviga nivelete ceste, spremenljive višine. Maksimalna višina zidu (skupaj s krono) znaša 5,1 m, pri čemer je vkopan v temeljna tla 1,5 m. Temelj je na tem delu širine 1,85 m. Z manjšanjem višine zidu se manjša tudi širina temelja. Na vrhu zidu je predvidena AB krona. Lice zidu je v naklonu 3:1, pri čemer je temelj (h=1,5 m) vertikalen. Zid kamen v betonu se izdela iz betona C25/30, pri čemer je razmerje kamen:beton enak 60:40. Pod temeljem zidu se pripravi temeljna tla (Evd > 40 MPa). Po potrebi se temeljna tla v debelini 0,3-0,4 m zamenja z utrjenim drobljencem 0/64, če s temeljem zidu ne bi segli do kompaktne podlage. Ocenjujemo, da zamenjava temeljnih tal ne bo potrebna.

Podporna konstrukcija je zaradi širitve vozišča predvidena tudi na LC – 512461, med profili C2 in C8 v skupni dolžini 107,4 m. Obstoječa cesta v dobršnem delu poteka v strmem vkopu v stabilno matično podlago. Predviden je nizek AB zid L oblike s peto obrnjeno pod cestišče. AB zid je konstantnega prereza na celotni dolžini in sicer, skupne višine 1,6 m, skupne širine temelja 1,5 m, debelina temelja  in stene pa je 0,4 m. Temelj zidu in stene se izdela iz betona C30/37 in dodatki po načrtu.

Obe podporni konstrukciji sta bili geo-statično preverjeni z izračuni (priloga ločenega načrta) s predpostavljenimi materialnimi karakteristikami na podlagi terenskega ogleda in geološko-geomehanskega poročila. V sklopu GG elaborata (121/2024, Tempos d.o.o., marec 2024) sta bila izvedena dva sondažna razkopa, na mestu AB zidu.

V času del je potreben geomehanski nadzor, ki v sodelovanju s projektantom odredi morebitne dodatne ukrepe, v kolikor bi bilo stanje na terenu precej različno od lastnosti upoštevanih v času projektiranja konstrukcij.

Za odvajanje zalednih voda se v telo težnostnega zidu iz kamna v betonu vgradi odcednice DN100 oziroma se za AB zidom vgradi drenažno cev. Dodatno se zunanje robove AB krone in AB zidu obdela z letvami 3/3. Na AB krono oziroma na vrh AB zidu se namesti jekleno/leseno varnostno ograjo po načrtu ceste. Prav tako se po načrtu ceste izdela voziščno konstrukcije zaledne ceste, vključno ureditvijo stikovanj med asfaltom in betonom podpornih konstrukcij.

KONCEPT UREDITEV – CESTA Z ODVODNAJVANJEM

Načrtovana je rekonstrukcija cest. Rekonstrukcija cest se izvede v širinah, ki jo dopuščajo posamezni elementi in omejitve (predvsem terenske omejitve – brežine), saj cesta deloma poteka v strmem pobočju. Cesta se uredi v celoti (niveletno z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi padci z odvodnjavanjem ter opornimi konstrukcijami).

Predvidijo se naslednje širine cestišča:

OS ceste A: širina vozišča 4,0 – 4,5 m z enostransko muldo (predstavlja LC 012061 in LK 013561),

OS ceste B: širina 3,00 m z enostransko muldo (predstavlja JP 512621).

OS cesta C: širina 3,0-3,5 m z enostransko muldo (predstavlja JP 512461).

OS cesta U: širina 3,0-3,5 m z enostransko muldo (predstavlja LC 012061).

Situativni potek trase

Situativno nova cesta poteka po trasi obstoječe ceste in se navedeni trasi tudi prilagaja z manjšimi odmiki (zaradi širitve ceste in višinske prilagoditve).

Niveletni potek

Niveletno nova cesta poteka približno po niveleti obstoječe ceste s posameznimi nižanji nivelete ceste (z razlogom optimizacije opornih konstrukcij ter posegov na zemljišča).

Prečni nagib

Prečni nagib se izvede z enostranskim naklonom in sicer v vrednosti 2,5-5,0 % glede na elemente ter se prilagodi ne mestih prehodov (navezava na cesto).

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteorne vode s površine se izvede vzdolžno in prečno glede na cesto oz. elemente ceste. Ob cesti poteka tudi enostranska mulda, ki je namenjena odvodnjavanju vode vzdolžno ob cesti (prav tako je mulda tudi povozna) do LTŽ vtočnih rešetk v PE peskolove ter kasneje v meteorno kanaliazcijo do iztoka v odprt kanal (potok). V projektni dokumentaciji (v tem načrtu) so obdelane zgolj lokacije požiralnikov s povezavami do glavnega meteornega kanala, ki je predmet ločenega načrta.

Predmet tega načrta ni meteorna kanalizacija, ki se izvaja po ločenem projektu, izdelal PROFI.-L, Emil Bence.

Prečni prerez in zgodnji ustroj ceste

OS ceste A:

Cesta			2 x 2,0-2,75 m			4,0 – 5,5 m

Mulda			1 x 0,5 m			0,50 m

-------------------------------------------------------------------------

skupaj							5,0 – 6,0 m

OS ceste B:

Cesta			2 x 1,5 m			3,0 m

Mulda			1 x 0,5 m			0,50 m

-------------------------------------------------------------------------

skupaj							3,5 m

OS ceste C:

Cesta			2 x 1,5 – 1,75 m		3,0 – 3,5 m

Mulda			1 x 0,5 m			0,50 m

-------------------------------------------------------------------------

skupaj							3,5 – 4,0 m

OS ceste U:

Cesta			2 x 1,5 – 1,75 m		3,0 – 3,5 m

Mulda			1 x 0,5 m			0,50 m

-------------------------------------------------------------------------

skupaj							3,5 – 4,0 m

Vozišče

Za utrditev zgornjega ustroja ceste in cestnih priključkov so predvideni naslednji sloji:

AC 11 surf B 50/70 A2          		v debelini   4,0 cm

AC 22 base B 50/70 A3         		v debelini   6,0 cm

Tampon – drobljenec TD 32  		v debelini   25 cm

Gramozno nasutje (greda)      	v debelini   50 cm

Geotekstil natezne trdnosti min 16 kN/m (vzdolžno in prečno) z odpornostjo proti preboji min 2.200 N.

Zahtevana zbitost planuma zg. ustroja vozišča (tampona) je Ev2 ≥ 120 MPa.

GEODETSKI POSNETEK

Za območje obdelave je bil uporabljena podloga rekonstrukcije ceste iz načrta cest, vključno z geodetskim posnetkom in kasneje izdelanimi prečnimi ter vzdolžnimi prerezi posameznega odseka ceste.

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO IN STABILNOST KONSTRUKCIJ

Za potrebe projektiranja podpornih ukrepov je bil izdelan GG elaborat (121/2024, Tempos d.o.o., marec 2024), v sklopu katerega se je izdelalo dva sondažna razkopa.

Na podlagi terenskega ogleda in GG elaborata, so bile predpostavljene naslednje karakteristike zemljine (plitvega površinskega pokrova):

-	prostorninska teža γ = 19 kN/m3

-	kohezija c = 0 kPa

-	strižni kot ɸ = 34°

Karakteristike materiala za zasip/voziščno konstrukcijo:

-	prostorninska teža γ = 21 kN/m3

-	kohezija c = 0 kPa

-	strižni kot ɸ = 36°

Karakteristike materiala podlage iz apnenca:

-	prostorninska teža γ = 25 kN/m3

-	kohezija c = 100 kPa

-	strižni kot ɸ = 45°

Za potrebe določitve zadostnih podpornih ukrepov smo izdelali geostatične analize s programskim orodjem GEO5 2020 – Contiever Wall (za AB zid) in Gravity Wall (za zid kamen v betonu),  s katerima smo preverili vsa potrebna mejna stanja in opravili tudi dimenzioniranje zidu.

Geostatične analize so bile izdelane v skladu s standardom SIST EN 1997-1. V sklopu geostatične analize smo preverili notranjo stabilnost podpornih zidov skladno s projektnim pristopom 2 (A1 + M1 + R2). Podporne zidove smo preverili v najbolj neugodnih prečnih prerezih.

Pri analizi podpornih zidov smo upoštevali vpliv prometne obtežbe. Prometnica bo generlano obremenjena z lažjim tovornim prometom, vseeno pa je bilo zaradi relativno neugodne lege zidu nad strmo brežino uporabljena višja prometna obtežba in sicer upoštevana kot trakasta vertikalna obtežba q=33 kN/m2, tik ob robu zidu v širini 3,5m.

Stabilnost konstrukcij oz. izpis stabilnostnega izračuna je podan v prilogi »6 KONTROLA MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI«. Pri izkopih in gradnji mora biti prisoten geomehanski nadzor. V kolikor se izkaže, da so v načrtu uporabljene napačne karakteristike zemljine, je potrebno ponoven preračun na dejanske karakteristike. Predvsem je pomembno, da se peto temelja AB zidu temelji na kompaktni podlagi.

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

Na območju so po podatkih iz aplikacije PISO že zgrajeni obstoječi komunalni vodi – vodovodno omrežje, elektro vodi in telekomunikacijski vodi.

TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Na območju so že zgrajeni obstoječi vodi upravljalca Telemach Slovenija d.o.o., ki so vrisani v situaciji komunalnih vodov.

Pred pričetkom izvajanja del, se bo sklenil dogovor o zaščiti in morebitni prestavitvi TK vodov med lastniki zemljišč, investitorjem, izvajalcem del in nadzorom Telekoma Slovenije d.d.

Najmanj 30 dni pred začetkom del je investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK vodov izvede investitor na osnovi pisnega naročila izvajalca del ali investitorja.

Gradbena dela v bližini podzemnega TK omrežja je obvezno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom  strokovnih služb Telemach Slovenija.

Investitor je po zaključku del pred izvedbo asfaltiranja dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti pregled izvedenih del in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih.

6.2 ELEKTROENERGETSKI VODI

Na obravnavanem območju potekajo obstoječi vodi Elektra Gorenjske. Obstoječi vodi so vrisani v situaciji komunalnih vodov.  Na območju potekajo nizkonapetostni 0,4 kV podzemni vodi.

Križanja z obstoječimi podzemnimi vodi mora pred zasutjem gradbene jame pregledati nadzorni upravljavcev z vpisom ugotovitev v gradbeni dnevnik. Zasip med vrhom kanala in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti posedanja iz pustega betona ali suhe mešanice.

Investitor mora za vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije naročiti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d. (Služba za projektivo).

V kolikor je kablovod med gradnjo razkrit (izkop do kablovoda), ga je potrebno med gradnjo zaščititi skladno z navodili nadzornika (položiti v zaščitno cev ali obbetonirati).

Vse prestavitve ali odprava poškodb obstoječih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvršene na stroške investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji električne energije.

OBSTOJEČ VODOVOD IN FEKALNA KANALIZACIJA

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega vodovoda na predmetnem območju, kar bo obdelano v ločenem projektu.

Globina posegov ne tangira fekalne kanalizacije, zato niso predvideni posebni zaščitni ukrepi.

VARSTVO GOZDA

Rekonstrukcija ceste in podpornih ukrepov ni predvidena na gozdnih zemljiščih temveč se vsa infrastruktura obnavlja na območju že obstoječe.

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Predviden poseg se ne izvaja na območju, ki bi bil zaščiten kot kulturna dediščina.

VODE

Predviden poseg se izvaja na območju neimenovanega vodotoka (gre zgolj za izvedbo novega asfalta na tem odseku).

Poseg ni predviden na območju poplavne nevarnosti.

NARAVA

Predviden poseg se ne izvaja na območju, ki bi bil zaščiten kot naravna vrednota.

Ljubljana, april 2024

Sestavila:

Aleš Oblak, mag. inž. grad.

dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.