Naročnik : MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt :    ADAPTACIJA STANOVANJA št. 31 (II. nadstropje)

Jenkova cesta 15

3320 VELENJE

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava adaptirati stanovanje št. 31 v II. nadstropju stanovanjskega bloka na Jenkovi cesti 15, v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabšem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

- Kopalnica: zamenja se dotrajana kopalna kad z mešalno baterijo, umivalnik s sifonom ter mešalno baterijo, wc kotliček ter wc školjko z desko ter pipo PS. Kopalniški radiator se demontira, opere ter ponovno namesti. Opleskajo se cevi ogrevanja. Potrebno je finalno očistiti talno keramiko v nasprotnem jo zamenjati, na vratnem krilu je potrebno zamenjati kljuko ter ščit.

- Kuhinja: zamenjati je potrebno kuhinjski pas keramike, mešalno baterijo prestaviti na nizkomontažno z vgradnjo 2 x kotni ventil, odstraniti dotrajane tekstilne obloge, položiti laminat skupaj z zaključnimi letvicami, odstraniti leseno štaketno  steno, opleskati vratni podboj ter krilo z zamenjavo kljuke ter ščita.

- Dnevna: Po odstranitvi tekstilne talne obloge se položi nov laminat vključno z zaključnimi letvicami. Radiator potrebno demontirati, oprati ter ga ponovno namestiti, izvršiti oplesk radiatorskih cevi, odstraniti karnise.

- Spalnica: Odstraniti je potrebno tekstilno talno oblogo, položiti laminatno oblogo vključno z zaključnimi letvicami, odstraniti tapete s sten, odstraniti karniso, radiator demontirati, oprati ter ga ponovno namestiti. Izvesti oplesk radiatorskih cevi, oplesk vratnega podboja ter krila z zamenjavo kljuke ter ščita.

- Hodnik: položiti laminat na penasto podlago, zamenjati elektro omarico z pripadajočimi elementi.

- Balkon: izvršiti oplesk sten z vodoodporno barvo, opleskati leseno ograjo, odstraniti nosilce za sušenje perila, položiti zmrzlinsko keramiko po tlaku ter nizkostensko obrobo.

- V vseh prostorih:

- Zamenjajo se talne obloge z novimi laminati R 33, vključno z novimi letvicami ter dilatacijskimi Alu profili.

- Zamenjajo se kompletno elektro-instalacijski elementi z novimi, prav tako se zamenja elektro razdelilna omarica z avtomatskimi varovalkami, po končanih delih se izvedejo meritve.

- Vse radiatorje je potrebno demontirati, očistiti ter ponovno namestiti.

- Vse stene prostorov potrebno skitati ter izvršiti oplesk sten, strope ni potrebno kitati (groba struktura), v belem tonu. Pred izvedbo novih opleskov je potrebno temeljito brušenje ter čiščenje starih sten. Obstoječe oljne madeže je potrebno prepleskati z barvo ki preprečuje ponovno prebijanje skozi disperzijsko barvo. Oljni oplesk radiatorskih cevi.

- Vsa dela morajo biti izvedena po trenutno veljavnih predpisih, smernicah, pravilnikih in standardih.