Naročnik : MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt :    ADAPTACIJA STANOVANJA št. 40 (VII. nadstropje)

Šaleška cesta 2a

3320 VELENJE

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava adaptirati stanovanje št. 40 v VII. nadstropju stanovanjskega bloka na Šaleški cesti 2a, v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

- Kopalnica: zamenja se dotrajana kopalna kad z mešalno baterijo, umivalnik s sifonom ter mešalno baterijo, wc kotliček ter wc školjko z desko, pipo in sifonom PS. Zamenjajo ter predelajo se vodovodne instalacije T+H vode, zamenjajo se pvc odtoki. Kopalniški radiator se demontira, zamenja z novim kopalniško lojtro, ponovno se uredi odzračevalni sistem ogrevanja za objekt s prezračevalnim lončkom, opleskati cevi ogrevanja. Potrebno je zamenjati stensko ter talno keramiko, namesto kopalne kadi se vgradi tuš, vgraditi je potrebno ventilator.

- Kuhinja: zamenjata se kuhinjski pas keramike, mešalno baterijo je potrebno prestaviti na nizkomontažno z vgradnjo 2 x kotni ventil, odstraniti dotrajane tekstilne obloge, položiti laminat skupaj s zaključnimi letvicami.

- dnevna: po odstranitvi tekstilne talne obloge se položi nov laminat vključno z zaključnimi letvicami. Radiator potrebno demontirati, oprati ter ga ponovno namestiti, izvršiti oplesk radiatorskih cevi, zamenjati radiatorski ventil s termostatskim ter termostatsko glavo, odstraniti karnise, zamenjati dvokrilno okno z roleto ter notranjo okensko polico. Odstraniti je potrebno stensko pluto.

- Hodnik: potrebno odstraniti  talno oblogo, položiti laminat na penasto podlago, zamenjati elektro omarico z pripadajočimi elementi.

- V vseh prostorih:

- Potrebno je demontirati, odklopiti in odstraniti pohištvo, komplet z opremo ter električnim aparati.

- Zamenjati potrebno kompletno zunanje in notranje stavbno pohištvo.

- Zamenjajo se talne obloge z novimi laminati R 33, vključno z novimi letvicami ter dilatacijskimi Alu profili.

- Zamenjajo se kompletno elektro-instalacijski elementi z novimi, prav tako se zamenja elektro razdelilna omarica z avtomatskimi varovalkami, izvedejo se meritve.

- Vse stene prostorov je potrebno pokitati ter izvršiti oplesk sten ter stropov, v belem tonu. Pred izvedbo novih opleskov je potrebno temeljito brušenje ter čiščenje starih sten. Obstoječe oljne madeže potrebno prepleskati z barvo ki preprečuje ponovno prebijanje skozi disperzijsko barvo. Oljni oplesk radiatorskih cevi.

- Vsa dela morajo biti izvedena po trenutno veljavnih predpisih, smernicah, pravilnikih in standardih.