Naročnik : MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt :    ADAPTACIJA STANOVANJA št. 27 (II. nadstropje)

Šalek 93

3320 VELENJE

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava adaptirati stanovanje št. 27 v II. nadstropju stanovanjskega bloka na Šalek 93, v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

- Kopalnica: potrebno je zamenjati dotrajano kopalno kad z tuš kadjo ter mešalno baterijo, umivalnik s sifonom ter mešalno baterijo, wc kotliček ter wc školjko z desko, pipo in sifonom PS. Zamenjajo ter predelajo se vodovodne instalacije T+H vode, zamenjajo se pvc odtoki. Kopalniški radiator se demontira in ponovno namesti. Potrebno je zamenjati stensko ter talno keramiko, potrebno je vgraditi ventilator, zaradi vitkosti stene se ta obloži s stirodurjem 5 cm ter armira z Demit mrežico.

- Kuhinja: zamenjati je potrebno kuhinjski pas keramike, zamenjajo se 2 x kotni ter podometni ventil, odstraniti dotrajane pvc obloge, položiti laminat skupaj s zaključnimi letvicami, izolirati  oljne madeže, demontirati, odklopiti aparate v kuhinji ter iznos na komu depo.

- dnevna: po izpraznitvi prostora se položi nov laminat vključno z zaključnimi letvicami. Radiator potrebno demontirati, oprati ter ga ponovno namestiti, odstraniti karnise, uravnati tečaje PVC dvokrilnega okna ter balkonskih vrat.

- Hodnik: odstraniti pvc talno oblogo, odstraniti nizkostenski keramični rob, položiti laminat na penasto podlago, izprazniti prostore, zamenjati vratno krilo ter prepleskati kovinske podboje.

- Balkon: prebrusiti, AKZ zaščita ter oljni lak ter oplesk zgornjega roba balkonske ograje, pokrpati nizkostenski keramični rob.

- V vseh prostorih:

- Potrebno je demontirati, odklopiti in odstraniti pohištvo, komplet z opremo ter električnimi aparati.

- Zamenjajo se talne obloge z novimi laminati R 33, vključno z novimi letvicami ter dilatacijskimi Alu profili.

- Zamenjava komplet elektro-instalacijskih elementov z novimi.

- Vse radiatorje je potrebno demontirati, očistiti ter ponovno namestiti.

- Vse stene prostorov potrebno prebrusiti ter pokitati, izvršiti oplesk sten ter stropov v belem tonu. Pred izvedbo novih opleskov je potrebno temeljito brušenje ter čiščenje starih sten. Obstoječe oljne madeže je potrebno prepleskati z barvo ki preprečuje ponovno prebijanje skozi disperzijsko barvo.

- Vsa dela morajo biti izvedena po trenutno veljavnih predpisih, smernicah, pravilnikih in standardih.