TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Tehnične zahteve za prilagojen kmetijski traktor 4x4.

A. Obvezne tehnične zahteve naročnika za prilagojen kmetijski traktor 4x4

- Širina traktorja največ 2500 mm

- Višina traktorja največ 3100 mm

- Dolžina traktorja največ 5200 mm

- Razdalja od tal najmanj 450 mm

- Teža traktorja najmanj 6500 kg in največ 7000 kg

- Največja skupna teža do 12000 kg

- 4 valjni turbodiesel motor, ki izpolnjuje okoljske zahteve po veljavni EU zakonodaji glede emisij

- Prostornina motorja najmanj 4,5 l

- Moč motorja najmanj 130 kW

- Reverzibilni ventilator hladilnikov

- Pogon 4x4

- Močnejša, vzmetena prednja prema

- Zaklepanje diferenciala

- Brezstopenjski menjalnik

- Dodatno tesnenje bloka menjalnika ali šasija (dodatno tesnenje ali šasija, če ju proizvajalec ponuja)

- Dvo smerna hidravlika zadaj

- Load sensing ali Power beyond hidravlična črpalka s hladilnikom olja in ustreznimi priključki kapacitete najmanj 110 l/min

- Najmanj 4 pari hidravličnih ventilov zadaj

- Najmanj 1 par hidravličnih ventilov spredaj

- Sprednja hidravlika

- Poteznica za sprednjo in zadnjo hidravliko

- Senzor nivoja hidravličnega olja

- Stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja

- Separator vode iz goriva

- Sprednja priključna gred

- Hitrosti zadnje priključne gredi 540/540E/1000

- Priklop za prikolico K80 + avtomatski priklop

- Prednji blatniki

- Zagozde za kolesa

- Rotacijska luč

- Topling, poteznici z hitro -  vpenjalnim kavljem za prednjo in zadnjo hidravliko

- Rezervoar za gorivo kovinski, prostornina največ 180L

- Rezervoar za AdBlue prostornine največ 40L

- Razširjeni pogled na zadnjem delu kabine za preglednejše delo z dvigalom – strešno okno

- Dvojna vrata na kabini

- Ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava

- Vzmetena kabina

- Ergonomsko oblikovan 3 smerno zračno vzmeten plavajoč sedež, ki se obrne za 180 stopinj

- Standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči (vsa potrebna svetlobna oprema stroja za promet)

- Sovoznikov sedež

- Notranje vzvratno ogledalo

- Hitro snemljivi ali zložljivi zunanji vzvratni ogledali

- Gasilni aparat

- Vgrajen radio z zvočniki

- Klasična prednje steklo z vgrajenim brisalcem in šobo za pranje stekla

- Delovne led luči spredaj in zadaj

- Gozdarske gume z bočno ojačitvijo, spredaj 480/65R28 ali420/85R28, zadaj 600/65R38 ali 520/85R38, minimalno hitrostni razred D ali višji in možnostjo montaže kolesnih verig za delo v gozdu.

- Ojačana platišča

- Zaščita ventilov na platiščih pred zunanjimi vplivi

- Nosilec za motorno žago

- Zaboj za orodje

- Traktor mora biti opremljen z loki za zaščito prednje havbe, zaščito kabine, zaščito podvozja traktorja, povezavo prednjih rok ( gozdarska nadgradnja ).

- Možnost GPS sledenja stroja

- Pooblaščen servis v Sloveniji

- Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan

- Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

- Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku

- Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj prižgan):

- Ponudnik mora strojev v sklopu pogodbe o nabavi dostaviti na željeno lokacijo, ki jo predhodno določi naročnik

- Polepitev vozila (logotipi in napisi SiDG) usklajeno z željami naročnika. Naročnik ponudniku zagotovi grafične podlage za izdelavo nalepk za polepitev.

- Dobavni rok za celotno javno naročilo največ 6 mesecev od podpisa pogodbe

Ostale obvezne zahteve za traktor 4X4:

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

B: Neobvezne tehnične zahteve naročnika za prilagojen kmetijski traktor 4 x 4:

Ponudnik v primeru, da ponujeni stroj vsebuje katero od spodaj naštete neobveznih tehničnih karakteristik, obkroži DA. V primeru, da ponujeni stroj vsebuje spodaj naštete karakteristike, mora ponudnik OBVEZNO v ponudbi predložiti tudi tovarniški opis razlike med osnovno izvedbo in dodatno možnostjo za vsako dodatno ponujeno tehnično karakteristiko;

- Neprebojno zadnje steklo z vgrajenim brisalcem in šobo za pranje stekla: DA/NE

- Volan na zadnjem delu kabine s pedali za upravljanje traktorja ko je strojnik obrnjen s sedežem nazaj: DA/NE

2. Tehnične zahteve za Gozdarski vitel

- Profesionalna tritočkovna vitla

- možnost priklopa na sprednji in zadnji kardan

- proporcionalna zavora

- hidravlična pregibna deska širine od 2 do 2,2 m

- vlečna sila vsaj 1 x 80 kN

- pletenica premera vsaj 12 mm, dolžine vsaj 80 m

- naprava za odvijanje pletenice

- daljinski upravljalnik za profesionalno rabo

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

Ostale obvezne zahteve za gozdarski vitel:

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

Komplet traktorja in obeh priključkov se dostavi na lokacijo v Sloveniji, ki jo pred prevzemom sporoči naročnik. Dostava je del ponudbe in se naročniku ne zaračuna posebej.