TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Gozdarska prikolica z dvigalom:

- Nosilnost prikolice med 11 000 in 14 000 kg

- Bruto skupna masa  do 17 000 kg

- Nakladalna površina  najmanj 2,5 m2

- Nakladalna dolžina do 4000 mm z možnostjo podaljšanja

- Skupna dolžina do 6300 mm

- Širina prikolice do 2500 mm

- Gume program »Forest trailer« 550/45 – 22,5 12pr ali boljše

- Največ 4 pari ročic, podaljški, tip forwarder z adapterji za razširitev

- Gibljiva ruda s priklopom K80

- Število cilindrov na rudi: 2

- Notranji pogon 2 wd na eni osi z elektronskim nadzorom hitrosti

- 1 par verig na pogonski osi

- Zavore hidravlične na 4 kolesih

- Rezervoar za olje najmanj 90 L

- Hladilnik olja

- Črpalka variabilna z multiplikatorjem z pretokom najmanj 95 L/MIN

- Led delovne luči na roki

- Kovinska zaščita delovnih luči

- Zložljive zadnje luči

- Rezervoar napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja

- Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje

- Minimalni doseg dvigala 9 metrov

- Bruto dvižni navor pri najvišjem tlaku najmanj 80 kNm

- Moč dviga na 4m najmanj 1400 kg brez prijemala in rotatorja

- Število obračalnih cilindrov najmanj 4

- Navor cilindrov najmanj 20 kNm

- Dvigalo priklopljeno na traktorski load sensing ali Power beyond priključek

- Podporne noge tip FD

- Klešče z prijemalno površino najmanj 0,26 m2

- Rotator 60 kN

- Dvojna zavora za rotator

- Blažilec obračalnega in dvižnega cilindra

- Elektro proporcionalne joystick komande z displejem montirane v traktor, na naslon za roke, na sedežu traktorja – tipa forwarder

- Kamera na zadnjem delu prikolice povezana z displejem v kabini

- Pooblaščen servis v Sloveniji

- Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan

- Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

- Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku

- Ponudnik mora strojev v sklopu pogodbe o nabavi dostaviti na željeno lokacijo, ki jo predhodno določi naročnik

- Polepitev vozila (logotipi in napisi SiDG) usklajeno z željami naročnika. Naročnik ponudniku zagotovi grafične podlage za izdelavo nalepk za polepitev.

Ostale obvezne zahteve za gozdarsko prikolico z dvigalom

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- slike ponujene dvižne naprave s tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.