| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 296 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v postopku javnega naročila z oznako

IC-DRC-10-040/26-B

Za Sklop 1 - Razširitev in nadgradnja obstoječe  mrežne in strežniške opreme z vzdrževanjem in proizvajalčevo podporo

Ponudnik mora v ponudbi za blago, ki ga v ponudbi ponuja, priložiti podrobno kosovnico in tehnično dokumentacijo ponujenega blaga, iz katere izhaja, da so minimalne tehnične zahteve naročnika izpolnjene - ponudnik v tehnični dokumentaciji označi izpolnjevanje zahtev naročnika.

V primeru, ko ponudnik ponudi enako blago, ki ga je naročnik pri posamezni postavki navedel kot primer, ponudniku ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju naročnikovih tehničnih zahtev iz tega obrazca.

Naročnik ponudnike opozarja, da v primeru, da bodo ponudniki ponudili drugo blago (ki ga naročnik pri posamezni postavki NI navedel kot primer) in za eno od tehničnih zahtev ne bodo predložili dokazil (tehnične dokumentacije), bo naročnik moral (glede na sprejeto prakso Dkom) njegovo ponudbo zavrniti kot nedopustno.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je razširitev in nadgradnja obstoječe mrežne in strežniške opreme s 3-letnim vzdrževanjem in proizvajalčevo podporo.

- SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1. Nakup opreme

1.1 Dvoprocesorska strežniška rezina (kot na primer: Cisco UCSX-210C-M7 ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (4 kosi)

Tip naprave

- strežniška rezina primerna za vgradnjo v obstoječo strežniško šasijo Cisco UCSX-9508

Splošne lastnosti:

- 2 x 32-jedrni procesor Intel I8562Y+ 2.9GHz

- 2 TB DDR5 RAM

- vgrajena dva interna diska za zagon operacijskega sistema Vmware ESX - 240GB M.2 SATA disk v RAID 1 konfiguraciji, z ustreznim RAID krmilnikom

- vgrajen in omogočen interni priključek za povezavo na omrežje SAN FC, hitrosti 32 GBps ali višje,

- vgrajen in omogočen interni priključek za povezavo na omrežje LAN, hitrosti 100 GBps ali višje,

- neodvisno delovanje strežniške vtične enote od drugih vtičnih enot

- oprema mora biti podprta na VMware ESXi 8.x in verziji ESXi, ki je del VMware Cloud Foundation 9.x, ter Windows 2019, 2022 in 2025 Server

- Ponujena strojna oprema mora omogočati uporabo v informacijskih sistemih naročnika, ki podpirajo zakonsko skladno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Če je za konkretno uporabo zahtevana certifikacija oziroma akreditacija pri Arhivu RS, mora ponudnik zagotoviti vso potrebno tehnično dokumentacijo in podporo za dokazovanje skladnosti najkasneje do 31.12.2027

- vse komponente sistema nadgrajene na zadnjo preizkušeno strojno programsko opremo (firmware)

- potrebne licence za integracijo strežniških rezin v obstoječe okolje Cisco Intersight (SAAS), ki omogočajo napredne funkcionalnosti kot so tuneliran vKVM, avtomatizacija instalacije operacijskega sistema in avtomatizacija

1.2 Brezžična dostopna točka (kot na primer: Cisco CW9164I-E ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (15 kosov)

Dostopne točke morajo zagotavljati nemoten dostop do omrežja in storitev ter izpolnjevati vse naslednje minimalne tehnične zahteve.

Osnovne lastnosti naprave:

- podpora najmanj IEEE standardom 802.11h/d/a/b/g/n/ac/ax

- podpora najmanj IEEE standardom 802.3ab/af/at/bt

- podpora za WiFi6E oz. delovanje v 6GHz frekvenčnem pasu

- podpora do 400 odjemalcev na en radijski vmesnik

- zadoščati mora slovenskim predpisom za radijske naprave glede moči oddajnika, frekvenc in ostalih tehničnih določil (podpora za slovensko regulatorno domeno oddajnih moči in frekvenc)

- podpora za nastavljivo oddajno moč:

  - 2.4GHz: -4dBm (0,39mW) ... 23 dBm (200 mW)

  - 5GHz: -4dBm (0,39mW) ... 23 dBm (200 mW)

  - 6GHz:  -4 dBm (0.39 mW) ... 23 dBm (200 mW)

- BLE (Bluetooth Low Energy) radijski vmesnik

- možnost namestitve programske opreme za upravljanje IoT naprav, ki so v dosegu dostopovne točke (npr. ključavnice, termostati, luči, nadzorne kamere, požarni senzorji, senzorji gibanja, senzorji temperature v prostoru, senzorji kvalitete zraka,...)

- podpora za WiFi 6 (802.11ax) funkcionalnosti:

  - Uplink/downlink OFDMA

  - TWT

  - BSS coloring

  - MRC

  - 802.11 DFS

  - CSD support

  - WPA3 support

- agregacija paketov: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU(Tx/Rx)

- podpora tehnologiji več uporabniško delovanje z več vhodi in več izhodi (ang. multi-user, multiple input, multiple output - MU-MIMO)

- radijski del mora znati delovati z vsaj štirimi ali več antenami v načinu MU-MIMO (4x4 MU-MIMO), z vsaj štirimi prostorskimi tokovi (ang. Spatial stream)

- podpora tehnike tvorbe snopa signala (beamforming)

- podpora hitrosti prenosa radijskih vmesnikov:

  - 802.11n (verzija 2.0): z vsaj štirimi prostorskimi tokovi in podporo 40 MHz kanalov, do 1,5 Gbps

  - 802.11ac: z vsaj štirimi prostorskimi tokovi in podporo 80 MHz kanalov, do 1,73 Gbps,

  - 802.11ax: z vsaj štirimi prostorskimi tokovi in podporo 160 MHz kanalov, do 7.49 Gbps

- podpora spektralne analize, zaznave interferenc in detekcije vdorov z namenskim radio vmesnikom

- samodejno zaznavanje motenj znotraj aktivnega kanala za kanale širine 20-, 40-, 80- in 160 MHz

- samodejno izogibanje radijskim motnjam.

Varnostni mehanizmi brezžične točke dostopa:

- podpora šifrirnim mehanizmom WPA/WPA2/WPA3

- šifriranje in overjanje brezžične povezave v skladu z in podporo za:

  - standard 802.11i

  - standard 802.1X

  - Advanced Encryption Standards (AES)

  - Extensible Authentication Protocol (EAP) tipe:

    - EAP-Transport Layer Security (TLS)

    - EAP-Tunneled TLS (TTLS) ali Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MCSHAPv2)

    - Protected EAP (PEAP) v0 ali EAP-MSCHAPv2

    - EAP-Flexible Authentication via Seure Tunneling (EAP-FAST)

    - PEAP v1 ali EAP-Generic Token Card (GTC)

    - EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

- podpora hkratne uporabe WPA2-Personal in WPA2-Enterprise na ločenih SSID-jih

Podpora VLAN:

- podpora IEEE 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking)

- dinamično dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na nastavitve RADIUS (Parameter Tunnel-Type=VLAN kot je definiran v RFC3580)

- dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na SSID, na katerega se uporabnik priključuje

- ločen VLAN za upravljanje dostopovne točke (angl. management access) od VLANa s prometom uporabnikov

Fizične lastnosti brezžične točke dostopa:

- podpora priklopa s hitrostjo 100/1000/2500 Mb/s na omrežje Ethernet (ang. Multigigabit Ethernet (RJ-45))

- napajanje preko omrežnega priključka po standardu 802.3at PoE+ (angl. Power over Ethernet +)

- USB 2.0 vmesnik

- RJ-45 console port

- možnost pritrditve na zid, strop ali spuščeni strop (priloženi ustrezni nosilci ali utori)

- območje temperaturnega delovanja: 0ºC do 50ºC

- vlažnost zraka pri delovanju (nekondenzirajoča): 10 – 90%

Upravljanje:

- dostop preko ukazne vrstice v znakovnem načinu (konzola RJ-45)

- dosegljiva z oddaljenega računalnika preko ukazne vrstice preko protokola SSH in TELNET

- naprava mora bit nadzorljiva in upravljiva s krmilnikom brezžičnih, ki je definiran v tem dokumentu

Ostale zahteve:

- dostopne točke morajo omogočati delovanje v t.i. centraliziranem načinu (odlaganje prometa na brezžičnem krmilniku) ali v t.i. de-centraliziranem načinu (odlaganje prometa na mestu priklopa dostopne točke oz. na stikalu dostopne točke, npr Cisco FlexConnect),

- podpora centralnega upravljanja dostopne točke s pomočjo krmilnika dostopnih točk definiranega v tem dokumentu

- sistemski spomin:

  - 2048 MB DRAM

  - 1024 MB Flash

Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

1.3 Menjava stikal v podatkovnem centru in na izpostavah

1.3.1 Stikalo podatkovnega centra (kot na primer: Cisco N9K-C9336C-FX2 ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (4 kosi)

Tip stikala:

- zmogljivo stikalo, primerno za podatkovni center

- vsaj 36 x 10/25/40/100G optičnih QSFP28 rež

- možnost uporabe namenskega kabla ali modula za priklop 10/25 Gbps modulov

- velikost 1HE in primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro

- namenski vmesnik za upravljanje stikala (out of band management)

- hlajenje stikala urejeno tako, da je izpih toplega zraka v toplo cono na strani optičnih rež

Napajanje:

- vsaj dva napajalnika (redundantna zasnova),

- stikalo mora normalno delovati samo z enim napajalnikom (v primeru izpada drugega),

- možnost zamenjave napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala),

- zamenljivi hladilni moduli.

Razpoložljivost in razširljivost:

- možnost redundantne topologije (združevanje dveh stikal v skupino, ki nastopa kot eno stikalo proti strežnikom)

- podpora protokola VRRP

- podpora protokolov za zaščito STP protokola, kot so BPDU Guard, Loop Guard, BPDU filter, Bridge Assurance

- podpora protokola UDLD (Unidirectional Link Detection)

- možnost vzpostavitve EtherChannel (IEEE 802.3ad) povezav na obe redundantni stikali (LACP)

Zmogljivosti:

- Wire-speed usmerjanje IPv4 in IPv6 prometa ne glede na usmerjevalni protokol

- latenca ranga 1 mikrosekunda

- propustnost posameznega  stikala vsaj 7 Tbps

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 2.4 miljard paketov

- zagotavlja vsaj 40 Mb medpomnilnika (System buffer)

- vsaj 1 milijon IPv4 vnosov v posredovalni tabeli (forwarding table)

- vsaj 128 000 multicast usmerjevalnih pravil

- vsaj 32 000 IGMP snooping groups

- vsaj 4000 VLAN-ov

- vsaj 1000 VRF instanc

- vsaj 256.000 MAC vnosov

- podpora IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec) na vseh portih stikala (wire-speed)

- vsaj 4 aktivne SPAN ali ERSPAN seje za zajem prometa

Funkcionalnosti

- podpora za Virtual Extensible LAN (VXLAN)

- podpora za BGP (Border Gateway Protocol) in EVPN (Ethernet Virtual Private Network)

- vPC (virtual PortChannel) ali podobna funkcionalnost

- avtomatizacija preko EEM (Embedded Event Manager) skript in skriptnega jezika kot je Python

- REST API za namene upravljanja (RESTCONF, NETCONF)

- podpora YANG podatkovnemu modelu

- BGP, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM), Source-Specific Multicast (SSM), and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Lastnosti vmesnikov:

- optične reže s podporo za 1 Gbps SFP module GLC-SX, GLC-LH, GLC-TE

- optične reže s podporo za 10 Gbps SFP+ module

- optične reže s podporo za 25 Gbps SFP28 module

- optične reže s podporo za 40 Gbps QSFP+ module

- optične reže s podporo za 100 Gbps QSFP28 module

- optični moduli s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX/LH)

- vsako stikalo mora zagotavljati priklop vsaj 2 modula hitrosti 25 Gbps (moduli so zahtevani v ločeni točki zahtev)

- vsako stikalo mora zagotavljati priklop vsaj 12 modulov hitrosti 1 Gbps ali 10 Gbps (moduli so zahtevani v ločeni točki zahtev)

Varnost:

- centralno overjanje, avtorizacija in beleženje izvedenih ukazov administratorjev na mrežni opremi (podpora protokolu TACACS+); določitev vlog dostopa in nabora dovoljenih ukazov na mrežni opremi

- podpora Rapid PVST+

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

Nadzor in upravljanje:

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI (SSH)

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

Programska oprema centralnega strežniškega stikala

- Programska oprema ponujenega stikala mora omogočati funkcionalnosti: BGP, IS-IS, OSPF, VXLAN BGP EVPN

Povezovalni kabli

- Vsi potrebni povezovalni kabli in moduli za vzpostavitev VPC (ali podobne) funkcionalnosti med dvema stikaloma v primarnem podatkovnem centru in dvema stikaloma v nadomestnem podatkovnem centru

- napajalni kabli (standardna C13 in C20 vtičnica v strežniški omari)

1.3.2 24-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave (kot na primer: Cisco C9200-24P-A ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (26 kosov)

Tip stikala:

- skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal

Napajanje:

- napajalnik z vsaj 600 W moči

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W) na vseh portih stikala

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vsaj 12 portih stikala hkrati.

Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov

- možnost naknadne vgradnje za vsaj 4 reže optičnih 10 Gbps vmesnikov SFP+

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) in SFP+ (10 Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna

- možnost naknadne vgradnje namenskih vmesnikov za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s

Razpoložljivost in razširljivost:

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 120 Gb/s

- prepustnost morebitnega sklada vsaj 160Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 90 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC

Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- AVC(NBAR2) – klasifikacija aplikacij

- Polne »Device 360, Client 360, and Network Health Insights« funkcionalnosti v okolju Cisco Catalyst Center.

Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ae (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-256-bitov

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov)

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov

Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola PXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco DNA Center

- omogoča implementacijo naprednih funkcionalnosti s stališča vidljivosti nad prometom skozi stikalo (application visibility in application experience)

- pošiljanje telemetričnih podatkov na Cisco DNA Center (Catalyst Center) za namene analize prometa in aplikacij, diagnostike težav in vidljivosti okolja

Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe,

Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- napajalni kabli (standardna C13 vtičnica v komunikacijski omari)

1.3.3 Namenska naprava za konzolni dostop (kot na primer: Cisco C1100TG-1N32A ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (2 kosa)

Tip naprave

- namenska naprava ki omogoča oddaljen dostop do konzolnih portov omrežnih naprav

- naprava je primerna za montažo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

Napajanje:

- podvojeno napajanje

- 2 x AC napajalnik, kjer lahko en sam napajalnik zagotavlja dovolj moči za neprekinjeno delovanje opreme

Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 2 x WAN port (10/100/1000 Ethernet)

- vsaj dve SFP reži za priklop preko optičnega kabla

- možnost priklopa vsaj 32 konzolnih portov

- možnost razširitve z dodatnimi 16 konzolnimi porti

- priloženi konzolni kabli z RJ-45 priključkom

Nadzor in upravljanje:

- Možnost priklopa preko konzolnega porta

- Možnost povezave preko SSH

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe,

Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- napajalni kabli (standardna C13 vtičnica v komunikacijski omari)

- konzolni kabli za priklop do 32 naprav

1.3.4 QSFP28 na SFP+ adapterji (kot na primer: Cisco QSFP to SFP10G ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami )(48 kosov)

Povezava obstoječih 10Gbps optičnih in bakrenih priključkov na novih stikalih preko 100Gbps QSFP28 rež.

Tip vmesnika:

- adapter QSFP28 na SFP+

- omogoča uporabo standardnih 10Gbps SFP+ modulov v 100Gbps QSFP28 režah

- podpora za 10GBASE-SR, 10GBASE-LR in primerljive SFP+ optične module

- združljivost z opremo: ponujeno stikalo v točki 1.3.1

- proizvajalčeva podpora za uporabo v ponujenem stikalu

1.3.5 QSFP28 na SFP28 adapterji (kot na primer: Cisco 100G to SFP25G ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (8 kosov)

Povezava 25Gbps naprav in optičnih povezav na novih stikalih preko 100Gbps QSFP28 rež.

Tip vmesnika:

- adapter QSFP28 na SFP28

- omogoča uporabo standardnih 25Gbps SFP28 modulov v 100Gbps QSFP28 režah

- podpora za 25GBASE-SR, 25GBASE-LR in primerljive SFP28 optične module

- združljivost z opremo: ponujeno stikalo v točki 1.3.1

- proizvajalčeva podpora za uporabo v ponujenem stikalu

1.3.6 Dodatni 100Gbps optični vmesniki ( kot na primer: Cisco SQFP-100G-CWDM4-S ali enakovredno, z vsaj spodaj napisanimi zahtevami) (12 kosov)

Vzpostavitev 100Gbps optičnih povezav med podatkovnimi centri oziroma med omrežnimi vozlišči.

Tip vmesnika:

- 100GBASE-CWDM4 QSFP28 optični modul

- enorodovna (single-mode) optika

- LC priključek

- doseg najmanj 2 km preko enorodovnega vlakna

- hitrost 100Gbps

- skladnost s standardom IEEE 100GbE

- združljivost z opremo: ponujeno stikalo v točki 1.3.1

- proizvajalčeva podpora za uporabo v ponujenem stikalu

2. Implementacija opreme

Implementacija opreme se izvaja po sistemu »na ključ« na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) ter 26 izpostav naročnika v Sloveniji in vključuje:

- Projektno vodenje (priprava terminskega plana, seznama aktivnosti, …).

- Izdelava ter uskladitev analize vpliva na neprekinjeno poslovanje in varnost, ki mora vključevati najmanj:

  - Tehnični načrt implementacije spremembe

  - Identifikacija za zmanjšanje tveganj na neprekinjeno poslovanje in varnostnih tveganj pri implementaciji spremembe

  - Določitev ukrepov za zmanjšanje tveganj pri implementaciji spremembe

  - Vsebinski in časovni načrt implementacije, določitev časovnega okna

  - Seznam sistemov in njihovih skrbnikov, ki morajo biti o implementaciji obveščeni zaradi morebitnih motenj ali nepričakovanih dogodkih in za njih zagotoviti varnostno kopiranje podatkov

  - Seznam notranjih in zunanjih storitev, ki jih je potrebno predhodno ustaviti

  - Seznam institucij in zunanjih pogodbenih partnerjev, ki morajo ali sodelovati ali biti obveščeni o implementaciji

  - Scenariji testiranja/preverjanja uspešnosti implementacije

  - Načrt za obvladovanje morebitnih nepredvidenih dogodkov na podlagi analize tveganj za hitro ukrepanje

  - Načrt povrnitve v prvotno stanje za primer neuspešnega prehoda

  - Po uspešni implementaciji dokumentacija postopka in ugotovitve za izboljšave

- Izdelava visoko in nizkonivojske dokumentacije za potrebe konfiguracije ter priklopa naprav v omrežje naročnika

- V generalnem vključuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov

- Izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki

- Integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika

- V okviru implementacije je vključena tudi 4 urna delavnica s prenosom znanja na administratorje naročnika

V nadaljevanju so zapisane specifične zahteve za posamezen tip opreme.

2.1 Implementacija strežniških rezin (iz točke 1.1)

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- priklop opreme na obeh lokacijah,

- integracija opreme v naročnikovo okolje,

- namestitev ESXi 9.x na nove strežnike,

- priprava in izvedba testov visoke dosegljivosti na primarni in sekundarni lokaciji,

- priprava oz. posodobitev dokumentacije rešitve.

2.2 Implementacija brezžičnih dostopovnih točk (iz točke 1.2)

Implementacija brezžičnih dostopovnih točk zajema pomoč pri priklopu novih dostopnih točk, ki so ponujene v okviru tega razpisa.

Pomoč pri priklopu novih dostopnih točk:

- pomoč pri priklopu opreme,

- posodobitev konfiguracije krmilnika dostopnih točk,

- pomoč pri diagnostiki ob priklopu opreme,

- posodobitev dokumentacije.

Za fizično montažo dostopnih točk poskrbi naročnik sam. Prav tako poskrbi, da je oprema priklopljena na primerno omrežno stikalo.

2.3 Implementacija stikal podatkovnega centra (iz točke 1.3.1)

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih stikal Nexus N9K-C93180YC-EX,

- testiranje delovanja (vPC, preklop povezav in redundance),

- posodobitev dokumentacije.

2.4 Implementacija stikal za izpostave (točka 1.3.2)

Implementacija opreme se izvaja na 26 izpostavah ter vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih dostopovnih stikal,

- testiranje delovanja,

- posodobitev dokumentacije.

2.5 Implementacija namenske naprave za konzolni dostop (1.3.3)

Implementacija opreme se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19, Ljubljana) in vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje,

- prenos konfiguracij iz obstoječih konzolnih stikal,

- testiranje delovanja,

- posodobitev dokumentacije.

3.	Vzdrževanje v času garancije

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

Vzdrževanje s strani proizvajalca vključuje:

- Vse dopolnitve (angl. Latest Hot Fixes, Bug Fixes) in popravke (angl. Service Packs).

- Vse funkcionalne nadgradnje (angl. Feature Upgrades, Major Upgrades & Enhancements) ter vse nove izdaje in podizdaje (angl. Major and Minor Releases)

- Podpora s strani proizvajalca 24 ur na dan, vse dni v letu, posredno prek partnerja ali skrbnika sistema

- Zagotovljen 1-urni odzivni čas (angl. Committed Response Time) za zadeve najvišje pomembnosti (angl. Severity 1 and 2 issues), posredno prek partnerja ali skrbnika sistema

- Brezplačna menjava okvarjene opreme

- Dostop do forumov proizvajalca

- Dostop do proizvajalčeve baze znanja

- Možnost odprtja neomejenega števila servisnih zahtevkov brez dodatnih stroškov (posredno prek partnerja ali skrbnika sistema)

- Neposredna možnost spremljanja stanja odprtih servisnih zahtevkov

- Dostop do informacij o vseh novostih, vključno z obvestili po elektronski pošti

Pri čemer ponudnik kot podaljšek proizvajalčevih storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi na kraju uporabe v dogovorjenem režimu, ki vključuje tudi menjavo strojne opreme

- namestitev programskih popravkov za odpravo napak

- takojšnja namestitev vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak.

3.1 Odprava napak (reaktivna podpora)

Odprava napak na strežniški in mrežni opremi vključuje:

- Diagnostika napake in odprava nepravilnega delovanja kot posledica programskih napak, strojnih nekompatibilnosti ali napačnih nastavitev (raziskovanje, pregled sistemskih zapisov, iskanje rešitev)

- Sodelovanje z zunanjimi partnerji pri odpravi kompleksnih napak (timsko delo, da se čim prej odkrije in odpravi vzrok napake), v primerih, ko je napaka v zunanjem okolju (SAN, omrežje, oprema za virtualizacijo in operacijski sistemi na klientih in strežnikih).

- V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme

- Vodenje postopka odprave zahtevnejšega incidenta s proizvajalcem opreme

- Zamenjava okvarjene opreme ali namestitev popravkov programske opreme za odpravo kritičnega incidenta

- Pomoč naročniku pri ponovni vzpostavitvi strežniške rezine oz. mrežne naprave

- Končni pregled in potrditev pravilnega delovanja opreme po zaključeni aktivnosti odprave napake

- Priprava poročila o vzroku in postopku odprave incidenta ter predlaganih preventivnih ukrepih

- Storitev vključuje vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare

- Tehnična pomoč pri težavah v delovanju naprav in omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe

- Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe

SLA

- razpoložljivost servisne službe: 24/7/365,

- odzivni čas (= čas pričetka reševanja prijavljene napake): 2 uri,

- čas za odpravo kritične napake: 4h na lokacijah v Ljubljani (Miklošičeva, Stegne). Kritična napaka je izpad delovanja strežniške gruče, stikalnega sklada. V primeru izpada posamezne komponente, ki ne povzroči izpada delovanja celotnega okolja gre za nekritično napako.

- Nekritične napake se odpravlja v naslednjem delovnem dnevu oziroma po dogovoru

- Način odprave: samostojno ali skupaj s tehnično ekipo proizvajalca.

- V primeru potrebe po vključitvi podpore proizvajalca je rok za odpravo napake podrejen režimu podpore, ki jo nudi proizvajalec v okviru vzdrževalne pogodbe za strojno opremo, sklenjeno z naročnikom.

- Zagotovljen čas odprave napake ne velja tudi v primerih, ko je razlog za nepravilno delovanje storitve napaka v programski opremi, za katero proizvajalec ne zagotovi pravočasno delujočega programskega popravka.

3.2 Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava težav (proaktivna podpora)

Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami. Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju, delovanja strežnikov ali klientov. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake.

Sistem nadzora strežniške infrastrukture mora omogočati naslednje:

- Nadzor nad optimalnim delovanjem okolja (monitoring)

- Redno posodabljanje infrastrukture

- Izvajanje optimizacije opreme glede na zahteve in spremembe okolja

- Redni pregled obremenitev in zasedenosti sistema, izvedba analize in priprava podrobnega poročila s predlogi za optimizacijo sistema (zdravost, kritične napake, ozka grla, odpravljene pomanjkljivosti, potrebni ukrepi naročnika), pregled stanja na DNAC, pregled log sporočil na napravah, pregled izvajanja generiranje varnostnih kopij konfiguracij

- Redni pregled alarmov in dnevnikov (log) ter sprotno odpravljanje napak oziroma podajanje pojasnil naročniku o odpravi alarmov

- Manjše spremembe konfiguracije (priklop AP, nov SSID, sprememba overjanja ...)

- Pomoč pri diagnostiki priklopa klientov v okolje

- Spremljanje izvajanja rednega varnostne kopije strežniškega sistema

- Spremljanje beleženja revizijskih sledi in alarmiranje ob ugotovitvi kršitev

- Spremljanje varnostnih ranljivosti in nameščanje varnostnih popravkov

3.3 Tehnična pomoč naročniku (soupravljanje, mentorstvo)

Strokovna tehnična pomoč:

- Pomoč naročnikovim administratorjem, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe vzdrževane opreme na lokaciji naročnika

- Pomoč naročnikovim administratorjem pri uporabi strežniške in mrežne infrastrukture

- Pomoč naročnikovim administratorjem pri izvedbi manjših sprememb na strežniški in mrežni infrastrukturi

- Dodeljevanje in upravljanje uporabniških dostopov

- Naročnik ocenjuje, da bo v sklopu mesečnega pavšala potreboval 8 ur ekspertne strokovne tehnične pomoči

Izvajanje periodičnih storitev

- 1x mesečno poročilo o delovanju sistema, revizijskih sledi, izvajanja varnostnih kopij, varnostnih ranljivosti

- 1x mesečno izvedba delavnice s pregledom delovanja okolja (prenos znanja in dobrih praks na delavce naročnika) na lokaciji naročnika oziroma po dogovoru

- 1x letno seznanjanje naročnika z novostmi strojne/programske opreme s priporočili za vpeljavo pri naročniku

- 2x letno pregled delovanja naročnikovega sistema (verzije programske opreme, odzivnost sistema, ozka grla, trendi delovanja, spremembe licenčne politike principala) s pisnimi predlogi za posodobitve in možnosti za izboljšave (sizing)

- 1x letno posodobitev tehnične dokumentacije strežniške in mrežne opreme

SLA

- razpoložljivost servisne službe: 8/5, od 8:00 do 16:00

- odzivni čas (= čas sprejema zahtevka): 2 ure

- čas izvedbe: 1-4 dni oziroma po dogovoru

Pri čemer naročnik zagotovi:

- razpoložljivost ključnih oseb za morebitna vsebinska in tehnična vprašanja

- dostop do strežniškega sistema preko varne VPN povezave

3.4 Ostale zahteve za vzdrževanje v času garancije

Sodelovanje v procesu upravljanja sprememb naročnika:

Ponudnik mora zagotavljati sodelovanje v procesu upravljanja sprememb pri naročniku (priprava dokumentacije za planirane posege, priprava poročila za izvedene planirane in neplanirane posege, priprava priporočil za vpeljavo izboljšav) in sprotno posodabljanje dokumentacije (change log) kot priprava za letno posodobitev dokumentacije in poročilo o opravljenih nalogah (priloga računu).

Diagnostična oprema:

Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo diagnostično opremo:

- analizator protokolov (Ethernet 10Mb/100Mb/1Gb/10Gb/25Gb/100Gb) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do 7 OSI nivoja protokolov

- generator prometa za preverjanje zmogljivosti prenosnih omrežij po specifikacijah:

- RFC 2544 (izguba, zakasnitve in trepetanje paketov pri hitrostih do 1Gb/s za naslove MAC, IP in IPv6 pri različno velikih paketih)

- RFC 2889 (testiranje omrežja ali naprave z več vmesniki istočasno; promet eden-na-več in več-na-en vmesnik)

- preverjanje zmogljivosti protokolov DNS, DHCP, LDAP, HTTP/S, SSL, FTP

- reprodukcija posnetega prometa z analizatorjem omrežja obeh sogovornikov (stran strežnika in odjemalca)

Organizacija sistema za tehnično podporo:

Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu, po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v režimu vzdrževanja »A« in »B« (mission critical naprave). Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor razpoložljivosti komunikacijskih naprav v omrežju,

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav,

- grafično spremljanje količine prometa na dogovorjenih vmesnikih, zakasnitve in paketne izgube,

- periodično zajemanje in hranjenje vsaj 10 zadnjih spremenjenih konfiguracij naprav,

- nadzor odzivnosti posameznih naprav, beleženje in izdelava SLA poročil,

- zagotavljanje zgodovine vsaj za zadnje leto,

- možnost vpogleda dogodkov oz. stanj za nazaj (drill down),

- grafični prikaz visokonivojske topologije,

- nadzor veljavnosti šifrirnih ključev na napravah in ustrezno obveščanje,

- spremljanje temperature naprav in ustrezno alarmiranje,

- vodenje inventarja naprav po tipih, verzijah programske opreme, IP naslovih in lokacijah vključno z vgrajenimi moduli,

- obveščanje naročnika v primeru izpadov ali preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja v roku 30 minut:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja izvajalca in po elektronski pošti naročnika in izvajalca.

Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 7h do 20h.

Izdelava kratkih mesečnih poročil:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo (virtualni strežnik v VMware okolju).

Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.

Ponudnik mora naročniku omogočiti stalen in varen vpogled v nadzorni sistem za več oseb naročnika brez dodatnih stroškov za naročnika.

4.	Dodatna strokovna tehnična pomoč (svetovalne ure)

Opcijsko ocenjujemo, da bomo tekom pogodbenega odnosa potrebovali v obsegu do 100 ur za izvajanje naslednjih obsežnejših nalog:

- večje nadgradnje in spreminjanje arhitekture strežniške in mrežne opreme

- zahtevnejša diagnostika (nedelovanje ali performanse) strežniške in mrežne opreme

- vpeljava avtomatizacije opravil

- priprava dodatne dokumentacije (npr. ocena razpoložljivosti z opredelitvijo zagotavljanja RPO in RTO, varnostna ocena, izdelava posebnih navodil za preklop med podatkovnimi centri)

- pomoč naročniku pri okrevanju in povrnitvi podatkov kritičnih komponent strežniške in mrežne infrastrukture

Zahteve za izvedbo dodatnih storitev:

- Ponudnik mora za posebej dogovorjena dela na podlagi naročnikove zahteve predhodno pripraviti in z naročnikom uskladiti ponudbo z opisom zahtev, rešitve in ceno izvedbe, opredeljeno po postavkah v obliki ur

- Na podlagi potrjene ponudbe naročnik v okviru pogodbe naroči dodatno storitev po elektronski pošti. Naročilo storitev je podlaga za pričetek izvedbe dodatne storitve.

- Vrednost ure mora vsebovati le aktivno delo ponudnika na lokaciji naročnika oziroma svoji lokaciji. Naročnik ne priznava dodatnih stroškov za čas delavca na poti, dnevnice, kilometrine in ostalih stroškov

- Dodatne storitve se obračunajo v skladu s potrjeno ponudbo

- Dodatne storitve se izvedejo samo po potrebi in na zahtevo naročnika. Naročnik se ne zavezuje k naročilu nobenega minimalnega obsega tehnične pomoči

- POSEBNI POGOJI

- Oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena,

- Oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami in naročninami za funkcionalnosti, ki so zahtevane v tehničnih specifikacijah,

- Garancijski rok za novo dobavljeno opremo: 3 leta od dneva dobave posamezne opreme. Proizvajalčeva podpora, naročnine, licence in druge pravice, ki jih zagotavlja proizvajalec opreme, začnejo teči z dobavo oziroma registracijo opreme pri proizvajalcu. Pogodbeno vzdrževanje, tehnična pomoč in druge storitve, ki jih zagotavlja ponudnik, začnejo teči z uspešno zaključeno implementacijo posamezne opreme in podpisom prevzemnega zapisnika

- Dobavni rok:

- Za opremo iz točke 1.1 do 130 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.2 do 60 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.1 do 60 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.2 do 60 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.3 do 60 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.4 do 130 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.5 do 130 dni po podpisu pogodbe

- Za opremo iz točke 1.3.6 do 130 dni po podpisu pogodbe

- Rok za implementacijo za vso opremo je do 30 dni od posamezne dobave.

- Kraj dobave blaga: FCO skladišče na centralni lokaciji naročnika (Miklošičeva 24, Ljubljana) za opremo, ki ni posebej navedena v okviru implementacije . Dobava z implementacijo na navedenih lokacijah naročnika vključuje tudi odvoz embalaže.

- Dobava mora biti izvedena tako, da je ob dobavi prisoten predstavnik ponudnika, ki sodeluje pri prevzemu blaga in podpisu prevzemnega zapisnika (dobavnica).

- Plačilni pogoji:

- Ponudnik izstavi račun v enkratnem znesku po uspešno opravljeni dobavi opreme iz posamezne točke in podpisu dobavnice.

- Ponudnik izstavi račun v enkratnem znesku za opravljeno implementacijo po zaključku implementacije iz posamezne točke in podpisu prevzemnega zapisnika.

- Ponudnik mesečno izstavi račun za vzdrževanje opreme za pretekli mesec na začetku naslednjega meseca. Vzdrževanje se prične obračunavati od uspešno zaključene implementacije oziroma podpisa prevzemnega zapisnika za posamezno opremo. Obvezna priloga je kratko poročilo o opravljenih aktivnostih (na strani proizvajalca, na strani ponudnika).

- Storitve dodatne strokovne pomoči se plačujejo mesečno, glede na dejansko opravljene storitve. Ponudnik izstavi račun na začetku meseca za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Izvajalec mora k računu za opravljene storitve priložiti s strani naročnika potrjeno ponudbo in vso morebitno dogovorjeno dokumentacijo

- Ponudnik mora zagotavljati strokovno usposobljen kader z aktivnim znanjem slovenskega jezika. Če ponudnik ponudi strokovnjaka, ki nima aktivnega znanja slovenskega jezika, bo moral ponudnik na svoje stroške zagotoviti tudi prisotnost prevajalca, s poznavanjem strokovne terminologije.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7a »Vzorec pogodbe za Sklop 1«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7a »Vzorec pogodbe za Sklop 1«.