TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA JAVNO NAROČILO

»NAJEM ENERGIJSKO UČINKOVITIH VEČOPRAVILNIH NAPRAV« Z OZNAKO

302/28-NEUVN_P1/26

1. Osnovne zahteve in pogoji

Predmet javnega naročila je najem večopravilnih naprav z dodatki (npr. podstavki, pladnji, enota za zaključne funkcije itd.), pri čemer mora ponudnik zagotoviti vzdrževanje naprav, ki vključuje tudi dobavo tonerjev oz. črnil ter sponk ali druge opreme, opredeljene v tehničnih specifikacijah, za potrebe posameznih naročnikov iz priloge 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsaka večopravilna naprava, ki je priključena v računalniško omrežje, mora omogočati avtentikacijo preko kartice (podpora Mifare standardu) in osebnega PIN. V primeru zunanjega priklopa čitalca mora le-ta delovati z napravo preko standardnega protokola CCID (ali ekvivalentnega). Najema se tudi programska oprema za tiskanje oz. nadzor in upravljanje večopravilnih naprav (nadzorni sistem), ki mora delovati in biti nameščena v okolju naročnika (in ne v oblak). Vsaka članica ima nameščeno lastno nadzorno okolje, ki mora delovati neodvisno in gre torej za več ločenih, avtonomnih ter neodvisnih tiskalniških okolij.

Ponudbena cena mora biti veljavna za celotno pogodbeno obdobje. Naročnik ne bo sprejel morebitnega povišanja cen izpisov v primeru, da količina izpisanih strani ne bo dosegla predvidenega števila izpisov, navedenih v tehničnih specifikacijah, saj so navedene številke, čeprav izhajajo iz pretekle porabe, le ocenjene oz. orientacijske vrednosti.

Naročnik od izvajalca zahteva vzpostavitev enotne točke stika oz. centra za podporo naročnikom, na katerega se lahko naročnikovi uporabniki obrnejo v primeru težav z delovanjem naprav ali programske opreme. Naročnik od ponudnika pričakuje naslednji nivo podpore:

- podporo na lokaciji naročnika od 8. do 15. ure po lokalnem času, od ponedeljka do petka, pet (5) delovnih dni na teden, razen ob praznikih in dela prostih dneh;

- predstavnik ponudnika se bo na okvaro posamezne večopravilne naprave odzval najkasneje v štirih (4) urah po prijavi napake na center za podporo (odzivni čas). Predstavnik ponudnika bo moral nemudoma pričeti z odpravo okvare. Popravilo naprave ali zamenjava naprave bosta zagotovljena v roku štiriindvajsetih (24) ur od odziva;

- predstavnik ponudnika se bo na okvaro takega sistema za tiskanje, ki onemogoča tiskanje ali povzroča krnjenje osnovnih funkcij, odzval najkasneje v eni (1) uri po prijavi napake na center za podporo (odzivni čas). Predstavnik ponudnika bo moral nemudoma pričeti z odpravo okvare;

- za prijavo napak po 15. uri se zahteva prenese na naslednji dan, ko je storitev podpore ponovno na voljo;

- storitev v dogovorjeni pokritosti vključuje tudi vse potrebne dele in material, stroške dostave naprav in materiala, potne ter vse ostale stroške, ki jih ima ponudnik z izvajanjem razpisanih storitev.

Naročnik ima lasten (t.j. on-prem) Active Directory, ki pa je sinhroniziran v EntraID. Uporabniki za sistem e-pošte sicer uporabljajo Office 365, vendar bo za potrebe obveščanja oz. razpošiljanja (t.i. no-reply domeno) izvajalec uporabil naročnikov on-prem Exchange Server SE.

Vse barvne večopravilne naprave morajo omogočati oziroma imeti:

- skeniranje v enem prehodu z izločanjem praznih strani in podporo PDF/A zapisu ter

- slovenski uporabniški vmesnik na napravi.

2. Skupne zahteve za vso opremo

Skupne zahteve za vso opremo so naslednje:

- namestitev strojnih naprav na lokaciji je po sistemu »na ključ« (dovoz, namestitev konfiguracija, zagon, uvajanje uporabnikov),

- servis se izvaja na lokaciji posameznega naročnika iz seznama;

- vsa strojna in programska oprema mora biti v času predaje naprav (i) v aktualnem prodajnem programu za pisarne in podjetja ter ii) ne sme biti namenjena zgolj osebni rabi ali za manjše pisarne

- vsa strojna in programska oprema mora biti podprta s strani ponudnika ves čas izvajanja pogodbe;

- podpora za protokol SNMP, preko katerega je možno med drugimi parametri spremljati skupno in dnevno število natisnjenih strani ter status tiskalnika (npr. OK, napaka, zataknjen papir);

- z gonilniki podprti operacijski sistemi: Windows 11 (32/64);

- v primeru, ko se beleži več kot 4x-na (štirikratna) okvara posamezne večopravilne naprave v tekočem letu, je potrebna zamenjava opreme z drugo;

- optična prepoznava (OCR), tam kjer je zahtevana, mora v celoti podpirati slovenske šumnike (č, š, ž);

- pri izpisovanju mora biti uporabljena laserska tehnologija;

- vse naprave morajo imeti USB režo in morajo omogočati tiskanje PDF dokumentov iz USB ključka

- obstajati mora možnost vključitve v sistem za upravljanje s funkcijo nadzora nad dostopom ter

- vse naprave morajo izpolnjevati zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, kot določa dokumentacija javnega naročila.

Plačilo je lahko po iztiskani strani (v tem primeru je najem lahko tudi brezplačen) ali pa se zaračunava le v najemnina.

Račun se izstavi na posameznega naročnika (članice oz. fakultete) Naročnik posebej opozarja, da imajo članice enako davčno številko, vendar različno matično številko.

Skeniranje se ne sme obračunavati (je brezplačno).

V ceno najema posamezne naprave (oz. v ceno izpisa, v kolikor se najemnina ne zaračunava) je vštet najem in uporaba stroja, servis in tekoče vzdrževanje (rezervni deli), odvoz odpadnega materiala (prazni tonerji, okvarjeni deli), odprava napak, dobava tonerjev in sponk, postavitev stroja na vnaprej znane lokacije, zagon, nastavitve, usposabljanje posameznega naročnika za delo s strojem ter vse ostale morebitne stroške storitve najema.

V končno ceno je vključen najem (vključuje dobavo, namestitev, konfiguracijo) vse programske opreme (sistem za tiskanje, nadzorni sistem). V primeru, da za manjše tiskalnike naročnik ne potrebuje posebnega nadzornega sistema in ga tudi ne potrebuje izvajalec za izvajanje potrebnih storitev, se na zahtevo naročnika za tako napravo programska oprema ne naroča in ne zaračunava

Uporabnike se mora po namestitvi sistema izobraziti za delo z napravami in nadzornim sistemom, poskrbeti za odvoz embalaže naprav ter preizkusiti delovanje vsake posamezne strojne opreme. To se opravi na vsaki članici posebej.

Dodatnih stroškov naročnik ne bo priznaval.

Strošek papirja je strošek naročnika.

Izvajalec jamči, da se cene v času trajanja pogodbe ne bodo spreminjale (fiksne cene).

Morebitna dodatna oprema, ki ni predmet povpraševanja, se nabavi pri dobavitelju, pri čemer cena ne sme presegati tiste, ki velja rednem ceniku za poslovne uporabnike.

3. Delovanje tiskalniške infrastrukture in programska oprema za upravljanje sistema

Sistem mora delovati na tak način, da se dokumenti za tiskanje ne prenašajo preko Interneta, temveč se prenos in obdelava izvaja lokalno, znotraj sistema za upravljanje, ki je nameščen na infrastrukturi UM, vendar na vsaki članici posebej. Vsaka članica (fakulteta, rektorat ali druga članica) neodvisno in samostojno upravlja svoj sistem, ki mora delovati neodvisno od ostalih sistemov pri naročniku.

Programska opremo za upravljanje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- programska oprema mora za naročnika delovati znotraj omrežja naročnika tudi v primeru izpada povezljivost z Internetom

- Prevzem dokumentov se izvaja na poljubnem tiskalniku v sistemu ob ustrezni avtentikaciji (prislon kartice ali vnos PIN – podprta morata biti oba načina):

- Priklic čakajočega tiskalnega opravila na zahtevo (t.i. »secure pull print« funkcionalnost): ta funkcionalnost omogoča naročnikovim uporabnikom, da svoje dokumente izpišejo šele po uspešni avtentikaciji na večopravilni napravi. S to funkcionalnostjo želi naročnik vzpostaviti ustrezen nivo varnosti tiskanja dokumentov z zaupno vsebino ter preprečiti nezaželeno mešanje izpisanih dokumentov na skupinskih ali oddelčnih napravah za tiskanje. Dokumenti, ki čakajo na izpis, morajo biti do pričetka izpisovanja varno shranjeni na strežniku. Dokumenti, ki se po določenem času ne izpišejo (čas določi naročnik ob implementaciji in ga je mogoče kasneje spremeniti), morajo biti samodejno izbrisani s strežnika.

- Funkcionalnost izpisovanja le po predhodni uspešni avtentikaciji uporabnika in ni odvisno od lokacije naprave (t.i. »Follow Me« funkcionalnost): uporabnikom naročnika mora biti omogočeno, da svoje dokumente, ki čakajo v čakalni vrsti, prikličejo na kateri koli napravi v okolju naročnika, ki je vključena v sistem. Priklic izpisa dokumentov, ki se izvaja, torej ni možen le na eni določeni lokaciji oz. tiskalniški napravi.

- Uporabnik mora imeti tako možnost tiskanja na poljubno izbrano napravo (izbira tiskalnika v operacijskem sistemu pred izvedbo funkcije Tiskaj), da se posli iztiskajo takoj, brez predhodne avtentikacije.

- Omogočen mora biti nadzor oz. sledenje uporabe naprav glede na uporabnika ali stroškovno mesto ter samodejno izdelavo mesečnih poročil (t.i. »Job Accounting«): naročnik želi nadzirati uporabo vseh večopravilnih naprav za tiskanje, ki so v uporabi v okolju naročnika, in sicer glede na uporabnika, njegovo stroškovno mesto ali večfunkcijsko napravo. Naročnik želi za določeno časovno obdobje (tedensko, mesečno) beležiti naslednje podatke:

  - Na nivoju uporabnika ali stroškovnega mesta: ime uporabnika, število izpisanih strani (ločeno za barvno/ČB, vrste in tipi naprav, na katerih je uporabnik izvajal opravila. Uporaba mora biti razvidna ločeno za posamezne funkcionalnosti: tiskanje, kopiranje, optični zajem dokumentov (skeniranje).

  - Na nivoju naprave: skupno število izpisanih strani (ločeno za barvno/ČB, format ter enostransko/dvostransko), skupno število kopiranja, skupno število optičnega zajema oz. skeniranja.

- Programska oprema mora biti sposobna samodejno izdelati in posredovati v prejšnji točki opisano poročilo o porabi preko elektronske pošte. Pošiljanje se izvaja mesečno in se lahko vklopi/izklopi.

- Datoteke, ki so v tiskalniški vrsti ali datoteke, ki so predmet optične prepoznave, smejo biti v njej le do opravljenega iztisa/prevzema oz. oddaje. Po tem (prevzetem oz. zaključenem poslu) sistem za nadzor ne sme shranjevati kopij datotek ali njihovih imen.

- Vpogled v stanje računa: programska oprema mora vsebovati uporabniški vmesnik, ki uporabniku ob ustrezni avtentikaciji z digitalno identiteto (aktivni imenik naročnika) na njegovi delovni postaji omogoča vpogled v trenutno stanje števila izpisov na svojem računu ter njihov kumulativni strošek.

- Programska oprema za nadzor / licence mora biti predvidena za uporabo 400 uporabnikov po članici.

- Z eno kartico se mora omogočiti prijava v vseh naprave na članici.

- Rešitev mora omogočati nadzor in upravljanje sistema na daljavo ter pregled parametrov delovanja kot so: količina preostalega tonerja, število natisnjenih strani, status (npr. OK, napaka, zataknjen papir), stanje programske opreme (firmware) preko omrežja.

- Sistem mora imeti možnost omogočanja obveščanja statusa naprave na definiran elektronski naslov naročnika (skrbnika).

- Možnost dodeljevanja omejitev uporabnikom (število strani ali cena tiskanja).

- Možnost nadzora oz. vključitve lokalnih tiskalnikov drugih proizvajalcev (angl. multivendor) v sistem (minimalno 5 podprtih proizvajalcev), kar se lahko zaračunava posebej

- Nadzor nad skeniranjem (po uspešni avtentikaciji uporabnika se rezultati skeniranja pošljejo po e-pošti ali na omrežno mapo).

- Programska oprema mora v kombinaciji z napravami omogočati, da se po uspešni avtentikaciji na napravi skenirano gradivo odloži v uporabnikovo osebno mapo na datotečnem strežniku ali pa pošlje po elektronski pošti – izbira mora biti omogočena na tiskalniku za vsak posel posebej. Skenirane datoteke se ne smejo prenašati preko Interneta, temveč izključno preko omrežja naročnika. Zagotovljena mora biti podpora SMB, verzija 3 ter dodatno šifriranemu WebDAV ali FTPS protokolu. Za nobeno izmed izbranih opcij se naročniku ne sme zaračunavati

- Oprema za nadzor mora omogočiti nedelovanje aparatov brez kartice, oz. ustreznega uporabniškega imena in gesla.

- Vključena je garancija, proaktivno vzdrževanje, nadgrajevanje opreme za čas najema.

- Obvezna je navezava na obstoječi aktivni imenik (Active Directory) za avtentikacijo uporabnikov in pridobitev podatkov.

- priložena je programska oprema, ki omogoča zgoraj naštete funkcionalnosti za nadzor več tiskalnikov naenkrat.

- Licenciranje sistema mora biti po napravi (v kolikor je relevantno), tako da je možno dodajanje naprav v sistem, dodajanje uporabnikov se ne sme zaračunavati.

- Programska oprema mora vsebovati modul za upravljanje PIN številk in kartic (številka kartice je lahko zabeležena v aktivnem imeniku naročnika kot atribut).

- Programska oprema mora vsebovati svojo interno bazo za hrambo podatkov, lahko pa se naveže tudi na Microsoft SQL Server, postavitev v gruči (trenutno v2022), ki ga zagotovi naročnik.

- Namestitev sistema mora biti izvedena na strežnikih naročnika, za vsako članico posebej. Namestitev mora podpirati najmanj postavitev na (i) virtualni strežnik Windows Server 2025 Datacenter v VMWare ESX okolju, pri čemer mora programska oprema zagotavljati visoko-razpoložljivi sistem delovanja (možna je migracija na drugega gostitelja znotraj virtualnega sistema brez nakupa dodatnih licenc, trdoživost glede na spremembe aktivnega gostitelja podatkovne baze v gruči SQL Serverja) ali (ii) fizični strežnik Windows Server 2025.

- Ponudnik mora zagotoviti in dobaviti vse komponente programske opreme, izvesti njihovo namestitev in konfiguracijo. Ponudnik je dolžan tudi izobraziti sistemske administratorje naročnika oz. posameznih naročnikov o pravilni uporabi programske opreme ter njenem upravljanju. Do nadzornega sistema lahko dostopa le naročnik. Nadzorni sistem bo lahko za opravljanje svojih storitev vzdrževanja uporabljal tudi ponudnik, vendar le po predhodni privolitvi naročnika.

4. Namestitvene in ponamestitvene aktivnosti

V času začetne namestitve izvajalec na naprave namesti zadnje verzije (vgrajene) programske opreme (firmware). Prav tako mora biti programska oprema nameščena v zadnji verziji, njeno delovanje in konfiguracija pa mora biti v skladu s pravili stroke, da se zagotovi varno tiskanje, pri čemer mora programska oprema upoštevati nacionalno zakonodajo.

Po namestitvi naprav in programske opreme naročnik s primopredajnim zapisnikom potrdi količinsko in kakovostno ustreznost dobavljenih naprav ter pravilnost delovanja naprav in sistema. Preveri in potrdi trdoživost, varnost ter visoko-razpoložljivost nadzornega sistema.

Ponudnik preveri in potrdi pravilnost omrežnih in drugih nastavitev, ki zagotavljajo varnost sistema (pravilna avtentikacija, nedosegljivost sistema in komponent zunaj definiranega območja omrežja).

5. Vzdrževanje opreme in faze po implementaciji

Ponudnik mora skrbeti za pro-aktivni servis na daljavo ali na lokaciji, izvajati preventivne preglede ter nameščati popravke vgrajene programske opreme naprav (firmware) in programske opreme za nadzor (v kolikor je relevantno). Revizija stanja se preveri vsaj enkrat letno, ko ponudnik izvede brezplačen pregled naprav, ki jim je potrebno nadgraditi programsko opremo in predlaga nadgradnjo. Ta se po dogovoru z naročnikom izvede v dogovorjenem časovnem obdobju, brezplačno.

Naročnik od ponudnikov pričakuje, da bodo v ponujeni ceni všteti vsi stroški popravil strojne in programske opreme (slednje če je relevantno), dostava in namestitev originalnih nadomestnih delov in njihova zamenjava, potrošni material, potni stroški in vsi ostali stroški, ki lahko nastanejo v zvezi z delovanjem naprav v celotnem pogodbenem obdobju.

Odvoz odpadnega materiala se izvrši na zahtevo naročnika, v treh (3) dneh po prejemu obvestila s strani naročnika.

Potrošni material se naroča samodejno, t.j. brez posredovanja uporabnikov naročnika, preko nadzornega sistema za upravljanje. Na obremenjenih mestih se zahteva zaloga tonerja na lokaciji naprave.

Papir za tiskanje/kopiranje bo priskrbel naročnik in ga izvajalec ne vključi v ponudbo.

Morebitnih dodatnih stroškov iz naslova vzdrževanja naprav naročnik ne bo priznaval.

6. Specifikacije naprav

Glej ločeno Excel tabelo 5_B_Specifikacija naprav in količin.xlsx

Vsa dobavljena oprema mora ob dobavi imeti priključke, dodatke in funkcionalnosti, kot so zahtevane.

7. Izpolnjevanje zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Najete večopravilne naprave morajo ustrezati tudi temeljnim okoljskim zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju besedila: Uredba o ZeJN), kot sledi.

Poraba električne energije

OBVEZNO – Najmanj 85 % vseh izdelkov za preslikovanje (oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik) mora  biti uvrščenih v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.

Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V3.2 za opremo za preslikovanje, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve, se štejejo za skladne.

Za način dokazovanja glej relevantno področje v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe.