OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je 60 mesečni operativni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil z opremo ter pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, ki so ustrezne glede na letni čas. Vozila se najamejo za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter njegovega organa v sestavi – Policije.

Dolžnost izbranega ponudnika – najemodajalca je zagotavljati za vozila in vso vgrajeno ter ostalo opremo, ki bo predmet najema, brezhibno delovanje in operativnost, in sicer s servisiranjem, popravili in vzdrževanjem vozil ter opreme, razvejano servisno mrežo, ustreznim zavarovanjem vozil in opreme, v celotnem obdobju operativnega najema.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

Sklop 1: Specialno patruljno osebno vozilo od 1600 cm3 do 2000 cm3

Sklop 2: Specialno patruljno osebno hibridno vozilo do 2000 cm3

Sklop 3: Specialno kombinirano tovorno vozilo – za ogled krajev prometnih nesreč

Sklop 4: Specialno patruljno osebno vozilo od 2000 cm3

Sklop 5: Civilno specialno patruljno terensko vozilo od 3000 cm3

Sklop 6: Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 3000 cm3

Sklop 7: Civilno osebno vozilo od 1500 cm3 do 2000 cm3

Sklop 8: Civilno terensko vozilo do 2000 cm3

Sklop 9: Civilno hibridno vozilo do 2000 cm3

Sklop 10: Civilno električno vozilo

Sklop 11: Civilno specialno patruljno osebno vozilo do 2000 cm3

Sklop 12: Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 2000 cm3

(v nadaljevanju vozila), ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v tej razpisni dokumentaciji.

Tehnični opisi vozil ter dodatne opreme so v prilogah št. 4.1 – 4.12, tehnične specifikacije za policijski dizajn (velja za sklope 1-4) so v prilogi št. 8, tehnične specifikacije za digitalno tetra avtomobilsko radijsko postajo (velja za sklope 1-5 in 11-12) pa so v prilogi št. 9. Ponudnik lahko ponudi le vozila, ki izpolnjujejo vse zahteve iz priloženih tehničnih opisov vozil ter dodatne opreme za posamezen sklop ter tehničnih specifikacij za policijski dizajn in digitalno tetra avtomobilsko radijsko postajo (upoštevati glede na sklop). Vozila morajo biti nova, izdelana v letu dobave ali najkasneje v letu pred dobavo, morajo izpolnjevati okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago ter morajo biti homologirana, tehnično pregledana, nepoškodovana in morajo delovati brezhibno ter morajo biti opremljena s pnevmatikami, ki izpolnjujejo okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago.

Vsa ponujena vozila za posamezni sklop morajo biti proizvedena s strani enega proizvajalca in morajo biti istega modela.

Ponudnik – najemodajalec mora zagotavljati višje zahteve pri kakovosti letnih in zimskih pnevmatik, premium kvaliteta pnevmatik: pnevmatike morajo ustrezati zahtevam iz priloženega tehničnega opisa vozil ter dodatne policijske opreme, energijska učinkovitost pnevmatik vsaj v skladu z zahtevo naročnika (boljši izkoristek goriva in boljši oprijem na mokri podlagi), ob iztrošenosti ali poškodbi pnevmatik, morajo biti le-te zamenjane z novimi, v skladu z zahtevo po višji kvaliteti pnevmatik.

- OKOLJSKE ZAHTEVE ZA VOZILA IN PNEVMATIKE

Vozila (s pnevmatikami), ki so predmet javnega naročila, morajo izpolnjevati okoljske zahteve za okoljsko manj obremenjujoče blago upoštevajoč Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) – v nadaljevanju Uredba.

2.1 Vozila

Način preverjanja podatkov o okoljsko manj obremenjujočih vozilih

Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno operativnega najema za vozilo na mesec, ceno operativnega najema vozila za obdobje 60 mesecev vključno z davkom na dodano vrednost, vrsto in porabo energenta po WLTP, emisije ogljikovega dioksida CO₂, emisije dušikovih oksidov NOx, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti izpisek iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole Vehicle Type Approval) proizvajalca za ponujeno vozilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. V primeru razhajanj med navedenimi podatki ponudnika in izpiskom iz Enotne evropske homologacije, bo naročnik upošteval podatke na izpisku iz Enotne evropske homologacije za ponujeno vozilo.

V predloženem dokumentu mora ponudnik jasno in nedvoumno označiti podatke, ki se nanašajo na ponujeno vozilo.

Če iz predložene dokumentacije ni mogoče nedvoumno ugotoviti, na katero vozilo se nanašajo navedeni podatki, ali če zahtevani podatki niso razvidni, se šteje, da ponudnik ni izkazal izpolnjevanja okoljskih zahtev naročnika.

Ponudnik v ponudbi v primeru, da se prijavlja na več sklopov, lahko predloži za istovrstno vozilo le eno dokumentacijo, vendar mora na dokumentaciji označiti na katere sklope se nanaša.

Merila za izbor

Merila z izbor ponudb so opredeljena v 9. točki Navodila za izdelavo ponudbe predmetne razpisne dokumentacije.

Določila pogodbe o izvedbi naročila

Določila pogodbe o izvedbi naročila so opredeljena v osnutku pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije.

2.2 Pnevmatike

Tehnične specifikacije

Za pnevmatike, ki jih vključuje predmet tega javnega naročila, so upoštevane okoljske zahteve iz Uredbe ter dodatne minimalne zahteve naročnika.

Dodatne minimalne zahteve naročnika po energijskih razredih za pnevmatike glede na hitrostne razrede pnevmatik za osebna vozila (tovorna in terenska vozila so izvzeta iz navedenih zahtev) so naslednje:

Za letne pnevmatike:

– za hitrostne razrede do vključno oznake T (do 190 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

– za hitrostne razrede z oznako H (do 210 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

– za tovorna in kombinirana vozila do 3500 kg za hitrostne razrede do vključno oznake H najmanj energijski razred D za boljši izkoristek goriva / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj C,

– za hitrostne razrede z oznako V (do 240 km/h) ali višje za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.

Za zimske pnevmatike:

– za hitrostne razrede do vključno oznake T (do 190 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

– za hitrostne razrede z oznako H (do 210 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

– za tovorna in kombinirana vozila do 3500 kg za hitrostne razrede z oznako H najmanj energijski razred D za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj C,

– za hitrostne razrede z oznako V (do 240 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.

Za vsak posamezen sklop so dodatne minimalne zahteve naročnika po energijskih razredih za pnevmatike glede na hitrostne razrede pnevmatik razvidne iz priložene tehnične specifikacije.

Način preverjanja razreda energijske učinkovitosti za boljši izkoristek goriva

Ponudnik mora k ponudbi priložiti nalepko oziroma kopijo nalepke o uvrstitvi v energijski razred glede na boljši izkoristek goriva ali drugo ustrezno dokazilo (npr. natisnjeno internetno stran, iz katere je razvidna energijska učinkovitost ponujene pnevmatike), iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Način preverjanja razreda energijske učinkovitosti za oprijem na mokri podlagi

Ponudnik mora k ponudbi  priložiti nalepko oziroma kopijo nalepke o uvrstitvi v energijski razred glede na boljši oprijem na mokri podlagi ali drugo ustrezno dokazilo (npr. natisnjeno internetno stran, iz katere je razvidna energijska učinkovitost ponujene pnevmatike), iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oziroma predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago ustreza v tej razpisni dokumentaciji navedenim temeljnim okoljskim zahtevam skladno z omenjeno Uredbo.

Določila pogodbe o izvedbi naročila

Določila pogodbe o izvedbi naročila so opredeljena v osnutku pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENIH VOZIL

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in tehničnih opisov vozil ter dodatne opreme ter tehničnih specifikacij za policijski dizajn in digitalno tetra avtomobilsko radijsko postajo (upoštevati glede na sklop).

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih vozil mora ponudnik v ponudbi predložiti /upoštevati smiselno glede na zahteve naročnika pri posameznem sklopu/:

- Izjavo o skladnosti, s katero ponudnik potrjuje, da ponujeno vozilo v celoti izpolnjuje vse tehnične, funkcionalne in druge zahteve iz razpisne dokumentacije.

- Podatke o ponujenem vozilu, ki omogočajo njegovo enoznačno identifikacijo, in sicer najmanj:

- proizvajalec,

- model,

- tip oziroma izvedba,

- komercialna oznaka modela,

- vrsta motorja,

- moč (kW),

- prostornina (ccm),

- vrsta pogona,

- menjalnik,

- nivo oziroma paket opreme,

- emisije,

- poraba energenta,

- oznaka tipa iz homologacijskega dokumenta (WVTA).

- Dokazne listine, navedene v točki 11 tega dela razpisne dokumentacije,

- Tehnična dokumentacija proizvajalca (npr. katalog, tehnični list, izpis konfiguracije ali drugo uradno tehnično dokumentacijo), iz katere so razvidne tehnične lastnosti in oprema ponujenega vozila.

- Dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev, ki so navedena v točki 2 tega dela razpisne dokumentacije,

- Izpisek iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole Vehicle Type Approval) za ponujeno vozilo, izdan s strani pristojne oziroma neodvisne institucije v okviru EU. V predloženem dokumentu WVTA mora ponudnik jasno in nedvoumno označiti vse podatke, ki se nanašajo na ponujeno vozilo, tako da je mogoče enoznačno ugotoviti najmanj:

- tip, varianto in verzijo vozila,

- motor, moč in vrsto pogona,

- emisije in porabo energenta,

- druge relevantne tehnične lastnosti, ki so predmet zahtev naročnika.

Označitev mora biti izvedena na način, ki omogoča hitro in nedvoumno preverjanje skladnosti ponujenega vozila z zahtevami naročnika, na primer z označevanjem, podčrtavanjem, označbami ali drugo jasno vizualno identifikacijo.

Če iz predložene dokumentacije ni mogoče nedvoumno ugotoviti, na katero vozilo se podatki nanašajo, ali če ponudnik ne izkaže skladnosti z zahtevami naročnika, se šteje, da ponudba ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Ne glede na predloženo izjavo o skladnosti mora biti iz tehnične dokumentacije proizvajalca in drugih predloženih dokazil razvidno, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve naročnika. V primeru neskladja med izjavo ponudnika, tehnično dokumentacijo, homologacijskim dokumentom ali dejanskim stanjem ob dobavi se šteje, da vozilo ne izpolnjuje zahtev naročnika.

Dobavljena vozila morajo biti po vseh tehničnih lastnostih, opremi in konfiguraciji enaka ali boljša od vozil, navedenih v ponudbi. V primeru odstopanja ima naročnik pravico zavrniti prevzem vozila.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena vozila ustrezajo zahtevam iz te razpisne dokumentacije.

- PREDELAVE IN DODELAVE VOZIL

Vse predelave in dodelave na vozilih morajo biti homologirane za slovensko tržišče ter morajo ustrezati vsem zahtevam iz priloženega tehničnega opisa za posamezen sklop in vsem ostalim zahtevam iz te razpisne dokumentacije.

Ponudnik – najemodajalec mora naročniku – najemniku omogočiti nadzor nad predelavo in dodelavo vozil.

Ponudnik – najemodajalec mora naročniku – najemniku na ogledu vozil, pri katerih je v tehničnem opisu naveden policijski dizajn, v potrditev dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) belo-modro-rumenega dizajna polepljenja vozila, ob predaji pa naročniku – najemniku dostaviti grafično realizacijo končne podobe (izrez) v elektronski obliki (»v krivuljah«).

Po ogledu in izdelavi zapisnika o ogledu vzorčnega vozila, pri katerem je v tehničnih opisih zahtevana predelava ali dodelava, mora ponudnik – najemodajalec naročniku – najemniku dostaviti merilno poročilo o pregledu in preizkusu električnih inštalacij ter opreme. Ponudnik - najemodajalec se obvezuje, da bo predmetno merilno poročilo izdelala za to usposobljena oziroma pooblaščena oseba, ki bo na zahtevo naročnika - najemnika dokazala svojo usposobljenost s potrdilom oziroma s certifikatom. Po potrditvi s strani naročnika – najemnika lahko ponudnik – najemodajalec prične izvajati nadgradnjo in predelavo ostalih vozil iz sklopa.

- KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM VOZIL

Ponudnik - najemodajalec je dolžan obvestiti naročnika - najemnika o terminu dostave najmanj 3 delovne dni pred dostavo na elektronski naslov: dl.mnz@gov.si.

Dostava se izvede na delovni dan v času od 7.30 do 14.00.

Ob dostavi:

- morajo vozila imeti prevoženih največ 50 km,

- mora biti rezervoar napolnjen z gorivom najmanj ½ /ne velja za sklop 10/, posoda za čiščenje vetrobranskega stekla pa mora biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na čas dostave,

- morajo biti vozila opremljena s pnevmatikami:

  - katerih energijski razred, glede na boljši izkoristek goriva, in energijski razred, glede na boljši oprijem na mokri podlagi, je v skladu z zahtevo najemnika po energijskih razredih za pnevmatike glede na hitrostne razrede pnevmatik. Energijska nalepka, iz katere je razviden energijski razred, glede na boljši izkoristek goriva, in energijski razred, glede na boljši oprijem na mokri podlagi, mora biti priložena k dokumentaciji vozila;

  - ki morajo ustrezati zahtevam potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (najemodajalec pa lahko namesti pnevmatike z višjim indeksom nosilnosti oziroma z višjim hitrostnim razredom od zahtevanega);

  - ki morajo biti, upoštevajoč zakonodajo, ustrezne za čas, v katerem bodo vozila dostavljena. V kolikor se dobava vrši manj kot enajst delovnih dni pred datumom, ko zakonodaja predpisuje zimsko opremo, mora biti vozilo opremljeno s kompletom zimskih pnevmatik (M+S) z oznako "snowflake on the mountain". Opremljenost z zimskimi pnevmatikami (M+S) je obvezna za vozila tudi v zimskih razmerah;

  - ki morajo ustrezati standardu – priporočilom D.O.T. (Department of Transportation) ali E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization);

  - ki ne smejo biti stare več kot 1 leto in ne smejo biti obnovljene;

  - zimske pnevmatike M+S (z oznako snežinke) na vozilih ne smejo biti univerzalne - celoletne.

- morajo vozila biti opremljena s kompletom tekstilnih in kompletom gumijastih tepihov,

- morajo vozila imeti nameščen komplet registrskih tablic v temni barvi (črna) in brez potiska – okvir za namestitev tablice mora biti brez reklamnih logotipov.

Pred prevzemom vozil je ponudnik - najemodajalec dolžan naročniku - najemniku dostaviti:

- potrdila o skladnosti za prevozna sredstva homologiranega tipa, izdana na podlagi Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E, v nadaljevanju: ZMV-1) in Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.105/09, 9/10,106/10 – ZMV, 75/17 –ZMV-1) oziroma ustreznega potrdila države, iz katere prihaja vozilo;

- garancijske liste v slovenskem jeziku;

- za pnevmatike, ki so nameščene na vozilu: tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve;

- ostalo dokumentacijo v slovenskem jeziku:

- navodila za uporabo vozila in opreme,

- garancijska knjižica,

- servisna knjižica,

- seznam pooblaščenih servisov za opravljanje vzdrževanja in popravil,

- seznam izvajalcev in lokacij za opravljanje tehničnih pregledov,

- številko police in navedbo zavarovalnice, pri kateri je vozilo zavarovano, ki se dokazuje z dokazilom o zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma drugo ustrezno listino ter fotokopijo sklenjene zavarovalne police, iz katere so razvidne vse zahteve najemnika glede obsega zavarovanja, najemnik pa si pridržuje pravico do vpogleda v originalno zavarovalno polico;

- ter naslednjo tehnično dokumentacijo vgrajene opreme: /velja le za sklope 1-5 in 11-12/

- tehnična navodila (opis delovanja),

- z opremo mora biti dobavljena dokumentacija o podatkovnem vmesniku (PEI), in sicer samo opis komand, ki jih potrebuje najemnik ob izdelavi podatkovnih aplikacij. Izdelava aplikacij ni predmet te pogodbe,

- navodila za uporabo (v slovenskem jeziku), v elektronski obliki na CD – ROM-u (pdf. ali doc. format ali format kompatibilen z Microsoft Office). Ta navodila bodo uporabljena za interno uporabo najemnika in bodo objavljena na Intranetu najemnika (omejen dostop). Potreben je le 1 izvod navodil za uporabo v elektronski obliki za celotno pošiljko postaj. Pri vsaki postaji pa mora biti dodatno še 1 izvod navodil v pisni obliki.

V kolikor naročniku - najemniku ne bo dostavljena zgoraj navedena dokumentacija, se prevzem vozil zavrne in ni opravljen.

Prevzem se izvrši zapisniško ob dostavi vozil na lokaciji dostave. Ob prevzemu vozil je obvezna prisotnost pooblaščenega predstavnika oziroma skrbnika pogodbe s strani najemodajalca in najemnika. Prevzemni zapisnik mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke o številu prevzetih vozil ter identifikacijske številke posameznega dostavljenega vozila. Podpišejo ga predstavniki obeh pogodbenih strank in se najemodajalcu osebno vroči ob prevzemu vozil.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, ki se ugotovijo ob prevzemu in zapišejo v prevzemni zapisnik, se najemodajalec le-te obveže odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni od datuma zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak ali pa se enaka oziroma podobna napaka na vozilu ponovi trikrat v obdobju 6 mesecev od prevzema vozila, najemodajalec v 120 dneh vozilo zamenja z novim, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti, sicer lahko najemnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe za to vozilo. V obeh primerih je najemodajalec dolžan najemniku povrniti nastalo škodo.

- VZDRŽEVANJE VOZIL

Ponudnik - najemodajalec v ceno operativnega najema vključi stroške celotnega vzdrževanja vozil in opreme ter vseh predelav in dodelav (kjer je to zahtevano v tehničnih opisih), ki zagotavljajo brezhibno delovanje in operativnost za celotno obdobje operativnega najema vozila ne glede na število prevoženih kilometrov (tudi vsa popravila v primeru kakršnihkoli okvar ali poškodb vozila in opreme). Podrobnejša določila glede vzdrževanja vozil so navedena v 7. členu osnutka pogodbe.

6.1 Zagotavljanje servisne mreže serviserjev:

Ponudnik - najemodajalec mora za vozila blagovne znamke, ki bodo predmet operativnega najema, zagotavljati razvejano servisno mrežo serviserjev na območju Republike Slovenije, pri čemer mora za potrebe garancijskih popravil zagotavljati razvejano mrežo pooblaščenih serviserjev, kar pomeni, da mora biti vsaj po ena servisna delavnica serviserja, ki ni oddaljena več kot 30 km od sedeža vsake od policijskih uprav /velja za sklope 1-4 / oziroma vsaj ena servisna delavnica serviserja, ki ni oddaljena več kot 30 km od lokacije Vodovodna cesta 93 a, Ljubljana /velja za sklope 5-12 /.

Policijske uprave imajo sedež na naslednjih lokacijah:

- PU Ljubljana, Prešernova 18, 1000 Ljubljana,

- PU Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor,

- PU Celje, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje,

- PU Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto,

- PU Kranj, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj,

- PU Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota,

- PU Koper, Ukmarjev trg 6, 6000 Koper,

- PU Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica.

Za dokazovanje navedenega pogoja mora ponudnik priložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna servisna mreža serviserjev in pooblaščenih serviserjev za potrebe garancijskih popravil za vozila ponujene blagovne znamke na območju Republike Slovenije, in sicer izpolnjeno Prilogo št. 6.

Oddaljenost servisne delavnice od lokacije uporabnika bo določena v fazi analize ponudb, in sicer s pomočjo javno dostopnega spletnega orodja na naslovu http://zemljevid.najdi.si, funkcija iskanje poti, izbira najkrajša pot z avtom. Pri tem se bo upoštevala oddaljenost v smeri od lokacije uporabnika, in sicer sedeža vsake od policijskih uprav (pri sklopih 1-4) ter od Vodovodne ceste 93 a, Ljubljana (za sklope od 5-12) do lokacije servisne delavnice in ne v nasprotni smeri. Oddaljenost se bo merila v kilometrih, zaokroženo na 1 decimalko. Za lokacijo servisne delavnice se šteje ulica in hišna številka servisne delavnice. V primeru, da se servisna delavnica nahaja v okviru kompleksa poslovnih objektov, se za izračun razdalje uporabi naslov tega kompleksa. V kolikor ne bo mogoče na podlagi naslova, ki ga bo podal ponudnik, določiti oddaljenost s pomočjo zgoraj navedenega spletnega orodja, se bo za izračun oddaljenosti tega ponudnika uporabilo drugo javno dostopno spletno orodje, opcija vozilo. V primeru več predlaganih poti, se upošteva najkrajša predlagana pot.

Zaradi operativne narave dela Policije, kjer je razpoložljivost vozil ključna za zagotavljanje varnosti in nemoteno izvajanje nalog, naročnik zahteva, da je servisna mreža organizirana na način, ki omogoča hiter dostop do servisnih storitev. Večja oddaljenost servisnih delavnic bi pomenila nesorazmerno daljši izpad vozil iz uporabe, kar bi neposredno vplivalo na operativno sposobnost naročnika.

6.2 Roki za izvedbo storitev vzdrževanja:

Roki za izvedbo storitev vzdrževanja so navedeni v 8. člen u osnutka pogodbe.

6.3 Menjava pnevmatik:

Ponudnik – najemodajalec je dolžan na svoje stroške izvajati menjavo pnevmatik, in sicer zimsko-letnih glede na letni čas, ob predrtju ali poškodbi in ob obrabi v skladu z zahtevo naročnika, sezonsko skladiščiti pnevmatike, izvajati premontaže in centriranja.

Ponudnik – najemodajalec je dolžan zamenjati pnevmatike na vozilih pravočasno oziroma še pred dosego minimalnih dovoljenih pogojev globine profila – pnevmatik. Zaradi narave nalog s službenimi vozili in zagotavljanja varnih pogojev dela, je pogoj za menjavo zimskih pnevmatik, ko se le-te obrabijo na minimalno globino profila 5 mm in pri letnih pnevmatikah, ko se le-te obrabijo na minimalno 3 mm globine profila.

Najemodajalec mora pri vsakokratni menjavi pnevmatik upoštevati enake naročnikove zahteve, kot veljajo za pnevmatike ob dostavi vozila.

6.4 Gasilni aparati:

V primeru uporabe gasilnega aparata v času operativnega najema, ki ni vezana na predmetno vozilo (npr. uporaba gasilnega aparata v primeru, ko so v nesreči udeležena druga vozila) bo najemnik zagotovil nov aparat in o tem obvestil najemodajalca. V kolikor bi šlo za začetni požar vozila, ki je predmet operativnega najema, pa mora zamenjavo gasilnega aparata zagotoviti najemodajalec na svoje stroške.

Dopolnitev oziroma zamenjava gasilnih aparatov se izvaja ves čas trajanja operativnega najema. V primeru, da je uporaba gasilnega aparata izven okvirjev pogodbenih določil, najemodajalec zaračuna strošek menjave gasilnega aparata najemniku ali pa najemnik nadomesti uporabljen gasilni aparat in o tem obvesti najemodajalca.

Obdobne preglede gasilnih aparatov opravi najemnik oziroma njegov pogodbeni partner. Stroške obdobnih pregledov gasilnih aparatov nosi najemnik.

6.5 Zahteva po nadomestnem vozilu v primeru okvar in poškodb vozil in opreme:

Za sklope od 1 do 4 in sklope od 7 do 12 naročnik – najemnik v primeru okvar in poškodb vozil in opreme ne zahteva nadomestnega vozila, vendar pa mora ponudnik – najemodajalec takoj pristopiti k popravilu okvarjenega oziroma poškodovanega vozila. V kolikor vozilo ni popravljeno v roku bo uporabnik zaračunal pogodbeno kazen za vsak dan, ko vozilo ni pravočasno vrnjeno v uporabo uporabniku vozila. V kolikor vozila ni možno več uporabljati za izvajanje nalog (totalna škoda, tatvina ali odtujitev vozila) najemnik ne zahteva nadomestnega vozila. Vozilo se vrne najemodajalcu (razen v primeru tatvine ali odtujitve vozila). Pogodbeni stranki v roku 5 delovnih dni napišeta in podpišeta zapisnik o vračilu vozila najemodajalcu. Pogodbeni stranki o zmanjšanju količine vozil in znižanju pogodbene cene skleneta aneks k pogodbi.

Za sklopa 5 in 6 se zahteva brezplačno nadomestno vozilo, in sicer mora izbrani ponudnik – najemodajalec v primeru večjih okvar in poškodb vozila ter opreme oz. ugotovljene totalne škode, tatvine ali odtujitve vozila najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko vozilo ni več v uporabi najemniku brezplačno priskrbeti nadomestno vozilo enakega modela (v primeru spremembe modela najbolj podoben model), ki ima podobne tehnične lastnosti ter je opremljeno z obvezno opremo za vozila po veljavnih predpisih (brez policijske opreme), v roku 130 dni od dneva, ko vozilo ni več v uporabi, pa mora najemodajalec najemniku brezplačno zagotoviti nadomestno vozilo enakega tipa in modela (v primeru spremembe modela najbolj podoben model), ki ima enake (tehnične karakteristike osnovnega razpisa najema) ali boljše tehnične lastnosti ter je opremljeno z obvezno opremo vozila po veljavnih predpisih in policijsko opremo. Najemnina se za vozilo, ki ni v uporabi, do zagotovitve nadomestnega vozila, ne plačuje. Vozilo, ki ga ni možno več uporabljati za izvajanje nalog policije se vrne najemodajalcu (razen v primeru tatvine in odtujitve vozila), pogodbeni stranki pa v roku 5 delovnih dni napišeta in podpišeta zapisnik o vračilu vozila najemodajalcu. Ob prevzemu nadomestnega vozila pogodbeni stranki napišeta in podpišeta zapisnik o prevzemu nadomestnega vozila ter skleneta aneks k pogodbi.

- TEHNIČNI PREGLEDI IN REGISTRACIJA VOZIL

Ponudnik - najemodajalec v ceno operativnega najema vključi tudi stroške tehničnih pregledov vozil v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi (predmet sklopov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 in 12 so vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, za katere je trenutno potrebno opravljati tehnične preglede vsakih 6 mesecev; četrti odstavek 49. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E, v nadaljevanju: ZMV-1)).

Vozilo bo na tehnični pregled dostavil uporabnik in bo opravljen takoj.

Registracija za vozila ni vključena v ceno najema - v skladu z 29. členom ZMV-1 vozila Policije registrira ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in javno upravo, zato so v operativnem najemu vključeni vsi stroški, ki so povezani z registracijo vozil, razen postopka registracije. Na podlagi izjeme določene v 8. členu Zakona o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) se letna dajatev med drugim ne plačuje za policijska vozila. Z registracijo vozil so poleg zavarovanja vozila tako glede stroškov po veljavnih predpisih povezani le tehnični pregledi. Za potrebe registracije vozil mora ponudnik – najemodajalec podati izjavo, da se strinja, da naročnik – najemnik registrira vozila na svoje ime, v rubriko opombe pa se vpiše ponudnik - najemodajalec kot lastnik vozila. Naročnik - najemnik priznava, da je ponudnik - najemodajalec edini in izključni lastnik vozila ves čas trajanja operativnega najema, kot tudi po preteku le-tega.

Za določena vozila (MNZJU) iz sklopov 7, 8, 9, 10 so pri registraciji vozil poleg zavarovanja vozila tako glede stroškov po veljavnih predpisih povezani le tehnični pregledi. Za potrebe registracije vozil mora ponudnik podati izjavo, da se strinja, da naročnik registrira vozila na svoje ime, v rubriko opombe pa se vpiše ponudnik kot lastnik vozila. Naročnik priznava, da je ponudnik edini in izključni lastnik vozila ves čas trajanja operativnega najema.

- OBVEZNA IN DRUGA OPREMA VOZIL

Vozila morajo biti ves čas trajanja operativnega najema opremljena z obvezno opremo v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) ter varnostno-odsevnim telovnikom oranžne, rdeče ali rumene barve, ki ustreza SIST EN 471.  Prvo pomoč mora najemodajalec na lastne stroške zamenjati pred pretekom roka uporabe, kot to določajo vsakokrat veljavni predpisi v Republiki Sloveniji. Vsa obvezna oprema vozila je vključena v ceno operativnega najema.

Vozila morajo biti ves čas trajanja operativnega najema opremljena s kompletom okvirjev registrskih tablic v temni barvi (črne) in brez potiska – brez reklamnih logotipov.

- ZAVAROVANJE VOZIL IN OPREME V OPERATIVNEM NAJEMU

Izbrani ponudnik – najemodajalec je dolžan skleniti zavarovalno pogodbo v svojem imenu in za svoj račun, in sicer najmanj v obsegu, kot je določeno v nadaljevanju.

Najemodajalec lahko vozila zavaruje v širšem obsegu kot zgoraj navedeno, saj je tudi dolžan v primeru totalne škode, tatvine ali odtujitve vozila brezplačno nadomestiti vozilo v roku 90 dni /slednje velja le za sklopa 5 in 6/. Najemodajalec je dolžan v okviru vzdrževanja vozila in opreme, ki je predmet najema, na svoje stroške opraviti vsa popravila v primeru kakršnihkoli okvar ali poškodb vozila in opreme, ki je predmet najema, ne glede na način in obseg sklenjenega kasko zavarovanja (tudi v primeru prometne nesreče ali padca ali udarca kakega predmeta).

Zavarovanje vozil in opreme, ki je predmet operativnega najema, vključuje najmanj zahteve navedene v nadaljevanju. Izplačilo odbitne franšize s strani najemnika je izključeno. Najemodajalec od najemnika ne sme zahtevati plačila odbitne franšize v nobenem primeru.

/velja le za sklope 1-4/ Zaradi zmanjšanja tveganja za prometne nesreče se lahko z vozili v operativnem najemu policist napoti na tečaj varne vožnje. Za najemodajalca se izključi riziko pri izvajanju takšnega usposabljanja, saj se za ta namen vozila dodatno zavarujejo v breme Policije.

9.1 Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se upoštevajo zavarovalne vsote določene z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F, 41/17 – PZ-G in 45/24).

9.2 AO – PLUS zavarovanje

Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z motornim vozilom utrpi zavarovanec (voznik), kot povzročitelju prometne nesreče.

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 EUR za vsak posamezen škodni primer.

V primeru smrti zavarovanca zaradi prometne nesreče zavarovalnica povrne škodo zaradi smrti njegovim svojcem.

9.3 Kasko zavarovanje

- Opis:

Predmet zavarovanja so vozila in njihovi sestavni deli, dokler so vgrajeni ali pritrjeni v oziroma na vozilo. Za sestavne dele vozil se šteje tovarniško vgrajena oprema in deli vozila, ki jih proizvajalec (standardno) serijsko vgrajuje v določen tip vozila ter vsa dodatna policijska in druga oprema (vključno s svetlobno-zvočno signalizacijo, napisnimi tablami in nalepkami na vozilu), ki je predmet operativnega najema.

Polno avtomobilsko kasko zavarovanje krije škode zaradi uničenja, poškodovanja ali izognitve zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, in sicer:

- požara; zavarovanje ne krije škode na električni inštalaciji, ki nastane zaradi pregoretja električne inštalacije na vozilu, razen, če se je razvil požar;

- nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja;

- strele;

- eksplozije, razen jedrske eksplozije;

- viharja, t.j. veter s hitrostjo 17,2 m/s oziroma 62 km/uro (8. stopnja po Beufortovi lestvici);

- toče;

- vlomilske in roparske tatvine;

- protipravnega odvzema vozila;

- snežnega plazu, t.j. drsenje snežnih gmot s planinskih pobočij, pri čemer zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi zračnega pritiska, ki ga povzroči snežni plaz;

- padca zračnega vozila;

- manifestacije in demonstracije;

- zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb, brez izključitve škod na steklenih površinah, zunanjih svetlobnih teles in vzvratnih ogledalih;

- poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči ali na kak drug način;

- namernega poškodovanja zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh;

- poplave, hudourniških ali visokih voda;

- potresa.

Kasko zavarovanje mora pokrivati tudi zavarovalni rizik posledic prometne nesreče, nastale po izvršeni tatvini ali ropu ali protipravnem odvzemu vozila.

- Odbitna franšiza:

Vozila se kasko zavaruje brez odbitne franšize. Najemodajalec od najemnika ne sme zahtevati plačila odbitne franšize v nobenem primeru.

9.4 Izdaja zelenih kart in območje zavarovanja

Izdaja zelenih kart za vozila, ki so predmet operativnega najema, se zahteva pri sklopih od 5 do 10.

Vozila za sklope 1-4 in 11-12 se zavaruje za območje Republike Slovenije, vozila sklopov od 5-10 pa se zavaruje za območje Evrope.

- PREDVIDENO ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV IN PORAČUN OB KONCU NAJEMNEGA OBDOBJA

Predvideno število prevoženih kilometrov za posamezno vozilo v času operativnega najema po sklopih je sledeče:

| SKLOP | Predvideno število prevoženih kilometrov na leto | Predvideno število prevoženih kilometrov za posamezno vozilo v 60 mesecih |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30.000 | 150.000 |
| 2 | 30.000 | 150.000 |
| 3 | 30.000 | 150.000 |
| 4 | 50.000 | 250.000 |
| 5 | 50.000 | 250.000 |
| 6 | 50.000 | 250.000 |
| 7 | 20.000 | 100.000 |
| 8 | 20.000 | 100.000 |
| 9 | 20.000 | 100.000 |
| 10 | 20.000 | 100.000 |
| 11 | 30.000 | 150.000 |
| 12 | 30.000 | 150.000 |

Ob koncu operativnega najema vozila se izvede poračun glede na dejansko prevožene kilometre.

Poračun več oziroma manj prevoženih kilometrov se izvede za vsako posamezno vozilo ob izteku najema glede na predvideno število prevoženih kilometrov za posamezen sklop in glede na dejansko prevožene kilometre. Ponudnik v ponudbeni predračun navede ceno za poračun prekoračenega kilometra (brez DDV) v EUR za vsak prekoračeni kilometer in ceno za poračun manj prevoženega kilometra (brez DDV) v EUR za vsak manj prevoženi kilometer.

- DOKAZNE LISTINE

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpisek iz Enotne evropske homologacije (WVTA - Whole Vehicle Type Approval) za ponujeno vozilo, izdan s strani neodvisne institucije v okviru EU območja, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve za vozilo za posamezni sklop.

V kolikor so v okviru tehničnih in drugih zahtev naročnika za dodatno vgrajeno opremo navedene zahteve po skladnosti, mora ponudnik naročniku predložiti tudi dokazne listine (ateste, certifikate, dokazila o skladnosti,…) ustrezne neodvisne institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bila izvedena na območju EU.

Navedene dokazne listine mora ponudnik predložiti skupaj s ponudbo, saj s predloženimi dokaznimi listinami ponudnik dokazuje skladnost ponujenega blaga z zahtevami standardi v okviru zahtev naročnika.

Dokazne listine morajo ustrezati vsem zahtevam po skladnosti z navedenimi standardi iz tehničnih opisov vozil glede na posamezen sklop, v nasprotnem primeru bo ponudba izključena.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Financiranje je brez pologa.

Mesečni obroki operativnega najema so enaki v celotnem obdobju najema. Najemnina je brez začetnega pologa in brez predplačil.

V času trajanja operativnega najema lahko, v kolikor je izkazan skupni interes najemodajalca in najemnika, najemodajalec vozila zamenja pred iztekom veljavnosti operativnega najema z novimi, pri čemer mora ostati cena operativnega najema za vozilo nespremenjena, zamenjana vozila pa morajo imeti enake ali boljše tehnične lastnosti ter morajo biti opremljena z enako ali boljšo dodatno opremo ter morajo biti pred dostavo najemniku tehnično pregledana.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.