# Priloga št. 4.10

# TEHNIČNI OPIS VOZIL TER DODATNE OPREME za sklop 10

# v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

Sklop 10: Civilno električno vozilo

Tip. št. 2.4.7.1

Količina vozil: 14

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Osebno vozilo v SUV, crossover ali primerljivi izvedbi s petimi vrati.

- Barva vozila: temnejši odtenek standardne barve (npr. siva, modra, črna ali enakovredno).

- Pogon vozila: popolnoma električni pogon (BEV).

- Število sedežev: 5.

- Dosežen rezultat na preizkusih trčenj EURO NCAP najmanj 5* ali enakovredna raven varnosti.

- Pogonska moč sistema najmanj 100 kW ali enakovredno.

- Kapaciteta baterije najmanj 50 kWh bruto ali enakovredno.

- Doseg vozila najmanj 300 km po WLTP ali enakovredno.

- Največja moč DC polnjenja najmanj 100 kW ali enakovredno.

- AC polnjenje najmanj 11 kW ali enakovredno.

- Standardni priključek za polnjenje CCS ali enakovredno.

- Sistem rekuperacije energije pri zaviranju.

- Minimalna medosna razdalja najmanj 2.500 mm.

- Prostornina prtljažnega prostora najmanj 200 L.

- Standardni varnostni sistemi vozila (ABS, ESP ali enakovredno).

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranske ali zavesne zračne blazine za voznika in sovoznika.

- Parkirni senzorji najmanj zadaj ali enakovredno.

- Sistem za ohranjanje voznega pasu ali enakovredno.

- Sistem za samodejno zaviranje v sili ali enakovredno.

- Avtomatska klimatska naprava.

- Radijski sprejemnik z navigacijo in možnostjo USB priklopa.

- Sistem zaklepanja vozila (ključ, kartica ali enakovreden sistem dostopa).

- Alarmna varnostna naprava ali enakovredna protivlomna zaščita.

- Ogrevana zunanja ogledala.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice).

- Komplet tekstilnih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih preprog.

Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z pnevmatikami, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezne za čas, v katerem so vozila dobavljena.

Dodatne minimalne zahteve naročnika po energijskih razredih za pnevmatike glede na hitrostne razrede pnevmatik so naslednje:

Za letne pnevmatike:

- za hitrostne razrede do vključno oznake H (do 210 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

- za hitrostne razrede z oznako V (do 240 km/h), W (do 270 km/h) in Y (do 300 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.

Za zimske pnevmatike:

- za hitrostne razrede do vključno oznake H (do 210 km/h) - za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C (izkoristek goriva)/ za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

- za hitrostni razred z oznako V (do 240 km/h) - za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C (izkoristek goriva) / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.