# Priloga št. 4.11

# TEHNIČNI OPIS VOZIL TER DODATNE OPREME za sklop 11

# v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

Sklop 11: Civilno specialno patruljno osebno vozilo do 2000 cm3

Tip. št. 2.4.1.3

Količina: 2 vozili

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Vozilo v karavanski, fastback ali primerljivi izvedbi s štirimi ali petimi vrati

- Barva vozila temnejši odtenek sive ali črne barve.

- Bencinski motor ali dizelski

- Emisijski razred vozila: najmanj EURO 6.

- Nazivna delovna prostornina motorja od 1.500 cm3 do 2.000 cm3.

- Moč motorja najmanj140 kW

- Avtomatski

- Medosna razdalja najmanj 2600 mm.

- Štirikolesni pogon

- Čelna zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Avtomatska klimatska naprava.

- Dodatno zatemnjena stekla.

- Multimedijski sistem z možnostjo povezave (Android Auto, Apple CarPlay ali enakovredno).

- Daljinsko centralno zaklepanje (Vozilo mora biti dobavljeno z najmanj dvema ključema ali enakovrednim sistemom dostopa do vozila.).

- Alarmna varnostna naprava ali enakovredna protivlomna zaščita (serijska ali naknadno vgrajena).

- Vgrajena kovinska zaščitna mreža med potniškim in prtljažnim prostorom, ki mora biti ustrezno pritrjena tako, da v primeru nenadnega zaviranja ali trka zadrži predmete v prtljažnem prostoru.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice).

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Strgalo za led.

Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z pnevmatikami, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezne za čas, v katerem so vozila dobavljena.

Dodatne minimalne zahteve naročnika po energijskih razredih za pnevmatike glede na hitrostne razrede pnevmatik so naslednje:

Za letne pnevmatike:

- za hitrostne razrede do vključno oznake H (do 210 km/h) za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

- za hitrostne razrede z oznako V (do 240 km/h), W (do 270 km/h) in Y (do 300 km/h)  za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.

Za zimske pnevmatike:

- za hitrostne razrede do vključno oznake H (do 210 km/h) - za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C (izkoristek goriva)/ za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred C,

- za hitrostni razred z oznako V (do 240 km/h) - za boljši izkoristek goriva najmanj energijski razred C (izkoristek goriva) / za boljši oprijem na mokri podlagi najmanj energijski razred B.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA:

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila – prikrite montaže. Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

- Ustrezna Tetra radijska postaja – v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna Tetra radijska antena – v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo Tetra - v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na avtomobilski akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 12V.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 34B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom, ki mora biti varno pritrjen.

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali GEL vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter dodatna vtičnica 12 V.

- Vgradnja prikrite tipke za govor po tetra postaji v dosegu roke voznika in sovoznika

SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE IN DRUGE POLICIJSKE OPREME

Svetlobna in zvočna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in možnost sevanja rdeče svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

V vozilu

Magnetni utripajoči svetilki

- Na primernem mestu v vozilu (po dogovoru z naročnikom) se namestita dve (2) magnetni LED svetili, višine cca 80 mm. Levo svetilka z rdečo svetlobo in desno svetilka z modro svetlobo.

- Priklop luči mora biti izveden po dogovoru na primernem mestu.

- Vklop svetilk po dogovoru z naročnikom ob montaži.

- Priključni kabel mora biti spiralne izvedbe.

- Vsi sestavni deli iz nerjavečih materialov.

V maski vozila

Komplet opozorilnih svetilk

- Za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilko je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Na levi strani sevanje modre svetlobe in na desni modra svetloba. Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

V kabini vozila

Komplet opozorilnih svetilk za prednjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota vetrobranskega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči (bliskajoči) svetilki (leva in desna modra, gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla) Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Komplet opozorilnih svetilk za zadnjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota zadnjega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki na levi in desni modra svetloba (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla). Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik, krmilniki in zvočniki

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Proizvajati mora najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- V maski vozila je zvočnik z močjo najmanj 150 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani maske vozila).

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.

# DIGITALNA TETRA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA v skladu s Prilogo št. 9.