# Priloga št. 4.5

# TEHNIČNI OPIS VOZIL TER DODATNE OPREME za sklop 5

# v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

Sklop 5: Civilno specialno patruljno terensko vozilo od 3000 cm3

Tip. št. 2.4.1.3

Količina: 2 vozili

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Terensko vozilo s petimi vrati (SUV).

- Barva vozila kovinska - temnejši odtenek črne barve.

- Nazivna prostornina motorja najmanj 3000 cm3.

- Moč motorja najmanj 280 kW.

- Bencinski motor (ne sme biti priključni hibrid ali drugačna kombinacija s polnjenjem preko kabla na vtičnico, polnilno postajo in podobno).

- Štirikolesni pogon.

- Avtomatski menjalnik.

- Medosna razdalja najmanj 2970 mm.

- Višina od tal najmanj 180 mm

- Število sedežev najmanj 4.

- Čelna zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini zadaj.

- Avtomatsko prilagajanje snopa dolgih luči.

- Aktivni tempomat.

- Tovarniško zatemnjena in toplotno ter zvočno izolacijska stekla.

- Dodatna zatemnitev bočnih stekel za »B« stebričkom in tudi zadnjega stekla prtljažnika.

- Brez oznak o moči vozila na zadnjem delu prtljažnika.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Dinamično uravnavanje podvozja ali enakovredni sistem.

- Najmanj asistenčni sitem za prepoznavanje prometnih znakov, za zaznavanje mrtvega kot, za ohranjanje smeri na voznem pasu, za pomoč pri parkiranju, za avtomatski vklop zasenčenih luči.

- Aktivni asistent za parkiranje z vizualnimi in zvočnimi opozorili za zaznane ovire ter 360 stopinjsko kamero s prikazom na prikazovalniku multimedijskega sistema s shematsko ponazoritvijo in pomožnimi linijami ali enakovredno.

- Avtomatska (samodejna) klimatska naprava.

- Multifunkcijski volan.

- Servo volan ali enakovredno.

- Električni pomik stekel na prednjih in zadnjih vratih.

- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- Samodejna kontrola tlaka v pnevmatikah.

- Samodejna zatemnitev notranjega ogledala.

- Ogrevana in poklopna zunanja ogledala.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Alarmna varnostna naprava.

- Brezžično polnjenje telefona (induktivno).

- Zasilno rezervno kolo ali enakovredno ali Pribor za krpanje pnevmatik (pena).

- Radijski sprejemnik s tovarniško vgrajeno navigacijo z zemljevidi Evrope.

- Hlajenje in ogrevanje sprednjih in zadnjih sedežev.

- Brez strešnega okna ali pomičnega strešnega okna ali kakršne koli druge izvedbe strešnega okna,  v kolikor to ni mogoče, mora biti omogočeno, da se s senčilom, panelom ali drugo ekvivalentno možnostjo, popolnoma prekrije prosojnost.

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Strgalo za led.

- Komplet okvirjev registrskih tablic v črni barvi brez potiska.

- Kovinska zaščitna mreža za zaščito zadnjega dela vozila vijačena v kovinske dele vozila (potniški del – prtljažnik).

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič 2 priloženo v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so, upoštevajoč zakonodajo, ustrezni za čas, v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

Dodatna zahtevana policijska in druga oprema

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila – prikrite montaže. Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

- Ustrezna Tetra radijska antena – v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Ustrezna GPS antena priključena na radijsko postajo Tetra - v skladu s specifikacijo digitalne Tetra avtomobilske radijske postaje.

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov dodatne montaže priključenih na avtomobilski akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 12V.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 5A 34B (cca 1 kg) s kovinskim ventilom, ki mora biti varno pritrjen.

- Dodatno vgrajena dvojna USB polnilna vtičnica (2 USB priklopa) 5V z tokom najmanj 2A po priključku nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom.

- Ročna akumulatorska led svetilka s polnilcem po priloženi specifikaciji.

- Pri sopotniku spredaj po obveznem posvetu z naročnikom – uporabnikom na primernem mestu, namestiti »ježke«, pritrdilne trakove, zaponke ali trakove za pričvrstitev dolgocevnega orožja.

Specifikacija zahtevane in druge policijske opreme

Svetlobna in zvočna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in možnost sevanja rdeče svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

V kabini vozila - magnetna utripajoča svetilka

- Na primernem mestu v vozilu namestiti magnetno LED svetilo, višine max. 80 mm (z magneti),  eno z rdečo svetlobo in eno z modro svetlobo. Na levi strani sevanje rdeče svetlobe in na desni modra svetloba.

- Priklopi luči morajo biti izvedeni tako, da ne ovira vstopa ali izstopa iz vozila. Vozilo mora imeti vgrajeno odlagalno mesto, ki preprečuje prelet svetilke po kabini vozila v primeru sunkovitega zaviranja ali trka.

- Vklop svetilke s stikalom montiranim ob upravljalnem mestu skupaj z zvočnimi signali.

- Priključni kabel mora biti spiralne izvedbe (vendar ne predebel zaradi tesnitve vrat).

V maski vozila - komplet opozorilnih svetilk

Za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilko je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Na levi strani sevanje rdeče svetlobe in na desni modra svetloba. Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

V kabini vozila - komplet opozorilnih svetilk za prednjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota vetrobranskega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki  (leva rdeča in desna modra, gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla) Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Zgornji del vetrobranskega stekla, kjer se nahajajo svetilke mora biti zatemnjen čez celoten del vetrobranskega stekla.

Komplet opozorilnih svetilk za steklom zadaj

- Na zgornji strani levega in desnega kota zadnjega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki na levi strani rdeča in desni modra svetloba (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla).

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Zgornji del pasu, kjer se nahajajo svetilke mora biti zatemnjen.

- Komplet opozorilnih svetilk bočno na vozilu (na levem in desnem prednjem blatniku)

V prednjem levem in desnem blatniku se vgradita dve LED utripajoči (bliskajoči) leva rdeča in desna modra, gledano v smeri vožnje, v kolikor konstrukcija to omogoča.

Komplet opozorilnih svetilk bočno na vozilu (na levem in desnem prednjem blatniku)

### V prednjem levem in desnem blatniku se vgradita dve LED utripajoči leva rdeča in desna modra, gledano v smeri vožnje, v kolikor konstrukcija to omogoča.

Zvočna signalizacija - sirenski ojačevalnik, krmilniki in zvočniki

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Proizvajati mora najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- V maski vozila je zvočnik z močjo najmanj 150 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani maske vozila).

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Predlagamo naslednje programe tipk:

- Delovanje zvočne signalizacije in vse svetlobne signalizacije

- Delovanje samo vse svetlobne signalizacije

- Delovanje samo svetlobne signalizacije v prednji maski vozila

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.

Ročna akumulatorska LED svetilka s polnilcem

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov.

- Priročna oblika.

- Možnost namestitve in nošnje na službenem pasu .

- Odpornost na udarce.

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V.

Dodatne zahteve:

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Alu) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi.

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodotesno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm +/- 5%.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, protizdrsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno ali več LED diod.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lumnov (lm) pri najvišji svetilnosti, svetilka mora imeti več različnih stopenj svetilnosti..

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop).

- Vrsta napajanja – izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, pred izpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1 uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na službenem pasu (širina službenega pasu 55 mm).

- V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet AKU svetilke je sestavljen iz:

- Ohišja svetilke.

- Ustreznih LED diod.

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev.

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pas.

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasu - primerna je ustrezna torbica, sponka ali druga ustrezna rešitev.

# Digitalna avtomobilska radijska postaja Tetra v skladu s Prilogo št. 9.