# Priloga št. 4.6

# TEHNIČNI OPIS VOZIL TER DODATNE OPREME za sklop 6

# v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

Sklop 6: Civilno specialno patruljno osebno vozilo od 3000 cm3

Tip. št. 2.4.1.4

Količina:5 vozil

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Vrsta karoserije: vozilo v štirivratni limuzinski izvedbi - podaljšana različica (Long ali enakovredno).

- Vozilo brez strešnega okna ali pomičnega strešnega okna ali kakršne koli druge izvedbe strešnega okna. V kolikor to ni mogoče, mora biti omogočeno, da se s senčilom, panelom ali drugo ekvivalentno možnostjo, popolnoma prekrije prosojnost.

- Barva vozila kovinska - temnejši odtenek črne ali sive barve.

- Štiri (4) komfortni električno nastavljivi sedeži s spominsko funkcijo.

- Hlajenje in ogrevanje sprednjih in komfortnih zadnjih sedežev.

- Komfortni sedeži nedrseči(obdelava z šivi ali enakovredno)v izvedbi iz  kvalitetnih materialov v črni barvi.

- Nosilec in drog zastavice zastavic na avtu spredaj levo in desno.

- Emisijski razred vozila EURO 6.

- Nazivna delovna prostornina motorja od 3000 cm3.

- Moč motorja najmanj 250 kW.

- Bencinski motor (ne sme biti priključni hibrid ali drugačna kombinacija s polnjenjem preko kabla na vtičnico, polnilno postajo in podobno).

- Štiri kolesni pogon.

- Avtomatski menjalnik.

- Medosna razdalja najmanj od 3000 mm.

- Čelna zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini zadaj.

- Avtomatsko prilagajanje snopa zasenčenih in dolgih luči.

- Aktivni tempomat.

- Multifunkcijski volan.

- Gretje in hlajenje mirujočega vozila z daljinskim upravljalnikom.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za učinkovitejše zaviranje v sili (EBA oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR oziroma druga enakovredna oznaka).

- Avtomatska (samodejna) štiriconska klimatska naprava z digitalno možnostjo uravnavanja klimatizacije za zadnji del vozila.

- Najmanj asistenčni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, za zaznavanje mrtvega kota, za ohranjanje smeri na voznem pasu, za avtomatski vklop zasenčenih luči in dolgih luči.

- Multifunkcijski volan ali enakovredno.

- Električni pomik stekel na prednjih in zadnjih vratih.

- Tovarniško zatemnjena in toplotno ter zvočno izolacijska stekla.

- Zavesice v zadnjem delu vozila z električnim pomikom(na zadnjih levih in desnih vratih, ter na zadnjem steklu).

- Hladilni predal v zadnjem delu vozila.

- Radijski sprejemnik s tovarniško vgrajeno navigacijo z zemljevidi Evrope.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Aktivni asistent za parkiranje z vizualnimi in zvočnimi opozorili za zaznane ovire ter 360 stopinjsko kamero s prikazom na prikazovalniku multimedijskega sistema s shematsko ponazoritvijo in pomožnimi linijami ali enakovredno.

- Alarmna varnostna naprava (sistem za zaščito vozila).

- Brez oznak modela in motorja.

- Rezervoar za gorivo najmanj 70 l.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice).

- Komplet pletenih avtomobilskih preprog in dodatni komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Strgalo za led.

- Komplet okvirjev registrskih tablic v črni barvi brez potiska.

Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno s pnevmatikami, ki so upoštevajoč zakonodajo, ustrezne za čas v katerem so vozila dobavljena.

DODATNA ZAHTEVANA POLICIJSKA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo civilnega patruljnega vozila – prikrite montaže. Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na avtomobilski akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod 12V.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 34B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom, ki mora biti varno pritrjen.

SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE IN DRUGE POLICIJSKE OPREME

Svetlobna in zvočna signalizacija

Opozorilne luči morajo sevati utripajočo modro svetlobo in rdečo svetlobe. Vsa svetlobna signalizacija za vsa vozila mora biti izdelana v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 150 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov.

Spredaj na vozilu

- Za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilko je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Na levi strani sevanje rdeče svetlobe in na desni modra svetloba. Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x24x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

V kabini vozila

Komplet opozorilnih svetilk za prednjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota vetrobranskega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči svetilki  (leva rdeča in desna modra, gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla). Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x11x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Komplet opozorilnih svetilk za zadnjim steklom

- Na zgornji strani levega in desnega kota zadnjega stekla znotraj sta nameščeni LED utripajoči (bliskajoči) svetilki na levi strani rdeča in desni modra svetloba (gledano v smeri vožnje), ki ob delovanju ne sevajo v notranjost kabine (odboj od stekla). Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 135x24x46mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik

- Sirenski ojačevalnik mora preko zvočnika generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Proizvajati mora najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Krmilna enota mora imeti najmanj dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetilk ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- V sirenski ojačevalnik mora biti integrirana govorna naprava.

- V maski vozila je zvočnik z močjo najmanj 150 W (dovoljena je izvedba v vzporedni vezavi dveh zvočnikov enake skupne moči montiranih na levi in desni strani maske vozila).

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

- Sistem radijske zveze ne sme biti konfiguriran za samodejni vklop ob vklopu vozila oziroma kontakta. Aktivacija mora biti izvedena ročno s strani uporabnika.

Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.