# Priloga št. 8

# TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – POLICIJSKI DIZAJN

# v zvezi z javnim naročilom št. 430-530/2026

# /velja za sklope 1-4/

POLICIJSKI DIZAJN

Policijska vozila so bele barve in dodatno polepljena s trakovi odsevne folije, odsevnim grbom in ostalimi odsevnimi napisi, skladno z opisom v nadaljevanju.

- Ponudnik mora na ogledu blaga naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) belo-modro-rumenega dizajna polepljenja vozila v potrditev.

Okvirne površine polepljenja:

Osebno vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Kombinirano vozilo

Modra: 2,5 m2 ± 20%

Rumena: 2,7 m2 ± 20%

Terensko vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Motorno kolo

Polepljenost:

Modra in rumena: 1 m2 ± 20%

- INFORMATIVNI OPISI DIZAJNA POLEPLENJA VOZIL

1.1	BELO – MODRO – RUMENO MOTORNO KOLO

Belo – modro motorno kolo je dodatno polepljeno motorno kolo bele barve in sicer:

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je v celotni višini prednjega blatnika nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu prednjega blatnika.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 50 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 60 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na zadnjem delu obeh bočnih trakov sta pod odprtim kotom 135º (notranji kot 45º) nalepljena dva vzporedna trakova odsevne folije bele barve širine najmanj 40 mm, ki sta medsebojno razmaknjena najmanj 20 mm.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini.

- Na prednjem delu motornega kolesa je na sredini plastičnega zaščitnega oklepa nad lučjo v ravni vrsti nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa. V višini luči je preko celotne širine plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa nalepljen trak odsevne folije modre barve širine najmanj 50 mm.

- Na zadnjem delu motornega kolesa je na primernih mestih nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 30 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljen grb, ki je izdelan s postopkom tiska v strukturi odsevne folije z dodanim zaščitnim slojem (prekrivnim laminatom). Grb je najmanj velikosti 120 X 120 mm in se prilagaja velikosti površine.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega motornega kolesa, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Polepljenje pri belo-modro-rumeno motorno kolo se bo končni dizajn prilagajal ponujenem motornem kolesu. Zastopanost polepljenja s folijami rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom.

1.2	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO OSEBNO VOZILO

Belo – modro – rumeno specialno patruljno vozilo je dodatno polepljeno vozilo bele barve in sicer:

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih osebnih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega specialnega patruljnega vozila, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.3	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije. Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije, na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Na zgornjem delu zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na zadnjih vratih je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Pod steklom zadnjih vrat oz. v spodnji polovici zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Pod njim je nalepljen pas modre odsevne folije. V spodnjem delu zadnjih vrat so po nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih kombiniranih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

1.4	BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO TERENSKO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega terenskega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega terenskega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG), na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega terenskega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasova rumene odsevne fluorescentne folije. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih terenskih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- OPISI IN SKICE NAPISOV TER GRBA

Vsi napisi glede na kot opazovanja 90º potekajo v smeri leva proti desni in so izdelani s tipom (fontom) pisave Eurostile Black (Bold) Extended.

Napisi so glede na najmanj zahtevo po velikost napisa prilagojeni velikosti površine na katero so nameščeni.

Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tem predpisu.

Ponudnik-izvajalec je dolžan pred izvedbo polepljenja vozil naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) dizajna polepljenja v potrditev.

  - Napis in oznake na prednjem delu vozila  za specialno patruljno osebno vozilo, specialno patruljno kombinirano vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 1

  - * Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno kombinirano vozilo

  - Skica 2

  - * Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 3

  - * Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 4

  - * Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno kombinirano vozilo

  - Skica 5

  - * Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Napis WWW.POLICIJA.SI se nahaja na spodnjem delu bočnih straneh specialno patruljno kombiniranega vozila.

  - Polepljenje na  zadnjem bočnem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 6

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Za specialno patruljno kombinirano vozilo se nad rumeno črto simetrično doda moder trak z belimi črtami. Modri trak je proti sprednjemu delu vozila poševno zarezan pod enakim kotom kot beli trakovi.

Zastopanost polepljenja s folijami modre, rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom glede na velikost ponujenega vozila in možne proste površine za polepljenje.

  - Grb

Grb ima obliko ščita, v katerem sta stilizirana Triglav in morje.

Osnovna ščita in notranji rob so temno modre barve, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in stiliziran Triglav so zlato rumene barve, stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije. Grb je nameščen na sredino med modro črto z belim napisom POLICIJA in napisom WWW.POLICIJA.SI

Skica 7

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 113 NUJNI KLICI

Skica 8

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 080 1200 ANONIMNI KLICI

Skica 9

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

- TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ODSEVNE FOLIJE

Za vse uporabljene odsevne folije so predpisane tehnične zahteve, katerim morajo biti skladne uporabljene odsevne folije.

Izvajalec polepljenja mora biti strokovno usposobljen in s strani proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje polepljenja.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije o strokovni usposobljenosti izvajalca polepljenja za izvajanje polepljenja.

Osnovne zahteve

Odsevne (retroreflektivne) folije morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- skladnost folije z uredbo UN/ECE 104 ali CE certifikat skladen z SIST EN 12899-1:2002;

- v strukturi folije mora biti vidna oznako o skladnosti z uredbo UN/ECE 104 ali oznaka CE  skladnosti z SIST EN 12899-1:2002;

- odsevnost (retrorefleksija) folije v dnevnem času in v nočnem času mora biti primerljiva oziroma ne sme odstopati za več kot 10%;

- odsevnost (retrorefleksija) povsem mokre folije glede na suho folijo ne sme biti manjša za več kot 10%;

- temperaturno območje: od -20 ºC do +65 ºC;

- garancijski rok: najmanj 5 let ob normalni uporabi;

- folije morajo biti enostavno odstranljive po najmanj 6 letih;

Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za odsevne folije

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,086 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | ≥0,01 |
| Rdeča | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | ≥0,05 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 8 | 10 |
|  | 30⁰ | 15 | 5 | 4 |
|  | 40⁰ | 8 | 3 | 2 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno barvo odsevne folije.

Vrednosti koeficienta odsevnosti se izmerijo skladno s točko 6 standarda ISO 7591.

Numerično vrednotenje rumene barve in odsevnosti za odsevno folijo

Flourescentna odsevna (retroreflektivna) folija mora ustrezati Evropskim tehničnim zahtevam za mikroprizmatične  retroreflektivne materiale 89/106/EC.

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za odsevno folijo v rumeni barvi:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| FLUO Y/G | 0,387 | 0,610 | 0,369 | 0,546 | 0,428 | 0,496 | 0,460 | 0,540 | ≥0,60 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s standardom ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti Flourescentnega faktorja ß(f) za nov material.

| Barva | Faktor ß(f) |
| --- | --- |
| Fluo Y/G | ≥0,35 |

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | FLOU Y/G |
| --- | --- | --- |
| 0,20° | 15⁰ | 300 |
|  | 40⁰ | 80 |

  - Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za grb

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,160 | 0,125 | 0,160 | 0,155 | 0,190 | 0,155 | 0,190 | 0,125 | 0,01 ≤ β ≤ 0,03 |
| Modra (zastava) | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,160 | 0,180 | 0,210 | 0,150 | 0,210 | 0,06 ≤ β ≤ 0,07 |
| Zlato rumena | 0,400 | 0,465 | 0,400 | 0,530 | 0,430 | 0,530 | 0,430 | 0,465 | 0,42 ≤ β ≤ 0,45 |
| Rdeča | 0,600 | 0,290 | 0,650 | 0,290 | 0,600 | 0,350 | 0,550 | 0,350 | 0,09 ≤ β ≤ 0,11 |

Kolorimetrične lastnosti v grbu uporabljenih barv se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591

(CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

V grbu uporabljene barve (v novem stanju) morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lx m2) za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Modra (zastava) | Zlato rumena | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 1 | 5 | 20 | 8 |
|  | 30⁰ | 15 | # | 1 | 9 | 2 |
|  | 40⁰ | 8 | # | # | 4 | 1 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno v grbu uporabljeno barvo.

Obstojnost barv in odsevnosti za odsevne folije in grb

Preizkus obstojnosti barv in odsevnosti za odsevne folije in grb se izvede skladno s točko 16. standarda ISO 7591.

Vzorci odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv so izpostavljeni viru svetlobe v skladu s standardom SIST EN ISO 105 dokler standardna modra št. 7 ne obledi do kontrasta številka 4 po sivi lestvici.

Po opravljenem preizkusu morajo barve odsevnih folij in v grbu uporabljene barve dosegati naslednje vrednosti:

- barve odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat (v novem stanju);

- faktor svetlosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 80% zahtevanih predpisanih vrednosti (v novem stanju);

- koeficient odsevnosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 50% zahtevanih predpisanih vrednosti pri kotu opazovanja 0° 20' in pri vpadnem kotu 5°;

  - Odpornost na pranje pod pritiskom

Na vozilo nalepljene odsevne folije in grbi morajo biti odporni na pranje pod pritiskom pod naslednjimi pogoji:

- največji pritisk na šobi: 80 bar;

- največja dovoljena temperatura vode: 65 °C;

- kot pranja: najmanj 45° glede na površino;

- najmanjša razdalja med šobo in površino: 500 mm;

Odsevna folija ali grb kot posledica pranja pod pritiskom ne sme razpokati, se odlepiti ali se drugače poškodovati.

Ponudnik mora zagotavljati, da bodo ponujene odsevne folije in grb v času garancijskega roka ustrezali navedenim zahtevam za odpornost na pranje pod pritiskom.