IZJAVA O IZPOLNJEVANJ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

v postopku oddaje javnega naročila

DOBAVA NAKLADALNIKA (blago)

Ponudnik:

| Polni naziv: | Vpišite podatek |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež: | Vpišite podatek |  |
| Zakoniti zastopnik: | Vpišite podatek |  |
| Številka ponudbe: | Vpišite podatek |  |
| Znamka in tip ponujenega delovnega stroja: |  | Vpišite podatek |

Pod materialno in kazensko evidenco izjavljam:

- da ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te izjave;

- da zagotavljamo dobavo v rokih iz javnega naročila in dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) CERO Pragersko, Travniška ulica b. š., 2331 Pragersko, skupaj z zahtevano dokumentacijo;

- da zagotavljamo tehnični prevzem blaga na lokaciji CERO Pragersko;

- da zagotavljamo servisne storitve in garancijo, kot opredeljeno v TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH in VZORCU POGODBE iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot ponudnik izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje zahteve iz tehničnih specifikacij javnega naročila:

/Pri karakteristikah, ki so določene v razponu, ali kot minimalna spodnja ali zgornja vrednost, se vpiše točna vrednost za ponujeno blago. V primerih, ko je naveden primer blagovne znamke, vse vpiše proizvajalec in tip ponujenega blaga/.

| Poz. | Zahteva |  | Izjava | Opomba/ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | DELOVNI STROJ |  |  |  |
|  | Splošno |  |  |  |
| 1 | Delovna teža stroja (brez žlice) | max. 11 t | Vpišite podatek. t | Vpišite besedilo. |
| 2 | Vrsta goriva | diesel | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 3 | Fizikalne in kemijske lastnosti goriva | DIN EN 590, ASTM D975 | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Okoljske zahteve |  |  |  |
| 4 | Emisijski razred (EU stopnja) | V. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 5 | Vrednost CO2 pri preskusnem ciklu HOT NRTC (g/kWh) | 870-890 g/kWh | Vpišite podatek. g/kWh | Vpišite besedilo. |
|  | Motor |  |  |  |
| 6 | Število valjev | 4 | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 7 | Prostornina (l) | 4-5 l | Vpišite podatek. l | Vpišite besedilo. |
| 8 | Moč po ISO 14396 (kWh) | 75-90 kWh | Vpišite podatek. kWh | Vpišite besedilo. |
| 9 | Moč po ISO 14396 (KM) | 100-120 KM | Vpišite podatek. KM | Vpišite besedilo. |
| 10 | Hlajenje motorja | vodno | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 11 | Predčiščenje zraka pred glavnim zračnim filtrom motorja | centrifugalno | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 12 | Samodejni izklop motorja v prostem teku | najmanj po 5 minutah | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 13 | Izklop napetosti (za izklop akumulatorja) | z glavnim stikalom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 14 | Parkirna zavora s samodejnim aktiviranjem | najmanj ob izklopu motorja in ob padcu tlaka v hidravličnem sistemu | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 15 | Izpušna cev | vertikalno, z izhodom plinov nad strojem | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 16 | Hladilni sistem, primeren za delo v prašnem okolju | avtomatska, časovno nastavljiva reverzibilna vetrnica na hladilniku motorja, z dodatno možnostjo ročnega vklopa | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  |  | širokomrežni hladilnik z zaščitno mrežico proti vlaknom/prahu | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  |  | varovalna mrežna zaščita dovoda zraka za hladilnik motorja in hidravličnega olja | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Kabina |  |  |  |
| 17 | Zvočno izolirana kabina | do 70 dB(A) | Vpišite podatek. dB(A) | Vpišite besedilo. |
| 18 | Protikorozijska zaščita | najmanj na armaturi in električnih kontaktih | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 19 | Protiprašna zaščita | filter za fine delce | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 20 | Stekla | varnostna, zagotovljena mora biti 360° vidljivost | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 21 | Rolo zaščita pred soncem | najmanj na sprednjem steklu | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 22 | Kontrolna plošča | z vsemi pomembnimi indikatorji delovanja stroja in motorja | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 23 | Klimatska naprava | primerna za uporabo stroja na odlagališču odpadkov | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 24 | Vrata kabine na vstopni (levi) strani | z odpiranjem za 180° z možnostjo fiksiranja na kabino, ko so vrata odprta z vgrajenim drsnim oknom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 25 | Okno ali vrata na desni strani kabine | z odpiranjem za 180° | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 26 | Voznikov sedež (kakovostni razred kot npr. Grammer ali boljše) | z zračnim pnevmatskim vzmetenjem z integriranim vzdolžnim vzmetenjem z večstopenjskim gretjem z nastavljivim naslonom za glavo s samodejnim uvlečnim min. 2-točkovnim varnostnim pasom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 27 | Prevleka za sedež (kakovostni razred kot npr. Grammer Protecto ali boljše). | zaščitna, snemljiva | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 28 | Sistem krmiljenje funkcij stroja in dodatnih hidravličnih funkcij | enoročno, brez ali z minimalnimi premiki roke | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 29 | Nastavljiv desni naslon za roko pri joysticku | najmanj po višini in nagibu – kotu | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 30 | Nastavljiv krmilni steber volana | po višini, globini in naklonu volana | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 31 | Večfunkcijske ročice ob volanu (krmilne palice na krmilnem stebru) | za upravljanje osnovnih voznih in varnostnih funkcij stroja | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 32 | Radio | z Bluetooth sistemom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 33 | Oprema za vzvratno vožnjo | dve zunanji vzvratni ogledali - zložljivi in ogrevani, širokokotni ali z radijem ukrivljenosti ali v kombinaciji z manjšim sferičnim ogledalom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  |  | min eno notranje ogledalo za preglednost nad slepim kotom in kritičnimi točkami ob konstrukciji dvižne roke | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  |  | Zvočno opozorilo (piskač), brez možnosti izklopa | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  |  | Kamera za nadzor prostora za strojem | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 34 | Glavne luči | spredaj in zadaj vse z zaščitno mrežo vse na debelostenskih jeklenih nosilcih oz. integrirane v robustni del ohišja stroja | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 35 | Delovne luči na kabini | min 2 x LED spredaj min 2 x LED zadaj avtomatski vklop zadnjih delovnih luči ob premikanju vzvratno vsi zunanji (izpostavljeni) nosilci luči morajo biti iz robustnega, debelostenskega jekla | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 36 | Rotacijska opozorilna luč | 1 x LED vrtljiva izvedba snemljiva izvedba | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Pogon |  |  |  |
| 37 | Vrsta pogona | hidrostatični | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 38 | Samozapora v nevtralnem položaju | hidrostatična mehanska ali avtomatska | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 39 | Menjalnik | samodejni, 2-stopenjski | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 40 | Hitrost pogona | max. 20 km/h | Vpišite podatek. km/h (max) | Vpišite besedilo. |
|  | Podvozje |  |  |  |
| 41 | Zaščita podvozja in pogonskih gredi | kovinska preprečeno mora biti navijanje okoli kardanske osi | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Rezervoarji |  |  |  |
| 42 | Rezervoar za gorivo | kapacitete 150-170 l plastičen s protikorozijsko zaščito zaščiten s kovinskim ohišjem podvozja ali integriran v stroj na način, da ni mogoče predrtje stene rezervoarja | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. l | Vpišite besedilo. |
| 43 | Pokrov rezervoarja za gorivo | Plastičen s protikorozijsko zaščito s ključavnico in min 3 ključi | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 44 | Sistem za preprečitev izločanja parafina in zmrzovanje vode v gorivu pri temperaturah pod lediščem | standardno vgrajen sistem za ločevanje vode ali sistem recirkulacije tople nafte ali predfilter goriva s predogrevanjem ali drug enakovreden sistem z enakim učinkom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 45 | Rezervoar za AdBlue | kapacitete 10-20 l plastičen | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. l | Vpišite besedilo. |
|  | Gume |  |  |  |
| 46 | Dimenzija | 17,5 R25 L5 | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 47 | Polnitev | Polnjene s poliuretanom | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 48 | Kakovostni razred | Michelin XLD D2A L5 ali Bridgestone VSDL ali Goodyear GP-4D ali boljše | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. | Vpišite besedilo. |
|  | Mazalni sistem |  |  |  |
| 49 | Izvedba | centralni mazalni sistem avtomatsko doziranje | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 50 | Kapaciteta zalogovnika masti | min. 2 kg | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. kg | Vpišite besedilo. |
|  | Roka |  |  |  |
| 51 | Stabilnost vožnje in uporabe na neravnem terenu | sistem blaženja nihanja prednje roke samodejni zaklep ob zajemanju materiala | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 52 | Možnost omejevanja maksimalne potisne sile za preprečitev zdrsa koles (ob polni odzivnosti roke) | ročno nastavljiv točen odstotek vlečne sile iz kabine ali brezstopenjsko elektronsko | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 53 | Dolžina dvižne roke (merjeno do sornika /osi vrtenja žlice v najvišjem položaju) | najmanj 2400 mm | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. mm | Vpišite besedilo. |
| 54 | Zaščita cilindrov in cevi na roki | kovinska ali integrirana izvedba v roki | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 55 | Samodejno upočasnjevanje gibanja tik pred popolnim iztegom | s hidravličnim blaženjem v krajnih položajih cilindrov ali enakovredno sistemsko rešitvijo | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 56 | Dodatne zahtevane funkcije | funkcija samodejnega vračanja žlice v položaj za nakladanje | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Priključki |  |  |  |
| 57 | Število hidravličnih krogov za napajanje priključkov | 1. in 2. hidravlična dodatna funkcija na sprednji strani stroja vključno z napeljavami s funkcijo zaklepa stalnega hidravličnega pretoka za dodatno hidravliko | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 58 | Sistem ravnanja z drenažnim oljem | priklop in ločena drenažna linija za drenažno olje | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 59 | Nadgradnje | Vse potrebne nadgradnje za krmiljenje in obratovanje pometalnega stroja (metla), vključno z električno vtičnico za pometalni stroj | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 60 | Konstrukcijski in kinematični standard vpetja priključka | Z-kinematiki ali TP-kinematika ali boljše kaljeni jekleni sorniki visoke trdote integrirani tesnilni obroči vis elementi, ki zahtevajo mazanje, morajo biti povezani na centralni avtomatski sistem mazanja | ☐ da, izpolnjujemo Ponujamo Vpišite podatek. kinematiko | Vpišite besedilo. |
|  | Hitra menjava orodij |  |  |  |
| 61 | Način menjave | hidravlična hitra menjava, ki se krmili iz kabine | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 62 | Oprema hidravličnih vodov za priključke na stroju | z vijačnimi (navojnimi) hitrimi spojkami | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 63 | Dodatne zahteve | preprečeno lomljenja pod večjimi pritiski varovalo za nenamerno odpiranje | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Žlica |  |  |  |
| 64 | Širina žlice (mm) | 2.200 – 2.500 mm | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. mm | Vpišite besedilo. |
| 65 | Volumen žlice (m3) | 1,5 – 2,5 m3 | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. m3 | Vpišite besedilo. |
| 66 | Primerna za ravnanje materiala s specifično težo (t/m3) | 1,1 – 1,8 t/m3 | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. t/m3 | Vpišite besedilo. |
| 67 | Način pripenjanja in odpenjanja | s hitro menjavo | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
|  | Dodatna oprema |  |  |  |
| 68 | Komplet orodja | osnovi ključi za vijake na šasiji in karoseriji ključi za filtre, ki se lahko zamenjajo na terenu izvijači in ključi za manjša popravila v kabini in na svetlobnih telesih univerzalno orodje za hitre posege (kombinirane klešče) | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 69 | Priklop za vleko | na zadnjem delu stroja, na sredini masivne protiteži | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 70 | Gasilni aparat | min. 2 kg nameščen na namenski nosilec v kabini vozila | ☐ da, izpolnjujemo Vpišite podatek. kg | Vpišite besedilo. |

|  | Zahteva | Izjava | Opomba/ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | Dokumentacija ob predaji |  |  |
| 1 | Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku; sestavni del navodil je definiran obseg rednih servisov v garancijski dobi stroja | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 2 | Katalog rezervnih delov ali dostop do kataloga v elektronski obliki | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 3 | CE Certifikat – izjava o skladnosti | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 4 | Potrdilo o pregledu stroja pred pričetkom uporabe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, izdano s strani izvajalca z veljavnim dovoljenjem v RS za preglede delovne opreme | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 5 | Servisna knjiga | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 6 | Servisni list | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 7 | Obratovano dovoljenje | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 8 | Seznam pooblaščenih serviserjev | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 9 | Garancijska izjava | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| C. | Servisne storitve in garancija |  |  |
| 1 | Ponudbena cena vključuje vse potrebne redne servise stroja v času garancijske dobe. Servis se izvaja najmanj ob intervalih in v obsegu, predpisanem s strani proizvajalca. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 2 | Zagotovljena je servisna služba in usposobljen servisni kader v radiusu 50 km od lokacije naročnika. Servisne storitve bodo izvedene s strani gospodarskega subjekta, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na stroju ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 3 | Servis se izvaja na lokaciji naročnika, odzivni čas serviserja je največ 3 delovne dni od prejema obvestila naročnika. V primeru nujnosti izvajanja servisa v servisni delavnici serviserja, serviser v času garancijske dobe na svoje stroške zagotavlja prevoz stroja iz mesta okvare v delavnico in nazaj na CERO Pragersko. Servis se mora izvesti v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila naročnika. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 4 | Proti plačilu se naročniku zagotavlja servisno vzdrževanje tudi izven prej navedenega obsega, najmanj še 10 (deset) let po prevzemu blaga. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 5 | Zagotovljen je aktualni katalog rezervnih delov oz. naročniku omogočen dostop do elektronskega kataloga na svetovnem spletu. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 6 | Rezervni deli bo zagotovljeni v 48 urah. Ponudnik zagotavlja rezervne dele vsaj še 10 (deset) let po prevzemu blaga. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 7 | Garancija traja najmanj 12 mesecev od datuma uspešne predaje blaga naročniku. V kolikor je ponudnik v Obrazcu Predračun ponudil daljšo garancijo (po merilu javnega naročila) garancijska doba traja ustrezno dlje. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 8 | Zagotavlja se brezplačna odprava napak v celotni garancijski dobi oz. v skladu s pogodbo | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| D. | Pomoč pri zagonu in usposabljanje |  |  |
| 1 | Ponudbena cena vsebuje celotne stroške pomoči ob zagonu stroja. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |
| 2 | Ponudbena cena vsebuje celotne stroške usposabljanja strojnika za delo in dnevno vzdrževanje stroja. | ☐ da, izpolnjujemo | Vpišite besedilo. |

| Kraj: | Vpišite ime kraja |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Izberite datum |  |
| Žig: |  | Podpis: |
| Opomba: | ☐ Ne poslujemo z žigom. |  |